УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                       постановлением администрации
                                                                                                                         городского округа Тольятти
                                                                                                                        от___________№__________

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
 на территории городского округа Тольятти

- Общие положения

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа Тольятти, единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» (далее - ЕТО) и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского округа Тольятти.

Под аварийной ситуацией в Плане понимается нарушение в работе системы теплоснабжения или горячего водоснабжения вследствие отказа или повреждения оборудования и (или) сетей, относящихся к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Настоящий План определяет порядок действий персонала организаций при ликвидации аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

Порядок расследования причин возникновения аварийной ситуации, а также оценка условий отнесения аварийной ситуации к аварии либо инциденту на опасном производственном объекте не являются предметом настоящего Плана.

Электронное моделирование аварийных ситуаций в сетях теплоснабжения является одним из способов эффективно и точно предсказывать возможные последствия и разрабатывать оптимальные стратегии управления. Моделирование основывается на использовании программного комплекса Zulu-Thermo, используя алгоритмы, позволяющие создавать математическую модель сетей теплоснабжения городского округа Тольятти и симулировать различные аварийные ситуации.

- Цели и задачи

Целями Плана являются:

  - повышение эффективности устранения аварийных ситуаций;

  - мобилизация усилий по ликвидации аварийных ситуаций;

  - минимизация последствий после возникновения аварийных ситуаций.

Задачами Плана являются:

  - более оперативное обнаружение повреждения и ограничение его распространения (локализация);

  - организация временных схем теплоснабжения с тем, чтобы продолжительность перерыва в подаче тепловой энергии потребителям была минимальной;

  - приведение в готовность оперативного персонала по ликвидации аварийных ситуаций, концентрация необходимых сил и средств;

  - организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

  - обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения городского округа Тольятти могут послужить:

  - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

  - человеческий фактор (неправильные действия персонала);

  - прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

  - внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

Раздел НЕ подлежит опубликованию так как содержит сведения для служебного пользования

Для служебного пользования

- Порядок взаимодействия при возникновении аварийной ситуации

При возникновении аварийной ситуации на сетях теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения первичная информация поступает в адрес районных оперативно-диспетчерских служб ЕТО (далее ОДС ЕТО) и Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Тольятти (далее ЕДДС). В случае поступления первичной информации в ЕДДС, последняя оповещает районную диспетчерскую службу ЕТО.

ОДС ЕТО направляет аварийную бригаду на место аварийной ситуации.

Аварийная бригада выявляет точное место аварийной ситуации, масштаб аварии, возможные последствия, по возможности отключает аварийный участок и передает данные в технический отдел ЕТО. Принимает меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, выставлению наблюдающих для перекрытия доступа в опасную зону, а при ограниченной видимости - красных фонарей, для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийных автомашинах).

Технический отдел ЕТО, на основе полученной информации, моделирует аварийную ситуацию в программном комплексе Zulu-Thermo, который проводит анализ различных сценариев развития аварийной ситуации и выбирает наиболее оптимальное решение. Данные о принятом решении (отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса) технический отдел передает в ОДС ЕТО, а в случае, если аварийная сеть (объект) находится в эксплуатации ЕТО, то информация также передается в ремонтную службу ЕТО.

ОДС, собственника сети (объекта), ЕТО уведомляет об отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса ЕДДС.

Органы местного самоуправления.

В случаях, когда аварийная ситуация произошла на опасном производственном объекте, а также привела:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более,

ЕДДС уведомляет об аварийной ситуации надзорные органы по телефону и на адрес электронной почты, согласно приведенной таблицы

| № п/п | Наименование организации | Телефон | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | 8(846) 971-03-57 | samara@srpov.gosnadzor.gov.ru |
|  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Роспотребнадзор) | 8(846) 260-38-25 | sancntr@fsnsamara.ru |
|  | Главное Управление МЧС России по Самарской области | 8(846) 338-99-97 | ODS@63.mchs.gov.ru |
|  | Государственная жилищная инспекция Самарской области (при попадании в зону аварии многоквартирных домов) | 8(846) 200-02-56 | info@gzhi-samara.ru |
|  | Минэнерго и ЖКХ Самарской области | 8(846) 212-02-74 | Dssamreg-exp@yandex.ru |

Собственник сети (объекта) проводит аварийно-восстановительные работы, в том числе:

- принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации;

- обеспечить документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) аварийной ситуации;

- проведение ремонтных работ по устранению аварийной ситуации;

- осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации;

- обеспечение информирования ЕДДС о ходе производства аварийно-восстановительных работ и сроках их завершения.

Схема взаимодействия при возникновении аварийной ситуации изображена на рисунке 1.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате произошедшей аварийной ситуации (аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и объектов социальной сферы на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) аварийно-восстановительные работы координирует комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тольятти.

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

Данный перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения.

В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в городском округе Тольятти ответственные лица, указанные в разделе 7 настоящего Плана должны быть оповещены.

Лица, ответственные за действия по ликвидации аварийных ситуаций представлены в таблице 1.

Схема взаимодействия при возникновении аварийной ситуации изображена на рисунке 1.

При возникновении аварийной ситуации на сетях теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения первичная информация поступает в адрес районных оперативно-диспетчерских служб ЕТО (далее ОДС ЕТО) и Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Тольятти (далее ЕДДС). В случае поступления первичной информации в ЕДДС, последняя оповещает районную диспетчерскую службу ЕТО.

ОДС ЕТО направляет аварийную бригаду на место аварийной ситуации.

Аварийная бригада выявляет точное место аварийной ситуации, масштаб аварии, возможные последствия, по возможности отключает аварийный участок и передает данные в технический отдел ЕТО. Принимает меры к ограждению места повреждения, установлению предупредительных плакатов, выставлению наблюдающих для перекрытия доступа в опасную зону, а при ограниченной видимости - красных фонарей, для предотвращения несчастных случаев с пешеходами и автотранспортом (ограждения, фонари, плакаты должны постоянно находиться в аварийных автомашинах).

Технический отдел ЕТО, на основе полученной информации, моделирует аварийную ситуацию в программном комплексе Zulu-Thermo, который проводит анализ различных сценариев развития аварийной ситуации и выбирает наиболее оптимальное решение. Данные о принятом решении (отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса) технический отдел передает в ОДС ЕТО, а в случае, если аварийная сеть (объект) находится в эксплуатации ЕТО, то информация также передается в ремонтную службу ЕТО.

ОДС, собственника сети (объекта), ЕТО уведомляет об отключениях, переключениях, изменениях параметров ресурса ЕДДС.

Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя Главы по городскому хозяйству, либо лицо его замещающего на данный момент.

Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

Заместитель Главы по городскому хозяйству, либо лицо его замещающего на данный момент, по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- оповещает Главу городского округа Тольятти;

- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.

Глава городского округа Тольятти в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:

- через управляющие компании и местную систему оповещения и информирования оповещает, жителей, которые проживают в зоне аварии;

- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

- собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).

- в случае критической ситуации (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) или наличии критериев чрезвычайной ситуации, штаб по локализации аварии, при необходимости принимает решение о вводе соответствующего режима чрезвычайной ситуации и принятия мер по эвакуации населения из зоны аварии в течении 48 часов с момента сбора штаба по локализации аварии.

- Ответственные исполнители за действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций

Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц.

При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания фактических обстоятельств и режима в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

Все ответственные лица, указанные в Плане обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Лица, ответственные за действия по ликвидации аварийных ситуаций представлены в таблице 1:

Таблица 1

Лица, ответственные за действия по ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Организация | Подразделение | Обслуживаемые сети | Телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственное предприятие «Тольяттинские тепловые сети» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» | Оперативная-диспетчерская служба Автозаводского района | Сети Автозаводского района, включая сети, зарегистрированные в АО «ТЕВИС»: в кварталах № 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, СЗЗ- севернее 2-го, 4-го, 10-го кварталов, ПКЗ, СБ | 33-30-60 33-30-59 |
|  |  | Оперативная-диспетчерская служба Центрального района | Сети Центрального района, включая сети кв. 14а, 17а Автозаводского района | 28-33-22 |
|  |  | Оперативная-диспетчерская служба Комсомольского района | Сети Комсомольского района, включая сети от котельных № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, БМК-34; районные котельные № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14 | 71-92-52 |
|  | Администрация городского округа Тольятти | Первый заместитель главы |  | 54-30-10 |
|  |  | Руководитель департамента городского хозяйства | Муниципальные сети, не переданные на обслуживание ЕТО и бесхозяйные сети | 54-31-64 |

- Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
(состав и дислокация сил и средств).

Раздел НЕ подлежит опубликованию так как содержит сведения для служебного пользования

Для служебного пользования

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

Для ликвидации аварий созданы и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов городского округа Тольятти;

- резервы финансовых материальных ресурсов ЕТО и организаций.

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов на 2025 год в сумме - 20 000 тыс. руб. определены решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда определен постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.05.2017 № 1524-1/п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти для финансирования непредвиденных расходов».

Резервы материальных ресурсов определены постановлением администрации городского округа Тольятти от 20.04.2023 № 1333-п/1 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Тольятти».

- Перечень организаций, осуществляющих взаимодействие при аварийных ситуациях и технологических нарушениях

- Тольяттинские тепловые сети филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

- Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Тольятти (ЕДДС).

- АО «ССК».

- АО «ОРЭС».

- ЗАО «ЭиСС»

- ПАО «МРСК-Волги».

- ЭП АО «АВТОВАЗа».

- АО «ЭнергосбыТ Плюс».

- ООО «Волжские коммунальные системы».

- ООО «Автоград-Водоканал.

- ООО ЖЭРП «Поволжское».

- 31 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области.

- ГАИ.

- Источники тепловой энергии:

- ПП «ТЭЦ ВАЗа» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;

- ПП «Тольяттинская ТЭЦ» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;

- Котельные №№ 2, 3, 4, 7, 5, 8, 14, БМК-34 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Приложение 1.

Приложение НЕ подлежит опубликованию так как содержит сведения для служебного пользования

Для служебного пользования