
 
О порядке приспособления заглубленных помещений и иных помещений
 для укрытия населения городского округа Тольятти
Во исполнение пункта 2 статьи 8 Федерального закона  от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ 
и иных объектов гражданской обороны», пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», выписки № 1 от 09.01.2023 № ОШ-8 из протокола заседания оперативного штаба Самарской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757, в целях защиты населения городского округа Тольятти от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов с учетом современных угроз, 
в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок приспособления заглубленных помещений иных помещений для укрытия населения городского округа Тольятти.
2. МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» оказывать методическую помощь организациям, предприятиям, учреждениям, расположенным на территории городского округа Тольятти.
3. Организационному управлению администрации городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа - руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Тольятти.

Глава городского округа 






И.Г. Сухих

	
	УТВЕРЖДЕН                                                                   постановлением администрации 
городского округа Тольятти                           от____________№_________




Порядок приспособления заглубленных помещений и иных помещений
 для укрытия населения городского округа Тольятти
1. Порядок приспособления заглубленных помещений и иных помещений для укрытия населения городского округа Тольятти (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное время на территории Российской Федерации объектов гражданской обороны.

2. Основные понятия:

гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также
от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых
 в течение нормативного времени;

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, 
а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;
иные объекты гражданской обороны - объекты, предназначенные 
для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства (далее – Заглубленные помещения).

4. Заглубленные помещения в соответствии с ГОСТ Р 42.4.16-2023 
не относятся к защитным сооружениям гражданской обороны.
5. Приспособление Заглубленных помещений осуществляется
на основании разработанного и утвержденного главой городского округа Тольятти Плана укрытия населения городского округа Тольятти, с целью защиты укрываемого населения от фугасного и осколочного действий обычных средств поражения, доставляемых беспилотными летательными аппаратами.
6. Под Заглубленные помещения приспосабливаются помещения 
с отметкой верха, расположенного ниже планировочной отметки земли.

К ним относятся:

– подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор;

– гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;

– простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

7. Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых 
в заглубленных помещениях следует принимать до 12 ч, нормативное значение площади пола Заглубленных помещений следует принимать равным 0,6 м2 (в общеобразовательных школах и детских общеобразовательных учреждениях следует принимать равным 1 м2), высоту помещений не менее 1,7 м, радиус сбора укрываемых – не более 1000 м.
8. В случае фактического отсутствия Заглубленных помещений
в установленном радиусе укрытия целесообразно приспосабливать 
для укрытия населения помещения без окон, между несущих стен.
9. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

10. Для организации необходимых условий пребывания укрываемых
 в помещениях рекомендуется:
- оборудовать местами для сидения – лавками, нарами, стульями и др. из расчета количества укрываемых;

- обеспечить осветительными приборами – фонариками на батарейках либо лампами типа «Летучая мышь»; 

- сформировать средства первичного пожаротушения;

- оборудовать существующие транзитные системы водоснабжения (при наличии) –   дополнительными кранами, обеспечивающими доступ укрываемых к технической и питьевой воде;
- предусмотреть в существующих транзитных системах канализации (при наличии) –  дополнительные ревизии с унитазами, обеспечивающие доступ укрываемых к канализационным стокам;

- системам освещения и электропитания, отопления (приборами 
при температуре в помещении ниже 10оС, либо использование отопительной системы здания);
- на стендах разместить информационные материалы для укрываемых (сигналы оповещения (плакаты) гражданской обороны, правила пребывания (поведения) населения в укрытии);
- на зданиях  и помещениях предусмотреть плакаты (инструкциями)
 по порядку действий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с нанесением указателей о путях следования в укрытия в подъездах и на фасадах жилых домов, в местах массового пребывания граждан;
- таблички с указанием направления движения к укрытиям 
и телефонов ответственных должностных лиц. 
11. Предприятия, учреждения и организации, расположенные
на территории городского округа Тольятти, независимо от форм собственности, имеющие на балансе Заглубленные помещения, включенные в план укрытия населения городского округа Тольятти проводят мероприятия согласно рекомендациям, обозначенными в пункте 9 настоящего Порядка.

12. Организации по обслуживанию жилищного фонда, расположенные на территории городского округа Тольятти, независимо от форм собственности, имеющие на балансе Заглубленные помещения, включенные в план укрытия населения городского округа Тольятти приспосабливают Заглубленные помещения в готовность к приему укрываемых в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения, в том числе проводят работу
по дооборудованию подвалов жилых домов.
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

 -проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы
и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, устранение выявленных неисправностей;

- обеспечивают чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья;

- защита помещения от проникновения животных: грызунов, кошек, собак;
- входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, диспетчерских службах, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), 
о месте хранения делается специальная надпись на двери.

13. Дооборудование подвалов жилых домов, используемых 
для укрытия населения, производится по инициативе жильцов домов,
под руководством жилищных организаций, в чьем ведении находятся дома.

14. Информационные материалы предоставляются администрацией городского округа Тольятти.
_________
