Государственное унитарное предприятие Самарской области

институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 08423000040200002970001 от

26.10.2020 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация городского округа Тольятти

Внесение изменений в Генеральный план

городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы

городского округа Тольятти от 25.05.2018 №1756

Пояснительная записка

Том 4

г. Самара

1. Состав проекта	4

2. Общие положения	6

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актах	8

4. Обоснование внесения в Генеральный план изменений, приведение границы населенного пункта – город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти в соответствие с требованиями действующего законодательства	13

4.1. Состав и наименования населенного пункта городского округа	13

4.2. Границы населенных пунктов	13

4.2.1. Учет границ муниципальных образований	14

4.2.2. Учет границ земельных участков	15

4.2.3. Учет границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий	16

5. Зоны с особыми условиями использования территории	38

6. Функциональное зонирование	55

7. Предмет согласования проекта изменений в Генеральный план   с уполномоченными органами	57

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	59

9. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	59

10. Сведения о реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.	59

11.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	61

13.	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского округа Тольятти	66

12. Сведения о планируемых для размещения на территории городского округа новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	69

13.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах местного значения городского округа Тольятти, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов*	92

14.	Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения Самарской области	132

15.	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения на территории городского округа Тольятти Самарской области	160

16.	Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта – города Тольятти  с границами земельных участков	165

17.	Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта – города Тольятти городского округа Тольятти Самарской области	223

18.	Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённого пункта – города Тольятти городского округа Тольятти Самарской области	226

19.	Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенного пункта –  города Тольятти Самарской области	227

20.	Технико-экономические показатели	228

21.	Приложения	234

1. Состав проекта

Проект внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

- Том 1. Положение о территориальном планировании городского округа Тольятти Самарской области;

- Том 1/1. Положение о территориальном планировании городского округа Тольятти Самарской области (Секретно).

- Том 2. Графические материалы:

  - Карта границы населенного пункта - город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000).

  - Карта функциональных зон городского округа Тольятти Самарской области 
(М 1:10 000);

  - Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к областям образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, прочих объектов обслуживания городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти Самарской области (М1:10000) (Секретно);

- Том 3. Сведения о границе населенного пункта - город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти Самарской области (электронный документ в формате XML, содержащий сведения о границе населенного пункта).

- Материалы по обоснованию

- Том 4. Пояснительная записка;

Том 4/1. Пояснительная записка.

- Том 5. Графические материалы:

  - Карта местоположения существующих объектов местного значения городского округа и иных объектов, которые оказали влияние на установление функциональных зон городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области рекреации городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта местоположения существующих и ранее утвержденных планируемых объектов местного значения инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000) (Секретно);

  - Карта местоположения существующих и ранее утвержденных планируемых объектов местного значения инженерной инфраструктуры в сфере газоснабжения городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000) (Секретно);

  - Карта местоположения существующих и ранее утвержденных планируемых объектов местного значения инженерной инфраструктуры в сфере электроснабжения городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000) (Секретно);

  - Карта местоположения существующих и ранее утвержденных планируемых объектов местного значения инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000) (Секретно).

- Том 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы, в том числе Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов (М 1:10000, ДСП).

- Том 7. Исходные данные (в электронном виде).

- Том 8. Правоустанавливающие документы. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

- Электронная версия проекта на CD (Секретно).

- Электронная версия проекта на CD (Для открытого пользования).

2. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.

Проект внесения изменений в Генеральный план (далее по тексту также – проект изменений в Генеральный план, проект) выполнен ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 08423000040200002970001 от 26.10.2020 г. с Администрацией городского округа Тольятти Самарской области.

Раздел «Сведения о границе населенного пункта - город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти Самарской области» выполнен ООО «Притяжение» на основании договора с ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект».

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы» выполнены ЧП «Атаев М.М.» на основании договора.

Целью разработки проекта внесения изменений в Генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является:

1. Определение функционального назначения отдельных территорий городского округа Тольятти, корректировка транспортной и социальной инфраструктуры, с учетом обеспечения интересов граждан и их объединений в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Обеспечение соответствия границы населенного пункта – город Тольятти городского округа Тольятти требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и утверждения обязательного приложения к Генеральному плану в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

1. Создание комфортной среды жизнедеятельности в городском округе Тольятти:

- устойчиво-поступательное, сбалансированное социально-экономическое развитие города;

- модернизация и развитие жилищной, социальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа;

- улучшение состояния окружающей среды на территории города и прилегающих к его границам муниципальных районов;

- развитие рекреационных пространств и туристических объектов.

2. Внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, в соответствии с закрытым реестром заинтересованных лиц (Приложение №1 к Техническому заданию).

3. Исключение пересечения границы населенного пункта - город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, лесничеств;

4. Внесение изменений в функциональное зонирование территории городского округа с учетом изменения границы населенного пункта, входящего в состав городского округа, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793»;

5. Установление выявленных пересечений границы населенного пункта с границами земельных участков;

6. Подготовка обязательного приложения к Генеральному плану – сведения о границе населенного пункта - город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти Самарской области в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план является постановление администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.02.2020 г. № 570-п/1 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756», внесением изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 (от 24.07.2020 г. № 521).

В проекте сохранены основные цели и приоритеты развития городского округа Тольятти, установленные Генеральным планом. За основу приняты границы населенного пункта, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения, установленные Генеральным планом. В проекте принят проектный период (расчетный срок) до 2042 года.

Проектом предусматривается внесение изменений в Генеральный план только в части вышеописанных задач.

В карты утверждаемой части Генерального плана изменения внесены посредством их изложения в новой редакции.

Материалы по обоснованию в виде карт подготовлены в виде карты зон с особыми условиями использования территории и карты развития транспортной инфраструктуры.

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Материалы по обоснованию (карты и пояснительная записка), подготовленные в составе Генерального плана, действуют в части, не противоречащей Проекту изменений в Генеральный план.

Проект изменений в Генеральный план содержит обязательное приложение к Генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа.  Сведения о границах содержат:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов;

- перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе:

Нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель"

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в

Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 520-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель" от 29.07.2017 N 280-ФЗ;

- Указ Президента РФ от 19.04. 2017г. №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 29.04.2016 N 377 "Об утверждении

Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов";

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 N 360"О зонах затопления,

подтопления";

-   Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 884"Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов"

-      Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 "Об утверждении

Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 г №1425 «Об утверждении

Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения».

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон";

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-     Постановление Правительства РФ от 12.06.2010 года N 621 «О создании на

территории Самарской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. N 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. N 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года N 197-р «Об утверждении перечня водохранилищ, в отношении которых разработка правил использования водохранилищ осуществляется для каждого водохранилища»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 г. N 349 «Об утверждении Положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» (далее также - приказ Минэкономразвития РФ № 650);

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Приказ Рослесхоза от 18.12.2017 № 734 «Об определении количества

лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ, признании утратившим силу отдельного положения приказа Рослесхоза от 30.12.2008 № 435»;

- Приказ Федерального Агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.11.2021г. № 869 «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами»;

- Приказ Минприроды России от 05.08.2020 N 564 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов";

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» (СНиП 2.05.02-85*, актуализированная редакция);

- ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования»;

- ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»;

- ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы";

- СП 59.13330.2016. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 53.13330.2019. «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 в части не противоречащей Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3;

- СП116.13330.2012 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Нормативные правовые акты Самарской области, в том числе:

- Закон Самарской области от 28.02.2005 № 69-ГД «Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области»;

- Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 06.04.2020 № 37-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области» от 06.04.2020 № 37-ГД. (в связи с включением территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" в границы городского округа Тольятти Самарской области);

- Закон Самарской области от 10.07.2006 № 77-ГД «О включении   отдельных населенных пунктов в состав городского населенного пункта – город Тольятти»;

- Закон Самарской области от 28.02.2005 № 68-ГД «Об установлении границ муниципального района Ставропольский Самарской области»;

- Закон Самарской области от 28.02.2005 № 67-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их статусом и установлении их границ;

- Закон Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 26.07.2016 N 407 «Об утверждении схемы территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации;

- Постановление Правительства Самарской области от 31.08.2018 N 522 «Об утверждении государственной программы Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области" на 2018 - 2024 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670
"Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2024 годы"

- Постановление правительства Самарской области от 29.12.2012 года N 838 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»;

- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016г. № 228 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в Самарской области»;

- Постановление правительства Самарской области от 29.12. 2012 года N 838
«Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения»;

- Решение исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 03.11.1987 № 386 «Об утверждении природных объектов области государственными памятниками природы местного значения»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 18.11.2020 №224 "Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО "ТЕВИС" на 2018 - 2020 годы в сфере теплоснабжения Автозаводского района городского округа Тольятти".

Муниципальные правовые акты

- Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.

- Решение Думы городского округа Тольятти № 560 «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год».

- Решение Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 N 1799 "О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области".

- Постановление мэрии городского округа Тольятти от 04.07.2014   № 2195-п/1 и приказом Рослесхоза от 18.12.2017 № 734 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти на 2019-2023 годы».

- Постановление администрации городского округа Тольятти от 14.12.2022 № 3234-п/1 «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенного пункта - город Тольятти городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами».

4. Обоснование внесения в Генеральный план изменений, приведение границы населенного пункта – город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти в соответствие с требованиями действующего законодательства

4.1. Состав и наименования населенного пункта городского округа

- В соответствии с Законом Самарской области от 28.02.2005 № 69-ГД «Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области» городской округ Тольятти включает один населенный пункт - город Тольятти.

4.2. Границы населенных пунктов

- В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план проведен анализ отображения границы населенного пункта – города Тольятти на предмет ее соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  части 2 статьи 83 Земельного кодекса пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также на предмет выявления и исключения точек пересечения границ городского населенного пункта – город Тольятти с границами земельных участков, предоставленных гражданам  и юридическим лицам, границами иных муниципальных образований, иных населенных пунктов,  границами лесничеств.

Настоящим проектом предусматривается уточнение описания границы населенного пункта - города Тольятти городского округа Тольятти Самарской области средством устранения выявленных в рамках проекта пересечений с границами земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, границами иных муниципальных образований, иных населенных пунктов, границами лесничеств, что в силу положений статьи 84 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ после утверждения в установленном порядке изменений в Генеральный план будет являться основанием изменения границы городского населенного пункта городского округа Тольятти Самарской области– город Тольятти и внесением данных о границах в сведения ЕГРН.

- Анализ границ муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств, земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на текущий год, полученных в установленном порядке.

- При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понимается:

- 1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества;

- 2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами, соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта или территориальной зоны.

4.2.1. Учет границ муниципальных образований

- В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенного пункта – города Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований и смежных населенных пунктов.

- Границы городского округа Тольятти Самарской области установлены:

- - Законом Самарской области от 28.02.2005 № 69-ГД «Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области».

- - Законом Самарской области от 06.04.2020 № 37-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области».

- Границы муниципального района Ставропольский установлены:

- - Законом Самарской области от 28.02.2005 № 68-ГД «Об установлении границ муниципального района Ставропольский Самарской области»;

- - Законом Самарской области от 06.04.2020 № 37-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области» от 06.04.2020 № 37-ГД.

- Границы сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области установлены:

- - Законом Самарской области от 28.02.2005 № 67-ГД «ОБ образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их статусом и установлении их границ»;

- - Законом Самарской области от 06.04.2020 № 37-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области» от 06.04.2020 № 37-ГД.

- Границы сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области установлены Законом Самарской области от 28.02.2005 № 67-ГД «ОБ образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их статусом и установлении их грани».

- По результатам проведенного анализа установлено, что отображенные в материалах Генерального плана границы содержат точки пересечения:

- - границы населенного пункта– город Тольятти с границей городского округа Тольятти;

- - границы населенного пункта– город Тольятти с границами муниципального района Ставропольский Самарской области;

- - границы населенного пункта– город Тольятти с границами сельских поселений муниципального района Ставропольский Самарской области: Подстепки, Васильевка.

- Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта городского округа Тольятти Самарской области – город Тольятти с границами иных муниципальных образований и иных населенных пунктов, и предложения по их устранению приведен в пунктах 1-3 Таблицы № 16 «Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта – город Тольятти».

- Изменения, внесенные в границу населенного пункта – город Тольятти городского округа Тольятти Самарской области с целью исключения пересечений с границами иных муниципальных образований отображены на карте границы населенного пункта городского округа Тольятти Самарской области - город Тольятти (М:10000).

- Необходимо внести изменения в соответствующие Законы Самарской области, описанные выше.

4.2.2. Учет границ земельных участков

- Границы населенного пункта – город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти, установленные Генеральным планом, имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

- Перечень выявленных пересечений и предложения их устранению содержатся в Таблице №16 «Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта – город Тольятти». Проектом изменений в Генеральный план по возможности исключены пересечения границ населенного пункта с границами земельных участков.

- Изменения, внесенные в границы населенного пункта с целью исключения пересечений с земельными участками, отображены на карте границ населенного пункта – город Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти Самарской области (М:10000).

4.2.3. Учет границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий

- В качестве исходных данных о границах лесничеств приняты:

- данные ЕГРН по состоянию на 26.08.2023 г. и обновлены - 18.09.2025 г. (ЗОУИТ);

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 18.12.2017 № 734 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ, признании утратившим силу отдельного положения Рослесхоза от 30.12.2008 № 435».

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) №869 от 19.11.2021 г. «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами».

- - Постановление администрации городского округа Тольятти от 14.12.2022 № 3234-п/1 «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенного пункта - город Тольятти городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами».

Приказом Рослесхоза от 18.12.2017 № 734 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ, признании утратившим силу отдельного положения Рослесхоза от 30.12.2008 № 435», на основании предложений администрации городского округа Тольятти Самарской области, на территории городского округа Тольятти создано Тольяттинское лесничество площадью 7979 га. При этом определение местоположения лесных участков, включенных в границы лесничества осуществлено в соответствии с документами лесоустройства по номерам лесных кварталов без определения из границ.

Согласно ст. 111 Лесного кодекса, к защитным лесам, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение, и в отношении которых устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, относятся в т.ч. городские леса.

Согласно ст. 116 Лесного кодекса, к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования. Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

При координатном описании местоположения границ Тольяттинского лесничества на основании предложений Главы городского округа Тольятти от 13.09.2021 № 7243/1, Рослесхозом был установлен ряд пересечений, которые не были включены в координатное описание местоположения Тольяттинского лесничества при установлении его границ приказом Рослесхоза от 19.11.2021 № 869.

В связи с этим приказом Рослесхоза от 19.11.2021 № 869 «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами», на части земель населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, установлены границы Тольяттинского лесничества площадью 7519,9084 га.

В соответствии с частями 15, 15.1 статьи 34 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», если при внесении в реестр границ сведений о местоположении границ лесничества органом регистрации прав выявлено пересечение их с границами земельных участков и населенных пунктов, сведения о местоположении которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, орган регистрации прав вносит в реестр границ описание местоположения границ такого лесничества, в том числе изменения в сведения об их местоположении, в соответствии с описанием местоположения указанных границ земельных участков и населенных пунктов, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости.

В связи с этим, органом регистрации прав на основании приказа Рослесхоза от 19.11.2021 № 869 «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами» в ЕГРН на основании представленных документов в порядке информационного межведомственного  взаимодействия 17.12.2021 г. внесены границы Тольяттинского лесничества на части земель населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, площадью 7521,2294 га, с присвоением реестрового номера 63:09-15.1.

Рослесхозом в адрес Главы городского округа Тольятти было направлено письмо от 22.11.2021 г.  № АВ-03-27/26861 с рекомендациями скорректировать сведения о земельных участках, занятых городскими лесами, в целях недопущения нарушения норм пункта 3 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации о необходимости представления материалов о местоположении городских лесов на оставшуюся (до 7979 га) площадь земель населенных пунктов.

В соответствии с изменениями, внесенными в Лесной кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», с 1 января 2022 года к полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, относится осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов.

В связи с вышеизложенным, Администрацией городского округа Тольятти постановлением от 14.12.2022 № 3234-п/1 установлены границы Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенного пункта - город Тольятти городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, площадью 459,1568 га, которые на основании представленных документов в порядке информационного межведомственного  взаимодействия были внесены в ЕГРН 19.01.2023 г. с присвоением границам лесничества реестрового номера 63:09-15.2.

Тем самым, на территории городского округа Тольятти полностью установлены границы Тольяттинского лесничества, сведения о местоположении границ лесничества, а следовательно, городских лесов из категории земель населенных пунктов, на настоящий момент содержаться в ЕГРН (63:09-15.1, 63:09-15.2).

Площадь Тольяттинского лесничества согласно внесенных в ЕГРН границ (63:09-15.1, 63:09-15.2) равна 7980,3862 га (7521,2294 га + 459,1568 га), следовательно, она не уменьшилась по сравнению с установленной Приказом Рослесхоза от 18.12.2017 № 734 площадью Тольяттинского лесничества в 7979 га.

- Граница городских лесов города Тольятти отражена в картографических материалах, сведений ЕГРН (63:09-15.1, 63:09-15.2).

- Материалы Генерального плана содержит пересечения границы населенного пункта – город Тольятти с границами лесничеств: Ставропольское лесничество, Ново-Буянское лесничество.

- Перечень пересечений границы населенного пункта – город Тольятти с границами лесных участков, входящих в границы соответствующих лесничеств указан в таблице 17.1.

- Границы населенного пункта город Тольятти пересекают границу Ставропольского лесничества из земель лесного фонда, установленную приказом Рослесхоза от 13.02.2019 №196 на 12,4295 га в силу того, что граница Ставропольского лесничества согласно координатного описания по приказу Рослесхоза от 13.02.2019 №196 пересекает (накладывается на) территорию городского округа Тольятти, установленную Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. N 69-ГД "Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области".

- При этом граница Ставропольского лесничества, внесенная силами ФГБУ «Рослесинфорг» в ЕГРН за реестровым номером 63:00-6.142, лишена (не имеет) данных пересечений, т.к. в этой части полностью сведена с границами городского округа Тольятти.

- Рекомендуется внести изменения в приказ Рослесхоза от 13.02.2019 №196 в части изложения каталога координат границ Ставропольского лесничества в новой редакции, а именно, согласно выписке из ЕГРН на Ставропольское лесничество с реестровым номером 63:00-6.142.

- Границы населенного пункта город Тольятти пересекают границу Ново-Буянского лесничества из земель лесного фонда, установленную приказом Рослесхоза по приказу Рослесхоза от 13.02.2019 №195 на 11,6400 га за счет того, что граница Ново-Буянского лесничества согласно координатного описания по приказу Рослесхоза от 13.02.2019 №195 пересекает (накладывается на) территорию городского округа Тольятти, установленную Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. N 69-ГД "Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области".

- При этом граница Ново-Буянского лесничества, внесенная силами ФГБУ «Рослесинфорг» в ЕГРН за реестровым номером 63:00-15.4, также воспроизводит (содержит) данные пересечения границ лесничества и городского округа Тольятти.

- Рекомендуется внести изменения в приказ Рослесхоза от 13.02.2019 №195 в части изложения каталога координат границ Ново-Буянского лесничества в новой редакции, а именно, с исключением из границ лесничества территории городского округа Тольятти, установленной Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. N 69-ГД "Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области", следовательно, проектных границ черты населенного пункта г. Тольятти.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ:

«3. В случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года».

«6. Положения части 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ не распространяются на земельные участки:

1) расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия;

2) земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы;

3) земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", при наличии у уполномоченного органа сведений о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования таких земельных участков по целевому назначению или их использования с нарушением законодательства Российской Федерации».

Таким образом, территория г. Тольятти была проанализирована на соответствие вышеописанных условий.

4.2.3.1. Земельные участки, исключаемые из границ населенного пункта

Были выявлены земельные участки, которые не попадают под действие положения части 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ:

- права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли после 1 января 2016 года.

Таблица 1. Перечень земельных участков, которые пересекают земли лесного фонда и подлежат исключению из границ населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер в ЕГРН | Площадь пересеч-я с землями лесного фонда*, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 63:09:0202049:1457 | 172 | Земельные участки исключены из границ населенного пункта |
|  | 63:09:0000000:9473 | 9,22 |  |

*Согласно данным ФГБУ «Рослесинфорг»

4.2.3.1. Земельные участки, сохраняемые в границах населенного пункта.

4.2.3.1.1. Соответствуют положениям ч. 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ.

На основании лесохозяйственного регламента Ново-Буяновского лесничества Самарской области и лесохозяйственного регламента Ставропольского лесничества Самарской области, утвержденных  приказом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 31 июля 2018 года № 405, а также выписок из государственного лесного реестра (Приложение 9) выявлено пересечение границ населенного пункта г. Тольятти с землями лесного фонда Ново-Буяновского лесничества и Ставропольского лесничества.

Рисунок 1.

1,2 – номер земельного участка из таблицы 2.

Неразграниченные территории общей площадью 8,44 га, имеющие пересечение с землями лесного фонда, исключены из границ населенного пункта.

Вместе с тем, выявлены земельные участки, которые пересекают земли лесного фонда и попадают под действие положения части 3 статьи 14 Федерального закона 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ (Таблица 2):

- права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года;

- отсутствуют пересечения с ООПТ федерального значения

- отсутствуют пересечения с ООПТ регионального значения

- отсутствуют пересечения с ООПТ местного значения

- отсутствуют объекты культурного наследия, а также пересечения с границами территорий объектов культурного наследия

Администрацией г.о. Тольятти совместно с Министерством лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области была проведена работа по приведению сведений государственного лесного реестра (далее – ГЛР) в соответствии со сведениями ЕГРН на основании положений Федерального закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель".

В соответствии с письмами Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, указанные в таблице 2 земельные участки проектом изменений в генеральный план, остаются в границах населенного пункта г.Тольятти.

Таблица 2. Перечень земельных участков в г. Тольятти, попадающих поддействие положения ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ

| № п/п | номер на схеме | Землепользователь, землевладелец | Кадастровый номер в ЕГРН | Площадь пересеч-я, м2 Данные ЕГРН1/ Рослесинфорг2/Минприроды СО3 | Наименование уч-го лесничества № лесного квартала/№ выдела, целевое назначение лесов, категория защитных лесов | Дата гос.регистрации права согласно действующей выписке из ЕГРН | Дата гос.регистрации права предыдущих правообладателей согласно выписке из ЕГРН о переходе прав, правоустанавливающих, правоудостоверяющих документах | Проектируемое целевое использование земельных участков | Примечание | Результат рассмотрения земельных участков рабочей группой в рамках реализации Федерального закона № 280-ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1 | 1 | Собственность Физ. лицо | 63:09:0201056:55 | 1 169,96/ 140,99/ 319,1 | Ново- Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество квартал 48, выдел 26 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 05.05.2015 | Не требуется | в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка (далее – ВРИ ЗУ) и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома | Самарская обл., г. Тольятти с. Новоматюшкино уч. № 057 | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 22.11.2024 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
| - 2 | 2 | Собственность Муниципальное образование г.о. Тольятти | 63:09:0201056:842 | 6 832,85/ 1 867,14/ 2 672,1 | Ново- Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество квартал 55, выдел 31,33,35 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 15.04.2013 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Для эксплуатации объекта - кладбища | Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр. Новоматюшкино, 314 м северо-западнее от пересечения ул. Раздоль-ная и ул. Автомобилистов |  |
|  | 3 | Постоянное(бессрочное) пользование Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 63:09:0000000:2774 | 0/ 14 171,17/ 13 994,0 | Ново- Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество квартал 1, выдел 1,2 защитные леса, леса (расположенные е в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах) | 11.02.2013 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Занимаемый автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области: - Тольятти - Поволжский | Самарская область, г.о. Тольятти | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 22.11.2024 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
|  | 4 | Собственность Муниципальное образование городской округ Тольятти | 63:09:0000000:852 | 1,88/ 1,88/ 1,0 | Ново- Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество квартал 1, выдел 1 защитные леса, леса (расположенные е в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах) | 30.11.2010 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющимдокументам Для эксплуатации газопровода высокого давления, газораспределительных пунктов №№ 85, 109 | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, точка начала от Газового колодца № 2 в районе Пожарного Депо Промзоны до мкр. Поволжский ГРП № 109 |  |
|  | 5 | Собственность Юр.лицо | 63:09:0202049:830 | 1 319,99/ 11 001,26/ 15 773,0 | Ново- Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество квартал 79, выдел 7,8 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 26.11.2012 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 22.11.2024 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
|  | 6 | Собственность Физ. лицо | 63:09:0000000:1501 | 0/ 107,20/ 13,4 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 83, выдел 3 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 14.08.2000 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Под садоводство и огородничество | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, Федоровские луга, садоводческое товарищество "Приозерье", участок № 49 |  |
|  | 7 | Собственность Физ. лицо | 63:32:1801009:979 | 0/ 107,20/ 202,4 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 83, выдел 3 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 02.07.2012 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Для коллективного садоводства | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, восточнее мкр. Федоровка, ДПК "Алые зори", участок № 62 | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 22.11.2024 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
|  | 8 | Собственность Физ. лицо | 63:09:0206058:1435 | 431,91/ 280,58/ 72,1 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 83, выдел 3 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 11.07.2013 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Для коллективного садоводства | Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ДПК "Алые зори", участок № 67 |  |
|  | 9 | Собственность Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 63:09:0000000:7146 (из которого впоследстие образован 63:09:0000000:10346) | 35,71/ 35,71/ 19 665 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 29, выдел 1,3,5,8,10 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 11.02.2013 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам Под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти | Самарская область, г. Тольятти. | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 23.05.2023 № МЛХ-05-02/1496 (Приложение 2) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
|  | 10 | Постоянное (бессрочное) пользование Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства" | 63:09:0000000:775 | 15 547,03/ 15 617,13/ 81,69 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 13, выдел 4,12,13,16,18 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 06.09.2011 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам для дальнейшей эксплуатации участка федеральной автодороги М-5 "Урал" (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска) | Самарская область, городской округ Тольятти, магистральная автодорога М-5 (Москва-Самара-Уфа-Челябинск) В собственности Российской Федерации с 21.10.2009 | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – Минприроды СО) от 22.11.2024 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) сообщается об отказе в исключении из ГЛР на основании пересечения с городскими лесами. В соответствии с письмом Рослесхоза от 15.01.2025 №АВ-03-27/502 (Приложение 3) сообщается об отсутствии пересечений с землями городского леса Тольяттинского лесничества. В целях корректировки границ Ставропольского лесничества по рекомендации Рослесхоза направлен запрос в Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области, однако в корректировке границ отказано (Приложение 4). Вместе с тем, земельный участок попадает под положения ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ. Письмом Минприроды от 25.07.2025 № МПЭ-05-02/15975 внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда (Приложение 6). |
|  | 11 | Собственность Физ. лицо | 63:09:0206058:1033 | 0/ 593,85/ 654 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 83, выдел 3 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 18.04.2014 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам для дальнейшей эксплуатации садовый участок 42 | Самарская обл., г. Тольятти, сад. тов-во "Ставропольское", на Федоровских лугах, участок № 42 | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 05.09.2025 № МПЭ-05-02/19172 (Приложение 7) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
|  | 12 | Собственность Физ. лицо | 63:09:0000000:1501 | 0/ 107,29 429 | Ставропольское лесничество, Федоровского участковое лесничество квартал 83, выдел 3 защитные леса, леса (расположенные в лесопарковых зонах) | 14.08.2000 | Не требуется | в соответствии с ВРИ ЗУ и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам под садоводство и огородничество | Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, Федоровские луга, садоводческое товарищество "Приозерье", участок № 49 | В соответствии с письмом Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 05.09.2025 № МПЭ-05-02/19172 (Приложение 7) внесены изменения документированной информации государственного лесного реестра в части устранения пересечений земельных участков с участком лесного фонда |
|  |  |  | ИТОГО: | 25 339,33 | м2, пересечение по данным ЕГРН1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 44 031,4 | м2, пересечение по данным ФГБУ «Рослесинфорг»2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 53 866,79 | м2, пересечение по данным Минприроды СО3 |  |  |  |  |  |

1 Площадь пересечения с земельного участка с  лесничеством по данным ЕГРН (реестровый номер 63:09-15.1 и 63:09-15.2)

2 Площадь пересечения с земельного участка с  лесничеством по данным ФГБУ «Рослесинфорг» согласно письму от 13.07.2023 № 36740000-2460сз\вх-8170

3Площадь пересечения земельного участка с  лесничеством по данным ГЛР в соответствии с письмами рабочих комиссий Минприроды СО. Значение площади «-» указано при отсутствии сведений от Минприроды СО.

4.2.3.1.2. Не имеют пересечений с землями лесного фонда.

В соответствии с ответом Министерством лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – МинПрироды СО) и согласно сведениям государственного лесного реестра, земельные участки не расположены в границах земель лесного фонда и проектом генерального плана остаются в границах г. Тольятти:

Таблица 3. Перечень земельных участков, которые не пересекают земли лесного фонда и в соответствии с проектом генплана остаются в границах населенного пункта.

| Согласно сведениям, содержащихся в государственном лесном реестре земельные участки к землям лесного фонда не относятся (письмо МинПрироды СО от 22.11.2023 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1)): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63:32:1801009:960 | 2 | 63:32:1801009:982 | 3 | 63:09:0206058:1285 |
| Согласно сведениям, содержащихся в государственном лесном реестре земельные участки к землям лесного фонда не относятся (письмо МинПрироды СО от 05.09.2025 № МПЭ-05-02/19172 (Приложение 7)): |  |  |  |  |  |
| 1 | 63:32:1801009:1132 | 2 | 63:09:0206058:1179 | 3 | 63:09:0206058:1285 |
| 4 | 63:32:1804004:65 |  |  |  |  |

В рамках согласования проекта генерального плана г.о. Тольятти в 2023 г. Федеральным агентством лесного хозяйства было выявлено пересечение границ 
г. Тольятти с Ново-Буяновским и Ставропольским лесничеством (письмо от 13.07.2023 
№ 36740000-2460сз\вх-8170). При анализе сведений о границах лесничеств были выявлены разночтения сведений о границах в ЕГРН и данным государственного лесного реестра в отношении территории мрк. Новоматюшкино г. Тольятти (Рисунок 2).

Согласно данным ЕГРН земельный участок 63:32:0000000:9817 и Ново-Буяновское лесничество (с реестровым номером 63:00-15.4) пересекает территорию мкр. Новоматюшкино и земельные участки физ.лиц., расположенные  границах г. Тольятти. Однако согласно данным ФГИС ЛК и письму  МинПрироды СО от 22.11.2023 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) территория мкр. Новоматюшкино к землям лесного фонда не относится и не относилась.

В связи с вышеизложенным, необходимо исправление реестровой ошибки в сведениях о границах земельного участка 63:32:0000000:9817 и Ново-Буяновского лесничества (с реестровым номером 63:00-15.4) согласно данным ФГИС ЛК в целях формирования границы населенного пункта г. Тольятти, включающую территорию мкр. Новоматюшкино.

Рисунок 2

Таблица 4. Перечень земельных участков, которые не пересекают земли лесного фонда и в соответствии с проектом генплана остаются в границах населенного пункта.

| Согласно сведениям, содержащихся в государственном лесном реестре земельные участки к землям лесного фонда не относятся (письмо МинПрироды СО от 21.11.2024 № МЛХ-05-02/22542 (Приложение 5)): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63:09:0201056:11 | 32 | 63:09:0201056:57 | 63 | 63:09:0201056:654 |
| 2 | 63:09:0201056:12 | 33 | 63:09:0201056:577 | 64 | 63:09:0201056:655 |
| 3 | 63:09:0201056:561 | 34 | 63:09:0201056:58 | 65 | 63:09:0201056:574 |
| 4 | 63:09:0201056:571 | 35 | 63:09:0201056:581 | 66 | 63:09:0201056:667 |
| 5 | 63:09:0201056:572 | 36 | 63:09:0201056:59 | 67 | 63:09:0201056:961 |
| 6 | 63:09:0201056:578 | 37 | 63:09:0201056:60 | 68 | 63:09:0201056:962 |
| 7 | 63:09:0201056:579 | 38 | 63:09:0201056:604 | 69 | 63:09:0201056:601 |
| 8 | 63:09:0201056:62 | 39 | 63:09:0201056:607 | 70 | 63:09:0201056:602 |
| 9 | 63:09:0201056:64 | 40 | 63:09:0201056:629 | 71 | 63:09:0201056:606 |
| 10 | 63:09:0201056:65 | 41 | 63:09:0201056:638 | 72 | 63:09:0201056:636 |
| 11 | 63:09:0201056:683 | 42 | 63:09:0201056:640 | 73 | 63:09:0201056:643 |
| 12 | 63:09:0201056:7 | 43 | 63:09:0201056:645 | 74 | 63:09:0201056:650 |
| 13 | 63:09:0201056:77 | 44 | 63:09:0201056:646 | 75 | 63:09:0201056:659 |
| 14 | 63:09:0201056:13 | 45 | 63:09:0201056:648 | 76 | 63:09:0201056:672 |
| 15 | 63:09:0201056:17 | 46 | 63:09:0201056:660 | 77 | 63:09:0201056:678 |
| 16 | 63:09:0201056:18 | 47 | 63:09:0201056:70 | 78 | 63:09:0201056:926 |
| 17 | 63:09:0201056:20 | 48 | 63:09:0201056:72 | 79 | 63:09:0201056:931 |
| 18 | 63:09:0201056:29 | 49 | 63:09:0201056:837 | 80 | 63:09:0201056:941 |
| 19 | 63:09:0201056:34 | 50 | 63:09:0201056:978 | 81 | 63:09:0201056:934 |
| 20 | 63:09:0201056:35 | 51 | 63:09:0201056:541 | 82 | 63:09:0201056:902 |
| 21 | 63:09:0201056:38 | 52 | 63:09:0201056:545 | 83 | 63:09:0201056:903 |
| 22 | 63:09:0201056:39 | 53 | 63:09:0201056:549 | 84 | 63:09:0201056:904 |
| 23 | 63:09:0201056:44 | 54 | 63:09:0201056:546 | 85 | 63:09:0201056:905 |
| 24 | 63:09:0201056:45 | 55 | 63:09:0201056:524 | 86 | 63:09:0201056:907 |
| 25 | 63:09:0201056:46 | 56 | 63:09:0201056:533 | 87 | 63:09:0201056:911 |
| 26 | 63:09:0201056:49 | 57 | 63:09:0201056:535 | 88 | 63:09:0201056:912 |
| 27 | 63:09:0201056:51 | 58 | 63:09:0201056:538 | 89 | 63:09:0201056:924 |
| 28 | 63:09:0201056:521 | 59 | 63:09:0201056:540 | 90 | 63:09:0201056:925 |
| 29 | 63:09:0201056:555 | 60 | 63:09:0201056:590 | 91 | 63:09:0201056:822 |
| 30 | 63:09:0201056:566 | 61 | 63:09:0201056:9 |  |  |
| 31 | 63:09:0201056:567 | 62 | 63:09:0201056:553 |  |  |

В связи со сведениями письма МинПрироды СО от 22.11.2023 № МЛХ-05-02/22721 (Приложение 1) об отсутствии пересечений территории мкр. Новоматюшкино с землями лесного фонда указанная территория целиком остается в границах населенного пункта. Граница г. Тольятти на рассматриваемой территории сформирована по границе лесничества, сведения о котором внесены в ЕГРН.

4.2.3.1.3. Земельные участки, включаемые в границы населенного пункта на основании ч.19 с.24 ГрК рФ

Проектом изменений в генеральный план г.о Тольятти в границы населенного пункта предлагаются к включению земельные участки категории – земли лесного фонда  (таблица 5).

Согласно Градостроительному кодексу РФ Статья 24, часть 19 «При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса) (часть 19 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ).

Часть 6.1. «До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством».

В соответствии с письмом МинПрироды СО от 21.11.2024
№ МЛХ-05-02/22542 (Приложение 5) указанные в таблице 5 земельные участки со всех сторон окружены земельными участками категории – земли населенных пунктов.

Вместе с тем, на основании письма департамента лесного хозяйства администрации г.о. Тольятти от 12.05.2025 № 2853/5.1 (Приложение 8) нижеуказанные земельные участки относятся к Тольяттинскому городскому лесничеству

Таблица 5. Перечень земельных участков, которые в соответствии со сведениями ЕГРН являются землями лесного фонда, а в проекте внесения изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области переводятся в земли населенного пункта - город Тольятти

| № п/п | номер на схеме | Кадастровый номер земельного участка (далее – ЗУ) | Категория земель согласно данным ЕГРН | Площадь ЗУ, переводимая в земли населенного пункта | Выдел | Квартал | Участковое лесничество | Лесничество | Целевое назначение лесных участков (категория защитных лесов) | Проектируемое целевое использование в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка (далее – ВРИ ЗУ) и согласно правоустанавливающим/ правоудостоверяющим документам | Функциональная зона | Сведения о рассмотрении земельных участков на комиссии по ГЛР | Примечание Реестровый номер лесничества согласно данным ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | 63:09:0104013:512 | Земли лесного фонда | 13316,6660 | 1.2 | 21 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зоны рекреационного назначения | Согласно письму Минприроды СО (от 21.11.2024 № МЛХ-05-02/22542 (Приложение 5)) указанные земельные участки со всех сторон окружены земельными участками с категорией земли населенных пунктов, в том числе землями населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 2 | 63:09:0308009:5 | Земли лесного фонда | 794012,7741 | 13, 15, 19, 20 | 35 | Васильевское | Тольяттинское | Защитные леса | для использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов (шламзолоотвал) | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 и 63:09-15.2 |
|  |  |  |  |  | 7, 13 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1, 2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 63:09:0000000:851 | Земли лесного фонда | 6900,4855 | 14 | 53 | Васильевское | Тольяттинское | Защитные леса | для осуществления рекреационной деятельности | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 4 | 63:09:0305025:609 | Земли лесного фонда | 19999,3537 | 31,32,33 | 21 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зоны рекреационного назначения |  | - |
|  | 5 | 63:09:0305025:80 | Земли лесного фонда | 10000,5664 | 28 | 49 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов общественно-делового назначения (для культурно-оздоровительных целей) | Зоны рекреационного назначения |  | - |
|  | 6 | 63:09:0305025:63 | Земли лесного фонда | 45000,4837 | 30, 31, 34 | 50 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов общественно-делового назначения | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 7 | 63:09:0305025:55 | Земли лесного фонда | 10000,2488 | 43 | 50 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 8 | 63:09:0305025:159 | Земли лесного фонда | 12000,2141 | 27 | 58 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зона озелененных территорий общего польз-я | Согласно письму Минприроды СО (от 21.11.2024 № МЛХ-05-02/22542 (Приложение 5)) указанные земельные участки со всех сторон окружены земельными участками с категорией земли населенных пунктов, в том числе землями населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 9 | 63:09:0304064:931 | Земли лесного фонда | 16600,6792 | 16 | 49 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 10 | 63:09:0301169:80 | Земли лесного фонда | 900,1028 | 3 | 51 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Жилые зоны |  | - |
|  | 11 | 63:09:0000000:7141 | Земли лесного фонда | 20014,6365 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 31, 33 | 58 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зоны рекреационного назначения. Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Частично входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 12 | 63:09:0000000:7887 | Земли лесного фонда | 14849,7673 | 38, 43, 44 | 50 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения (для использования в культурно-оздоровительных целях: яхт-клуб и база отдыха) | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 13 | 63:09:0304060:529 | Земли лесного фонда | 6199,5882 | 6, 7 | 27 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 14 | 63:09:0204070:3 | Земли лесного фонда | 7000,2843 | 17 | 37 | Васильевское | Тольяттинское | Защитные леса | Для размещения объектов рекреационного назначения | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | 15 | 63:09:0304061:1099 | Земли лесного фонда | 20998,2556 | 4,8,9,14,15 | 17 | Тольяттинское | Тольяттинское | Защитные леса | Для строительства, реконструкции и эксплуатации лыжероллерной трассы | Зона озелененных территорий общего польз-я |  | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  |  |  |  |  | 15 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 63:09:0304063:512 | Земли населенных пунктов* | 577826,2667 | 1,2,3,4,5, 6,7,8, 9,10,11, 12,13, 14,15, 16,17,18, 19,20,21, 22,23, 24,25,26, 27,28 | 2 | Васильевское | Тольяттинское | Защитные леса | 1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационной деятельности; 6) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 7) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 8) строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений; 9) эксплуатация линейных объектов; 10) осуществление религиозной деятельности. | Зона озелененных территорий общего польз-я | Согласно письму Минприроды СО (от 21.11.2024 № МЛХ-05-02/22542 (Приложение 5)) указанный земельный участок с категорией земли лесного фонда со всех сторон окружен земельными участками с категорией «земли населенных пунктов», в том числе землями населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами. * Согласно данным ЕГРН земельный участок имеет категорию земли населенных пунктов | Входит в состав Тольяттинского лесничества 63:09-15.1 |
|  | - | 63:09:0000000:9328 |  | Без координат границ | - | - | - | - | - | - | - | Согласно письму Минприроды СО (от 21.11.2024 № МЛХ-05-02/22542 (Приложение 5)) указанные земельные участки со всех сторон окружены земельными участками с категорией «земли населенных пунктов», в том числе землями населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами |  |
|  | - | 63:09:0201057:1018 |  | Без координат границ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | - | 63:09:0000000:9322 |  | Без координат границ | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 1 575 620,3729 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 157,5620 | га |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3

Согласно данным Рослесхоза (письмо от 13.07.2023 № 36740000-2460сз\вх-8170) при согласовании проекта изменений в генеральный план г.о. Тольятти были предоставлены схемы пересечений границ населенных пунктов и лесничеств.

Неразграниченные территории были исключены из границ населенных пунктов. Однако были выявлены ситуации, при которых границы Ставропольского лесничества пересекались с границами городских лесов, сведения  о которых внесены в ЕГРН (приведены на рисунке 4).

Рисунок 4

В настоящее время (на 2025 г.), согласно данным ЕГРН о границах лесничеств и границах городских лесов, и данным с сайта ФГИС ЛК соответствуют друг другу. Пересечение с границами лесничеств отсутствуют (схемы приведены на рисунке ниже).

Согласно ст. 116 Лесного кодекса, к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования. Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

В связи с изложенным, в настоящем проекте границы населенных пунктов полностью включают границы городских лесов.

Рисунок 5

Как было указано выше, границы лесничеств не имеют пересечений и граница населенного пункта сформирована по границе городских лесов с реестровым номером 63:09-15.2. Однако выявлено пересечение границ лесничеств с земельным участком 63:32:0000000:85 (категории – земли лесного фонда).

Согласно п.4 ст. 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств. Однако границы земельного участка 63:32:0000000:85 выходят за границы Ставропольского лесничества и пересекают границы городских лесов, расположенных на землях населенных пунктов г. Тольятти и как следствие пересекают проектные границы населенного пункта.

В связи с изложенным требуется корректировка границ земельного участка 63:32:0000000:85 в соответствии с границами Ставропольского лесничества (реестровый номер 63:00-6.142)

- В границе городского округа Тольятти имеется особо охраняемая природная территория регионального значения: памятник природы «Ставропольский сосняк».

- Территорию городского округа Тольятти пересекают границы перспективных особо охраняемых природных территорий: «Задельнинские сосняки», «Узюковский бор», «Задельнинская пойма».

5. Зоны с особыми условиями использования территории

Градостроительным кодексов Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ определено понятие «Зоны с особыми условиями использования территорий» -это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, установлен закрытый перечень из 28 видов зон с особыми условиями использования территории

В рамках реализации своих полномочий в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Правительством Российской Федерации определены правила и порядок установления, изменения и прекращения существования целого ряда зон с особыми условиями использования территории, а также определены особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

По общему правилу обязанность по подготовке сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий возлагается на собственников объектов капитального строительства и иных правообладателей, в связи с размещением которых устанавливаются/изменяются соответствующие зоны.

В случае установления зон с особыми условиями использования территорий по основаниям, не связанным с размещением объектов, соответствующая обязанность возлагается на органы государственной власти  либо местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений в отношении зон с особыми условиями использования территорий по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий, возникающих в силу федерального закона, например, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия и т. п.  В этом случае принятие решения об установлении, а также изменении зоны с особыми условиями использования территорий не требуется, однако уполномоченными в соответствии с федеральными законами органами в данном случае также осуществляется подготовка сведений о границах такой зоны.

Зоны с особыми условиями использования территорий в т. ч. возникающие в силу закона и ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными, изменёнными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территорий, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) (п. 24 ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ),

В соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства материалы по обоснованию генерального плана должны содержать местоположение и характеристики установленных (измененных) зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов (ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Для цели приведения материалов Генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства, принимая во внимание Апелляционное определение Верховного суда РФ от 04.12.2019 №46-АПА 19-25, согласно которому Генеральный план в части отображения ориентировочных санитарно-защитных зон признан недействующим, настоящим проектом внесены изменения в материалы Генерального плана в части Карты зоны с особыми условиями использования территорий.

- В проекте на карте зон с особыми условиями использования территории отображены следующие планировочные ограничения:

- Таблица 1

| - № п/п | - Тип ЗОУИТ | - Учетный номер | - Утверждающий документ | - Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Установленная СЗЗ | - 63.09.2.452 | - Постановление государственного санитарного врача РФ № 75 от 24.11.2019 | - Единая санитарно-защитная зона имущественных комплексов ООО «Тольяттикаучук» и АО «Тольяттисинтез» |
| - 2 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.299 | - Постановление государственного санитарного врача РФ № 75 от 24.11.2019 | - Единая санитарно-защитная зона имущественных комплексов ООО «Тольяттикаучук» и АО «Тольяттисинтез» |
| - 3 | - Установленная СЗЗ | - 63.09.2.523 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области об установлении размера санитарно-защитной зоны, 200 от 05.09.2019 | - Санитарно-защитная зона для производственной площадки ИП Мацукова С.А., расположенной на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0102160:1140 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Вокзальная, д.44 |
| - 4 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.558 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №365 от 24.12.2019 | - Санитарно-защитная зона для эксплуатируемого объекта: «Коммунальная зона» АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», на земельном участке с кадастровым номером 63:32:0000000:10347 по адресу: Самарская область, г. Тольятти |
| - 5 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.556 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №376 от 27.12.2019 | - Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»: «Внутриплощадочные сети и сооружения ливневой канализации. 1 этап – сети (2684 м3/час), - очистные сооружения (1 этап), - ДКНС» на земельных участках с кадастровыми номерами 63:32 |
| - 6 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.512 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №14 от 20.02.2019 | - Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта ООО «Атсумитек Тайота Цусе Рус» по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.п. Подстепки, территория ОЭЗ ППТ Магистраль №3, участок №7, на земельном участке с кадастровым номером 63:32:1702003:24» |
| - 7 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.494 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №18 от 04.12.2018 | - Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта ООО «Мабскейл»: «Завод по производству готовых лекарственных средств по адресу: Самарская область, Ставропольский район с.Подстепки, территория ОЭЗППТ "Тольятти", шоссе№4, участок №5,на зу с КН 63:32:1702007:3104 |
| - 8 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.548 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №320 от 27.11.2019 | - Санитарно-защитная зона вновь строящихся очистных сооружений смешанного потока сточных вод предприятий Северного промузла г. Тольятти в районе регулирующей емкости (Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Нижнее Санчелеево) ПАО "КуйбышевАзот» |
| - 9 | - Часть водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища | - 63.09.2.454 | - Распоряжение, 4 - Дата выдачи: 23.03.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная водоохранная зона Куйбышевского водохранилища 200 м |
| - 10 | - Часть прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища | - 63.09.2.455 | - Распоряжение, 4 - Дата выдачи: 23.03.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная прибрежная защитная полоса Куйбышевского водохранилища 200 м |
| - 11 | - Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Саратовского водохранилища | - 63.09.2.460 | - Распоряжение "Об утверждении границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории г. Сызрань, г. Октябрьск, г. Новокуйбышевск, г. Жигулёвск, г. Тольятти, Безенчукского, Ставропольского, Волжского, Приволжского, Сызранского, Красноярского районов Самарской области", 10 - Дата выдачи: 09.12.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная водоохранная зона Саратовского водохранилища 200 м |
| - 12 | - Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища | - 63.09.2.461 | - Распоряжение "Об утверждении границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории г. Сызрань, г. Октябрьск, г. Новокуйбышевск, г. Жигулёвск, г. Тольятти, Безенчукского, Ставропольского, Волжского, Приволжского, Сызранского, Красноярского районов Самарской области", 10 - Дата выдачи: 09.12.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная прибрежная защитная полоса Саратовского водохранилища 200 м |
| - 13 | - Охранная зона метеорологической станции | - 63.09.2.474 | - Постановление №19 от 6.01.11983 "Об усилении мер по обеспечению сохранности метеорологической станции, осуществляющую наблюдение и контроль за состоянием природной среды" | - Охранная зона метеостанции 200 м |
| - 14 | - Установленная СЗЗ | - 63:09-6.952 |  | - Санитарно-защитная зона для действующего объекта Администрации городского округа Тольятти Департамента градостроительной деятельности: «Тольяттинское городское кладбище», состоящее из: «Кладбище №1» (к.н. 63:09:0303070:1380, 63:09:0303070:1381), «Кладбище №2» (к.н 63:09:0303070:1382), «Кладбище №3» (к.н.63:09:0303070:1383), «Кладбище №4 («к.н.63:09:0303070:1384), расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Обводное шоссе |
| - 15 | - Установленная СЗЗ | - 63:09-6.1053 |  | - Единая санитарно-защитная зона ПОЛИГОНА ТБО «ТИМОФЕЕВСКИЙ» ООО «ЭКОЛАЙН» И КОМПЛЕКСА СОРТИРОВКИ ТБО ООО «ЭРГ» |
| - 16 | - Зона минимальных расстояний магистральных трубопроводов | - 63:09-6.1066 |  | - Зона минимальных расстояний Газораспределительной станции - 19,19А |
| - 17 | - Зона минимальных расстояний магистральных трубопроводов | - 63:09-6.1063 |  | - Зона с особыми условиями использования территории - зона минимальных расстояний от линейного сооружения "Магистральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти" |
| - 18 | - Зона минимальных расстояний магистральных трубопроводов | - 63:09-6.1064 |  | - Зона с особыми условиями использования территории - зона минимальных расстояний от газопровода - отвода к ГРС-19 а с. Русская Борковка |
| - 19 | - Зона минимальных расстояний магистральных трубопроводов | - 63:09-6.1067 |  | - Зона с особыми условиями использования территории - зона минимальных расстояний от магистрального газопровода "Отрадненский газоперерабатывающий завод- Самарский азотнотуковый завод" |
| - 20 | - Зона минимальных расстояний магистральных трубопроводов | - 63:09-6.1062 |  | - Зона минимальных расстояний от газораспределительной станции 10 |
| - 21 | - Зона минимальных расстояний магистральных трубопроводов | - 63:09-6.1065 |  | - Зона с особыми условиями использования территории - зона минимальных расстояний от газопровода-отвода к газораспределительной станции - 10 |
| - 22 | - Установленная СЗЗ | - 63:09-6.854 |  | - Санитарно-защитная зона для действующего предприятия ЗАО "ФОСФОХИМ" на земельных участках (кадастровые номера 63:09:0302053:689,63:09:0302053:56) по адресу:445007, РФ Самарская область,г. Тольятти, ул. Новозаводская,2д |
| - 23 | - Установленная СЗЗ | - 63:09-6.874 |  | - Санитарно-защитная зона для производственной площадки ООО «Инвест Инжиниринг», состоящей из земельного участка с кадастровым номером 63:09:0302053:2140 и здания с кадастровым номером 63:09:0302053:1278 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, 2А |
| - 24 | - Установленная СЗЗ | - 63:09-6.496 |  | - Санитарно-защитная зона для промплощадки ОАО "Волгоцеммаш" по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, д.96, на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0302051:709 |
| - 25 | - Установленная СЗЗ | - 63:09-6.1068 |  | - Санитарно-защитная зона для производственного предприятия «Тольяттинская теплоэлектроцентраль» филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс», по адресу: 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 8-А |
| - 26 | - Иная зона с особыми условиями использования территории | - 63:09-6.406 |  | - Оползне опасная зона |

- Также на картографических материалах отображены прочие зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны ЛЭП, магистральных и распределительных газопроводов, теплосетей и пр.).

- Кроме того, согласно ст. 6 «Водного Кодекса РФ» полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы Саратовского и Куйбышевского водохранилищ составляет двадцать метров.

- Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Пунктом 8 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» запрещено отчуждение земельных участков в составе земель общего пользования. В соответствии с пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

- Согласно п. 24 ст. 106 «Земельного Кодекса РФ»: «Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено настоящей статьей, федеральным законом».

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

- Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости.

- Границы зон затопления и подтопления утверждены приказом Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 17.04.2024 №274.

На момент разработки настоящего проекта внесения изменений в Генеральный план г.о. Тольятти внесены в ЕГРН следующие границы зоны затопления, подтопления:

| 63:09-6.1303 | - | Зона затопления территорий, прилегающих к Куйбышевскому водохранилищу, затапливаемых при ФПУ (54,13 м), в границах городского округа Тольятти Самарской области |
| --- | --- | --- |
| 63:09-6.1304 | - | Зона умеренного подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к Куйбышевскому водохранилищу, затапливаемых при ФПУ (54,13 м), в границах городского округа Тольятти Самарской области |
| 63:09-6.1305 | - | Зона сильного подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к Куйбышевскому водохранилищу, затапливаемых при ФПУ (54,13 м), в границах городского округа Тольятти Самарской области |
| 63:09-6.1306 | - | Зона слабого подтопления, прилегающая к зоне затопления территорий, прилегающих к Куйбышевскому водохранилищу, затапливаемых при ФПУ (54,13 м), в границах городского округа Тольятти Самарской области |

- На основании статьи 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

- В зоне ежегодного затопления паводковыми водами – полуостров Копылово. При освоении полуострова недопустимо любое строительство на отметках ниже отметки затопления при 1% обеспеченности паводка (согласно письму МЧС России от 18.05.21 г. №3454-2-3-6).

- В соответствии с «Основными правилами использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волге» отметка уровня воды в Куйбышевском водохранилище (верхний бъеф гидроузла) в районе г.о. Тольятти при паводке 1% обеспеченности составляет 53,0 м (согласно письму РусГидро «Жигулевская ГЭС» от 18.11. 2020 г. № 1305.82-001-02ЖГЭС).

Границы зон затопления и подтопления Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в границах городского округа Тольятти представлены на рис. 1 и 2.

- Рис. 1

- Рис. 2

- На основании статьи 65 Водного кодекса РФ

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ)

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 13.07.2015 N 244-ФЗ)

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

7. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

8. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

9. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

10. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега. (в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 420-ФЗ)

11. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). (в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 13.07.2015 N 244-ФЗ)

12. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; (в ред. Федеральных законов от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 01.05.2022 N 122-ФЗ)

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 30.12.2021 N 445-ФЗ, от 12.12.2023 N 582-ФЗ, от 19.12.2023 N 613-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с частью 16.4 настоящей статьи; (в ред. Федерального закона от 29.12.2025 N 558-ФЗ)

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (в ред. Федеральных законов от 08.12.2020 N 416-ФЗ, от 19.12.2023 N 613-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

13. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

13.1. Если на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, которая располагается в границах водоохранных зон, отсутствуют сооружения для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. (в ред. Федеральных законов от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 31.07.2025 N 353-ФЗ)

13.2. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 12 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)

13.3. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2020 N 416-ФЗ, от 19.12.2023 N 613-ФЗ)

13.4. В границах водоохранных зон допускается создание дорог необщего пользования, в том числе лесных дорог, для движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения, засорения водоохранных зон и водных объектов, заиления и истощения их вод, а также на сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (оборудование таких дорог деревянными настилами, бетонными плитами, подсыпка щебня или гравия). Такие дороги после того, как отпадет в них надобность, подлежат сносу, а земли, на которых они располагались, - рекультивации. (в ред. Федерального закона от 29.12.2025 N 558-ФЗ)

14. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 12 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

15. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 N 657-ФЗ)

- На территории г.о. Тольятти расположено ФГБУ санаторий «Лесное». Режим работы санатория подразумевает разработку проекта и утверждение границ округов горно-санитарной охраны, согласно постановлению Правительства РФ от 07.12.1996 г №1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». На дату внесения изменений в проект генерального плана г.о. Тольятти границы округов горно-санитарной охраны, вышеуказанного санатория в ЕГРН не внесены.

- В границах городского округа Тольятти располагаются объекты культурного наследия, имеющие установленные зоны с особыми условиями.

| № - п/п | - Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | - Адрес объекта по нормативно му документу | Территор - ия | - Зоны | - Территория в кадастре | - Зоны в кадастре | - Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Летом 1877 г. у сестры - М.А.Ульяновой - С,.А.Лавровой отдыхала семья Ульяновых, в т.ч. В.И.Ленин (памятное место) | - г. Тольятти (Ставрополь) |  | Защитных зон нет. - Расположен в ЗО других ОКН |  |  | - Рег. |
| - 2 | - Главный корпус санатория «Лесное» (достопримечатель ное место) | г. Тольятти, - Лесопарково е шоссе, д. 2 | Приказ УГООКН от 25.07.2019 № 87 | - Приказ УГООКН от 25.07.2019 № 87 | 63:09-8.1 от 23.12.2019 | ОЗ 63.09.2.5 49 23.12.2019 14:43:26 ЗРЗ 63.09.2.5 48 23.12.2019 - 14:22:57 | - Рег |
| - 3 | Церковь во имя Святой Великомученицы - Варвары | г. Тольятти, п. Федоровка, ул. - Кооператив - ная, д. 27а | - Приказ УГООКН от 12.08.201 9 №94 | - Приказ УГООКН от 12.08.2019 № 94 | 63:09-8.3 От 09.01.2020 | ОЗ 63.09.2.5 52 09.01.2020 11:22:22 ЗРЗ 63.09.2.5 53 09.01.2020 12:03:47 ЗОПЛ 63.09.2.5 51 09.01.2020 - 11:09:19 | - Рег |
| - 4 | - Ансамбль застройки площади Свободы | г. Тольятти, пл. Свободы, - д.2, пл. Свободы, 4, литера А, пл. Свободы, 9 | - приказ УГООКН от 07.12.2018 № 112 | приказ УГООКН от 07.12.2018 - № 112 | 63:09- 6.471 От 22.12.2019 | ОЗ 63.09.2.5 43 23.12.201 - 9 9:50:48 ЗРЗ 63.09.2.5 42 23.12.201 - 9 9:24:43 | - Рег |
| - 5 | Здание Горкома - КПСС | - г. Тольятти, площадь Центральная,д. 4 | приказ УГООКН от 13.02.201 - 9 № 20 | приказ УГООКН от 13.02.2019 - № 20 |  |  | - Рег |
| - 6 | - Кинотеатр «Буревестник» | - г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 27, литера А | Приказ УГООКН от 16.01.201 - 9 № 3 | Приказ УГООКН от 12.10.2023 № 380 | 63:09- 8.207 От 05.08.2022 |  | - Рег |
| - 7 | - Здание народного суда | - г. Тольятти, ул. Карла Маркса, - д. 40 А | Приказ УГООКН от 12.08.201 - 9 № 95 | - Приказ УГООКН от 12.08.2019 № 95 | 63:09-8.4 от 04.03.2020 | ЗРЗ 63.09.2.5 69 04.03.2020 10:24:31 63.09.2.5 70 04.03.2020 - 10:37:46 | - Рег |
| - 8 | - Гостиница-дача «Белокаменная» | г. Тольятти, ул. Комзина, - д. 8а | Приказ от 12.08.2019 № 93 | Приказ УГООКН от 12.08.2019 № 93 |  | ЗРЗ 63.09.2.3 56 25.02.2014 16:22:05 | - Рег |
| - 9 | Здание школы № 6 в пос. - Комсомольский | г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 61 | Приказ УГООКН от 16.01.2019 № 2 | Приказ УГООКН от - 16.01.2019 № 2 | 63:09-8.2 от 09.10.2019 | ОЗ 63.09.2.5 19 09.10.2019 15:23:04 | - Рег |
| - 10 | - Здания медпункта (золотошвейная) и школы (кельи, иконописная), входившие в комплекс земской больницы, занимаемых ПРО «Воскресенский мужской монастырь» | г. Тольятти, ул. Нагорная, д.1 а, литеры А4, А5 | Приказ УГООКН от 12.08.201 9 № 92 | Приказ УГООКН от 12.08.2019 № - 92 |  |  | - Рег |
| - 11 | - Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой. - Арх. И.Г. Ромм, Е.А. Юзбашева, В. Мухин, М.А. Самохвалова, И.Е. Рожин, И.Г. Буров | - г. Тольятти, ул. Носова, 3, - ул. Носова, 5, - ул. - Никонова, 2; - ул. Никонова, 7; - ул. Никонова, 8; - ул. Никонова, 9; - ул. Носова, - 11, ул. - Носова, 10 | - Приказ УГОООК Н от 20.12.2018 № 115 | - Приказ УГОООКН от 20.12.2018 - № 115 | - 63:09- - 6.566 - от 23.12.2019 | - ОЗ - 63.09.2.5 - 46 - 23.12.2019 11:19:07 - ЗРЗ - 63.09.2.5 45 23.12.2019 10:46:21 | - Рег |
| - 12 | - Дом, в котором останавливался в 1870 году И.Е.Репин | - г. Тольятти, ул. Репина, 8 | - приказ УГООКН от 12.11.201 8 № 102 | - приказ УГООКН от 12.11.2018 - №102 | - 63:09-8.5 - От - 10.10.2019 | - ОЗ 63.09.2.5 - 20 - 10.10.201 - 9 8:14:50 | - Рег. |
| - 13 | - Произведение монументального искусства - мозаичное панно «Праздник автостроителей» расположенное на фасаде торгового центра «Волжские зори». Художник - Виталий Петрович Петров (Праски Витти) | - г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 8 | - Приказ Управлен ия от 20.02.202 - 3 № 57 | - Защитные зоны не устанавливаются по закону, т.к. монументальное искусство |  |  | - Рег |

- В границах городского округа Тольятти располагается объект археологического наследия: «Некрополь Старого Ставрополя», грунтовый могильник», расположенный по адресу: Портпоселок, южнее памятника В.Н. Татищева, на земельном участке с КН 09:0305025:2549.

- Регламенты территорий объектов культурного наследия, их охранных, а также зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности указаны в приказах Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

- Согласно исходным данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, письмо № УГООКН/5917 от 16.11.2023 г., на землях лесного фонда, в границах города Тольятти отсутствуют территории объектов культурного наследия религиозного назначения.

- В границах г.о Тольятти, а также на ближайшей межселенной территории располагаются следующие месторождения полезных ископаемых и участки недр местного значения:

- Комсомольское месторождение песка строительного (недропользователь ООО «Волжская Нерудная Компания», лицензии СМР 80175 ТЭ);

- Месторождения песка строительного «Ставропольское», «Ставропольское (нижний блок)», «Ставропольское-2» (недропользователь ООО «Геология-С, лицензии СМР 80062 ТЭ, СМР 800162 ТЭ, СМР 035583 ТЭ);

- Месторождения песка строительного «Мирное» (недропользователь ООО «Веста», лицензия СМР 80148 ТЭ);

- Месторождения песка строительного «Мирное-2» (недропользователь ООО «Карьер Мирный II», лицензия СМР 80171 ТЭ);

- Месторождения песка строительного «Прилесье» (недропользователь ООО «Капиталсервис», лицензия СМР 80152 ТЭ);

- Месторождения песка строительного «Прилесье-2» (недропользователь ООО «Прилесье-2», лицензия СМР 029110 ТЭ);

- Месторождения песка строительного «ТоАзовского» участки №№1, 2 и 3, 4 (недропользователь ООО «ПРИИСК», лицензия СМР 80127 ТЭ, СМР 80166 ТЭ);

- Даниловское месторождение кирпично-черепичного сырья (нераспределенный фонд);

- Месторождения песка строительного «Зеленовское-2» (нераспределенный фонд);

- Васильевский участок песка строительного (нераспределенный фонд).

- Проектными предложениями генерального плана данные горные отводы, участки недр местного значения и лицензионные участки не затрагиваются.

- Территорию городского округа Тольятти располагаются действующие опасные производственные объекты – участки магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительные станции, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Самара»:

- Магистральный газопровод «Мокроус-Самара-Тольятти» диаметром 800 мм, I класс;

- Газопровод-отвод к ГРС-19А;

- Магистральный газопровод «Отрадненский ГПЗ-Тольятти (АТЗ), диаметр 700 мм, I класс;

- ГРС №19 и 19А;

- ГРС №10.

- От оси (территории) данных объектов, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», устанавливаются охранные зоны и зоны минимальных расстояний. Расположение охранных зон и зон минимальных расстояний от объектов ООО «Газпром трансгаз Самара» в границах г.о. Тольятти показано на рисунке 3.

- Рис 3.

6. Функциональное зонирование

- Проектом изменений в Генеральный план состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 № 793».

Проектом изменены наименование и условное обозначение функциональных зон, предусмотрены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны,

в том числе многофункциональная общественно-деловая зона (зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности) и зона специализированной общественной застройки;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зоны рекреационного назначения, в том числе зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- Зоны специального назначения,

в том числе зона озелененных территорий специального назначения.

- Зона режимных территорий.

Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Тольятти (М 1:10000).

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения изложены в материалах утверждаемой части Генерального плана с учетом внесенных изменений.

- Таблица 2

Параметры функциональных зон

городского округа Тольятти Самарской области

|  | Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 4380,02 | 0,2 - 0,6 | 0,4 - 1,8 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: - многофункциональная общественно-деловая зона; - зона специализированной общественной застройки | 2400,08 874,32 59,03 | - | 2,4 - 3,0 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 9238,21 | - | - |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 3082,11 | - | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе зона озелененных территорий общего пользования (городские леса) | 9537,36 | - | - |
| 6 | Зоны специального назначения, в том числе зона озелененных территорий специального назначения | 374,64 | - | - |
| 7 | Зона режимных территорий | 73,58 | - | - |
| Итого в границах городского округа: |  | 29086,00 |  |  |

7. Предмет согласования проекта изменений в Генеральный план 
 с уполномоченными органами

- Таблица 3.  Основания для согласования проекта изменений в Генеральный план

- с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Планируется размещение объектов федерального значения на территории городского округа | - Имеется | - Проект изменений в Генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | - Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | - Имеется | - Проект изменений в Генеральный план включает в границы населенного пункта лесные участки |
|  | - На территории городского округа находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | - Отсутствует | - На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | - Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | - Отсутствует | - Ранее утвержденным Генеральным планом и проектом изменений в Генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

- На основании изложенного, предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти имеется.

- Таблица 4.  Основания для согласования проекта изменений в Генеральный план

- с Правительством Самарской области

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях городского округа | - Имеется | - Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в Генеральный план |
|  | - Включение в границы населенного пункта, входящих в состав городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | - Отсутствует | - Проект изменений в Генеральный план включает и исключает из границ населенных пунктов земли сельскохозяйственного использования |
|  | - На территории городского округа находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | - Имеется | - На территории городского округа расположена особо охраняемая природная территория регионального значения |

- Таким образом, проект изменений в Генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

- Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, имеются, так как на территории городского округа есть историческое поселение регионального значения.

- Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом Тольятти, имеются, так как граница городского округа имеет пересечения с границей муниципальных образований.

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2024 № 232 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 12.04.2,018 № 189 «Об утверждении Перечня исторических поселений регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Самарской области» в Перечень исторических поселений регионального значения включен посёлок Шлюзовой города Тольятти Самарской области.

9. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- В городском округе Тольятти утверждены следующие программы:

1. Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 г., утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 №131.

- 2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 гг. утверждённая постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 №3880-п/1.

- 3. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 г., утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.03.2018 №904-п/1.

- 4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170.

- 5. Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 18.11.2020 №224 "Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО "ТЕВИС" на 2018 - 2020 годы в сфере теплоснабжения Автозаводского района городского округа Тольятти".

10. Сведения о реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.

Реализация объектов капительного строительства Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756:

- Детсад № 210 «Ладушки» на 350 мест построен в 2020 г.;

- Детсад на 120 мест в мкр. Жигулевское море – построен в 2020 г.;

- Детсад в мкр Калина на 120 мест;

- Детсад в Комсомольском р-не планировочном модуле Ш19-1 построен на 120 мест.

- Выполнена реконструкция образовательных школ:

- школа № 2, Комсомольский р-н, ул. Севастопольская 1,

- школа №11, Комсомольский р-н, майский пр.7,

- школа №14, Комсомольский р-н, ул. Куйбышева, 24,

- школа №4, Центральный район, ул. Горького,88 и ул. Октябрьская, 57,

- лицея №19, Центральный р-н, ул.Жилина,32 и ул. Карла Маркса, 59.

6. Построена школа в Автозаводском р-не в планировочном р-не А73-1.

7. Построен выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ»;

8. Построен Итальянский сквер в Автозаводском районе;

9. Реконструкция спортивного комплекса для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» в 21 квартале Автозаводского района, ул. Баныкина, 22а;

10. Построен легкоатлетический манеж, на 608 зрит. Мест, расположенный на территории стадиона «Торпедо», региональный объект;

11. Выполнена реконструкция спортивного комплекса здания МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» Автозаводский район, ул. Буденого, 20;

12. Построена поликлиника на 1000 посещений в смену, Автозаводский район, в 19 квартале, региональный объект;

13. Построена детская поликлиника на 500 посещений, Автозаводский район, Бульвар Здоровья, 25. На территории ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5», региональный объект;

14. Выполнена реконструкция МБУ СОШ № 13 в части строительства перехода между зданием школы по адресу: бульвар Молодежный, 28 и зданием д/сада по адресу ул. Комсомольская, 127;

15. Введены в эксплуатацию:

- Легкоатлетический манеж, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул. Спортивная, д.40 (разрешение на ввод от 29.12.2021 г.);

- Физкультурно-спортивный комплекс, расположенный по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, д.88, площадка «Певческое поле» (разрешение на ввод объекта от 29.09.2022 г. № 63-09-7-2022) региональный объект.

16. Построена общеобразовательная школа на 1600 мест в Автозаводском районе, квартал 20.

17. Построено пожарное депо на территории особой экономической зоны (мероприятие СТП СО).

18. Завершена реконструкция комплекса зданий ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» - учебно-производственные мастерские ТГУ по адресу: г. Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 14В по федеральной адресной инвестиционной программе.

Планируемые объекты капительного строительства перешли в статус существующих объектов.

В проект Генерального плана городского округа Тольятти внесли следующие изменения:

В раздел Транспортная инфраструктура:

- Категория автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (далее – М-5 «Урал») – IB;

В раздел «Железнодорожный транспорт»:

«На территории городского округа Тольятти Самарской области расположены следующие железнодорожные участки общего пользования Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:

- однопутный электрифицированный участок Канал – Тольятти (перегоны Канал – Жигулевское Море, Жигулевское Море – Химзаводская. Химзаводская – Тольятти);

- однопутный неэлектрифицированный участок Жигулевское Море – Химическая;

- однопутный с двухпутными вставками электрифицированный участок Жигулевское Море – Жигулевск (перегон Жигулевское Море – Пост 104 км).

На территории муниципального образования расположены:

- железнодорожные станции: Химзаводская, Жигулевское Море (на станции расположен вокзал), Тольятти, Химическая;

- разъезд – Канал;

- путевой пост – пост 104 км;

- железнодорожный остановочный пункт – Полевой.

Из проекта исключили мероприятие по строительству аэродромной территории с взлетно-посадочной полосой в связи с тем, что стратегическими документами Российской Федерации, национальными проектами, межгосударственными программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, решениями органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, указанное мероприятие не предусмотрено.

Из проекта исключили мероприятия по строительству железной дороги «Тольятти – Шигоны» от существующей тупиковой станции «Тольятти» в западном направлении, параллельно улице Вокзальная, к новому (планируемому к строительству) мосту через реку Волга в створе населенных пунктов Подстёпки – Климовка и железнодорожного пути общего пользования, реконструкции железнодорожного вокзала Тольятти, ТПУ «Тольятти – Восточный», ТПУ «Тольятти – Западный» в связи с тем, что стратегическими документами Российской Федерации, национальными проектами, межгосударственными программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, решениями органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, указанные мероприятия не предусмотрены.

В картографической части проекта условное обозначение «реконструкция мостового сооружения федерального значения» заменили условным обозначением «планируемая к размещению транспортная развязка в разных уровнях» на км 974 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Росавтодора от 2 декабря 2015 г. № 2324-р.

- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности

на территории г.о. Тольятти

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий поселений и городских округов.

Городские и сельские поселения необходимо проектировать на основе документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти осуществляют следующие подразделения пожарной охраны:

Таблица 5

| № п/п | Наименование ПСЧ | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание пожарного депо 11ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94 |
| 2 | Здание пожарного депо 81ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, Приморский б-р, 6 |
| 3 | Здание пожарного депо 69-ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул. Транспортная, 23 |
| 4 | Здание пожарного депо 75 ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул. Вокзальная, 56 |
| 5 | Здание пожарного депо 86ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул. Комсомольская, 119 |
| 6 | Здание пожарного депо 70 ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул.Комзина, 4А. |
| 7 | Здание пожарного депо 13ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул. Громовой, 29. |
| 8 | Здание пожарного депо 39ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, г.Тольятти, ул. Железнодорожная, 48 |
| 9 | Здание пожарного депо 157ПСЧ31 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области | Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, 8,5 км. Трассы М5 «Москва – Челябинск – Поволжский», с западной стороны СВ «Поволжский» |
| 10 | Пожарное депо на территории особой экономической зоны | Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, на территории особой экономической зоны |

Общее количество пожарных автомашин составляет - 64 ед.

Для обеспечения пожарной безопасности территории городского округа Тольятти планируется строительство новых и расширение имеющихся пожарных депо:

- Строительство пожарного депо в мкр. Фёдоровка (кадастровый участок №63:09:0201061:3161) мощностью на 2 машины.

- Строительство пожарного депо в Центральном районе (планировочный модуль Ц76) мощностью на 6 машин.

- Реконструкция пожарного депо в Центральном районе (мкр. Портовый) расширение с 3 до 5 машин;

- Реконструкция пожарного депо в Центральном районе, ул. Новозаводская, 7Б, расширение с 3 до 5 машин.

- Строительство пожарного депо в Комсомольском районе (п-ов Капылово) мощностью на 2 машины.

- Строительство пожарного депо в Автозаводском районе (планировочный модуль А50) мощностью на 5 машин.

Сведения о расположении источников противопожарного водоснабжения

Забор воды осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых на существующих, перекладываемых и вновь проектируемых сетях водоснабжения.

Также предусматривается использование поверхностного водозабора из водных источников на территории г.о.Тольятти, а также в случае необходимости на территории близлежащих муниципальных районов.

На территории г.о. Тольятти предусматривается строительство

- пожарных пирсов: участок, расположенный между Комсомольским районом и мкр. Шлюзовой, ограничен ул. Магистральная, р. Волга, западная граница садоводческих товариществ, далее по ж/д до пересечения с ул. Магистральная и на озеро Восьмерка далее на полуостров Копылово.

- пожарных водоемов: участок, расположенный между Комсомольским районом и мкр. Шлюзовой, ограничен ул. Магистральная, р. Волга, западная граница садоводческих товариществ, далее по ж/д до пересечения с ул. Магистральная, участок на котором находится три садовых товариществ это «Прилесье», «Сосенка», «Лесное», далее расположенный на северо-восточной стороне мкр. Шлюзовой, который ограничен с юга ж/д полотном, с северной стороны ограничен лесным массивом.

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на территории г.о.Тольятти

Превентивные мероприятия, способствующие уменьшению количества пожаров и снижению их последствий:

- Пропаганда в СМИ правил пожарной безопасности;

- Проводятся сход граждан городских районов;

- Обучение населения правилам пожарной безопасности.

На застраиваемой территории разработана система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях.

Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях складывается из трех основных групп:

1) Мероприятия по установлению противопожарного режима.

2) Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, площадках, отдельных местах и точках на территории поселения.

3) Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, коммунальных сетей и оборудования.

Противопожарный режим включает:

• регламентирование или установление порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

• оборудование специальных мест для проведения пожароопасных работ;

• определение порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара;

• установление порядка уборки горючих отходов, ветоши, специальной одежды в мастерских по ремонту и обслуживанию автомобильной и другой техники;

• определение мест и допустимого количества взрывопожароопасных веществ, единовременно находящихся в помещениях, на складах;

• определение действий персонала, работников при обнаружении пожара;

• установление порядка и сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

• запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа.

Противопожарный режим на территории устанавливается распорядительным документом руководителя поселения.

Поддержание надлежащего противопожарного состояния предполагает:

• приобретение и сосредоточение в установленных местах соответствующего количества первичных средств пожаротушения;

• оборудование зданий, помещений автоматической системой сигнализации и пожаротушения;

• поддержание в исправном состоянии пожарных кранов, гидрантов, оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов;

• поддержание чистоты и порядка на территориях населенного пункта;

• поддержание наружного освещения на территории в темное время суток;

• оборудование учреждений системой оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;

• поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;

• поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов;

• поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и др.

Надзор и контроль за выполнением правил пожарной безопасности состоит из следующих мероприятий:

• проведение ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностными лицами плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в функциональных подразделениях;

Обеспечение пожарной безопасности на территории районов, входящих в состав городского округа, может быть достигнуто выполнением всех вышеперечисленных мероприятий. Этими мероприятиями должны быть охвачены все функциональные подразделения.

Руководитель администрации г.о.Тольятти при разграничении ответственности подчиненных должностных лиц должен удостовериться, что каждый из них выполняет требования пожарной безопасности и, в свою очередь, обеспечивает их соблюдение подчиненными сотрудниками на определенных участках работ. Возложение ответственности на лиц, которые в силу специфики своих служебных обязанностей не могут обеспечить выполнение правил, не должно допускаться.

Непосредственное выполнение мероприятий по установлению и поддержанию противопожарного режима, по определению и поддержанию соответствующего противопожарного состояния на территории районов, входящих в состав городского округа, возлагается на руководителей этих районов.

Основные противопожарные требования

Планировка и застройка территории должна учитывать требования пожарной безопасности, установленные ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и содержать в проектной документации раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», в котором описывается состав и функциональные характеристики системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть должна соответствовать нормативным требованиям МПБ:

- проезды для движения пожарных машин;

- конструкции дорожной одежды и вид покрытия;

- требуемые (нормативные) расстояния от края проезда для движения пожарных машин с соответствующей конструкцией дорожной одежды и видом покрытия (из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками - битумными эмульсиями, жидкими битумами, каменноугольными вяжущими добавками, или без добавки активных и поверхностно-активных веществ (ПАВ)) до линии застройки (должно быть не более 25м).

В случаях превышения 25-метрового зазора, следует предусматривать на расстоянии не ближе 5м от линии застройки полосу шириной 6м, пригодную для проезда пожарных машин (п.7 таб.38 СНИП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»).

Для разворота пожарной техники необходимо предусмотреть разворотные площадки размерами не менее чем 15х15 метров на следующих участках:

- Малый проезд, ул. Окольная, ул. Дачная, ул, Федора Наумова, ул. Кольцова, ул. Подгорная, 1-ый Тракторный пр-д, 2-ой Тракторный пр-д, 3-ий Тракторный пр-д, 4-ый Тракторный пр-д, ул. Орловская, пр-д от улицы Кооперативная к индивидуальным жилым домам 156Б, 160А, 172А, 172Г, 182A, 182Б, ул. Кленовая, ул. Калиновая, ул. Платановая, переулок Кирилла Белова).

Для устройства пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники от улицы Кооперативная к индивидуальным жилим домам 156Б, 160А, 172А, 172Г, 182А, 182Б.

Застраиваемую территорию необходимо обеспечить противопожарным водопроводом (наружным противопожарным водоснабжением), на котором необходимо установить пожарные гидранты с необходимым расходом воды на наружное пожаротушение (из расчета продолжительности пожара с учетом нормативного расстояния радиуса обслуживания пожарных машин).

В части обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения территории городского округа Тольятти надлежащим образом в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности предусматривается реконструкция сетей водоснабжения на следующих участках:

Автозаводский район:

1. Участок, ограниченный ул. 40 лет Победы с северной стороны, Дендропарк с восточной, южная граница проходит по кромке лесных кварталов № 2, З и ул. Земляничная с западной стороны.

2. Участок, расположенный с северной стороны 4-го квартала Автозаводского района, ограничен улицами Ботаническая, Дзержинского, Борковская и Южное шоссе.

Центральный район:

З. Микрорайон Портовый, ст «Волгарь», ст «Парус».

4. Участок, расположенный с восточной стороны Центрального района, ограничен улицами Базовая, Ларина, Васильевская.

5. Ж/д станция «Химзаводская» восточная граница ПАО «КуйбышевАзот».

6. СНТ «Тимофеевское-1».

7. Участок северная граница г.о. Тольятти, с восточной стороны по границе г.о. Тольятти до Обводного шоссе, южная граница Обводное шоссе, восточная граница Санчелеевское шоссе, включая объекты по адресам: ш. Обводное 58 и 60.

8. Железнодорожная станция «Химическая».

9. СНТ: «Айва», «Синтезкаучук», «Сад-2»,

10. ООО «Химзавод», ул. Новозаводская, 2 «А».

Комсомольский район:

11. Участок, ограниченный улицами Матросова, Громовой, северо-восточная сторона участка ограничена лесным массивом.

12. СТ «Урожай», СПК «Дымок»: СНТ «Антоновка 69», СТ «Грушовка», СОПК «Озерный», СОПК «Приозерный».

13. СНТ: «Химэнергострой», «Механизатор», «Трансформатор», «Волгоцеммаш».

14. СТ «Прилесье», ДНТ «Сосенка», СОТ «Лесное».

15. Полуостров «Копылово», 22 — СНТ, 34 - базы отдыха.

16. СНТ «Водник - 2».

17. Южная часть п. Тракторный, проезд Береговой, СНТ: «Рассвет», «Вишенка-4», «Наука» и СПК «Автомобилист».

18. СНТ: «Вишенка-5», «Вишенка-2», «Нефтяник», «Транспортник», «Берёзка», «Труд» «Карьер», «Гидромеханизатор-1», «Механизатор», «Медик».

19. ДПК - «Урожай». СНТ: «Маяк», «Приозёрье», «Плановик», «Ставропольское-1», «Озерное», «Садовод», «Яблонька», «Урожай», «Ассорти», «Ставропольское», «Ветеран войны», «Огонёк», «Алые зори», «Сигнал-1», «3-я Яблоневая», «Луч», «Солнечный берег», «Газовик», «Лада», «ДРСУ-Вита», «Волжанка», «Восход», «Энергетик-2», «Строитель», «Водитель», «Автомобилист», «Садовод-З», «Коммунальник», «Вишенка».

20. Станция «Канал».

Для зданий и сооружений необходимо обеспечить наружное противопожарное водоснабжение из емкостей, резервуаров, водоемов с нормативным расходом воды на наружное пожаротушение (для населенных пунктов на 1 пожар 5л/с, но не менее расхода воды на пожаротушение жилых и общественных зданий, расположенных в населенных пунктах, из расчета продолжительности тушения пожара на протяжения 3 часов (2 часа), при максимальных сроках восстановления пожарного объема воды не более 72 часа, учитывая, что количество пожарных резервуаров и водоемов должно быть не менее двух. При этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение, с учетом нормативного расстояния между пожарными резервуарами и (или) водоемами при расстоянии (радиусе) обслуживания пожарными машинами зданий и сооружений 200м и подачи воды в любую точку пожара из двух соседних резервуаров (водоемов).

Система наружного пожаротушения, оборудование противопожарного водопровода и хранение противопожарного запаса воды регламентируются нормативными документами: Федеральный Закон РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный Закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утв. приказом МЧС РФ от 18.06.03 №313.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов предусматриваются мероприятия по созданию (обновлению) до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта г.о. Тольятти, противопожарных минерализованных полос шириной 10 м., по отделению лесов (в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова) противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 0,5 м. или иными противопожарными барьерами).

- Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского округа Тольятти

Основные градостроительные решения, заложенные в основу проектного территориального развития городского округа, представлены следующими положениями:

1.	Обеспечение планировочного и инфраструктурного развития городского округа в увязке с опорными центрами агломерационной системы расселения.

2. Осуществление градостроительной деятельности в действующих на расчетный срок границах городского округа.

3.	Интенсификация использования земель и земельных участков в границах городского округа с выявлением неэффективно используемых территориальных ресурсов, повышение градостроительной ценности территорий.

3.1. Поэтапная реновация территорий индивидуальной и многоквартирной малоэтажной жилой застройки Центрального района.

3.2. Регенерация и функциональная активизация внутренних пространств микрорайонов Автозаводского района.

3.3. Редевелопмент производственных и коммунальных территорий: части неиспользуемых территорий ОАО «Волгоцеммаш», прилегающих к улицам Комсомольская и Новозаводская, территорий мясокомбината «Комсомольский», обувной фабрики по ул. Коммунальная, бывших полигонов военных частей Комсомольского района.

3.4. 	Рекультивация территории бывшего ОАО «Фосфор» с дальнейшим использованием участка под производственно-коммунальные функции.

3.5. Организация новой функциональной зоны на буферных территориях между производственной и жилой застройкой – зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду, соответственно не требующих установления санитарно-защитной зоны.

3.6. Модернизация существующих производств с целью минимизации количества отходов, направляемых на захоронение, развития систем использования вторичных ресурсов путем реконструкции существующих и строительства новых объектов капитального строительства в производственных зонах, в том числе по переработке отходов, мусоросортировочных и перегрузочных станций.

4.	Выборочная средовая реконструкция исторической части Комсомольского района, в том числе в микрорайоне Шлюзовой, а также микрорайона Портовый с учетом сложившейся исторической планировки города и предлагаемых зон охраны объектов историко-культурного значения (охранных зон, зон регулирования застройки, зон охраняемого природного ландшафта) при условии обеспечения сохранности всех исторически ценных градоформирующих факторов: планировки, застройки, композиции, соотношения между различными пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной структуры, фрагментарного наследия и др.

5. Реализация политики дальнейшего развития городских территорий через разработку документов по комплексной планировке районов города, включающих кварталы и планировочные модули разного функционального назначения.

В качестве основных территорий, предусматривающих формирование новых планировочных районов города, определены незастроенные территории в северной части между Автозаводским и Центральным районами, и в западной части за Московским проспектом.

5.1. Новый планировочный район - Smart-район и Международный инжиниринговый центр в границах Южного шоссе, Московского проспекта, поселка Приморский и западной границы Тольятти – территория комплексного проектирования и освоения, включающего производственные, жилые, общественные и рекреационные функции.

5.2. Включение в понятие «комплексное развитие территорий» баланса между планируемым объемом жилой застройки, емкостью объектов социальной инфраструктуры, озелененных территорий, мест приложения труда, обеспечения разнообразия типов жилья, проницаемости и качества городского пространства.

6.	Формирование единого центрально-городского каркаса городского округа.

6.1. Регенерация Центрального района города с развитием каркаса общественной застройки – административных объектов, зон и узлов коммерческой и туристско-рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций.

6.2. Содержательное дополнение Линейного центра Автозаводского района с размещением новых объектов городского значения.

6.3. Перспективное планирование и подключение к существующему каркасу нового узла Smart-района – научно-технической и общественно-деловой зоны в северо-западной части Тольятти.

7.	Развитие системы районных центров- зоны общественного назначения, предназначенной для размещения и обеспечения функционирования преимущественно объектов массового посещения, в том числе городских площадей, объектов соответствующего функционального назначения с разнообразными социальными и коммерческими сервисами, а также объектов благоустройства - пешеходных зон, скверов и других объектов, обеспечивающих структурное единство и композиционную целостность каждого из трех городских районов.

8.	Развитие системы транспортных связей трех городских районов, формирование качественной сети городского общественного транспорта.

8.1. Устойчивость транспортного каркаса и повышение мобильности населения обеспечиваются за счет строительства новых связей: магистральных улиц общегородского значения между улицами Баныкина и Спортивной, между дорогой М5 и улицей Комсомольской.

8.2. В целях сокращения времени поездок между районами города и центром предусматривается необходимость создания на магистральных улицах выделенных полос для общественного автотранспорта.

8.3. Формирование полифункциональных транспортно-пересадочных узлов в районе железнодорожных станций «Жигулевское море» и «Тольятти», а также по ул. Комсомольской на месте неиспользуемых производственных корпусов ОАО «Волгоцеммаш».

8.4. Регулирование хозяйственной деятельности на территории улично-дорожной сети в границах красных линий путем формирования функциональной зоны транспортной инфраструктуры с установлением жестких регламентов к видам разрешенного использования в Правилах землепользования и застройки.

9.	Формирование природного комплекса как целостного природно-экологического каркаса города и обеспечение непрерывности его территории.

10.	Комплексное развитие зоны прибрежных территорий Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, выделенной для формирования городской общественно-рекреационной зоны, с разработкой единой документации по планировке территории.

10.1. Разработка мероприятий по обустройству береговой зоны и прилегающих к ней территорий во всех районах города, укрепление береговой линии, устройство пешеходной набережной с размещением объектов с разнообразными социальными и коммерческими сервисами, развитием инфраструктуры городских пляжей.

10.2. Обеспечение свободного доступа к воде вдоль береговой полосы.

10.3. Упорядочение землепользования, обеспечение пешеходной связности используемых территорий.

10.4. Формирование общественных городских пространств в районе Певческого поля Комсомольского района, памятника Татищеву, территории Линейного квартала южнее улицы Спортивной с обеспечением максимального коэффициента озеленения территории.

11. Консервация карьеров - искусственных водных объектов «каскада Васильевских озер» на территории городского округа Тольятти с целью предотвращения дальнейшего их использования в качестве коммунальных объектов и подготовка программы по их рекультивации.

12. При осуществлении нового строительства объектов жилых, коммунальных, промышленных и рекреационных зон необходимо учитывать планировочные ограничения от опасных производственных объектов в границах городского округа.

13.  Реновация и создание новых структурных элементов системы озелененных территорий города, выполняющий рекреационные, защитные и архитектурно-художественные функции, призванных удовлетворять потребность всех категорий городских жителей в разнообразном отдыхе, создания пешеходной доступности между объектами городской среды и соблюдения установленных значений расчетных показателей по озеленению городских территории общего пользования (без учета городских лесов):

13.1. Проведение целевых мероприятий по упорядочению землепользования с целью обеспечения пешеходной связности между объектами городской среды.

13.2.Создание в жилой функциональной  зоне, в том числе в кварталах 14А и 17А Автозаводского района   внутриквартальных зеленых зон, скверов и иных зон рекреации  по принципу «10-Minute Walk»; зеленых зон в производственной функциональной зоне, а также зеленых буферных зон  между производственными  и жилыми функциональными зонами  во всех районах города, в том числе в новом планировочном районе - Smart-райн.

13.3.  Создание парковой зоны южнее улицы Спортивной в Автозаводском районе города.

13.4 Создание функциональной и композиционной взаимосвязи между городским парком, Центральной площадью и бульваром Ленина в Центральном районе города.

14. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению и соблюдения санитарных и иных требований.

12. Сведения о планируемых для размещения на территории городского округа новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их возможного влияния на комплексное развитие территорий

- В соответствии с действующими документами территориального планирования Российской Федерации, Самарской области, городского округа выявлена необходимость отображения в Генеральном плане городского округа Тольятти объектов регионального значения, местного значения. Перечень соответствующих объектов и обоснование выбранного варианта их размещения содержится в таблице 6, 7, 8.

Таблица 6

Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории городского округа объектах федерального значения, объектах регионального значения,

объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

| № пп | Вид и наименования объекта | Источник получения сведений об объекте | Место расположения объекта | Вид работы, Значение объекта | Характеристика объекта капитального строительства | Функциональная зона по Генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В области развития здравоохранения и социального обеспечения, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Хирургический онкологический корпус для ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | Схема территориального планирования Самарской области (далее -СТП СО) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Здоровья, д. 25 (на территории учреждения) | Строительство Регионального значения | На 274 койки. Площадь земельного участка 1,9590 га. Площадь объекта- 21108м2 | Общественно-деловая |
| 2 | Здание офиса врача общей практики | Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014-2022 годы» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, мкр. Портовый, ул. Морская, 8 | Строительство Регионального значения | - | Общественно-деловая |
| 3 | Здание офиса врача общей практики | Предложение Генерального плана (далее - ГП) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, мкр. Федоровка | Строительство Регионального значения | - | Общественно-деловая |
|  | В области развития образования, местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы | Предложение Думы | Автозаводский район, 17А квартал | Строительство Местного значения | - | Жилая зона |
| 2 | Строительство школы | Предложение Заказчика | Автозаводский район, к юго-востоку от Русской Борковки. Жилая зона | Строительство Местного значения |  | Жилая зона |
| 3 | Строительство школы | Предложение Заказчика | Автозаводский район, к западу от мкр. «Калина», ул. Ботаническая. Жилая зона | Строительство Местного значения |  | Жилая зона |
| 4 | Строительство детского сада | ППТ | Центральный район, квартал 1к, ш.Хрящевское/ул.Калмыцкая/ул. Генерала Федорова | Строительство Местного значения | 150 мест | Жилая зона |
| 5 | Строительство 2-х детских садов | Предложение Заказчика | Автозаводский район, к юго-востоку от Русской Борковки. Жилая зона | Строительство Местного значения |  | Жилая зона |
| 6 | Строительство 2-х детских садов | Предложение Заказчика | Автозаводский район, к западу от мкр. «Калина», ул. Ботаническая. Жилая зона | Строительство Местного значения |  | Жилая зона |
|  | В области развития физической культуры и спорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Центр спортивной гимнастики «Немов-центр» | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти Автозаводской район | Строительство Регионального значения | Площадь земельного участка - 1,5 га Основная арена размером 60х34 м с трибунами на 2500 мест; тренировочный зал размером 36х45 м; тренировочный зал размером 36х42 м | Общественно-деловая |
| 2 | Крытый манеж с конюшнями | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство Регионального значения | Площадь земельного участка - 1,1 га |  |
| 3 | Футбольный стадион | Предложение ГК «АКРОН ХОЛДИНГ» | г.о. Тольятти, г. Тольятти. Автозаводской район, в западной части земельного участка с КН 63:09:0105019:511 | Строительство Регионального значения | 15000 мест, площадь участка – 16,0 га | Общественно-деловая |
|  | В области развития физической культуры и спорта, местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-спортивный комплекс | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти Комсомольский район, п. Шлюзовой | Строительство Местного значения | Площадь земельного участка – 7000 м2. Площадь объекта – 10789 м2 600 посещений | Общественно-деловая |
| 2 | Спортивно-оздоровительно-досуговый центр | ППТ 11А квартала Автозаводского района г.о. Тольятти | г.о. Тольятти, г. Тольятти, пр. Степана Разина, 99 | Строительство Местного значения | Площадь участка – 4029 м2 Площадь застройки 3510 м2 40 чел./смену | Общественно-деловая |
|  | В области развития культуры местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя | Программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утв. админ. г.о. Тольятти №2851-п/1 от 05.10.2023 г | г. Тольятти, ул. Степана Разина, д.93 | Реконструкция, строительство Местного значения | Срок реализации - 2024 г. 248 мест S здания сущ. - 1496,6 кв.м. S пристроя (планируемого) - 486,8 кв.м. S здания с пристроем (после реконструкции) - 1983,4 кв.м. S земельного участка - 5593 кв.м | Общественно-деловая |
| 2 | Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники им.К.Г. Сахарова | Программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утв. админ. г.о. Тольятти №2851-п/1 от 05.10.2023 г | г. Тольятти, Южное шоссе, д. 13 | Реконструкция Местного значения | Срок реализации - 2024 г. S здания сущ. - 1150 кв.м. S нового здания - 500 кв.м. S земельного участка - 235 468 кв.м. | Общественно-деловая |
|  | В области развития инфраструктуры водного транспорта федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция элементов напорного фронта, гидроэлекгромеханического оборудования шлюзов, укрепление стенок камер шлюзов, рымов откосов Самарского гидроузла. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (далее -СТП РФ) | г. Тольятти, Ставропольский район | Реконструкция | - | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Планируемая к размещению транспортная развязка в разных уровнях» на км 974 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск» | Документация по планировке территории, утвержденная распоряжением Росавтодора от 2 декабря 2015 г. № 2324-р | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
|  | В области развития автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога М5 «Урал» в обход г.о. Тольятти (через Климовский мост) | СТП СО | г. Тольятти, Ставропольский район | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | Обводное шоссе г. Тольятти | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 43 пог.м Категория II/I |  |
| 3 | Обводное шоссе г. Тольятти с подъездом к Центральному району г. Тольятти | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 2,6 км; Категория I-а |  |
| 4 | Транспортная развязка на пересечении обводной автомобильной дороги г. Тольятти и Южного шоссе | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Протяженность - 5,38 км; Категория I-а |  |
| 5 | Автомобильная дорога «Димитровград –Узюково–Тольятти» (км 37+250; 9+980; 5+200) | СТП СО | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 46,6 км |  |
| 6 | Автомобильная дорога «Тольятти – Ягодное» – Подстепки» | СТП СО | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 7,9 км |  |
| 7 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с Хрящёвским шоссе | Предложение министерства транспорта и автомобильных дорог № МТ/2250 от 31.08.2021 г. | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 8 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения в Самарской области «Тольятти - Узюково – Димитровград» |  | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 9 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Тольятти – Ташелка» |  | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Объездная дорога от ул. Набережная до Комсомольского шоссе | ППТ территории мкр «Портовый» и Центральной зоны отдыха» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Центральная зона отдыха | Строительство | 3,2 км | Рекреационная |
| 2 | ул. Офицерская от Южного шоссе до ул. Ворошилова | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 гг. утвержденная Постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.03.2018 №904-п/1. | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция и строительство | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. 0,3 км. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 3 | Автомобильная дорога ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной |  | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 0,6 км. |  |
| 4 | Улично-дорожная сеть, западнее Московского проспекта - первая очередь |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 1,492 км. |  |
| 5 | Улично-дорожная сеть, западнее Московского проспекта - первая очередь |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 2,060 км. |  |
| 6 | Кольцевая транспортная развязка на пересечении Южного шоссе и ул. Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения. (Юго-восточная полоса движения. Северо-западная полоса движения) |  | г. Тольятти | Реконструкция | Автомобильная дорога местного значения. 0,6 км. |  |
| 7 | Автодорога по ул. Калмыцкая от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Новозаводская |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 1.4 км. |  |
| 8 | Автодорога по ул. Васильевская от ул. Комсомольская до Обводного шоссе. |  | г. Тольятти | Строительство и реконструкция | Автомобильная дорога местного значения. 5,1 км. |  |
| 9 | Автодорога по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (местный проезд со стороны 20 квартала) |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 0,92 км. |  |
| 10 | Внутриквартальный проезд 8 квартала и дублера по ул. Спортивная |  | г. Тольятти, квартал №8 | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. |  |
| 11 | Автодорога в мкр. №3 "Северный" ограниченный ул. Калмыцкая, ул. Ленина, ул. Кудашева, ул. Толстого |  | г. Тольятти, мкр. №3 | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. |  |
| 12 | Улично-дорожная сеть западнее Московского проспекта. Вторая очередь строительства. |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 2,964 км. |  |
| 13 | Улично-дорожная сеть, западнее Московского проспекта. Вторая очередь строительства. |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 2,850 км. |  |
| 14 | ул. Новопромышленная от ул. Шлютова до ул. Ларина |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. |  |
| 15 | Автодорога по ул. Ларина от пересечения с ул. Васильевской до пересечения с ул. Ломоносова |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 1,58 км. |  |
| 16 | Транспортная развязка на пересечении Южное шоссе - Хрящевское шоссе – ул. Колмыцкой |  | г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 17 | Автомобильная дорога, соединяющая Комсомольский район г. Тольятти и полуостров Копылова. | Предложение Заказчика | г.о. Тольятти, г. Тольятти, через Федоровский затон | Строительство | Местного значения, протяженность - 6 км | Жилая, производственная, рекреационная |
| 18 | Участок автомобильной дороги (Лесная автодорога – южная трассировка) в продолжение ул. Баныкина до ул. Спортивная – первый этап | Предложение Заказчика | Г. Тольятти, Центральный район, Автозаводский район | Строительство | Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, протяженность – 6,4 км | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития транспортно-логистической инфраструктуры, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Терминально-логистический центр (ТЛЦ-5) | СТП СО | г.о. Тольятти | Строительство | Площадь складского комплекса (без учета открытых площадок) 20 тыс. м2; площадь региональных распределительных складов 10 тыс. м2; общая площадь помещений делового центра – не менее 2 тыс. м2 Годовая мощность ТЛЦ-5 2,5 млн. тонн (100 тыс. TEU/год) | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная инфраструктура для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» | СТП СО | В границах г.о. Тольятти | Строительство. | Общая протяженность объекта – 13,9 км, макс. грузооборот – 1,39 млн. тонн в год | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | Организация ускоренного железнодорожного сообщения Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти Примечание: Вариант расположения скоростной железной дороги на территории г.о. Тольятти предложен в Отчете о научно-исследовательской работе ФАУ "РОСДОРНИИ". Инициатор: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (Представлен на Схеме 2, вариант 1) Предложение Генерального плана - Схема 2, вариант 2. | СТП СО | г.о. Новокуйбышевск, г.о. Самара, м.р. Волжский, г.о. Тольятти | Реконструкция, строительство. | Перспективный пассажиропоток по маршруту «Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – Тольятти» в рамках реализации проекта: 2,4 млн. пассажиров к 2025 году,2,9 млн.пассажиров к 2030 году,скорость движения до 120 км/час (на отдельных участках) |  |
| 3 | Железнодорожный путь общего пользования | СТП СО | г.о. Тольятти | Строительство | Протяженность –2,5 км (до 3,5 км) |  |
|  | В области развития инфраструктуры водного транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Площадь земельного участка - 3,77 га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития инфраструктуры воздушного транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов | СТП СО | г.о. Тольятти, земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:677 | Строительство | - | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития инфраструктуры автомобильного транспорта, метрополитена и иного пассажирского транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный автовокзал | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти, ул. Родины, д. 1 «Г» | Реконструкция | Площадь земельного уч-ка 1,121га. Площадь объекта 0,11га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития транспортно-пересадочных узлов, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортно-пересадочный узел «Тольятти – Восточный» | СТП СО | м.р. Ставропольский (в перспективе г.о.Тольятти) | Строительство | Железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов. Конечная остановка скоростного автобуса. Остановочные пункты городского пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | Транспортно-пересадочного узел «Тольятти – Южное» | СТП СО | г.о. Тольятти, в районе ТРЦ «Парк Хаус» | Строительство | Характеристики определяются в соответствии с заданием на проектирование | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 3 | Транспортно-пересадочный узел регионального значения «Тольятти –Западный» | СТП СО | м.р. Ставропольский (в перспективе г.о.Тольятти) | Строительство | Железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов, высокоскоростной железнодорожный вокзал, конечная остановка скоростного автобуса, остановочные пункты городского пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4 | Двусторонний стационарный пункт весового контроля на автодороге "Обводное шоссе", г. Тольятти" км 7+000 | СТП СО | - | Строительство | - | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | В области развития инженерной инфраструктуры, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительные сети | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция, модернизация | 26,8 км |  |
| 2 | ЛЭП-110 кВ отпайка на ПС 35/6 кВ «НШ» | СТП СО | г.о.Тольятти, Комсомольский район | Реконструкция | 0,2 км |  |
| 3 | Распределительные сети для ЖСК «Виктория» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Строительство | 1,48 км |  |
| 4 | Распределительные сети | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция, модернизация | 29,4 км |  |
| 5 | ПС 35/6 кВ «НШ» | СТП СО | г.о.Тольятти, Комсомольский район | Реконструкция | 2х16 МВхА |  |
| 6 | ПС 110/35/6 кВ «ВАЗ Строительная» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | 40 МВхА, КРУ-35 кВ 20 штук, ОРУ35 кВ 5 шт. |  |
| 7 | ПС 110/35/6кВ «Строй-база» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | Блок ТН-35кВ |  |
| 8 | ГПП 110/10кВ «Автозаводская» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | 18 штук ЗРУ-35кВ |  |
| 9 | ПС 110/6 «К-2Т» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | 28 штук ЗРУ-35кВ |  |
| 10 | Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти, Южное Шоссе. | Строительство/ реконструкция | Площадь земельного участка -5,33га. |  |
|  | В области развития объектов ООО "СВГК", регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» | СТП СО | Микрорайон Ставропольский,в районе п. Поволжский | Строительство | Площадь земельного участка - 7000м2 |  |
| 2 | Узел редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «ТольяттиАзот». Первый этап. Объект для поддержания дисциплины газопотребления промышленных предприятий г. Тольятти, а также стабильного и безопасного газоснабжения. Поволжский Ставропольского района Самарской области | СТП СО | м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, 9км от автодороги Тольятти –Димитровград, слева | Строительство | Площадь земельного участка – 304000 м2 Производительность – 1 716 тыс. м3/ч, общая протяженность газопровода диаметром 1000мм – 3767,0 м, Диаметром 800 мм – 155,0 м; Диаметром 70 0мм – 417,0 м |  |
| 3 | Газораспределительная сеть от газопровода высокого давления I категории в районе контрольного пропускного пункта № 16 ОАО «АВТОВАЗ» до территории информационного центра «Жигулевская долина» | СТП СО | г.о.Тольятти | Строительство (расширение) | Площадь земельного участка – 37693 м2 Площадь объекта – 92 м2 Протяженность - 6,5 км |  |
| 4 | Сеть газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК «Велит» (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» | СТП СО | г.о.Тольятти | Строительство (техническое перевооружение) | Площадь земельного участка – 22740 м2 Площадь объекта – 86 м2 Протяженность - 3,7 км |  |
| 5 | Газопровод высокого давления на технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в г.о. Тольятти | СТП СО | г.о.Тольятти, микрорайон Ставропольский | Строительство (закольцовка) | Протяженность - 4,9 км |  |
| 6 | Сеть газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе Приморского бульвара, вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» (II этап, III этап) | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство (техническое перевооружение) | - |  |
| 7 | Сеть газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Вокзальной в мкр-не Шлюзовой до ГРПБ № 515 наул. Ингельберга в мкр-не Федоровка | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство (техническое перевооружение) | - |  |
|  | В области развития промышленности |  |  |  |  |  |
| 1 | Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | СТП СО, раздел 2.1 положения о ТП, п.1 | г.о. Тольятти, г.Тольятти, Автозаводской район, Южное шоссе, д. 165 | Строительство | Площадь земельного участка – 288968м2 Площадьобъекта- 67144,48м2 | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 2 | Промышленный технопарк "Жигулевская долина - 2" | СТП СО, раздел 2.1 положения о ТП, п.2 | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное шоссе | Строительство | Площадь земельного участка – 5,65 га | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 3 | Особая экономическая зона промышленно-производственного типа, созданная на территории г.о. Тольятти | СТП СО, раздел 2.1 положения о ТП, п.3 | г.о. Тольятти | Строительство (создание готовых промышленных корпусов общ.площадью 50000 кв.м) | Площадь земельного участка – 643га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4 | Индустриальный парк «Тольяттисинтез» | СТП СО СТП СО, раздел 2.1 положения о ТП, п.8 | г.о. Тольятти | - | Площадь земельного участка – 415га. Производство химической и нефтехимической продукции | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 5 | Индустриальный (промышленный) парк в границах особой экономической зоны промышленно-производственного типа | СТП СО СТП СО, раздел 2.1 положения о ТП, п.3.1 | г.о. Тольятти | Строительство | Площадь земельного участка – 153,66 га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 6 | Фабрика по производству бисквитных мучных изделий в г.о. Тольятти (ООО «Фабрика Бисквит») | Инвестиционный проект на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (постановлен. Правительства Самарской обл. от 21.11.2016 №658) | г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева | Строительство | Площадь земельного участка – 10,1071 га (8,8676га) | Производственная зона |
| 7 | Завод по производству сыра в городском округе Тольятти, ООО «КАРАТ-Тольятти» | Постановление №279-п/1 от 09.02.2022 администрации г.о. Тольятти «Об утверждении проекта измене-ний в проект планировки территории, утв. постановлением адм. го Тольятти от 02.11.2020 №3299-п/1 и проект межевания территории, утв. постановлением адм. го Тольятти от 10.06.2021 №2151-п/1, КК 63:09:0202052 в целях размещения ОКС – «Строительство завода по производству сыра в городском округе Тольятти». Постановление № 560 от 20.05.2020 г. «Об отчете администрации г.о. Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год» | г.о. Тольятти, КК 63:09:0202052 | Строительство | 300 рабочих мест Площадь территории – 65,7 га. | Производственная зона |
|  | В области развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка, предназначенная для удовлетворения потребностей обманутых дольщиков | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Гидротехническая, д. 36 | Строительство | Площадь земельного участка - 0,448га. Площадь объекта - 13333,2м2. Количество надземных этажей -15. | Жилая зона |
|  | В области развития объектов рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная Автозаводского района | Проект планировки территории Прибрежного парка | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция |  |  |
| 2 | Парк с аллеей скульптур «Транспорт» | Предложение Заказчика | Автозаводской район, 32 квартал (рядом с сущ. Памятником «Воинам погибших в локальных войнах» | Строительство |  | Рекреационная |
|  | В области развития водохозяйственной системы |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти, | Реконструкция укрепление, благоустройство | - | Рекреационная |
|  | В области развития объектов зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | Предложение Заказчика | г.о. Тольятти, г. Тольятти, (к югу от сущ. кладбища №1) | Строительство | Территория – 40 га (ЗУ стоит на кадастре 63:09:0303070:517) | Зона специального назначения |
| В области охраны окружающей среды, обращения с ТКО, рекультивации техногенно-нарушенных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезвреживание, утилизация отходов и рекультивация территории (включая шламонакопители) бывшего ОАО «Фосфор Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81 | Предложения ГП | на территории бывшего ОАО «Фосфор» Зона производственного использования | Ликвидация |  |  |
| 2 | Строительство биотермической ямы для захоронения биологических отходов | Предложения ГП | рядом с существующим скотомогильником на Поволжском шоссе Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Строительство |  |  |
| 3 | Создание особо охраняемой природной территории «Лесные кварталы 22, 49, 50, 51 Тольяттинского лесничества» | Предложения ГП | Центральный и Автозаводский районы. | Строительство | Площадь 409 га |  |
| 4 | Создание особо охраняемой природной территории «Муравьиные острова» | Предложения ГП | Центральный район. | Строительство | Площадь 160,27 га |  |
| 5 | Создание особо охраняемой природной территории «Песчаные степи в Портпоселке» | Предложения ГП | Центральный район, микрорайон «Портовый» | Строительство | Площадь 10,89 га |  |
| 6 | Создание особо охраняемой природной территории «Лесные кварталы 45, 46, 53, 54, 55, 56, 59, 60 Тольяттинского лесничества» | Предложения ГП | Центральный район. | Строительство | Площадь 678,78 га |  |
|  | В области развития объектов пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо | Предложения органов местного самоуправления | мкр. Федоровка (кадастровый участок № 63:09:0201061:3161) | Строительство | 2 машины |  |
| 2 | Пожарное депо |  | Центральный район, планировочный модуль Ц76 | Строительство | 6 машины |  |
| 3 | Пожарное депо |  | Комсомольский район, п-ов Копылово | Строительство | 2 машины |  |
| 4 | Пожарное депо |  | в Автозаводской район, планировочный модуль А50 | Строительство | 5 машины |  |
| 5 | Пожарное депо |  | Центральный район, мкр. Портовый | Реконструкция | расширение с 3 до 5 машин |  |
| 6 | Пожарное депо |  | Центральный район, ул. Новозаводская,7Б | Реконструкция | расширение с 3 до 5 машин |  |
| 7 | Пожарные пирсы |  | Участок, расположенный между Комсомольским районом и мкр. Шлюзовой, ограничен ул. Магистральная, р. Волга, западная граница садоводческих товариществ, далее по ж/д до пересечения с ул. Магистральная и на озеро Восьмерка далее на полуостров Копылово. | Строительство | - |  |
| 8 | Пожарные водоемы |  | Участок, расположенный между Комсомольским районом и мкр. Шлюзовой, ограничен ул. Магистральная, р. Волга, западная граница садоводческих товариществ, далее по ж/д до пересечения с ул. Магистральная, участок на котором находится три садовых товариществ это «Прилесье», «Сосенка», «Лесное», далее расположенный на северо-восточной стороне мкр. Шлюзовой, который ограничен с юга ж/д полотном, с северной стороны ограничен лесным массивом. | Строительство | - |  |

Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

- для размещения на территории городского округа объектах частного значения

|  | В области развития объектов зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крематорий | Предложение Заказчика | г.о. Тольятти, г. Тольятти Вариант 1. Вблизи пересечения Обводного и Поволжского шоссе, на территории бывшей городской свалки г. Тольятти Вариант 2. Восточная часть Северного промузла, вблизи территории ГРС-10 | Строительство | Территория – 0,3 га (1 печь - 500 м СЗЗ, 2 печи -1000 м СЗЗ) | Зона специального назначения |

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах местного значения городского округа Тольятти, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов*

Таблица 7

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий / место расположения | Количество объектов (шт.) | Характеристика объектов капитального строительства | Вид функциональной зоны | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в сфере развития образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объекты дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство объекта дошкольного образования | г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17, 16 квартал | 1 | 245 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и строительство детского сада | г. Тольятти, Автозаводский район, 17А квартал | 1 | 300 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и строительство детского сада | г. Тольятти, Автозаводский район, 19 квартал | 1 | 220 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и строительство детского сада | г. Тольятти, Автозаводский район, 21 квартал | 1 | 250 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство здания детского сада № 210 «Ладушки» | г. Тольятти, Центральный район, микрорайон 3 «Северный» | 1 | 350 мест (построено) | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 43 детских садов | г. Тольятти, Автозаводской район, в планировочных модулях1: А7 - 3; А9 – 3; А15 - 1; А16 – 1; А42 - 1; А43 - 1; А44 - 8; А45 - 2; А46 - 2; А47 - 1; А48 - 2; А49 - 1; А50 - 2; А55 - 2; А57 - 2; А58 - 2; А59 - 3; А61 - 2; А62 - 2; А64 - 1; А65 - 1; А66 -1. | 44 | по 250-300 мест каждый 3 детских сада, встроенных в жилые дома в планировочном модуле А9 на 105, 210 мест. (1 построен в 2020 г. на 120 мест в мкр. «Калина») | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 11 детских садов | Центральный район, в планировочных модулях: Ц43 - 2; Ц50 - 1; Ц55 - 1; Ц58 - 1; Ц61 - 4; Ц62 - 2 | 11 | по 250-300 мест каждый | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство детского сада | Комсомольский район, в планировочном модуле: Ш21 – 1. | 1 | по 250-300 мест каждый | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и реконструкция детского сада «Якорек» | Комсомольский район, мкр Шлюзовой, ул. Макарова, 6 | 1 | 136 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство детского сада | Комсомольский район, ул. 40 лет Победы, ЛДС-2, 14А квартал | 1 | 145 места | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство детского сада | Центральный район, ш. Хрящевское/ул.Генерала Федорова/ул. Калмыцкая, квартал 1к. | 1 | 150 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 2-х детских садов | Центральный район, мкр. «Тимофеевка-2», кварталы 8ю и 9ю. | 2 | по 120 мест каждый | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство детского сада | Автозаводский район, к юго-востоку от Русской Борковки. | 1 | 250 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 2-х детских садов | Автозаводский район, к западу от мкр. «Калина», ул. Ботаническая | 2 | 120 мест 300 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
|  | Строительство общеобразовательной школы | Автозаводский район, квартал 20 | 1 | на 1600 мест (начало строительства в 2021 г.) Введена в 2025 г. | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и строительство школы | в микрорайоне «Калина» | 1 | 1000 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и строительство пристроев к МБУ «Школе № 4», МБУ «Школе № 58» | ул. М. Горького, 88 и ул. Фрунзе, д.2 | 2 | на 300 мест каждый | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство МБУ школа № 91 | Центральный район ул. Л. Толстого, 26а | 1 | На 1000 мест (построено) | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 14-ти общеобразовательных учреждений в Автозаводском районе | в планировочных модулях: А42 - 1; А44 - 2; А45 - 1; А46 - 1; А47 – 1; А48 - 1; А50 - 1; А55 - 1; А57 - 1; А58 - 1; А59 - 1; А61 - 1; А62 – 1. | 14 | по 800-1000 мест каждый объект расчетный срок | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 5-ти учреждений в Центральном районе | в планировочных модулях: Ц43 – 1 (по ул. Лесной); Ц44 - 1; Ц54 - 1; Ц61 - 1; Ц62 - 1. | 5 | по 800-1000 мест каждый объект расчетный срок | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование и реконструкция МБУ Лицей № 6 | Комсомольский район, ул. Мурысева, 61 | 1 | 750 мест | Общественно-деловая зона | Приказ УГООКН от 16.01.2019 №2 |
|  | Проектирование и реконструкция МБУ СОШ № 18 | Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а | 1 | 949 мест | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
|  | Проектирование, строительство/реконструкция МБУ СОШ № 15, 2 корпус с дошкольным образованием | Микрорайон Федоровка | 1 | 400 мест 200 мест | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство общеобразовательной школы | Автозаводский район, 17А квартал | 1 | 1400 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство общеобразовательной школы | Центральный район, мкр. «Тимофеевка-2», квартал 9ю. | 1 | 825 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство общеобразовательной школы | Автозаводский район, к юго-востоку от Русской Борковки. | 1 | 800 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство общеобразовательной школы | Автозаводский район, к западу от мкр. «Калина», ул. Ботаническая. | 1 | 1200 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта дополнительного образования | Автозаводский район в планировочном модуле А1 (21 квартал) | 1 | 400-500 мест, 1 очередь | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство 2-х объектов дополнительного образования | Автозаводский район в планировочных модулях А50 и А59 | 2 | по 400-500 мест каждый, расчетный срок | Жилая зона | Не устанавливается |
|  | Строительство объекта дополнительного образования | Центральный район (планировочный модуль Ц45) | 1 | 400-500 мест расчетный срок | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4 | Объекты местного значения в сфере развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Комсомольский район, Гидротехническая, 36 | 1 | Мощностью 221 посещ/в смену | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ по фактору шума согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 4.2 | Реконструкция стадиона «Труд» | г. Тольятти, площадь Свободы, 2а | 1 | Площадь - 0,7350 га, спортивный зал 105х70 м | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ по фактору шума согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 4.3 | Реконструкция спортивного комплекса «Старт» | г. Тольятти, Центральный район ул. Республиканская, 1 | 1 | Спортивный зал 42х18м | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ по фактору шума согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 4.4 | Реконструкция спортивного комплекса «Кристалл» | г. Тольятти, Центральный район ул. Баныкина, 19 | 1 | Общая площадь - 1830 м2 | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 4.5 | Реконструкция дворца спорта «Волгарь» | г. Тольятти, Автозаводский район Приморский бульвар, 37 | 1 | Общая площадь – 2539,68 м2 | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.6 | Реконструкция стадиона «Торпедо» | г. Тольятти, Автозаводский район ул. Революционная, 80 | 1 | Общая площадь – 9114 м2 | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ по фактору шума согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 4.7 | Реконструкция универсального спортивного комплекса «Олимп» | г. Тольятти, Автозаводский район Приморский бульвар, 49 | 1 | Общая площадь – 5737 м2 | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.8 | Реконструкция спортивной базы «Плёс» | г. Тольятти, Комсомольский район полуостров Копылово | 1 | Гандбольная площадка – 0,1166 га | Зона рекреационного назначения | Не устанавливается |
| 4.9 | Реконструкция лыжной базы МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» | г. Тольятти, Центральный район ул. Родины, 5 | 1 | Лыжные трассы на 2, 2, 5 км | Зона рекреационного назначения | Не устанавливается |
| 4.10 | Реконструкция учебно-тренировочного комплекса МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы» | г. Тольятти, Автозаводский район ул. Революционная, 11 | 1 | Площадь здания комплекса – 0,2 га 2 эт. | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.11 | Реконструкция здания велобазы МУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» | г. Тольятти, Автозаводский район ул. М.Жукова, 136 строение 2 | 1 | Площадь здания велобазы – 0,06 га, 2 эт. | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.12 | Реконструкция здания велобазы МУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» | г. Тольятти, Центральный район ул. Строителей 12а | 1 | Площадь здания велобазы – 0,08 га, 2 эт. | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.13 | Строительство Дворца единоборств | г. Тольятти, Автозаводский район, в районе Набережной Автозаводского района. | 1 | Площадь застройки – 3510,8 м2, Общая площадь здания – 6172,7 м2 | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.14 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, (в 21 квартале), или ул. 40 лет Победы, северо-восточнее здания № 10 | 1 | Спортивный зал 36х18 м | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.15 | Строительство крытого манежа по футболу | г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная,80 | 1 | Площадь 924 м2 Размер поля 20х40 м | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ по фактору шума согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 №222 |
| 4.16 | Строительство футбольного поля | г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 9 | 1 | 75х50 м, 32 чел/смену | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.17 | Строительство спортивной площадки для пейнтбола | г. Тольятти, Комсомольский район, севернее здания по адресу: ул. Громовой, 35 | 1 | Площадка 90-120 м на 60-90 м. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Не устанавливается |
| 4.18 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Комсомольская, восточнее дома 78 | 1 | Спортивный зал 30х18 м, 36 чел,/смену; плавательный бассейн 25х8,5 м | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.19 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном | г. Тольятти, Автозаводский район, по проспекту Московский, северо-восточнее дома 33 | 1 | Спортивный зал 30х18 м, плавательный бассейн 25х8,5 м | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.20 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Баумана, севернее дома 3, для МБУДО СДЮСШОР №11 «Бокс». | 1 | 40 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.21 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Орджоникидзе севернее дома 9 | 1 | Универсальный игровой зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Зона рекреационного назначения | Не устанавливается |
| 4.22 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Куйбышева, северо-западнее дома 18 | 1 | Универсальный игровой зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.23 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовым катком | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Мурысева, южнее дома 63 | 1 | Площадь застройки – 3390 м2, Общая площадь здания – 4270 м2, 120 чел/смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.24 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, севернее дома 30 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.25 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Революционная, 16 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.26 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Кулибина, южнее дома 15 | 1 | Универсальный игровой зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.27 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Кулибина, северо-восточнее дома 8 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.28 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Куйбышева, восточнее дома 18 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.29 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район по проспекту Московский, севернее дома 59 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.30 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Ворошилова, западнее дома 32 6 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.31 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Дзержинского, южнее дома 35 а | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.32 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Луначарского, севернее дома 18 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.33 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Гая | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.34 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Автостроителей, восточнее дома 47 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.35 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. 70 лет Октября, восточнее дома 61 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.36 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Автостроителей, восточнее дома 36 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.37 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Автостроителей, северо-восточнее дома 30 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.38 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по ул. Автостроителей, севернее дома 32 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.39 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Цветной, севернее дома 25 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.40 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Автозаводский район, по бульвару Цветной, северо-западнее дома 22 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.41 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Ушакова, западнее дома 49 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.42 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по Автозаводскому шоссе, ул. Лесная, южнее дома 47 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.43 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Мира, южнее дома 79 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.44 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Мира, севернее дома 158 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.45 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Баныкина, северо-восточнее дома 56 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.46 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, 1, юго-западнее дома | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.47 | Спортивно-оздоровительный центр | г. Тольятти, ППТ 11А квартала Автозаводского района г.о. Тольятти пр. Степана Разина, 99 | 1 | Площадь застройки 3510 м2 40 чел./смену | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 4.48 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Лесная, восточнее дома 48 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.49 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Ленина, юго-восточнее дома 19 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.50 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Мира, севернее дома 106 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.51 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с залом для единоборств | г. Тольятти, Центральный район, по ул. Голосова, восточнее дома 28 | 1 | Площадь застройки 3510 м2 | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.52 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Мурысева, севернее дома 45 | 1 | Универсальный игровой зал 30х18 м; 36 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.53 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с крытым ледовым катком | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Коммунистическая, южнее дома 22 | 1 | Площадь застройки – 3390 м2, Общая площадь здания – 4270 м2, 120 чел/смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.54 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Гидротехнической, севернее дома 37 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.55 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. 60 лет СССР, восточнее дома 45 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.56 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Задельная, восточнее дома 17 | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| 4.57 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса | г. Тольятти, Комсомольский район, по ул. Мурысева, северо-восточнее дома 55-а | 1 | Спортивный зал 36х18 м; 32 посещ./смену | Жилая зона | Не устанавливается |
| - 5 | Создание условий для организации развития культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 5. 1 | Капитальный ремонт здания МБУК ДК "Русич" и благоустройство | ул. Носова,10 | 1 | объект культурного наследия | Общественно-деловая зона | Установлена Приказ УГООКН от 20.12.2018 №115 |
| 5.2 | Реконструкция дополнительного корпуса МАУИ МАУИ "Драматический театр «Колесо» им. Г.Б.Дроздова» | ул. Свердлова,11 А | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.3 | Капитальный ремонт зданий МБУК «Городской музейный комплекс "Наследие» | ул. Советская 38 а, 39 | 2 | экомузей | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.4 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1" | ул. Шлюзовая, 3-а | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.5 | Капитальный ремонт здания и строительство пристроя к МБУИ "Молодежный драматический театр" | ул. Л. Чайкиной, 65 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.6 | Реконструкция здания МБОУ ДОД "Детский дом культуры" | ул. Свердлова, 51 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.7 | Реконструкция здания театра кукол " Пилигрим" | пл. Свободы, 2 |  | объект культурного наследия | Общественно-деловая зона | Установлена Приказ УГООКН от 07.12.2018 №112 |
| 5.8 | Реконструкция здания «Хладоцентр» и изменение назначения в здание «Музей Актуального реализма» | ул. Юбилейная, 8 | 1 | Площадь – 2385 кв.м, Строительный объем – 15772,5 м3 | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.9 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД "Детская хореографическая школа им. Плисецкой | ул. Королева, 1 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.10 | Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ "Буревестник" | Центральный район ул. Карла Маркса, 27 | 1 | объект культурного наследия | Общественно-деловая зона | Установлена Приказ УГООКН От 12.10.2023 №380 |
| 5.11 | Реконструкция здания МАУИ "Драматический театр «Колесо» им. народного артиста РФ Г.Б.Дроздова» | корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а | 1 | 300 мест | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.12 | Строительство Центра народного творчества | в микрорайоне "Калина" | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.13 | Строительство городской библиотеки Автозаводский район, | Модуль А49 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.14 | Строительство взрослой и детской библиотек, | Центральный район, "Треугольник" | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.15 | Строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием | в Прибрежном парке и набережной | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.16 | Строительство Досугового центра | Модуль А7 (17-А квартал) | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.17 | Строительство Досугового центра | Модуль А23 (11-А квартал) | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.18 | Строительство Досугового центра | Модуль Ц58 (район "Северный" мкр. в 3) | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.19 | Строительство Досугового центра | Модуль Ш21 (севернее ул. Телеграфной) | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Жилая зона | Не устанавливается |
| 5.20 | Строительство музыкального театра | Автозаводский район, Модуль А49 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.21 | Строительство Выставочного зала | Автозаводский район, Линейный центр | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Рекреационная зона | Не устанавливается |
| 5.22 | Строительство клуба "Гидростроителей" | Центральный район, мкр. Портовый | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.23 | Строительство Досугового центра, | Модуль Ц75, район "Северный" мкр. 16 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.24 | Строительство Досугового центра, | Модуль Ц62, район "Северный" мкр. 10 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.25 | Строительство цирка | Планируемый Линейный центр, Автозаводский район | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.26 | Строительство зоопарка | Район "Прибрежный парк" | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.27 | Строительство Досугового центра | В центральной части Комсомольского района | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.28 | Строительство комплекса клубных и досугово - развлекательных учреждений | Модуль Ц61, район "Северный" мкр. 2 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.29 | Строительство Культурно-развлекательного центра | Модуль Ц72 (северо-западнее пересечения ул. Ленина и ул. Калмыцкой) | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.30 | Строительство культурно-развлекательного центра с кинозалом, | Модуль Ц35 | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.31 | Строительство трех культурно-развлекательных центров, | Модули А43, А45, А50, | 3 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.32 | Культурно-развлекательный комплекс | Модуль А15, микрорайон "Калина" | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.33 | Концертный зал | в треугольнике Обводное/ Хрящевское/ Южное шоссе | 1 | на 3000 мест | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.34 | Дельфинарий | в новой застройке западнее Московского проспекта ("SMART район") | 1 | 0,5 га, на 500 человек единовременно | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.35 | Парк аттракционов | в треугольнике Обводное/Хрящевское/Южное шоссе | 1 | 2 га | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.36 | Танцевальные залы | в исторических ДК и кинотеатрах "Сатурн", Автозаводский район, "Буревестник", Центральный район, "Русич", Комсомольский район, и один в новом городе "SMART район" | 4 | 4 на 1 тыс. мест каждый | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.37 | Школа развития творчества для взрослых (с отделениями музыкальным, художественным, театральным и тд.) | линейный центр, Автозаводской район | 1 | 0,2 га | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.38 | Центр «Хенд-мейд» | линейный центр, Автозаводский район | 1 | 0,2 га | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.39 | Центр культуры и искусства, в том числе реконструкция сущ. здания «Хладоцентр» | Линейный центр, Автозаводский район, ул. Юбилейная 8 | 1 | 8 га Площадь - 2 385 кв.м., строительный объемом - 15772,5м3 | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.40 | Реконструкция здания МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой Строительство нового корпуса | Автозаводский район, пр. Степана Разина, 95 | 1 | Реконструкция сущ. здания ДМШ общей площадью – 3683,4 кв.м, Новый корпус - общая площадь 5000 кв.м | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.41 | Строительство городской площади | Автозаводский район, 3 квартал | 1 | Площадь – 1,1111 га | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.42 | МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» | г. Тольятти, ул. Степана Разина, д.93 | 1 | 248 мест S здания сущ. - 1496,6 кв.м. S пристроя (планируемого) - 486,8 кв.м. S здания с пристроем (после реконструкции) - 1983,4 кв.м. S земельного участка - 5593 кв.м. | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| 5.43 | Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова» | г. Тольятти, Южное шоссе, д. 13 | 1 | S здания сущ. - 1150 кв.м. S нового здания - 500 кв.м. S земельного участка - 235 468 кв.м. | Общественно-деловая зона | Не устанавливается |
| - 6 | Создание условий для организации развития научно-исследовательской деятельности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ботанический сад | Севернее 1 квартала Тольяттинского лесничества (ул. 40лет Победы) | 1 | 8,4 га | Рекреационная зона | Не устанавливается |
| - 7 | Объекты местного значения в сфере развития объектов обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство пожарного депо | мкр. Федоровка (кадастровый участок № 63:09:0201061:3161) | 1 | На 2 машины | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 7.2 | Строительство пожарного депо | Центральный район, планировочный модуль Ц76 | 1 | На 6 машин, площадь участка 1,6 га | Общественно-деловая зона | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 7.3 | Строительство пожарного депо | Комсомольский район, п-ов Копылово | 1 | На 2 машины, площадь участка 0,8 га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 7.4 | Строительство пожарного депо | Автозаводский район, планировочный модуль А50 | 1 | На 5 автомашин, площадь участка 1,2 га | Зона специального назначения | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 7.5 | Реконструкция пожарного депо | Центральный район, мкр. Портовый | 1 | Расширение с 3х до 5 машин | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 7.6 | Реконструкция пожарного депо | Центральный район, ул. Новозаводская, 7Б | 1 | Расширение с 3х до 5 машин | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 7.7 | Строительство пожарных пирсов | Участок, расположенный между Комсомольским районом и мкр. Шлюзовой, ограничен ул. Магистральная, р. Волга, западная граница садоводческих товариществ, далее по ж/д до пересечения с ул. Магистральная и на озеро Восьмерка далее на полуостров Копылово. | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Зоны сельскохозяйственного использования | Не устанавливается |
| 7.8 | Строительство пожарных водоемов | Участок, расположенный между Комсомольским районом и мкр. Шлюзовой, ограничен ул. Магистральная, р. Волга, западная граница садоводческих товариществ, далее по ж/д до пересечения с ул. Магистральная, участок на котором находится три садовых товариществ это «Прилесье», «Сосенка», «Лесное», далее расположенный на северо-восточной стороне мкр. Шлюзовой, который ограничен с юга ж/д полотном, с северной стороны ограничен лесным массивом. | 1 | В соответствии с заданием на проектирование | Зоны сельскохозяйственного использования | Не устанавливается |
| - 7 | Создание условий для организации развития объектов предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Завод по производству сыра в городском округе Тольятти | г.о. Тольятти, КК 63:09:0202052 | 1 | 300 рабочих мест Площадь территории – 65,7 га. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 8 | Объекты местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Обезвреживание, утилизация отходов и рекультивация территории (включая шламонакопители) бывшего ОАО «Фосфор» Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81 | на территории бывшего ОАО «Фосфор» Зона производственного использования | -- | Предложения генерального плана. 80 га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 8.2 | Строительство биотермической ямы для захоронения биологических отходов (рядом с существующим скотомогильником) | Поволжском шоссе Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | В соответствии с заданием на проектирование | Зона специального назначения | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 8.3 | Модернизация существующих производств с целью минимизации количества отходов, направляемых на захоронение, развития систем использования вторичных ресурсов путем реконструкции существующих и строительства новых объектов, в том числе по переработке отходов, мусоросортировочных и перегрузочных станций | Зона производственного использования |  | В соответствии с заданием на проектирование | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | - |
| 9 | Объекты местного значения в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства – улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Реконструкция ул. Раздольная на всём протяжении – второй этап | Г. Тольятти, Новоматюшкино, Поволжский |  | Магистральная дорога регулируемого движения, протяженность – 4,9 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.2 | Реконструкция ул. Громовой от путепровода через федеральную железную дорогу до ул. Магистральной (М5 «Урал») – первый этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.3 | Реконструкция ул. Матросова от ул. Громовой до ул. Коммунистической – первый этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.4 | Реконструкция ул. Офицерская от ул. Ботаническая до ул. 70 лет Октября – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.5 | Реконструкция Южного шоссе на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 12,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.6 | Реконструкция Автозаводское шоссе на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный и Автозаводский районы |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.7 | Реконструкция ул. Комсомольская на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 5,3 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.8 | Реконструкция ул. Родины на всём протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.9 | Реконструкция Хрящевского шоссе на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный и Автозаводский районы |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 5,6 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.10 | Реконструкция ул. Борковская с повышением категории от Южного шоссе до ул. Северная – второй этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.11 | Реконструкция ул. Коммунистическая от ул. Ярославской до ул. Куйбышева – второй этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.12 | Реконструкция ул. Баныкина от ул. Родины до ул. Голосова – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.13 | Реконструкция ул. Комзина на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяженность – 1,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.14 | Реконструкция ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (боковой проезд) – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.15 | Реконструкция ул. Цеховая от ул. Северной до ул. Вокзальной – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.16 | Реконструкция ул. Лесная на всём протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.17 | Реконструкция ул. Новопромышленная от ул. Комсомольской до бул. 50 лет Октября – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.18 | Реконструкция ул. Новозаводская на всём протяжении – первая очередь | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 6,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.19 | Реконструкция ул. Голосова на всём протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.20 | Реконструкция ул. Александра Кудашева от Автозаводского шоссе до п. Тимофеевка – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.21 | Реконструкция ул. Мира от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.22 | Реконструкция ул. Северная в границах городского округа – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 7,9 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.23 | Реконструкция ул. Вокзальная от ул. Цеховая до ул. Борковская – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,9 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.24 | Реконструкция ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,9 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.25 | Реконструкция продолжения Приморского бульвара от ул. 70 лет Победы до ул. Фермерская – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 5,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.26 | Реконструкция ул. Ушакова на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.27 | Реконструкция ул. Грачева на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.28 | Реконструкция ул. Советская – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.29 | Реконструкция бульвара Приморский от пр. Московский до пос. Приморский – второй этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.30 | Реконструкция ул. Ломоносова на всём протяжении – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.31 | Реконструкция ул. Дзержинского от пр. Московский в сторону новой территории – второй этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.32 | Реконструкция ул. Диагональная на всем протяжении – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.33 | Реконструкция пер. Ученический (с отворотом автодороги на станцию Канал) от ул. Ингельберга до автодороги местного значения – первый этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.34 | Реконструкция Лесопаркового шоссе на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный и Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяженность – 5,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.35 | Реконструкция Комсомольского шоссе на всем протяжении – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная, протяженность – 6,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.36 | Реконструкция автомобильной дороги вокруг лесного массива между Центральным и Автозаводским районами, третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Парковая дорога протяженность – 11,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.37 | Строительство и реконструкция ул. Офицерская от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.38 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжении ул. Калмыцкая от Автозаводского шоссе: до ул. Ленина – первый этап до ул. Новозаводская – второй этап до ул. Васильевской – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,9 + 4,2 + 3,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.39 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Васильевской от ул. Базовой до обводного шоссе | Г. Тольятти, Центральный район, Комсомольский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 5,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.40 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Комсомольская до федеральной трассы М5 «Урал» – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район, Комсомольский район |  | Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, протяженность – 2,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.41 | Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги в продолжение ул. Офицерская от пр. Степан Разина: до пр. Московский – второй этап до планируемой улицы Н2 – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,4 + 2,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.42 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение Ленинского проспект от пр. Московский: до ул. 70 лет Победы – первый этап до планируемой улиц Н2 – второй этап до ул. Фермерская – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,8 + 1,7+1,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.43 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Фермерская до Южного шоссе – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.44 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Свердлова от Московского пр. до ул. 70 лет Победы – первый этап до планируемой улиц Н2 – второй этап до ул. Фермерская – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,8 + 1,7 + 1,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.45 | Строительство диагонального участка автомобильной дороги от ул. Свердлова/Н1 до планируемой ул. Дзержинского/Н2 – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.46 | Строительство участка автомобильной дороги Н2 от Южного шоссе до продолжения Приморского бульвара – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,6 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.47 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Новопромышленная от бул. 50 лет Октября до Обводного шоссе – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,6 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.48 | Реконструкция ул. Кунеевская – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район, Комсомольский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,3 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.49 | Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги в продолжение ул. Ленина от ул. Льва Толстого: до ул. Калмыцкой – первый этап до Обводного шоссе – второй этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,3 + 4,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.50 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной – первый этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.51 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Ломоносова до ул. Толстого – второй этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.52 | Строительство ул. 70 лет Победы от ул. Дзержинского до бульвара Приморский – второй этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.53 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Дзержинского до ул. Фермерская – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,5 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.54 | Строительство участка автомобильной дороги Н3 между модулями А65\А62 и А64\А61 – второй этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.55 | Строительство участка автомобильной дороги Н4 от проектного участка автомобильной дороги в продолжение Ленинского проспекта до продолжения Приморского бульвара – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.56 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Фрунзе от пр. Московский до Н4 – второй этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.57 | Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Тимофеевка-2 – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.58 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Базовая до планируемой ул. Васильевская – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.59 | Строительство участка автомобильной дороги Н5 от ул. Заставная до ул. Фермерская – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.60 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Грачева до проектного продолжения ул. Ленина – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.61 | Строительство участка автомобильной дороги Н6 от проектируемой ул. Калмыцкой до Обводного шоссе – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.62 | Строительство участка автомобильной дороги Н7 от проектируемой ул. Ленина до Н6 – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,4 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.63 | Строительство участка автомобильной дороги от проектируемой ул. Калмыцкой до Н6 – третий этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.64 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Л. Толстого до ул. Новопромышленная – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.65 | Строительство автомобильных дорог западнее Московского проспекта: между Московским проспектом, Н1, ул. Дзержинского в границах городского округа – первый этап между Н1, Южное шоссе, ул. Фермерская в границах городского округа – третий этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 5,2 + 21,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.66 | Строительство автомобильной дороги от дома 25а по Комсомольскому шоссе до д.4 по ул. Павлова – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 0,7 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.67 | Строительство автодорог в мкр. Жигулевское море – третий этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 2,3 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.68 | Строительство автодорог в продолжении ул. Гидротехнической до ул. Магистральной (М5 «Урал») – третий этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 0,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.69 | Строительство автомобильных дорог в мкр. Калина – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 2,3 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.70 | Строительство автомобильных дороги на промышленно территории вдоль бывшего завода ОАО «Фосфор» с выходом на обводное шоссе – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 4,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.71 | Строительство участка автомобильной дороги в створе ул. Индустриальная до ул. Комсомольская – первый этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 4,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.72 | Строительство участка автомобильной дороги (дублер Южного шоссе) от ул. Тополиная до Автозаводского шоссе – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 2,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.73 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Л. Толстого от ул. Новопромышленная до ул. Новозаводская – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 0,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.74 | Строительство автомобильных дорог в мкр. Северный – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 2,0 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.75 | Строительство автомобильных дорог в мкр. Загородный – второй этап | Г. Тольятти, Центральный район |  | Улица и дорога местного значения, протяженность – 1,1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.76 | Реконструкция ул. Никонова – второй этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 5,2 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.77 | Реконструкция ул. Ингельберга – второй этап | Г. Тольятти, Комсомольский район |  | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,6 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.78 | Реконструкция и строительство ул. Офицерская от Южного шоссе до ул. Ворошилова | г. Тольятти |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. 0,3 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.79 | Строительство автомобильной дороги ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной | г. Тольятти |  | Автомобильная дорога местного значения. 0,6 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.80 | Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь | г. Тольятти, западнее Московского проспекта |  | Автомобильная дорога местного значения. 1,492 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.81 | Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь | г. Тольятти, западнее Московского проспекта |  | Автомобильная дорога местного значения. 2,060 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.82 | Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения. (Юго-восточная полоса движения. Северо-западная полоса движения.) | г. Тольятти |  | Автомобильная дорога местного значения. 0,6 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.83 | Строительство и реконструкция автодороги по ул. Васильевская от ул. Комсомольская до Обводного шоссе. | г. Тольятти |  | Автомобильная дорога местного значения. 5,1 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.84 | Строительство внутриквартального проезда 8 квартала и дублера по ул. Спортивная | г. Тольятти, квартал №8 |  | Автомобильная дорога местного значения. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.85 | Строительство автодороги в мкр. №3 "Северный" ограниченный ул. Калмыцкая, ул. Ленина, ул. Кудашева, ул. Толстого | г. Тольятти, мкр. №3 |  | Автомобильная дорога местного значения. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.86 | Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта. Вторая очередь строительства | г. Тольятти, западнее Московского проспекта |  | Автомобильная дорога местного значения. 2,964 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.87 | Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта. Вторая очередь строительства. | г. Тольятти, западнее Московского проспекта |  | Автомобильная дорога местного значения. 2,850 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.88 | Строительство ул. Новопромышленная от ул. Шлютова до ул. Ларина | г. Тольятти |  | Автомобильная дорога местного значения. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.89 | Строительство автодороги по ул. Ларина от пересечения с ул. Васильевской до пересечения с ул. Ломоносова | г. Тольятти |  | Автомобильная дорога местного значения. 1,58 км. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.90 | Строительство участка автомобильной дороги (Лесная автодорога) в продолжение ул. Баныкина до Ленинского проспекта | Г. Тольятти, Центральный район, Автозаводский район |  | Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, протяженность – 5,9 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.1.91 | Строительство внутриквартального проезда между улицами Революционная и Юбилейная, 3 квартал | г. Тольятти, Автозаводский район, 3 квартал |  | Автомобильная дорога местного значения, 2 022 кв.м. |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2 | Объекты местного значения в сфере развития транспортных сооружений: развязок в разных уровнях, мостов, путепроводов |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Ликвидация кольцевого пересечения Южное шоссе – ул. Ботаническая – первый этап | Г. Тольятти, Автозаводский район |  | Кольцевая одноуровневая развязка, длиной – 0,500-0,600 км |  | Не устанавливается |
| 9.2.2 | Реконструкция кольцевого пересечения ул. 40 лет Победы – ул. Автостроителей – ул. Свердлова – первый этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Кольцевая одноуровневая развязка, длиной – 0,500-0,600 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.3 | Реконструкция кольцевого пересечения ул. Спортивная – пр. Степана Разина – первый этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Кольцевая одноуровневая развязка, длиной – 0,500-0,600 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.4 | Реконструкция кольцевого пересечения Автозаводского шоссе – бул. 50 лет Октября – первый этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Кольцевая одноуровневая развязка, длиной – 0,500-0,600 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.5 | Реконструкция кольцевого пересечения ул. Громовой – ул. Матросова – первый этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Кольцевая одноуровневая развязка, длиной – 0,500-0,600 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.6 | Реконструкция кольцевого пересечения Южное шоссе – ул. Заставная, ул. Воскресенская – третий этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Кольцевая одноуровневая развязка, длиной – 0,500-0,600 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.7 | Реконструкция транспортной развязки ул. Борковская – ул. Вокзальная – третий этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Автотранспортная развязка в разных уровнях длиной – 0,600-0,800 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.8 | Реконструкция транспортной развязки Поволжское шоссе – Обводное шоссе – третий этап | г. Тольятти, Комсомольский район |  | Автотранспортная развязка в разных уровнях, длиной – 0,600-0,800 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.9 | Строительство транспортной развязки Южное шоссе – ул. 40 лет Победы – Хрящевское шоссе – Автозаводское шоссе – первый этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Автотранспортная развязка в разных уровнях, длиной – 0,600-0,800 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.10 | Строительство транспортной развязки Ленинский пр. – Московский пр. – третий этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Автотранспортная развязка в разных уровнях, длиной – 0,600-0,800 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.11 | Строительство транспортной развязки Обводное шоссе – ул. Новозаводская – третий этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Автотранспортная развязка в разных уровнях, длиной – 0,600-0,800 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.12 | Строительство транспортной развязки ул. Баныкина – ул. Васильевская – ул. Базовая –ул. Комсомольская – третий этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Автотранспортная развязка в разных уровнях, длиной – 0,600-0,800 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.13 | Реконструкция путепровода ул. Борковская – железная дорога – третий этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Железнодорожный путепровод, Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.14 | Строительство путепровода ул. Цеховая – железная дорога (планируемая) – третий этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Железнодорожный путепровод, Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.15 | Строительство путепровода ул. Коммунистическая – железная дорога – третий этап | г. Тольятти, Комсомольский район |  | Автомобильный путепровод Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.16 | Строительство путепровода ул. Васильевская – железная дорога – третий этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Автомобильный путепровод Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.17 | Строительство путепровода ул. Комсомольская – железная дорога – третий этап | г. Тольятти, Центральный район |  | Автомобильный путепровод Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.18 | Строительство путепровода ул. Хрящевское шоссе – железная дорога – третий этап | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Автомобильный путепровод Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.19 | Реконструкция пешеходного перехода через Южное шоссе в районе ООТ "АвтоВАЗТранс" | г. Тольятти |  | Надземный пешеходный переход – 1 штука |  | Не устанавливается |
| 9.2.20 | Строительство пешеходных переходов через Южное шоссе в районе: ООТ "20 квартал", ООТ "19 квартал", ООТ "Треугольник", ООТ "18 квартал" | г. Тольятти |  | Надземный пешеходный переход – 4 штуки |  | Не устанавливается |
| 9.2.21 | Строительство пешеходного перехода через пр. Степана Разина в районе ООТ «Кинотеатр «Ставрополь» | г. Тольятти |  | Надземный пешеходный переход – 1 штука |  | Не устанавливается |
| 9.2.22 | Строительство пешеходного перехода через ул. Юбилейная в районе рынка | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Надземный пешеходный переход – 1 штука |  | Не устанавливается |
| 9.2.23 | Строительство пешеходного перехода через Автозаводское шоссе в районе ТК Парк-Хаус | г. Тольятти |  | Надземный пешеходный переход – 1 штука |  | Не устанавливается |
| 9.2.24 | Строительство пешеходного перехода через ул. Лиза Чайкина в районе ООТ "Лизы Чайкиной" | г. Тольятти |  | Надземный пешеходный переход – 1 штука |  | Не устанавливается |
| 9.2.25 | Реконструкция транспортной развязки с городскими дорогами и элементами благоустройства центра города | г. Тольятти, Автозаводский район, в районе МАУ «ДКИТ» |  | Завершение реконструкции объекта Протяженностью – около 1 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.2.26 | Строительство транспортной развязки на пересечении Южное шоссе - Хрящевское шоссе – ул. Колмыцкой | г. Тольятти, Автозаводский район |  | Автотранспортная развязка в 1-м уровне длиной – 0,500-0,600 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.3 | Объекты местного значения в сфере развития общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Строительство линии скоростного автобусного транспорта (САТ) – расчетный срок | г. Тольятти |  | Протяженность – 47 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.3.2 | Строительство остановочных пунктов для скоростного автобусного транспорта (САТ) | г. Тольятти |  | Количество – 16 штук |  | Не устанавливается |
| 9.3.3 | Строительство контактно-кабельной сети троллейбусов | г. Тольятти |  | Протяженность – 36,8 км |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 9.3.4 | Строительство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта | г. Тольятти |  | остановочный пункт должен быть оборудован в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») |  | Не устанавливается |
| 10 | Объекты местного значения в сфере развития объектов рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Создание Ботанического сада | Севернее 1 квартала Тольяттинского лесничества (ул. 40лет Победы) |  | 8,4 га |  | Не устанавливается |
| 10.2 | Реконструкция Набережной Автозаводского района | Автозаводской район |  | Земельный участок площадью 352217 кв.м |  | Не устанавливается |
| 10.3 | Парк с аллеей скульптур «Транспорт» | Автозаводской район, 32 квартал (рядом с сущ. Памятником «Воинам погибших в локальных войнах» |  | - |  | Не устанавливается |
| 10.4 | Создание сквера скульптур | Автозаводской район, 3 квартал на прилегающей к зданию «Хладоцентра» с юга и востока территории в том числе на территории под транспортной эстакадой здания МАУ «ДКИТ» |  | Земельный участок площадью 1,2 га |  | Не устанавливается |
| 10.5 | Сквер на проектируемой городской площади Автозаводского района | Автозаводской район, 3 квартал |  | Земельный участок площадью 1 га |  | Не устанавливается |

*Примечание:

Согласно Закону Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской думой 05.07.2006) статья 5, п.2.1: на генеральных планах городских округов Самарской области в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях отображаются объекты местного значения установленных видов, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городских округов:

1) объекты капитального строительства, строительство или реконструкцию которых планируется финансировать за счет средств местного бюджета и по которым застройщиком (заказчиком) будут выступать органы местного самоуправления Самарской области, муниципальные унитарные (казенные) предприятия или некоммерческие организации, созданные органами местного самоуправления;

2) объекты, которые в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в муниципальной собственности;

3) линейные объекты, планируемые к строительству или реконструкции в целях обеспечения муниципальных нужд;

4) объекты, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, а именно:

а) объекты электро- и газоснабжения местного значения;

б) объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения местного значения в случае подготовки генерального плана поселения, генерального плана городского округа;

в) автомобильные дороги местного значения;

5) объекты физической культуры и массового спорта местного значения;

6) объекты образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов местного значения в случае подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генерального плана городского округа;

(в ред. Закона Самарской области от 17.05.2018 N 37-ГД)

7) особо охраняемые природные территории местного значения;

8) иные объекты и территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. (часть 2.1 введена Законом Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД).

- Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения Самарской области

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий / место расположения | Характеристики объектов/ мероприятий территориального планирования | Вид функциональной зоны | Вид работы | Источник получения сведений об объекте | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты регионального значения в области образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательная школа | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, ул. 70 лет Октября, севернее жилого дома № 78 | 675 мест; площадь земельного участка - 2,1880 м2; площадь объекта - 10930,41 м2 | Жилая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.1. Положения о ТП, п.11) | Не устанавливаются |
| 1.2 | Общеобразовательная школа | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 14-А, ул. 40 лет Победы | 1200 мест | Жилая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.1. Положения о ТП, п.16) | Не устанавливаются |
| 2 | Объекты регионального значения в области здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Здание судебно-медицинской экспертизы» (строительство) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Телеграфная, 34 | 19 000 исследований в год; площадь земельного участка - 9000 м2; площадь объекта - 2100 м2 | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.2 | Хирургический онкологический корпус для ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Здоровья, д. 25 (на территории учреждения) | 274 койки. Площадь земельного участка 1,9590 га. Площадь объекта- 21108м2 | Общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.4. Положения о ТП, п.20) | Не устанавливаются |
| 2.3 | Больница | г.о. Тольятти, г. Тольятти, на новых западных территориях, кв.12м | на 800 коек | Жилая зона | Строительство | Предложение генерального плана (далее – ГП) | Не устанавливаются |
| 2.4 | Две поликлиники: детская и взрослая | г.о. Тольятти, г. Тольятти, на новых западных территориях, кв.12м | на 2 тыс. посещений в смену | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.5 | Станции скорой медицинской помощи | г.о. Тольятти, г. Тольятти, на новых западных территориях, кв.12м | на 20 автомобилей | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.6 | Создание системы медицинской реабилитации на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения городского округа Тольятти» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 37 | 200 койко-мест | Общественно-деловая зона | Реконструкция | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.7 | Здание офиса врача общей практики | г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Морская, 8 | - | Жилая зона | Строительство | Гос.программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014-2022 годы» | Не устанавливаются |
| 2.8 | Здание офиса врача общей практики | г.о. Тольятти, г. Тольятти, мкр. Федоровка | - | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.9 | Здание поликлиники под размещение социальной гостиницы (реконструкция) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Олимпийская, д. 36 | Площадь земельного участка 1,210 га | Общественно-деловая зона | Реконструкция | Исключен из СТП Самарской области в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 18.10.2023 №828 | Не устанавливаются |
| 2.10 | Спортивно-оздоровительный комплекс и пищеблок государственного бюджетного учреждения Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Буденного, д. 15 | Спортивный комплекс на 100 мест. Площадь спортивного комплекса 1082,4 кв. м; площадь пристроя пищеблока – 128,20 кв. м. Площадь земельного участка – 1 831,2 кв.м и 144,0 кв.м | Общественно-деловая зона | Строительство, реконструкция | СТП Самарской области (раздел 1.5. Положения о ТП, п.6) | Не устанавливаются |
| 2.11 | Проектирование и строительство домов-интернатов (пансионатов), для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия | г.о. Тольятти, г. Тольятти | На 2300 мест (3-5 объектов) | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.12 | Проектирование и строительство дома-интерната (пансионата) для детей | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова | На 450 (1 объект) | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.13 | Проектирование и строительство психоневрологических интернатов для взрослых | г.о. Тольятти, г. Тольятти | На 1800 (3-5 объектов) | Жилая зона Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.14 | Проектирование и строительство детского психоневрологического интерната | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова | На 280 (1 объект) | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.15 | Проектирование и строительство дома-интерната для детей-инвалидов | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова | На 280 (1 объект) | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.16 | Проектирование и строительство специальных домов для одиноких престарелых | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Юбилейная | На 450 (3-6 домов) | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.17 | Проектирование и строительство социально-оздоровительного центра | г.о. Тольятти, г. Тольятти | На 75 (1 объект) | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.18 | Проектирование и строительство геронтологических центров | г.о. Тольятти, г. Тольятти 2 в Автозаводском районе и по одному в Центральном и Комсомольском районах | 4 объекта | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.19 | Проектирование и строительство геронтопсихиатрических центров | г.о. Тольятти, г. Тольятти два - в Автозаводском районе и по одному в Центральном и Комсомольском районах | 4 объекта | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.20 | Проектирование и строительство организации медико-социального обслуживания населения, в том числе хосписы, дома сестринского ухода и т.п. | г.о. Тольятти, г. Тольятти | На 300 мест (1 объект) | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.21 | Проектирование и строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Фрунзе | На 7 мест (1 объект) | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.22 | Проектирование и строительство центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Фрунзе | На 15 мест (1 объект) | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.23 | Проектирование и строительство реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул. Фрунзе | На 10 мест (1 объект) | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.24 | Проектирование и строительство кризисного центра помощи женщинам | г.о. Тольятти, г. Тольятти, район Автозаводский | 1 объект | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.25 | Проектирование и строительство центров психолого-педагогической помощи населению | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 15 объектов | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.26 | Проектирование и строительство комплексных центров социального обслуживания населения | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 37 объектов | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.27 | Проектирование и строительство Центра социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий | г.о. Тольятти, г. Тольятти | На 65 мест (1 объект) | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.28 | Проектирование и строительство дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий | г.о. Тольятти, г. Тольятти | На 215 мест (1 объект) |  | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.29 | Проектирование и строительство Социальных приютов для детей | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Центральный район | 5 объектов | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.30 | Проектирование и строительство социального приюта для лиц без определенного места жительства и занятий | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Центральный район | На 110 мест (1 объект) | Общественно-деловая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.31 | Проектирование и строительство центров социальной помощи семье и детям | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 30 объектов | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 2.32 | Проектирование и строительство служб срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 15 объектов | Жилая зона | Строительство | Предложение ГП | Не устанавливаются |
| 3 | Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Центр спортивной гимнастики «Немов-центр» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, ул Революционная | Основная арена размером 60х34 м с трибунами на 2500 мест; тренировочный зал размером 36х45 м; тренировочный зал размером 36х42 м Площадь земельного участка - 1,5 га | Общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.20) | Не устанавливаются |
| 3.2 | Крытый манеж с конюшнями | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Площадь земельного участка - 1,1 га На 500 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.23) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 3.3 | Футбольный стадион в г. Тольятти | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Площадь земельного участка - 4,0 га Футбольное поле (игровая зона) размером 68 x 106 м с трибунами на 15000 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.25) | Расчетная СЗЗ по фактору шума согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4 | Объекты регионального значения в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Автомобильная дорога «Тольятти – Поволжский» | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | 14,0 км | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Реконструкция | СТП Самарской области | Придорожные полосы согласно Приказу минтранса Самарской области от 15 июня 2010 N137 Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.2 | Автомобильная дорога «Тольятти – Ягодное» (км 18+330 –км 26+330) | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | 7,8 км | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Реконструкция | СТП Самарской области | Придорожные полосы согласно Приказу минтранса Самарской области от 15 июня 2010 N137 Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.3 | Обводное шоссе г. Тольятти | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 43 пог.м Категория II/I | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Реконструкция | СТП Самарской области | Придорожные полосы согласно Приказу минтранса Самарской области от 15 июня 2010 N137 Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.4 | Обводное шоссе г. Тольятти с подъездом к Центральному району г. Тольятти | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 26,0 км Категория I-а | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Реконструкция | СТП Самарской области | Придорожные полосы согласно Приказу минтранса Самарской области от 15 июня 2010 N137 Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.5 | Транспортная развязка на пересечении обводной автомобильной дороги г. Тольятти и Южного шоссе | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 5,38 км Категория I-а | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.6 | Строительство автомобильной дороги М5 «Урал» в обход г.о. Тольятти (через Климовский мост) | г. Тольятти, Ставропольский район |  | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Придорожные полосы согласно Приказу минтранса Самарской области от 15 июня 2010 N137 Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.7 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с Хрящёвским шоссе | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти |  | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | Предложение министерства транспорта и автомобильных дорог № МТ/2250 от 31.08.2021 г. | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.8 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения в Самарской области «Тольятти - Узюково – Димитровград» | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти |  | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.9 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Тольятти – Ташелка» | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти |  | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.1.10 | "Новое шоссе" - дорога от особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" | г. Тольятти | 16,5 км I – II категории | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Придорожные полосы согласно Приказу минтранса Самарской области от 15 июня 2010 N137 Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.2 | Объекты транспортно-логистической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | Терминально-логистический центр (ТЛЦ-5) | г.о. Тольятти, территория особой экономической зоны | Площадь складского комплекса (без учета открытых площадок) 20 тыс. м2; площадь региональных распределительных складов 10 тыс. м2; общая площадь помещений делового центра – не менее 2 тыс. м2 Годовая мощность ТЛЦ-5 2,5 млн. тонн (100 тыс. TEU/год) | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 3.3. Положения о ТП, п.5) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4.3 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | Железнодорожная инфраструктура для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» | Общая протяженность объекта – 13,9 км, макс. грузооборот – 1,39 млн. тонн в год | В границах м.р. Ставропольский и г.о. Тольятти | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.3.2 | Организация ускоренного железнодорожного сообщения Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти | Перспективный пассажиропоток по маршруту «Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – Тольятти» в рамках реализации проекта: 2,4 млн. пассажиров к 2025 году, 2,9 млн. пассажиров к 2030 году, скорость движения до 120 км/час (на отдельных участках) | г.о.Новокуйбышевск, г.о.Самара, м.р. Волжский, г.о. Тольятти | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Реконструкция, строительство | СТП Самарской области | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.3.3 | Железнодорожный путь общего пользования | г.о. Тольятти | Протяженность –2,5 км (до 3,5 км) | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 2.4.4 | Объекты инфраструктуры водного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1 | Речной порт | г.о. Тольятти, г. Тольятти | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 3.8. Положения о ТП, п.6) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4.5 | Объекты инфраструктуры воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.1 | Взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов | г.о. Тольятти | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 3.7. Положения о ТП, п.3.2) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4.6 | Объекты инфраструктуры пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6.1 | Центральный автовокзал | г.о.Тольятти, г. Тольятти, ул. Родины, д. 1г | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 3.4. Положения о ТП, п.2) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4.7 | Транспортно-пересадочные узлы |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7.1 | Строительство транспортно-пересадочного узла «Тольятти – Восточный» | м.р. Ставропольский (в перспективе г.о.Тольятти) | Железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов. Конечная остановка скоростного автобуса. Остановочные пункты городского пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4.7.2 | Строительство транспортно-пересадочного узла «Тольятти – Южное» | г.о. Тольятти, в районе ТРЦ «Парк Хаус» | Характеристики определяются в соответствии с заданием на проектирование | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.4.7.3 | Строительство транспортно-пересадочного узла регионального значения «Тольятти –Западный» | м.р. Ставропольский (в перспективе г.о.Тольятти) | Железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов, высокоскоростной железнодорожный вокзал, конечная остановка скоростного автобуса, остановочные пункты городского пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.5 | Объекты регионального значения в области обеспечения объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ «Автозаводская» с двумя трансформаторами по 40 МВА (реконструкция ПС 35/6 кВ «ВАЗ-6М»), РУ 110 кВ по схеме «Мостик с выключателями в цепях линий» и подключением к ВЛ 110 кВ Стройбаза-2 и ВЛ 110 кВ К-2Т-1 | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 2х40 МВА, 2хВЛ 110 кВ | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.2 | Установка второго трансформатора 25 МВА ПС 110/35/6 кВ «СК», строительство ВЛ 110 кВ СК-1,2 на ПС 110 кВ «СК» от ПС 220 кВ «Левобережная» и строительство КВЛ 110 кВ К-4 на ПС 110 кВ «СК» от ПС 220 кВ «Васильевская» | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 1х25 МВА, 3 ВЛх110 кВ | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.3 | Строительство западнее территории ОАО «АвтоВАЗ» новой ПС 110/10 кВ «Ладья» | г.о. Тольятти, г. Тольятти | ПС 110/10 кВ | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.4 | Реконструкция ВЛ 110 кВ СБ-1, СБ-2 с отпайкой до ПС 110 кВ «Ладья» (15 км) | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 2хВЛ 110 кВ, 15 км | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.5 | Ликвидация ПС 35/6 кВ «ВАЗ-6», сооружение на ее месте РП-10 кВ | г.о. Тольятти, г. Тольятти |  | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.6 | Реконструкция ВЛ 35 кВ в КЛ 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «ВАЗ строительная» до ПС 35/6 кВ «ВАЗ-4» (4 км) | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 1хКЛ 35 кВ, 4 км | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «ВАЗ-5» | г.о. Тольятти, г. Тольятти |  | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Северная» | г.о. Тольятти, г. Тольятти |  | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Нижний Шлюз» и перевод ее на напряжение 110 кВ, реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ «СК» до ПС 35 кВ «Нижний Шлюз» в КВЛ 110 кВ (участки ЛЭП в пределах жилых и общественных зон предусмотреть в кабельном исполнении) | г.о. Тольятти, г. Тольятти | ПС 110/10 кВ, 1хВЛ 110 кВ | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.10 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Западная» до ПС 110 кВ ГПП-2 (ГПП-2000000) | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 1хВЛ 110 кВ | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.11 | Перевод ВЛ 35 кВ до ПС 35/6 кВ «Выселки» на напряжение 110 кВ, с переводом ПС 35 кВ «Выселки» на напряжение 110 кВ | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 1хВЛ 110 кВ | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.12 | Перекладка существующей ВЛ 110 кВ от ПС 110/ кВ «Западная» по ул. Лесная до ул. Кирова в КЛ 110 кВ | г.о. Тольятти, г. Тольятти |  | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.13 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Левобережная – Курумоч» с заменой провода для увеличения пропускной способностью и заменой ограничивающего оборудования на ПС 220 кВ «Левобережная» и ПС 110 кВ «Курумоч» | г.о. Тольятти, г. Тольятти |  | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.14 | Реконструкции изношенного оборудования существующих распределительных подстанций и сетей электроснабжения | г.о. Тольятти, г. Тольятти |  | - | Реконструкция | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.15 | Строительство ПС 110/10 кВ «Ставропольская» с тремя трансформаторами по 63 МВА и подключением по тупиковой схеме ответвлениями от ВЛ 110 кВ Химзавод-4 и ВЛ 110 кВ ТоАЗ-3 | г.о. Тольятти, г. Тольятти | 3х63 МВА, 2хВЛ 110 кВ | - | Строительство | Предложение ГП | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.16 | Реконструкция и модернизация распределительных сетей | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 26,8 км | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.4) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.17 | Реконструкция ЛЭП-110 кВ отпайка на ПС 35/6 кВ «НШ» | г.о. Тольятти, Комсомольский район | 0,2 км | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.5) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.18 | Строительство распределительных сетей для ЖСК «Виктория» | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 1,48км | - | Строительство | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.6) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.19 | Реконструкция и модернизация распределительных сетей | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 29,4км | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.7) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.20 | Реконструкция ПС 35/6 кВ«НШ» | г.о. Тольятти, Комсомольский район | 2х16 МВхА | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.8) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.21 | Реконструкция ПС 35/6кВ «ВАЗ-5» | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 16 МВхА, ОРУ-35 кВ 2 штук | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.9) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.22 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «ВАЗ Строительная» | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 40 МВхА, КРУ-35 кВ 20 штук, ОРУ-35кВ 5 шт. | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.10) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.23 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Строй-база» | г.о. Тольятти, Автозаводский район | Блок ТН-35кВ | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.11) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.24 | Реконструкция ГПП 110/10кВ «Автозаводская» | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 18 штук ЗРУ-35кВ | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.12) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.1.25 | Реконструкция ПС 110/6 «К-2Т» | г.о. Тольятти, Автозаводский район | 28 штук ЗРУ-35кВ | - | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 4.1 Положения о ТП, п.13) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 2.5.2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.1 | Строительство узла редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» | м.р. Ставропольский, рядом с с. Поволжский | Площадь земельного участка – 7000м2 | - | Строительство | СТП Самарской области (планируемый ООО «СВГК») | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.2.2 | Строительство узла редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот». Первый этап. Объект для поддержания дисциплины газопотребления промышленных предприятий г. Тольятти, а также стабильного и безопасного газоснабжения. Поволжский Ставропольского района Самарской области | м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, 9км от автодороги Тольятти –Димитровград, слева | Площадь земельного участка – 304000м2 Производительность – 1 716 тыс. м3/ч, общая протяженность газопровода диаметром 1000мм – 3767,0м, Диаметром 800мм – 155,0м; диаметром 700мм – 417,0 м | - | Строительство | СТП Самарской области | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.2.3 | Строительство (расширение) газораспределительной сети от газопровода высокого давления I категории в районе контрольного пропускного пункта № 16 ОАО «АВТОВАЗ» до территории информационного центра «Жигулевская долина» | г.о. Тольятти | Площадь земельного участка - 37693м2 Площадь объекта - 92м2 Протяженность - 6,5км | - | Строительство | СТП Самарской области (раздел 4.2 Положения о ТП, п.1) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.2.4 | Строительство (техническое перевооружение) сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК «Велит» (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» | г.о. Тольятти | Площадь земельного участка - 22740м2 Площадь объекта - 86м2 Протяженность - 3,7км | - | Строительство | СТП Самарской области (раздел 4.2 Положения о ТП, п.2) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.2.5 | Строительство (закольцовка) газопровода высокого давления на технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в г.о. Тольятти | г.о. Тольятти, микрорайон Ставропольский | Протяженность - 4,9 км | - | Строительство | СТП Самарской области (раздел 4.2 Положения о ТП, п.14) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.2.6 | Строительство (техническое перевооружение) сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе Приморского бульвара, вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» (II этап, III этап) | г.о. Тольятти, г. Тольятти | - | - | Строительство | СТП Самарской области (раздел 4.2 Положения о ТП, п.24) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.2.7 | Строительство (техническое перевооружение) сети газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Вокзальной в мкр Шлюзовой до ГРПБ № 515 наул. Ингельберга в мкр Федоровка | г.о. Тольятти, г. Тольятти | - | - | Строительство | СТП Самарской области (раздел 4.2 Положения о ТП, п.58) | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 |
| 2.5.3 | Иные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1 | Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное Шоссе. | Площадь земельного участка -5,33га. | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство/реконструкция | СТП Самарской области | Не устанавливается |
| 2.6 | Объекты регионального значения в сфере развития промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | г.о. Тольятти, г.Тольятти, Автозаводской район, Южное шоссе, д. 165 | Площадь земельного участка – 288968 м2 Площадь объекта - 67144,48 м2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 2.1. Положения о ТП, п.1) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.6.2 | Строительство особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти») | г.о. Тольятти г.Тольятти | Площадь земельного участка - 643 га Многоотраслевая специализация | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.25) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.6.3 | Индустриальный парк «Тольяттисинтез» | г.о. Тольятти г.Тольятти | Площадь земельного участка – 415 га. Производство химической и нефтехимической продукции. | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.8) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.6.4 | Индустриальный (промышленный) парк в границах особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» | г.о. Тольятти г.Тольятти | Площадь земельного участка – 153,66 га. Многоотраслевая специализация | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.3.1) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.6.5 | Фабрика по производству бисквитных мучных изделий в г.о. Тольятти (ООО «Фабрика Бисквит») | г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева | Площадь земельного участка – 10,1071 га (8,8676 га) | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство | Инвестиционный проект на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (постановление Правительства Самарской обл. от 21.11.2016 №658) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.6.6 | Промышленный технопарк "Жигулевская долина - 2" | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Южное шоссе | Площадь земельного участка – 5,65 га. Многоотраслевая специализация | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.2) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.6.7 | Завод по производству сыра в г.о. Тольятти | г.о. Тольятти | Площадь земельного участка – 11,85 га, площадь объекта - 41346,71 м2. Иные Характеристики определяются в соответствии с заданием на проектирование | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.8) | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.7. | Объекты регионального значения в сфере развития объектов водохозяйственной системы |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Набережная (3- очередь) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район. | - | Зона рекреационного назначения | Реконструкция | Предложение ГП | Не устанавливается |
| 2.8 | Объекты регионального значения в сфере развития объектов обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Полигон ТБО «Тимофеевский» | г.о. Тольятти, Хрящевское шоссе | - | Зона специального назначения | Вывод из эксплуатации, ликвидация, рекультивация территории | Территориальная схема обращения с ТКО на территории Самарской области (утв. Приказом МинЖКХ СО №279 от 27.12.2019 | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.8.2 | Сортировка ООО «ЭкоРесурсПоволжье» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А | Увеличение мощности до 300 тыс. т/год | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Модернизация универсального производственного комплекса путем реконструкции | Территориальная схема обращения с ТКО на территории Самарской области (утв. Приказом МинЖКХ СО №279 от27.12.2019 | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 2.9 | Объекты регионального значения в сфере развития особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Задельнинские сосняки | м.р. Ставропольскийм.р. Волжский, г.о. Самара, г.о. Тольятти | Памятник природы | Зона лесов | создание | СТП Самарской области | Охранная зона ООПТ согласно Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 |
| 2.10 | Объекты регионального значения в сфере развития территорий опережающего градостроительного развития |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Размещение передовых научных и производственных технологий. Реализация инвестиционных проектов. Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, д. 159 | Площадь земельного участка - 18,3 га Специализация: информационные и телекоммуникационные технологии; транспорт и космические разработки; энергоэффективность и энергосбережение; химия, разработка новых материалов; биотехнологии и медицина | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство | Исключен из СТП Самарской области в соответстии с Постановлением Правительства Самарской области от 18.10.2023 № 828 | Не устанавливаются |
| 2.10.2 | Размещение передовых научных и производственных технологий. Реализация инвестиционных проектов. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» | м.р. Ставропольский | Площадь земельного участка - 660 га. Производственные площади резидентов – 440 га | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Строительство | Исключен из СТП Самарской области в соответстии с Постановлением Правительства Самарской области от 18.10.2023 № 828 | Не устанавливаются |
| 2.11 | #### Территории регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Прибрежный парк Автозаводского района г. Тольятти | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район | Площадь земельного участка - 50,7 га. Для осуществления национальных целей, решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации до 2030 г. | Зона рекреационного назначения | Реконструкция | СТП Самарской области (раздел 1.3. Положения о ТП, п.2) | Не устанавливаются |

- Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения на территории городского округа Тольятти Самарской области

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) |  | Местоположение объекта | Характеристика объекта | Вид функциональной зоны | Основное назначение | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Объекты федерального значения в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Реконструкция железнодорожных вокзалов: «Жигулевское море» |  | г. Тольятти, Комсомольский район | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 3.1.2 | Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Строительство автотранспортной развязки в разных уровнях ул. Магистральная (М5 «Урал») – ул. Коммунистическая |  | г. Тольятти | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | первая очередь | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 3.1.2.2 | Реконструкция автодороги М5 «Урал» |  | г. Тольятти, Ставропольский район | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | первая очередь | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 3.1.2.3 | Реконструкция автотранспортной развязки в разных уровнях Обводное шоссе – М5 «Урал» - ул. Комсомольская |  | г. Тольятти, Центральный район | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | расчетный срок | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 3.1.2.4 | Планируемая к размещению транспортная развязка в разных уровнях» на км 974 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск» |  | г. Тольятти, Комсомольский район | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | Ограничения по фактору шума согласно СП 51.13330.2011 |
| 3.1.3 |  | Внутренний водный транспорт |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Реконструкция речного порта Тольятти |  | г. Тольятти, Комсомольский район | Строительство новых причалов и терминалов | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Создание в речном порту, обслуживающем международные транспортные коридоры и работающего с внешнеторговыми грузами, контейнерных терминалов и логистических центров | Расчетная СЗЗ согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. N 222 |
| 3.1.3.2 | Реконструкция элементов напорного фронта, гидроэлекгромеханического оборудования шлюзов, укрепление стенок камер шлюзов, рымов откосов Самарского гидроузла. |  | г. Тольятти, Комсомольский район | - | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  | Не устанавливаются |
| 3.2 | Объекты федерального значения в области обеспечения объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Реконструкция Тольяттинской ТЭЦ |  | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | Установленная мощность - 180 МВт | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Энергоснабжение потребителей Центрального района г. Тольятти и предприятий промышленной зоны | Из стп |
| 3.2.1.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - КС-22 |  | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | Класс напряжения - 220 кВ | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Кировская-2 и ВЛ 220 кВ КС1; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский |  |
| 3.2.1.3 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Солнечная |  | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | Класс напряжения - 220 кВ | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | повышение надежности электроснабжения потребителей Самарской области; реконструкция ВЛ 220 кВ Кировская-2 и ВЛ 220 кВ КС1; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский |  |
| 3.2.1.4 | ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Левобережная 1 цепь Реконструкция |  | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | Класс напряжения - 220 кВ | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский |  |
| 3.2.1.5 | ВЛ 220 кВ Жигулевская ГЭС - Левобережная 2 цепь Реконструкция |  | городской округ Самара (район Тольятти), Самарская область | Класс напряжения - 220 кВ | Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Повышение надежности электроснабжения потребителей; строительство мостового перехода через р. Волгу городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал (IV этап) в муниципальном районе Ставропольский | Охранная зона согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 |
| 3.3 | Объекты федерального значения в области обеспечения объектами образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Строительство общежития для ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |  | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Центральный район, на земельном участке с КН 63:09:0304060:1456 | Общая площадь - 7515 кв.м, | Зона специализированной общественной застройки | - | Не устанавливаются |

- Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта – города Тольятти 
с границами земельных участков

| - № п/п | - Кадастровый номер земельного участка | - Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | - Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | - Площадь, кв.м. - % площади земельного участка, находящегося в границах НП | - Решение, принятое по результатам анализа | - Дата постановки на кадастровый учет | - Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
|  | - Город Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 63:00-3.77 | - Граница муниципального образования | - Самарская область, Ставропольский район с.п. Подстепки | - - | - Устранить реестровую ошибку |  | - Граница сельского поселения (далее – СП) пересекает границу населенного пункта (далее – НП). Граница НП проходит по границе МО. |
| - 2 | - 63:00-3.30 | - Граница муниципального образования | - Самарская область, Ставропольский район | - - | Устранить реестровую ошибку |  | - Граница СП пересекает границу НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 3 | - 63:00-3.129 | - Граница муниципального образования | - Самарская область, Ставропольский район с.п. Васильевка | - - | Устранить реестровую ошибку |  | - Граница СП пересекает границу НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 4 | - 63:32:0000000:85 | - Земли лесного фонда | - Леса первой группы | - 37 623 501 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:85 пересекает границу н.п. Тольятти В границах населенного пункта имеются реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами: 1. 63:09:0206058:1179 - для дальнейшей эксплуатации под садовый участок 2. 63:09:0206058:1435 - для коллективного садоводства 3. 63:32:1801009:1132 - Для коллективного садоводства 4. 63:09:0204066:513 - 1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационной деятельности; 6) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 7) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 8) строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений; 9) эксплуатация линейных объектов; 10) осуществление религиозной деятельности. 5. 63:32:1801009:960 - Для коллективного садоводства 6. 63:32:1801009:979 - для коллективного садоводства |
| - 5 | - 63:32:0000000:9817 | - Земли лесного фонда | - Для заготовки древесины | - 85 191 983 - Менее 75% | - Устранить реестровую ошибку |  | - Граница НП проходит по границе МО. - Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:9817 пересекает границу н.п. Тольятти. В границах населенного пункта имеются реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами: 1. 63:09:0201056:11 Для дальнейшей эксплуатации под индивидуальный жилой дом 2. 63:09:0201056:1217 для ведения личного подсобного хозяйства 3. 63:09:0201056:1218 для ведения личного подсобного хозяйства 4. 63:09:0201056:18 Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона № Ж-1б) 5. 63:09:0201056:35 Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона №Ж-1б) 6. 63:09:0201056:44 для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона № Ж-1б) 7. 63:09:0201056:45 Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона № Ж-1б) 8. 63:09:0201056:51 Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона №Ж-1б) 9. 63:09:0201056:561 Для эксплуатации индивидуального жилого дома 10. 63:09:0201056:58 Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона № Ж-1б) 11. 63:09:0201056:601 Для ведения развитого личного подсобного хозяйства 12. 63:09:0201056:602 Для ведения личного подсобного хозяйства 13. 63:09:0202049:830 для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия 14. 63:09:0000000:852 для эксплуатации газопровода высокого давления, газораспределительных пунктов №№ 85, 109 15. 63:09:0201056:660 для строительства и дальнейшей эксплуатации жилого дома 16. 63:09:0201056:678 Для ведения личного развитого подсобного хозяйства 17. 63:09:0201056:683 для эксплуатации объекта индивидуального жилищного строительства 18. 63:09:0201056:902 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 19. 63:09:0201056:903 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 20. 63:09:0201056:904 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 21. 63:09:0201056:905 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 22. 63:09:0201056:907 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 23. 63:09:0201056:911 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 24. 63:09:0201056:912 улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары 25. 63:09:0201056:924 для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений 26. 63:09:0201056:925 для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений 27. 63:09:0000000:2774 занимаемый автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области: - Тольятти - Поволжский |
| - 6 | - 63:09:0201056:11; - 63:09:0201056:12; - 63:09:0201056:561; - 63:09:0201056:571; - 63:09:0201056:572; - 63:09:0201056:578; - 63:09:0201056:579; - 63:09:0201056:62; - 63:09:0201056:64; - 63:09:0201056:65 - 63:09:0201056:683 - 63:09:0201056:7 - 63:09:0201056:77 - 63:09:0201056:82 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшей эксплуатации под индивидуальный жилой дом | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 16.09.2005 - 16.09.2005 - 05.09.2008 - 20.11.2008 - 20.11.2008 - 09.12.2008 - 12.12.2008 - 20.05.2008 - 15.09.2006 - 18.09.2006 - 21.02.2011 - 20.12.2002 - 27.12.2006 - 29.11.2011 | - Земельные участки имеют пересечение с границей лесного фонда (Ново-Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество) 63:32:0000000:9817. Согласно частям 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом Федерального закона от 29.07.2020 года №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года. - На большую часть перечисленных земельных участков права граждан и юридических лиц возникли до 01.01 2016 г., поэтому возможен их перевод из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. - Исключение составят три ЗУ: - 63:09:0201056:978 (10.11.2017); - 63:09:0201056:961 (12.02.2016); - 63:09:0201056:962 (12.02.2016.) - Согласно Градостроительному кодексу РФ Статья 24, часть 19 «При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса) (часть 19 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ). - Часть 6.1. «До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством». |
| - 7 | - 63:09:0201056:13; - 63:09:0201056:17; 63:09:0201056:18; 63:09:0201056:20; 63:09:0201056:29; 63:09:0201056:34; 63:09:0201056:35; 63:09:0201056:38; 63:09:0201056:39; 63:09:0201056:44; 63:09:0201056:45; 63:09:0201056:46; 63:09:0201056:49; 63:09:0201056:51; 63:09:0201056:521; - 63:09:0201056:55; - 63:09:0201056:555; - 63:09:0201056:566; - 63:09:0201056:567; - 63:09:0201056:57; - 63:09:0201056:577; - 63:09:0201056:58; - 63:09:0201056:581; - 63:09:0201056:59; - 63:09:0201056:60; - 63:09:0201056:604; - 63:09:0201056:607; - 63:09:0201056:629; - 63:09:0201056:638; - 63:09:0201056:640; - 63:09:0201056:645 - 63:09:0201056:646 - 63:09:0201056:648 - 63:09:0201056:660 - 63:09:0201056:70 - 63:09:0201056:72 - 63:09:0201056:837 - 63:09:0201056:978 - 63:09:0201056:541 - 63:09:0201056:545 - 63:09:0201056:549 - 63:09:0201056:546 | - Земли населенного пункта | - Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительной зоной Ж-1б | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 19.09.2005 - 12.10.2005 - 13.10.2005 - 17.10.2005 - 01.11.2005 - 01.12.2005 - 19.12.2005 - 12.01.2006 - 17.01.2006 - 27.01.2006 - 03.02.2006 - 03.02.2006 - 24.05.2006 - 25.05.2006 - 06.12.2005 - 09.06.2006 - 18.08.2008 - 09.10.2008 - 09.10.2008 - 26.07.2006 - 09.12.2008 - 03.08.2006 - 22.12.2008 - 24.08.2006 - 28.08.2006 - 09.04.2009 - 13.04.2009 - 03.11.2009 - 24.02.2010 - 15.03.2010 - 04.05.2010 - 04.05.2010 - 24.05.2010 - 04.08.2010 - 14.11.2006 - 24.11.2006 - 28.01.2013 - 10.11.2017 - 20.05.2008 - 02.06.2008 - 22.07.2008 - 02.06.2008 |  |
| - 8 | - 63:09:0201056:524 | - Земли населенного пункта | - Для ведения личного подсобного хозяйства | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 04.01.2008 |  |
| - 9 | - 63:09:0201056:533; 63:09:0201056:535; 63:09:0201056:538 63:09:0201056:540; - 63:09:0201056:590; - 63:09:0201056:9 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшего использования индивидуального жилого дома | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 17.04.2008 - 30.04.2008 - 16.05.2008 - 20.05.2008 - 03.03.2009 - 31.05.2005 |  |
| - 10 | - 63:09:0201056:553 - 63:09:0201056:654 - 63:09:0201056:655 | - Земли населенного пункта | - Приусадебный участок | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 13.08.2008 - 23.06.2010 - 23.06.2010 |  |
| - 11 | - 63:09:0201056:574 - 63:09:0201056:667 - 63:09:0201056:961 - 63:09:0201056:962 | - Земли населенного пункта | - Для строительства индивидуального жилого дома | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 25.11.2008 - 16.09.2010 - 12.02.2016 - 12.02.2016 |  |
| - 12 | - 63:09:0201056:601; - 63:09:0201056:602; - 63:09:0201056:606; - 63:09:0201056:636; - 63:09:0201056:643; - 63:09:0201056:650 - 63:09:0201056:659 - 63:09:0201056:672 - 63:09:0201056:678 - 63:09:0201056:833 - 63:09:0201056:926 | - Земли населенного пункта | - Для ведения развитого личного подсобного хозяйства | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 01.04.2009 - 02.04.2009 - 13.04.2009 - 12.01.2010 - 21.04.2010 - 03.06.2010 - 03.08.2010 - 12.10.2010 - 22.11.2010 - 13.07.2012 - 07.08.2014 |  |
| - 13 | - 63:09:0201056:842 | - Земли населенного пункта | - для эксплуатации объекта – кладбища | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 19.03.2013 |  |
| - 14 | - 63:09:0201056:931 - 63:09:0201056:941 | - Земли населенного пункта | - для индивидуального жилищного строительства (2.1) | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 26.08.2014 - 11.12.2014 |  |
| - 15 | - 63:09:0201056:934 | - Земли населенного пункта | - индивидуальные жилые дома | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 08.09.2014 |  |
| - 16 | - 63:09:0201056:902 63:09:0201056:903 63:09:0201056:904 63:09:0201056:905 63:09:0201056:907 63:09:0201056:911 63:09:0201056:912 | - Земли населенного пункта | - улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 20.12.2013 - 21.12.2013 - 21.12.2013 - 21.12.2013 - 23.12.2013 - 16.01.2014 - 17.01.2014 |  |
| - 17 | - 63:09:0201056:924 - 63:09:0201056:925 | - Земли населенного пункта | - для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 30.07.2014 - 05.08.2014 |  |
| - 18 | 63:09:0201061:3850 | Земли населенного пункта | 1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационной деятельности; 6) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 7) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 8) строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений; 9) эксплуатация линейных объектов; 10) осуществление религиозной деятельности. | 564 168 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201061:3850 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,105 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 19 | 63:09:0204065:517 | Земли населенного пункта |  | 856 972 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204065:517 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,020 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 20 | 63:09:0204063:512 | Земли населенного пункта |  | 577 820 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0304063:512 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,010 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 21 | 63:09:0204067:1315 | Земли населенного пункта |  | 290 424 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1315 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 22 | 63:09:0204067:1316 | Земли населенного пункта |  | 1 525 769 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1316 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,005 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 23 | 63:09:0204067:1317 | Земли населенного пункта |  | 1 460 138 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1317 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,02 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 24 | 63:09:0204067:1320 | Земли населенного пункта |  | 429 144 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1320 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,021 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 25 | 63:09:0204067:1322 | Земли населенного пункта |  | 465 217 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1322 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,010 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 26 | 63:09:0204067:1324 | Земли населенного пункта |  | 432 873 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1324 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,010 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 27 | 63:09:0204067:1305 | Земли населенного пункта |  | 463 744 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:1305 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 28 | 63:09:0000000:9282 | Земли населенного пункта |  | 516 401 | Устранить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:9282 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,010 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 29 | 63:09:0000000:9283 | Земли населенного пункта |  | 762 990 | Устранить реестровую ошибку |  | ЗУ 63:09:0000000:9283 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 30 | 63:09:0000000:9311 | Земли населенного пункта |  | 1 392 605 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:9311 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,011 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 31 | 63:09:0303071:1417 | Земли населенного пункта | Для сельскохозяйственного производства | 100 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | 12.01.2018 | Земельный участок 63:09:0303071:1417 состоит из четырех контуров, два контура в границе н.п. |
| - 32 | 63:09:0000000:855 | Земли населенного пункта | Для строительства и последующей эксплуатации объектов СИЗО, иных объектов, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний РФ | 26881 | Минимальное пересечение- менее 0,03 м. Включить в границы населенного пункта |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:855 имеет пересечение с границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0303071:731 (0,008 м), и земельным участком 63:09:0303071:6 (0,005) |
| - 33 | 63:09:0000000:27 | Земли населенного пункта | Для дальнейшей эксплуатации автозаправочной станции стационарного типа (зона Р-6) | 4 593 | Минимальное пересечение - менее 0,03 м Включить в границы населенного пункта | 29.09.2015 | Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0303069:8 имеет пересечение с границами земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:9348 (0,009) |
| - 34 | 63:09:0308009:5 | Земли лесного фонда | Для использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов (шламзолоотвал) | 794 000 | Минимальное пересечение - менее 0,03 м Включить в границы населенного пункта | 01.12.2015 | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0308009:5 имеет пересечение с границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:9315 (0,006 м) и с земельный участком с кадастровым номером 63:09:0000000:9281 (0,002 м) |
| - 35 | 63:09:0303065:659 | Земли населенного пункта | Для сельскохозяйственного производства | 550 081 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | 11.12.2017 | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303065:659 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м), данный земельный участок имеет пересечение с границами земельного участка с кадастровым номером 63:09:0303065:651 |
| - 36 | 63:09:0000000:7806 | Земли населенного пункта | Сети инженерно-технического обеспечения и сооружения на них | 4 782 | Раздел ЗУ | 10.09.2013 (аренда) | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:55 частично расположен в границе (90 %) н.п. другая же часть (10 %) данного земельного участка расположена в границе г.о. Тольятти, но за границей н.п. Тольятти |
| - 37 | 63:09:0000000:7807 | Земли населенного пункта | Сети инженерно-технического обеспечения и сооружения на них | 1 627 | Раздел ЗУ | 10.09.2013 (аренда) | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:55 частично расположен в границе (90 %) н.п. другая же часть (10 %) данного земельного участка расположена в границе г.о. Тольятти, но за границей н.п. Тольятти |
| - 38 | 63:09:000000:55 | Земли населенного пункта | Для дальнейшей эксплуатации под опоры линий эл.передач ВЛ-35-110-220-500 кВ от ПС "Западная", "Восточная", "Северная", "Южная", "Левобережная", Районная котельная, ВоГЭС | 33 084 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | 11.07.2014 (аренда) | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:55 частично расположен в границе (90 %) н.п. другая же часть (10 %) данного земельного участка расположена в границе г.о. Тольятти, но за границей н.п. Тольятти |
| - 39 | 63:09:0303065:651 | Земли населенного пункта | Для сельскохозяйственного производства | 10 546 | Миним. пересечение -менее 0,03 м. Раздел ЗУ | 02.02.2017 | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303065:651 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м), данный земельный участок имеет пересечение с границами земельных участков с кадастровыми номерами 63:09:0303065:659, 63:09:0303065:660 |
| - 40 | 63:09:0000000:876 | Земли населенного пункта | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0), улично-дорожная сеть (12.0.1) | 324 340 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:876 частично расположен в границе (92%) н.п. другая же часть (8%) данного земельного участка расположена в границе г.о. Тольятти но за границей н.п. Тольятти |
| - 41 | 63:32:0000000:9528 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства под автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Тольятти - Хрящевка (км 10,88 - км42,9) | 111 104 | Исправление реестровой ошибки |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:9528 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,075 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает единое землепользование с кадастровым номером 63:09:0000000:4, а именно обособленный участок 63:09:0303071:1, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 42 | 63:09:0000000:852 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации газопровода высокого давления, газораспределительных пунктов №№ 85, 109 | 368 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:852 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,754 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 43 | 63:09:0000000:5 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 3 196 109 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:09:0000000:5 пересекает границу г.о. Тольятти. В границе населенного пункта Тольятти имеются следующие ошибки: 1. Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0201061:65 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (547,469 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти 2. Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0204067:7 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (544,226 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти 3. Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0303069:3, расположен за границей н.п. Тольятти. ВОЗМОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ГРАНИЦУ 4. Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0303071:3 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,03 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
|  | 63:09:0000000:108 | Земли населенных пунктов | Для строительства берегоукрепления Куйбышевского водохранилища | 200 967 | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:09:0000000:108 пересекает границу н.п. Тольятти. Данный земельный участок в границах н.п. имеет следующие ошибки: 1. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:09:0207020:2 пересечение с границей г.о. Тольятти (0,02 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти 2. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201058:15 пересечение с границей г.о. Тольятти (0,02 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 44 | 63:32:2601035:114 | Земли населенных пунктов | Под автозаправочную станцию | 5 000 | Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2601035:114 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,184 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:7146, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 45 | 63:32:2501002:37 | Земли населенных пунктов | Размещение объектов розничной торговли | 3 000 | Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2501002:37 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 46 | 63:32:1701035:98 | Земли населенных пунктов | Для размещения стоянки грузового транспорта и организации торговли сельхозинвентарем, посадочным материалом | 305 | Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1701035:98 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,125м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:536, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 47 | 63:32:1701035:100 | Земли населенных пунктов | Для размещения стоянки грузового транспорта и организации торговли сельхозинвентарем, посадочным материалом | 627 | Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1701035:100 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,112 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:536, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 48 | 63:09:0305025:598 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации туристической базы "Волна" в соответствии с видами разрешенного использования градостроительной зоны №Р-3 | 4 897 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0305025:598 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,014 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 49 | 63:32:0000000:9848 | Земли населенных пунктов | под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти | 107 780 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:9848 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,591 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0000000:7146, 63:09:0303071:3, которые расположены в н.п. Тольятти |
| - 50 | 63:32:0000000:9849 | Земли промышленности | под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти | 134 131 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:9849 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,076 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 51 | 63:32:0000000:11295 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | 53 | Раздел ЗУ |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:11295 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,080 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:7146, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 52 | 63:32:0000000:11303 | Земли промышленности | Автомобильный транспорт | 748 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:11303 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,080 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:7146, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 53 | 63:32:0000000:11304 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | 14 383 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:11304 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,123 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0310003:1569, 63:09:0310003:1621, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 54 | 63:32:2601036:5155 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка | 17 028 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2601036:5155 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИВЯЗАВШИСЬ К ГРАНИЦЕ ЗУ А НЕ г.о. Тольятти |
| - 55 | 63:32:2601036:5156 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка | 39 093 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2601036:5156 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИВЯЗАВШИСЬ К ГРАНИЦЕ ЗУ А НЕ г.о. Тольятти |
| - 56 | 63:32:2601036:5160 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка | 51 214 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2601036:5160 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИВЯЗАВШИСЬ К ГРАНИЦЕ ЗУ А НЕ г.о. Тольятти |
| - 57 | 63:32:0000000:8601 | Земли населенных пунктов | Под строительство внеплощадочной кабельной трассы 10 кВ СИЗО-5 | 10 099 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:8601 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,201 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303071:1417, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 58 | 63:09:0310003:1625 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 23 138 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0310003:1625 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,029 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 59 | 63:09:0310003:1633 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного кв мпроизводства | 183 010 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0310003:1633 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,020 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 60 | 63:09:0310003:1636 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 11 539 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0310003:1636 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,010 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 61 | 63:09:0310003:1710 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 571 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0310003:1710 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 62 | 63:09:0310003:1711 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 553 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0310003:1711 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 63 | 63:09:0000000:4 | Земли населенных пунктов | Под строительство автозаправочной станции стационарного типа на 2 колонки с магазином сопутствующих товаров | 2 138 | Реестровая ошибка |  | Единое землепользование состоит из двух обособленных участков. Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0303071:1 расположен в границах н.п и г.о, а 63:09:0111003:1 за границами |
| - 64 | 63:09:0303070:575 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 426 330 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303070:575 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,012 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 65 | 63:09:0303070:578 | Земли населенных пунктов | склады | 4 890 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303070:578 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 66 | 63:09:0303070:579 | Земли населенных пунктов | питомники | 662 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303070:579 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 67 | 63:09:0303070:975 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 2 586 634 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303070:975 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 68 | 63:09:0306032:25 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшего использования под садоводство и огородничество | 565 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0306032:25 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,020 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:32:1306002:43 |
| - 69 | 63:09:0303065:533 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 6 766 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303065:533 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (8,180 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 70 | 63:09:0000000:2774 | Земли населенных пунктов | занимаемый автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области: - Тольятти - Поволжский | 293 934 | Включение ЗУ в границу НП Тольятти |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:2774 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,699 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:9510 (Под автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Тольятти - Поволжский), 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины), 63:32:0000000:11117 (леса первой группы),63:09:0201056:903 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:32:0000000:8621 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0201056:905 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:32:0000000:8621 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0201056:912 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:09:0201056:911 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:09:0201056:903 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:09:0201056:908 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары). ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ ДАННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ГРАНИЦУ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТОЛЬЯТТИ |
| - 71 | 63:09:0000000:57 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 8 690 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:57 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,132 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 72 | 63:09:0000000:7146 | Земли населенных пунктов | под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти | 1 085 680 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:7146 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,018 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 73 | 63:09:0000000:777 | Земли населенных пунктов | Место размещения комплекса зданий и сооружений Прибрежного парка и Набережной | 31 097 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:777 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,004 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 74 | 63:09:0000000:778 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 35 426 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:778 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,008 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 75 | 63:09:0000000:779 | Земли населенных пунктов | Место размещения комплекса зданий и сооружений Прибрежного парка и Набережной | 12 480 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:779 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,008 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 76 | 63:09:0000000:7833 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации железнодорожного пути № 17, 18, 19 | 67 603 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:7833 имеет пересечение с границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:7146 (0,013 м), и земельным участком 63:09:0202049:828 (0,002) |
| - 77 | 63:09:0000000:824 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации магистрального канала | 68 909 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:824 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (2,216 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:32:0000000:8693 |
| - 78 | 63:09:0000000:883 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 3 349 759 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:883 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,010 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с единым землепользованием с кадастровым номером 63:32:0000000:271 (обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1304006:29 - 0,042 м) |
| - 79 | 63:09:0000000:9198 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации объекта - автодороги Южной завода - часть Южного шоссе | 503 678 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:9198 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,205 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 80 | 63:09:0000000:9348 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |  | Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:9348 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками 63:09:0303070:975 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:11304 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:09:0303069:8 (Для дальнейшей эксплуатации автозаправочной станции стационарного типа (зона Р-6)) |
| - 81 | 63:09:0000000:9529 | Земли населенных пунктов | Железнодорожный транспорт (код 7.1) | 44 513 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:9529 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 82 | 63:09:0102156:834 | Земли населенных пунктов | Размещение инженерных сетей в пределах поперечных профилей улиц и дорог, для строительства объекта "Закольцовка газопровода высокого давления на Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в г.о. Тольятти". | 21 280 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102156:834 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,062 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 83 | 63:09:0000000:31 | Земли населенных пунктов | Для завершения строительства комбината крупнопанельного домостроения (зона №ПК-3) | 118 127 | Реестровая ошибка |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:09:0000000:31 пересекает границу н.п. Тольятти. Данный земельный участок в границах н.п. имеет следующие ошибки: 1. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102157:36 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,006 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 84 | 63:09:0102157:507 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений завода | 70 924 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102157:507 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,199 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 85 | 63:09:0102157:809 | Земли населенных пунктов | Для завершения строительства и эсплуатации зданий и сооружений комбината коттеджей | 43 317 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102157:809 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,011 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 86 | 63:09:0102160:1368 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации сооружений железнодорожного пути и площадки складского хозяйства (зона № ПК-3) | 5 832 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102160:1368 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 87 | 63:09:0102160:1472 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 68 321 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102160:1472 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 88 | 63:09:0102160:1633 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства | 180 715 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102160:1633 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 89 | 63:09:0102161:676 | Земли населенных пунктов | земли под объектами промышленности, с видом разрешенного использования: для размещения предприятий V класса вредности согласно санитарным нормам и правилам | 21 198 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102161:676 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,034 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 90 | 63:09:0201056:34 | Земли населенных пунктов | Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона Ж-1б) | 1 265 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:34 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,015 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 91 | 63:09:0201056:35 | Земли населенных пунктов | Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона №Ж-1б) | 1 207 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:35 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,009 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 92 | 63:09:0201056:64 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома | 1 406 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:64 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,009 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 93 | 63:09:0201056:842 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объекта - кладбища | 6 833 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:842 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,017 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 94 | 63:09:0201056:9 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшего использования жилого дома | 1 500 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:9 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти 0,229 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 95 | 63:09:0201056:911 | Земли населенных пунктов | улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | 12 860 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:911 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,232 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 96 | 63:09:0201056:914 | Земли населенных пунктов | улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | 17 398 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:914 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (10,258 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельными участками с кадастровыми номерами 63:32:1803001:541 и 63:32:1803001:802 |
| - 97 | 63:09:0201056:915 | Земли населенных пунктов | улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | 10 105 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:915 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (15,522 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельными участками с кадастровыми номерами 63:32:1803001:625, 63:32:1803001:690, 63:32:1803001:651 и 63:32:1803001:802 |
| - 98 | 63:09:0201056:924 | Земли населенных пунктов | для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений | 19 283 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:924 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (31,626 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:32:1505003:658 |
| - 99 | 63:09:0103035:1007 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 17 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:1007 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,027 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 100 | 63:09:0103035:1018 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 483 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:1018 частично расположен в границе н.п. Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 101 | 63:09:0103035:104 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 19 159 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:104 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,013м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 102 | 63:09:0103035:112 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 200 964 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:112 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (27,330 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 103 | 63:09:0103035:3424 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1 200 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:3424 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:8639 |
| - 104 | 63:09:0103035:3425 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 1 200 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:3425 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером63:09:0103035:8639 |
| - 105 | 63:09:0103035:3591 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 3 000 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:3591 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:5298 |
| - 106 | 63:09:0103035:3594 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 1 200 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:3594 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:5298 |
| - 107 | 63:09:0103035:4586 | Земли населенных пунктов | Многоквартирные малоэтажные жилые дома | 12 903 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:4586 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:5298 |
| - 108 | 63:09:0103035:4868 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства | 22 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:4868 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,180 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 109 | 63:09:0103035:4869 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства | 1 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:4869 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,033 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 110 | 63:09:0103035:584 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 918 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:584 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:3948 |
| - 111 | 63:09:0103035:5951 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 110 948 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:5951 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,009 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 112 | 63:09:0103035:6286 | Земли населенных пунктов | Индивидуальная жилая застройка | 1492 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:6286 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,004 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:7400 |
| - 113 | 63:09:0103035:630 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 4 131 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:630 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:3948 |
| - 114 | 63:09:0103035:654 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 492859 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:6286 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,004 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:4152 |
| - 115 | 63:09:0103035:7148 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 895 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:7148 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,213 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 116 | 63:09:0103035:7400 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 20 935 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:7400 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,005 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 117 | 63:09:0103035:7828 | Земли населенных пунктов | Гидротехнические сооружения | 60 254 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:7828 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 118 | 63:09:0103035:860 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 11 747 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:860 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,009 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельными участками с кадастровыми номерами 63:09:0103035:903, 63:09:0103035:1022, 63:09:0103035:1064, 63:09:0103035:1098, 63:09:0103035:3643, 63:09:0103035:3948, 63:09:0103035:875 |
| - 119 | 63:09:0103035:919 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства | 23 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:919 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 120 | 63:09:0202049:759 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия | 362 378 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0202049:759 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,945 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с единым землепользованием с кадастровым номером 63:32:0000000:254 (обособленный участок 63:32:1405004:8) |
| - 121 | 63:09:0202049:761 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия | 1 801 768 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0202049:761 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,018 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:32:1801004:88. |
| - 122 | 63:09:0202049:830 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия | 162 723 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0202049:830 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (14,398 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:32:0000000:9817. |
| - 123 | 63:09:0204066:513 | Земли населенных пунктов | 1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследо-вательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационного | 667 513 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204066:513 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,020 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 124 | 63:09:0303065:630 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 1 374 | Реестровая ошибка |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303065:630 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 125 | 63:32:0000000:254 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 10 869 137 | Исправить реестровую ошибку |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:32:0000000:254 пересекает границу н.п. Тольятти. Данный земельный участок в границах н.п. имеет следующие реестровые ошибки: 1. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1801002:6 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,043 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти 2. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1405004:8 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,008 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти 3. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1801004:8 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,004 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 126 | 63:32:0000000:172 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ВЛ 10 кВ фидер 28 ПС "Матюшкино" | 52 | Исправить реестровую ошибку |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:32:0000000:172 пересекает границу н.п. Тольятти. В границе населенного пункта Тольятти имеются следующие ошибки: 1. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:50 частично расположен в границе н.п и г.о., данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 2. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:51 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 3. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:52, полностью расположен в границе н.п и г.о., данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 4. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:53 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 5. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:54. полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 6. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:55 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 7. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:56 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 8. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:57 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 9. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:58 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 10. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:59 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 11. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803002:60 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 12. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803003:9 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 13. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803003:10 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 14. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803003:11 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 15. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803003:12 полностью расположен в границе н.п и г.о. данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:2774 |
| - 127 | 63:32:0000000:35 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под размещение ВЛ -35 кВ | 1 094 | Исправить реестровую ошибку |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:32:0000000:35 пересекает границу н.п. Тольятти. В границе населенного пункта – г. Тольятти имеются следующие ошибки: 1. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1505003:2 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0201056:924 2. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1406006:32 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0201056:924 3. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1505003:56 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0201056:924 4. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1505003:1 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0201056:924 5. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1505003:3 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0201056:924 6. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1803001:2 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0201056:924 |
| - 128 | 63:32:0000000:171 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ВЛ 10 кВ фидер 25 ПС "Матюшкино" | 85 | Исправить реестровую ошибку |  | В границах н.п. Тольятти расположен обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1406004:70, данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:32:0000000:9817 |
| - 129 | 63:09:0000000:99 | Земли населённых пунктов | для строительства технологического газопровода в промышленной зоне г. Тольятти для производственных нужд ОАО "КуйбышевАзот" | 40 359 | Исправить реестровую ошибку |  | Единое землепользование состоит из четырех обособленных участков. Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0303069:12 расположен за границами н.п, остальные три в границе н.п. Тольятти |
| - 130 | 63:32:0000000:63 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 28 101 528 | Исправить реестровую ошибку |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:32:0000000:63 пересекает границу н.п. Тольятти. Данный земельный участок в границах н.п. имеет следующие ошибки: 1. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1702007:62 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0102161:676, 63:09:0103035:654, 63:09:0103035:535, 63:09:0103035:536, 63:09:0000000:7140, 63:09:0103035:1003, 63:09:0103035:1004, 63:09:0103035:1007, 63:09:0103035:1018, 63:09:0103035:7828, 63:09:0103035:8653, 63:09:0103035:1002, 63:09:0103035:4152, 63:09:0103035:8116 2. Обособленный земельный участок с кадастровым номером 63:32:1703008:6740 имеет пересечение с границей ЗУ 63:09:0102156:525 (0,309) |
| - 131 | 63:32:0000000:170 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под ВЛ 10 кВ фидер 14 ПС "Матюшкино" | 62 | Исправить реестровую ошибку |  | В границах н.п. расположен один ОУ с КН 63:32:1803003:8, данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0201055:885 |
| - 132 | 63:09:0206058:1033 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации садовый участок 42 | 654 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Включить в границу населенного пункта – г. Тольятти |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0206058:1033 имеет пересечение с границей н.п. Тольятти |
| - 133 | 63:09:0303069:569 | Земли населенных пунктов | Питомник | 636 482 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Включить в границу населенного пункта – г. Тольятти |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303069:569 имеет пересечение с границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0000000:7146 (0,003 м), и земельным участком 63:09:0202049:828 (0,002) |
| - 134 | 63:32:1801001:2716 | Земли сельскохозяйственного назначения | имущество общего пользования | 108 543 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Исключить из границ населенного пункта – г. Тольятти |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1801001:2716 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,016 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИВЯЗАВШИСЬ К ГРАНИЦЕ ЗУ, а не к городскому округу. |
| - 135 | 63:32:1403005:156 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 3 151 266 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Исключить наложение |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1403005:156 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,051 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ДАННОЕ НАЛОЖЕНИЕ |
| - 136 | 63:32:1406006:8314 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для эксплуатации подземного газопровода высокого давления КТ-7, КТ-6, КП-27, КП-26 | 4 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Исключить наложение |  | Земельный участок состоит из 4-х контуров. В границе н.п. Тольятти расположен один контур. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ДАННОЕ НАЛОЖЕНИЕ |
| - 137 | 63:32:1703009:4817 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под производственную базу, стоянку товарных автомобилей, автомагазин и СТО для предпродажной подготовки | 62 223 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Исключить наложение |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1703009:4817 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ДАННОЕ НАЛОЖЕНИЕ |
| - 138 | 63:32:1703009:4819 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под производственную базу, стоянку товарных автомобилей, автомагазин и СТО для предпродажной подготовки | 19 387 | Минимальное пересечение Исключить наложение |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1703009:4819 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ДАННОЕ НАЛОЖЕНИЕ |
| - 139 | 63:09:0303071:1412 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 6 189 700 | Миним. пересечение -менее 0,03 м Исключить наложение |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0303071:1412 имеет пересечение (0,006 м) с границей земельного участка с кадастровым номером 63:09:0303071:1364 |
| - 140 | 63:32:0000000:271 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под кирпичный завод | 196 544 | Исправить реестровую ошибку |  | Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1304006:29 частично расположен в границе н.п и г.о., данный ОУ имеет пересечение с ЗУ 63:09:0000000:883 (0,042 м) |
| - 141 | 63:32:0000000:10245 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 802 900 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:10245 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (33,039 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:908, который расположен в н.п. Тольятти |
|  | 63:32:0000000:8621 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 759 987 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:8621 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (2,335 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:2774, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 142 | 63:32:0000000:9510 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Тольятти - Поволжский | 462 148 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:0000000:9510 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,591 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:2774, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 143 | 63:32:1406006:8302 | Земли сельскохозяйственного назначения | под производственный комплекс | 43 325 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1406006:8302 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (1,149 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:2774, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 144 | 63:32:1505003:186 | Земли населенных пунктов | Размещение объектов дорожного сервиса | 9 743 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1505003:186 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (17,675 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:2774, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 145 | 63:32:1505003:718 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для строительства водозаборных сооружений и котельной | 12 954 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1505003:718 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (1,514 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0000000:2774, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 146 | 63:32:1701001:3133 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Под строительство прудов загрязненных стоков | 59 000 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1701001:3133 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (1,636 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0102156:525, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 147 | 63:32:1801001:2356 | Земли сельскохозяйственного назначения | для выделения земель общего пользования | 85 292 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1801001:2356 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (1,323 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0202049:761, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 148 | 63:32:1801004:60 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | нефтехимическая промышленность (код 6.5) | 151 231 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1801004:60 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,061 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0202049:761, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 149 | 63:32:1801004:63 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под расширение вспомогательных производств | 99 974 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1801004:63 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,063 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0204066:512, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 150 | 63:32:1801004:88 | Земли сельскохозяйственного назначения | для размещения сельскохозяйственных угодий | 87 423 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:1801004:88 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,009 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 151 | 63:32:0000000:124 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 7 514 052 | Минималь-ное пересечение Исключить наложение |  | Единое землепользование с кадастровым номером 63:32:0000000:124 пересекает границу н.п. Тольятти. Данный земельный участок в границах н.п. имеет следующие реестровые ошибки: 1. Обособленный участок с кадастровым номером 63:32:1803004:22 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,016 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИВЯЗАВШИСЬ К ГРАНИЦЕ ЗУ А НЕ Г.О, |
| - 152 | 63:09:0103035:8108 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 423 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:8108 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2501002:27 |
| - 153 | 63:09:0103035:8143 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | 429 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:8143 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 154 | 63:09:0201056:908 | Земли населенных пунктов | улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | 12 017 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0201056:908 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,002 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. |
| - 155 | 63:09:0205030:593 | Земли населенных пунктов | для дальнейшее использование под садоводство и огородничество | 600 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0205030:593 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,02 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти |
| - 156 | 63:32:2501001:2526 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 789 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2501001:2526 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:571, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 157 | 63:32:2501001:2527 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 789 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2501001:2527 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,001 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:571, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 158 | 63:32:2601036:5391 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка | 8 186 | Минималь-ное пересечение Исключить наложение |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2601036:5191 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,003 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ, ПРИВЯЗАВШИСЬ К ГРАНИЦЕ ЗУ А НЕ Г.О, |
| - 159 | 63:32:2501001:2518 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 789 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2501001:2518 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,004 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. Данный земельный участок Ставропольского района в границах н.п. Тольятти пересекает земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:566, который расположен в н.п. Тольятти |
| - 160 | 63:09:0103035:580 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 846 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:580 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,020 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:108 |
| - 161 | 63:09:0103035:581 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | 1026 | Исправить реестровую ошибку |  | Земельный участок с кадастровым номером 63:09:0103035:581 имеет пересечение с границей г.о. Тольятти (0,020 м). Граница н.п. Тольятти проходит по границе г.о. Тольятти. За границами г.о. Тольятти данный земельный участок имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0103035:108 |

- Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта – города Тольятти городского округа Тольятти Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - 63:09:0201056:11; - 63:09:0201056:12; - 63:09:0201056:561; - 63:09:0201056:571; - 63:09:0201056:572; - 63:09:0201056:578; - 63:09:0201056:579; - 63:09:0201056:62; - 63:09:0201056:64; - 63:09:0201056:65 - 63:09:0201056:683 - 63:09:0201056:7 - 63:09:0201056:77 - 63:09:0201056:82 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшей эксплуатации под индивидуальный жилой дом | - город Тольятти |
| 2 | - 63:09:0201056:13; - 63:09:0201056:17; 63:09:0201056:18; 63:09:0201056:20; 63:09:0201056:29; 63:09:0201056:34; 63:09:0201056:35; 63:09:0201056:38; 63:09:0201056:39; 63:09:0201056:44; 63:09:0201056:45; 63:09:0201056:46; 63:09:0201056:49; 63:09:0201056:51; 63:09:0201056:521; - 63:09:0201056:55; - 63:09:0201056:555; - 63:09:0201056:566; - 63:09:0201056:567; - 63:09:0201056:57; - 63:09:0201056:577; - 63:09:0201056:58; - 63:09:0201056:581; - 63:09:0201056:59; - 63:09:0201056:60; - 63:09:0201056:604; - 63:09:0201056:607; - 63:09:0201056:629; - 63:09:0201056:638; - 63:09:0201056:640; - 63:09:0201056:645 - 63:09:0201056:646 - 63:09:0201056:648 - 63:09:0201056:660 - 63:09:0201056:70 - 63:09:0201056:72 - 63:09:0201056:837 - 63:09:0201056:978 - 63:09:0201056:541 - 63:09:0201056:545 - 63:09:0201056:549 - 63:09:0201056:546 | - Земли населенного пункта | - Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительной зоной Ж-1б | город Тольятти |
| 3 | - 63:09:0201056:524 | - Земли населенного пункта | - Для ведения личного подсобного хозяйства | город Тольятти |
| 4 | - 63:09:0201056:533; 63:09:0201056:535; 63:09:0201056:538 63:09:0201056:540; - 63:09:0201056:590; - 63:09:0201056:9 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшего использования индивидуального жилого дома | город Тольятти |
| 5 | - 63:09:0201056:553 - 63:09:0201056:654 - 63:09:0201056:655 | - Земли населенного пункта | - Приусадебный участок | город Тольятти |
| 6 | - 63:09:0201056:574 - 63:09:0201056:667 - 63:09:0201056:961 - 63:09:0201056:962 | - Земли населенного пункта | - Для строительства индивидуального жилого дома | город Тольятти |
| 7 | - 63:09:0201056:601; - 63:09:0201056:602; - 63:09:0201056:606; - 63:09:0201056:636; - 63:09:0201056:643; - 63:09:0201056:650 - 63:09:0201056:659 - 63:09:0201056:672 - 63:09:0201056:678 - 63:09:0201056:833 - 63:09:0201056:926 | - Земли населенного пункта | - Для ведения развитого личного подсобного хозяйства | город Тольятти |
| 8 | - 63:09:0201056:842 | - Земли населенного пункта | - для эксплуатации объекта – кладбища | город Тольятти |
| 9 | - 63:09:0201056:931 - 63:09:0201056:941 | - Земли населенного пункта | - для индивидуального жилищного строительства (2.1) | город Тольятти |
| 10 | - 63:09:0201056:934 | - Земли населенного пункта | - индивидуальные жилые дома | город Тольятти |
| 11 | - 63:09:0201056:902 63:09:0201056:903 63:09:0201056:904 63:09:0201056:905 63:09:0201056:907 63:09:0201056:911 63:09:0201056:912 | - Земли населенного пункта | - улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | город Тольятти |
| 12 | - 63:09:0201056:924 - 63:09:0201056:925 | - Земли населенного пункта | - для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений | город Тольятти |
| 13 | - 63:09:0000000:2774 | - Земли населенных пунктов | - занимаемый автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области: - Тольятти - Поволжский | город Тольятти |

- Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план исключаются из границ населённого пункта – города Тольятти городского округа Тольятти Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Обоснование исключения земельного участка из границ населенного пункта | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок в соответствии с проектом изменений в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1 | 63:09:0302053:2239 | Земли населенных пунктов | Специальная деятельность | - На земельном участке расположено илохранилище (полигон для захороненения осадков ила с очистных сооружений) ООО «Тольяттикаучук». - В соответствии с п.5 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| - 2 | 63:09:0302053:2240 | Земли населенных пунктов | Нефтехимическая промышленность | - На земельном участке расположено шламохранилище для складирования отработанного алюмохромового катализатора дегидрирования - изобутиленов ИМ-2201 из цеха БК-2 ООО «Тольяттикаучук». - В соответствии с п.5 ст.12 ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| - 3 | 63:09:0202049:1457 | Земли населенных пунктов | - Энергетика | - Единое землепользование -опоры ЛЭП расположены в границах населенного пункта и часть - за границей. | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| - 4 | 63:09:0000000:9473 | Земли населенных пунктов | Земельные участки(территории)общего пользования | - Единое землепользование -опоры ЛЭП расположены в границах населенного пункта и часть - за границей. | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| - 5 | 63:09:0308009:5 | Земли лесного фонда | Для использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов (шламзолоотвал) | Гослесфонд - земли федерального значения исключаются из границ населенного пункта. | г.о. Тольятти - за границей города |

- Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенного пункта – 
города Тольятти Самарской области

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой в границы/ исключаемой из границ населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, (+)включаемая в границы/ исключаемая из границ(-) населенного пункта территории, га | в т.ч. площадь земель лесного фонда, га | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, га | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, га | в т.ч. площадь под производственными зонами, зонами инженерной и транспортной инфраструктур, га |
| - г. Тольятти | - 27090,22 | - 27260,52 | - - | - - 8,44 га | - | - | - + 12,84 - - 7,1433 |

- Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2021 год) | Расчетный срок (2042 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования - городской округ Тольятти | га | 29086,00 | 29086,00 |
|  | Земли населенных пунктов всего, в том числе: | га | 27090,22 | 27260,52 |
| 1.1 | город Тольятти | га | 27090,22 | 27260,52 |
| 1.1.2 | жилые зоны | га | 4926,19 | 4380,02 |
| 1.1.3.1 | общественно-деловые зоны | га | 3052,17 | 1466,73 |
| 1.1.3.2 | многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 874,32 |
| 1.1.3.3 | зона специализированной общественной застройки | га | - | 59,03 |
| 1.1.4 | производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 7779,25 | 8173,08 |
| 1.1.5.1 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 1914,98 | 1 899,4 |
| 1.1.5.2 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 480,00 |
| 1.1.6.1 | зоны рекреационного назначения | га | 8316,80 | 1549,2 |
| 1.1.6.2 | зоны озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 7979,12 |
| 1.1.7.1 | зоны озелененных территорий специального назначения | га | - | 23,77 |
| 1.1.7.2 | зоны специального назначения | га | 1029,94 | 304,96 |
| 1.1.8 | зона режимных территорий | га | 70,89 | 70,89 |
| 1.2 | за границей населенного пункта производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1065,13 |
| 1.3 | за границей населенного пункта зоны сельскохозяйственного использования | га | - | 919,9 |
| 1.4 | за границей населенного пункта зоны специального назначения | га | - | 34,49 |
| 1.5 | за границей населенного пункта зона режимных территорий | га | - | 2,69 |
| 1.6 | за границей населенного пункта зоны рекреационного назначения | га | - | 9,04 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 715,04 | 918,59 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1200,9 | 1101,97 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 0,44 | 10,69 |
| II. | Население |  |  |  |
|  | общая численность постоянного населения | тыс. чел. | 685,61 | 740,2 |
|  | возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | тыс.чел./ % | 122,04/17,8 | 121,9/16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел./ % | 389,43/55,8 | 447,3/60,4 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./ % | 174,14/25,4 | 171,0/23,1 |
| III. | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2 / чел. | 24,7 | 30 |
|  | общий объем жилищного фонда | млн.м2 | 16,967 | 22,2 |
|  | общий объем нового жилищного строительства в том числе по типу застройки: | млн.м2 /% | 1,167 | 6,4 |
|  | индивидуальная жилая застройка | млн.м2 /% | н/д | 0,306/5% |
|  | многоквартирная 2-4-этажная | млн.м2 /% | н/д | 0,273/4% |
|  | многоквартирная 1-6-этажная | млн.м2 /% | н/д | 0,665/10% |
|  | многоквартирная 5-8 этажная | млн.м2 /% | н/д | 2,257/35% |
|  | многоквартирная 9-этажная и более |  | н/д | 5,65/82% |
|  | общий объем убыли жилищного фонда | млн.м2 | 0 | 0,5 |
|  | существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 16,967 | 16,967 |
| IV. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы | тыс.мест | 66 | 78 |
|  | Детские дошкольные учреждения | тыс.мест | 37,7 | 47,5 |
|  | Больницы | мест | 5756 | 7800 |
|  | Поликлиники | пос./см | 13504 | 15500 |
|  | Интернаты для взрослых | мест | 398 | 2500 |
|  | Интернаты для детей | мест | 258 | 450 |
|  | Библиотеки | мест | 1820,7 | 3000 |
|  | Клубы | мест | 2029 | 37000 |
|  | Спортивные залы | тыс.кв. м | 96,461 | 259,7 |
|  | Бассейны | тыс. кв.м зеркала воды | 4,912 | 55,7 |
|  | Плоскостные сооружения | тыс.кв. м | 571,576 | 1484 |
|  | Учреждения молодежной политики | тыс.кв. м | н/д | 18550 |
|  | Пождепо | машин | 60 |  |
|  | Кладбища | га | 153,77 | 178 |
| V. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 858,2 | 1191,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральная дорога регулируемого движения | км | 22,2 | 27,4 |
|  | магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения | км | 0,0 | 12,1 |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 95,0 | 122,6 |
|  | магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | км | 139,4 | 184,2 |
|  | магистральные улицы районного значения пешеходно-транспортные | км | 18,7 | 18,7 |
|  | улицы и дороги местного значения, проезды | км | 595,5 | 682,6 |
|  | парковые дороги | км | 3,2 | 14,9 |
|  | велосипедная дорожка | км | 2,8 | 115,9 |
|  | пешеходная дорожка | км | 0,0 | 12,8 |
|  | Протяженность линий городского общественного пассажирского транспорта | км | 239,9 | 324,9 |
|  | автобуса | км | 239,9 | 324,9 |
|  | троллейбуса | км | 97,7 | 134,5 |
|  | Скоростной автобусный транспорт | км | 0,0 | 30,0 |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | 4 | 17 |
|  | Количество путепроводов и тоннелей | ед. | 9 | 17 |
|  | Количество мостов | ед. | 4 | 4 |
|  | Уровень автомобилизации | ед. на 1000 жит. | 315 | 400 |
|  | Количество индивидуальных легковых автомобилей | тыс. ед. | 226 | 260 |
| VI. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | общее среднесуточное водопотребление всего, в том числе | тыс. м3 / сут. | 346,99 | 436,47 |
|  | хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3 / сут. | 158,34 | 146,2 |
|  | производственные нужды | тыс. м3 / сут. | 188,65 | 216,95 |
|  | неучтенные расходы, потери | тыс. м3 / сут. | н/д | 36,31 |
|  | полив | тыс. м3 / сут. | н/д | 37,01 |
|  | общее максимальное водопотреление всего, в том числе | тыс. м3 / сут. | 468,5 | 596,26 |
|  | хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3 / сут. | 213,8 | 204,68 |
|  | Производственные нужды | тыс. м3 / сут. | 254,7 | 303,73 |
|  | неучтенные расходы, потери | тыс. м3 / сут. | н/д | 50,84 |
|  | полив | тыс. м3 / сут. | н/д | 37,01 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | общее среднесуточное поступление сточных вод всего, в том числе | тыс. м3 / сут. | 346,99 | 381,31 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 / сут. | 158,34 | 146,2 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3 / сут. | 188,65 | 216,95 |
|  | неучтенные расходы, потери | тыс. м3 / сут. | н/д | 18,16 |
|  | общее максимальное суточное поступление сточных вод всего, в том числе | тыс. м3 / сут. | 468,5 | 533,83 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 / сут. | 213,8 | 204,68 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3 / сут. | 254,7 | 303,73 |
|  | неучтенные расходы, потери | тыс. м3 / сут. | н/д | 25,42 |
|  | производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3 / сут. | 558,8 | 558,8 |
|  | протяженность сетей канализации | км | 886,8 |  |
|  | общее среднесуточное поступление сточных вод всего, в том числе | тыс. м3 / сут. | 346,99 |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | мощность источников электроэнергии | МВт | 4196 | 4196 |
|  | потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн. кВтч/год | 5438,5 | 7992,0 |
|  | на производственные нужды | млн. кВтч/год | 4147,5 | 5997,6 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВтч/год | 1068,9 | 1665,0 |
|  | прочие потребители | млн. кВтч/год | 222,1 | 329,4 |
|  | удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 1500 | 2000/2400 |
|  | максимальная электрическая нагрузка всего | МВт | 1010,0 | 1613,0 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе | Гкал/час | 6687,94 | 6621,54 |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | 6076,0 | 6576,0 |
|  | районные котельные | Гкал/час | 611,94 | 45,54 |
|  | максимальная тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/час | 5261,9 | 6817,7 |
|  | промышленными предприятиями и прочими потребителями | Гкал/час | 2683,7 | 3086,3 |
|  | жилищно-коммунального сектора, в том числе: | Гкал/час | 2578,2 | 3731,4 |
|  | многоквартирной и общественно-деловой застройки | Гкал/час | 2578,2 | 3519,0 |
|  | ИЖС | Гкал/час | н/д | 212,4 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | потребление газа всего, в том числе: | млн. м3/ год | 4,44 | 5,7 |
|  | населением | млн. м3/ год | 0,06 | 0,07 |
|  | промышленными предприятиями | млн. м3/ год | 1,18 | 1,63 |
|  | прочими потребителями | млн. м3/ год | 3,2 | 4,0 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Дождевая (ливневая) канализация: | км | 525 | 600 |
|  | Сети водоотведения дождевых сточных вод | шт |  |  |
|  | Ливневые насосные станции | шт | 9 | 20 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации (кроме ОКОС), всего, в том числе: |  | 6 | 9 |
|  | ОСДК | шт | 1 | 4 |
|  | ЛОС | шт | 1 | 4 |
|  | пруды-отстойники (в т.ч. копани) | шт | 4 | 4 |
|  | Берегоукрепительные сооружения: | км | 6,4 | 10,2 |
|  | капитальные набережные (откосные, отвесные) | км | 3,4 | 3,4 |
|  | причальные сооружения | км | ок.15 | ок.15 |
|  | гидротехнические сооружения (берегоукрепления) | га | нд | 12 |
|  | Берегоукрепительные сооружения: | км | 6,4 | 10,2 |
|  | Обустройство рекреационных зон | км | нд | 12 |
|  | Подсыпка, организация рельефа | га | нд | 8 |

- Приложения

Приложение 1

Приложение 1. Продолжение.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3. Продолжение.

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 8. Продолжение

Приложение 9

Приложение 9. Продолжение

Приложение 9. Продолжение

Приложение 9. Продолжение

Приложение 9. Продолжение

Номера планировочных модулей указаны в соответствии со Схемой планировочной структуры городского округа Тольятти