Государственное унитарное предприятие Самарской области

институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт№08423000040200002970001 от

26.10.2020 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация городского округа Тольятти

Внесение изменений в Генеральный план

городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы

городского округа Тольятти от 25.05.2018 №1756

Пояснительная записка

Том 4

Заместитель директора

по территориальному планированию                                        И.В. Власов

г. Самара, 2021 г.

1. Состав проекта	3

2. Общие положения	4

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актах	6

4. Обоснование внесения в Генеральный план изменений, приведение границ населенных пунктов городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства	8

4.1. Состав и наименования населенных пунктов городского округа	8

4.2. Границы населенных пунктов	9

4.2.1. Учет границ муниципальных образований	9

4.2.2. Учет границ земельных участков	9

4.2.3. Учет границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий	10

5. Зоны с особыми условиями использования территории	10

6. Функциональное зонирование	18

7. Предмет согласования проекта изменений в Генеральный план   с уполномоченными органами	22

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	24

9. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	24

10.	Сведения о реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.	24

11. Сведения о планируемых для размещения на территории городского округа новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий	26

Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта с границами земельных участков	67

Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта Тольятти, входящих в состав городского округа Тольятти Самарской области	123

1. Состав проекта

Проект внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области разработан в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующем составе:

- Утверждаемая часть

- Том 1. Положение о территориальном планировании городского округа Тольятти Самарской области;

- Том 2. Графические материалы:

  - Карта функциональных зон городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10 000);

  - Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к областям образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области рекреации городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области газоснабжения городского округа Тольятти Самарской области М 1:10000 (ДСП);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области энергоснабжения городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000) (ДСП);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области водоснабжения городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000), Лист 1, Лист 2, лист 3, Лист 4, Лист 5 (ДСП);

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к области водоотведения городского округа Тольятти Самарской области (М1:10000) (ДСП);

  - Карта границ населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000).

- Том 3. Сведения о границах населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области (электронный документ в формате XML, содержащий сведения о границах населенных пунктов).

- Материалы по обоснованию

- Том 4. Пояснительная записка;

- Том 5. Графические материалы:

  - Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

  - Карта развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10000);

- Том 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы, в том числе Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов (М 1:10000, ДСП).

- Том 7. Исходные данные (в электронном виде).

- Том 8. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

- Электронная версия проекта на CD (Для служебного пользования).

- Электронная версия проекта на CD (Для открытого пользования).

2. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.

Проект внесения изменений в Генеральный план (далее по тексту также – проект изменений в Генеральный план, проект) выполнен ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 08423000040200002970001 от 26.10.2020 г. с Администрацией городского округа Тольятти Самарской области.

Раздел «Сведения о границах населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области» выполнен ООО «Притяжение» на основании договора с ГУП СО институт «ТеррНИИгражданпроект».

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка и графические материалы» выполнены ЧП «Атаев М.М.» на основании договора.

Целью разработки проекта внесения изменений в Генеральный план в соответствии с муниципальным контрактом является:

1. Определение функционального назначения отдельных территорий городского округа Тольятти, корректировка транспортной и социальной инфраструктуры, с учетом обеспечения интересов граждан и их объединений в соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Обеспечение соответствия границ населенных пунктов городского округа Тольятти требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и утверждения обязательного приложения к Генеральному плану в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основные задачи проекта:

1. Создание комфортной среды жизнедеятельности в городском округе Тольятти:

- устойчиво-поступательное, сбалансированное социально-экономическое развитие города;

- модернизация и развитие жилищной, социальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры городского округа;

- улучшение состояния окружающей среды на территории города и прилегающих к его границам муниципальных районов;

- развитие рекреационных пространств и туристических объектов.

2. Внесение изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 № 1756, в соответствии с закрытым реестром заинтересованных лиц (Приложение №1 к Техническому заданию).

3. Исключение пересечения границ населенного пункта Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти, с границами муниципальных образований, границами земельных участков, лесничеств и лесопарков;

4. Внесение изменений в функциональное зонирование территории городского округа с учетом изменения границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, а также в части приведения в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793»;

5. Установление выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков;

6. Подготовка обязательного приложения к Генеральному плану – сведений о границах населенных пунктов поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основанием для внесения изменений в Генеральный план является постановление администрации городского округа Тольятти Самарской области от 26.02.2020 г. № 570-п/1 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756», внесением изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 (от 24.07.2020 г. № 521).

В проекте сохранены основные цели и приоритеты развития городского округа Тольятти, установленные Генеральным планом. За основу приняты границы населенного пункта, границы функциональных зон и их параметры, планируемое размещение объектов местного значения, установленные Генеральным планом. В проекте принят проектный период (расчетный срок), аналогичный установленному в Генеральном плане, до 2038 года.

Проектом предусматривается внесение изменений в Генеральный план только в части вышеописанных задач.

В карты утверждаемой части Генерального плана изменения внесены посредством их изложения в новой редакции.

Материалы по обоснованию в виде карт подготовлены в виде карты зон с особыми условиями использования территории и карты развития транспортной инфраструктуры.

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование вносимых проектом изменений в части вышеуказанных задач.

Материалы по обоснованию (карты и пояснительная записка), подготовленные в составе Генерального плана, действуют в части, не противоречащей Проекту изменений в Генеральный план.

Проект изменений в Генеральный план содержит обязательное приложение к Генеральному плану, предусмотренное частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа.  Сведения о границах содержат:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов;

- перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

3. Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актах

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г.    № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года     №1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 N 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. N 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. N 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» (далее также - приказ Минэкономразвития РФ № 650);

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.08.2014 № п/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- СП 59.13330.2016. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 53.13330.2019. «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74;

- СП116.13330.2012 «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Нормативные правовые акты Самарской области, в том числе:

- Закон Самарской области от 28.02.2005 № 69-ГД «Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области»;

- Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 06.04.2020 № 37-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области» от 06.04.2020 № 37-ГД. (в связи с включением территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" в границы городского округа Тольятти Самарской области);

- Закон Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области».

Муниципальные правовые акты

Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.

Решение Думы городского округа Тольятти № 560 «Об отчете администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год».

Решение Думы городского округа Тольятти 04.07.2018 N 1799 "О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Тольятти Самарской области".

4. Обоснование внесения в Генеральный план изменений, приведение границ населенных пунктов городского округа в соответствие с требованиями действующего законодательства

4.1. Состав и наименования населенных пунктов городского округа

- В соответствии с Законом Самарской области от 28.02.2005 № 69-ГД «Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области» городской округ Тольятти включает один населенный пункт город Тольятти.

4.2. Границы населенных пунктов

- В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план проведен анализ установленных границ населенного пункта – города Тольятти на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  части 2 статьи 83 Земельного кодекса пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в частности исключения пересечения границ населенного пункта с границами: земельных участков, предоставленных гражданам  и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами лесничеств и лесопарков.

- Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 10.12.2020 года.

- При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств, лесопарков в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понимается:

- 1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, лесопарка;

- 2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами, соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта или территориальной зоны.

4.2.1. Учет границ муниципальных образований

- В рамках подготовки проекта изменений в Генеральный план осуществлен анализ границ населенного пункта, входящего в состав городского округа Тольятти, на предмет их пересечения с границами муниципальных образований.

- Границы городского округа Тольятти установлены Законом Самарской области от 28.02.2005 № 69-ГД «Об установлении границ городского округа Тольятти Самарской области».

- Генеральный план содержит пересечения границы населенного пункта с границей городского округа Тольятти и прилегающих сельских поселений муниципального района Ставропольский: Подстепки, Васильевка.

4.2.2. Учет границ земельных участков

- Границы населенного пункта Тольятти, входящего в состав городского округа Тольятти, установленные Генеральным планом, имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

- Перечень выявленных пересечений и предложения их устранению содержатся в Приложении 1. Проектом изменений в Генеральный план по возможности исключены пересечения границ населенного пункта с границами земельных участков.

- Изменения, внесенные в границы населенного пункта с целью исключения пересечений с земельными участками, отображены на карте границ населенного пункта городского округа Тольятти Самарской области (М:10000).

4.2.3. Учет границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий

- В качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты:

- данные ЕГРН по состоянию на 10.12.2020 г.;

- письмо Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 07.12.2020 г. № 2703-03/26213;

- письмо департамента городского хозяйства Администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 №1273/21;

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) №869 от 19.11.2021 г. «Об установлении границ Тольяттинского лесничества, расположенного на землях населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами.

- На территории городского округа Тольятти имеются лесные массивы, отнесенные к городским лесам, которые в настоящий момент не поставлены на кадастровый учет.

- На основе приказа РОСЛЕСХОЗ №869 от 19.11.2021 г. установлены границы Тольяттинского лесничества, расположенного на части земель населенных пунктов городского округа Тольятти Самарской области, занятых городскими лесами, согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему приказу, в том числе с учетом включения в границы указанного лесничества земельных участков площадью 7365,8325 га согласно приложению №3 к настоящему приказу и площадью 154,0759 га согласно приложению №4 к настоящему приказу.

- Граница городских лесов городского округа Тольятти отражена в картографических материалах, согласно предоставленным материалам департамента городского хозяйства Администрации г.о. Тольятти.

- Генеральный план содержит пересечения границы населенного пункта Тольятти с границами лесничеств (Ново-Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество).

- В границах городского округа Тольятти имеется особо охраняемая природная территория регионального значения: памятник природы «Ставропольский сосняк».

На территории городского округа Тольятти предполагается устройство перспективных особо охраняемых природных территорий местного значения:

- Песчаные степи в Портпоселке;

- Лесные кварталы 22, 49, 50, 51 Тольяттинского лесничества;

- Лесные кварталы 45, 46, 53, 54, 55, 56, 59, 60 Тольяттинского лесничества;

- Муравьиные острова.

- Кроме того, территорию городского округа пересекает граница перспективной особо охраняемой природной территории «Задельнинские сосняки».

5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации(в соответствии со статье 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Градостроительным кодексов Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ определено понятие «Зоны с особыми условиями использования территорий» -это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, установлен закрытый перечень из 28 видов зон с особыми условиями использования территории

В рамках реализации своих полномочий в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Правительством Российской Федерации определены правила и порядок установления, изменения и прекращения существования целого ряда зон с особыми условиями использования территории, а также определены особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

По общему правилу обязанность по подготовке сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий возлагается на собственников объектов капитального строительства и иных правообладателей, в связи с размещением которых устанавливаются/изменяются соответствующие зоны.

В случае установления зон с особыми условиями использования территорий по основаниям, не связанным с размещением объектов, соответствующая обязанность возлагается на органы государственной власти  либо местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений в отношении зон с особыми условиями использования территорий по установлению границ зон с особыми условиями использования территорий, возникающих в силу федерального закона, например, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия и т. п.  В этом случае принятие решения об установлении, а также изменении зоны с особыми условиями использования территорий не требуется, однако уполномоченными в соответствии с федеральными законами органами в данном случае также осуществляется подготовка сведений о границах такой зоны.

Зоны с особыми условиями использования территорий в т. ч. возникающие в силу закона и ограничения использования земельных участков в таких зонах, считаются установленными, изменёнными  со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территорий, соответствующих изменений в сведения о такой зоне  в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) (п. 24 ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ),

В соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства материалы по обоснованию генерального плана должны содержать местоположение и характеристики установленных (измененных) зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов (ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Для цели приведения материалов Генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства, принимая во внимание Апелляционное определение Верховного суда РФ от 04.12.2019 №46-АПА 19-25, согласно которому Генеральный план в части отображения ориентировочных санитарно-защитных зон признан недействующим, настоящим проектом внесены изменения в материалы Генерального плана в части Карты зоны с особыми условиями использования территорий.

- В проекте на карте зон с особыми условиями использования территории отображены следующие планировочные ограничения:

- Таблица 1

| - № п/п | - Тип ЗОУИТ | - Учетный номер | - Утверждающий документ | - Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Установленная СЗЗ | - 63.09.2.452 | - Постановление государственного санитарного врача РФ № 75 от 24.11.2019 | - Единая санитарно-защитная зона имущественных комплексов ООО «Тольяттикаучук» и АО «Тольяттисинтез» |
| - 2 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.299 | - Постановление государственного санитарного врача РФ № 75 от 24.11.2019 | - Единая санитарно-защитная зона имущественных комплексов ООО «Тольяттикаучук» и АО «Тольяттисинтез» |
| - 3 | - Установленная СЗЗ | - 63.09.2.523 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области об установлении размера санитарно-защитной зоны, 200 от 05.09.2019 | - Санитарно-защитная зона для производственной площадки ИП Мацукова С.А., расположенной на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0102160:1140 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Вокзальная, д.44 |
| - 4 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.558 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №365 от 24.12.2019 | - Санитарно-защитная зона для эксплуатируемого объекта: «Коммунальная зона» АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», на земельном участке с кадастровым номером 63:32:0000000:10347 по адресу: Самарская область, г. Тольятти |
| - 5 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.556 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №376 от 27.12.2019 | - Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»: «Внутриплощадочные сети и сооружения ливневой канализации. 1 этап – сети (2684 м3/час), - очистные сооружения (1 этап), - ДКНС» на земельных участках с кадастровыми номерами 63:32 |
| - 6 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.512 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №14 от 20.02.2019 | - Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта ООО «Атсумитек Тайота Цусе Рус» по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.п. Подстепки, территория ОЭЗ ППТ Магистраль №3, участок №7, на земельном участке с кадастровым номером 63:32:1702003:24» |
| - 7 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.494 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №18 от 04.12.2018 | - Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта ООО «Мабскейл»: «Завод по производству готовых лекарственных средств по адресу: Самарская область, Ставропольский район с.Подстепки, территория ОЭЗППТ "Тольятти", шоссе№4, участок №5,на зу с КН 63:32:1702007:3104 |
| - 8 | - Установленная СЗЗ | - 63.32.2.548 | - Решение Управления Роспотребнадзора по Самарской области, №320 от 27.11.2019 | - Санитарно-защитная зона вновь строящихся очистных сооружений смешанного потока сточных вод предприятий Северного промузла г. Тольятти в районе регулирующей емкости (Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Нижнее Санчелеево) ПАО "КуйбышевАзот» |
| - 9 | - Часть водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища | - 63.09.2.454 | - Распоряжение, 4 - Дата выдачи: 23.03.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная водоохранная зона Куйбышевского водохранилища 200 м |
| - 10 | - Часть прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища | - 63.09.2.455 | - Распоряжение, 4 - Дата выдачи: 23.03.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная прибрежная защитная полоса Куйбышевского водохранилища 200 м |
| - 11 | - Зона с особыми условиями использования территории. Часть водоохранной зоны Саратовского водохранилища | - 63.09.2.460 | - Распоряжение "Об утверждении границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории г. Сызрань, г. Октябрьск, г. Новокуйбышевск, г. Жигулёвск, г. Тольятти, Безенчукского, Ставропольского, Волжского, Приволжского, Сызранского, Красноярского районов Самарской области", 10 - Дата выдачи: 09.12.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная водоохранная зона Саратовского водохранилища 200 м |
| - 12 | - Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища | - 63.09.2.461 | - Распоряжение "Об утверждении границ части водоохранной зоны и границ части прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища, расположенного на территории г. Сызрань, г. Октябрьск, г. Новокуйбышевск, г. Жигулёвск, г. Тольятти, Безенчукского, Ставропольского, Волжского, Приволжского, Сызранского, Красноярского районов Самарской области", 10 - Дата выдачи: 09.12.2016 - Организация, выдавшая документ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов | - Установленная прибрежная защитная полоса Саратовского водохранилища 200 м |
| - 13 | - Охранная зона метеорологической станции | - 63.09.2.474 | - Постановление №19 от 6.01.11983 "Об усилении мер по обеспечению сохранности метеорологической станции, осуществляющую наблюдение и контроль за состоянием природной среды" | - Охранная зона метеостанции 200 м |

- Кроме того, согласно ст. 6 «Водного Кодекса РФ» полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы Саратовского и Куйбышевского водохранилищ составляет двадцать метров.

- Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Пунктом 8 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» запрещено отчуждение земельных участков в составе земель общего пользования. В соответствии с пунктом 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

- Согласно п. 24 ст. 106 «Земельного Кодекса РФ»: «Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено настоящей статьей, федеральным законом».

- По заказу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области АО «ВолгоНИИгипрозем» выполнена проектная документация «Определение границ зон затопления и подтопления водных объектов в пределах Самарской области. Предложения по установлению границ зон затопления и подтопления Куйбышевского водохранилища в границах городского округа Тольятти». Проект находится на стадии согласования.

- Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведениях о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости.

- На основании статьи 67.1 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления и подтопления Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в границах городского округа Тольятти представлены на рис. 1 и 2.

- В зоне ежегодного затопления паводковыми водами – полуостров Копылово. При освоении полуострова недопустимо любое строительство на отметках ниже отметки затопления при 1% обеспеченности паводка (согласно письму МЧС России от 18.05.21 г. №3454-2-3-6).

- В соответствии с «Основными правилами использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волге» отметка уровня воды в Куйбышевском водохранилище (верхний бъеф гидроузла) в районе г.о. Тольятти при паводке 1% обеспеченности составляет 53,0.

- Рис. 1

- Рис. 2

- На территории г.о. Тольятти расположено ФГБУ санаторий «Лесное». Режим работы санатория подразумевает разработку проекта и утверждение границ округов горно-санитарной охраны, согласно постановлению Правительства РФ от 07.12.1996 г №1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения». На дату внесения изменений в проект генерального плана г.о. Тольятти границы округов горно-санитарной охраны, вышеуказанного санатория в ЕГРН не внесены.

- В границах г.о Тольятти, а также на ближайшей межселенной территории располагаются следующие месторождения полезных ископаемых и участки недр местного значения:

- Комсомольское месторождение строительного песка (нераспределённый фонд);

- Зеленовское месторождение строительного песка (нераспределённый фонд);

- Васильевский (восточный) участок Ставропольского месторождения строительного песка (нераспределенный фонд). В границах горного отвода Ставропольского месторождения имеются лицензионные участки недропользователя ООО «Геология-С (Лицензия СМР80062ТЭ и СМР800162ТЭ);

- Мирное месторождение строительного песка (недропользователь ООО «Веста» (Лицензия СМР80148ТЭ);

- Участок недр строительного песка местного значения Мирный-2 (недропользователь ООО «Вершина+» (Лицензия СМР80171ТР);

- Участок недр строительного песка местного значения Прилесье (недропользователь ООО «Капиталсервис» (Лицензия СМР80152ТР);

- Участок недр строительного песка местного значения Прилесье-2 (недропользователь ООО «Капиталсервис» (Лицензия СМР80169ТП);

- ТоАзовское месторождения песка строительного (нераспределенный фонд);

- Участок недр строительного песка местного значения №4 ТоАзовского месторождения (недропользователь ООО «Прииск» (Лицензия СМР8016ТЭ);

- Даниловское месторождение кирпично-черепичного сырья (нераспределенный фонд).

- Проектными предложениями генерального плана данные горные отводы, участки недр местного значения и лицензионные участки не затрагиваются.

- Территорию городского округа Тольятти располагаются действующие опасные производственные объекты – участки магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительные станции, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Самара»:

- Магистральный газопровод «Мокроус-Самара-Тольятти» диаметром 800 мм, I класс;

- Газопровод-отвод к ГРС-19А;

- Магистральный газопровод «Отрадненский ГПЗ-Тольятти (АТЗ), диаметр 700 мм, I класс;

- ГРС №19 и 19А;

- ГРС №10.

- От оси (территории) данных объектов, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», устанавливаются охранные зоны и зоны минимальных расстояний. Расположение охранных зон и зон минимальных расстояний от объектов ООО «Газпром трансгаз Самара» в границах г.о. Тольятти показано на рисунке 3.

- На момент разработки Генерального плана зоны минимальных расстояний не поставлены на кадастровый учет, в связи с чем корректировка границы населенного пункта, отнесение земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний, к зоне инженерной и транспортной инфраструктуры, а также исключение земельных участков из границы населенного пункта не представляется возможным.

- Рис 3.

6. Функциональное зонирование

- Проектом изменений в Генеральный план состав функциональных зон приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 № 793».

Проектом изменены наименование и условное обозначение функциональных зон, предусмотрены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны,

в том числе многофункциональная общественно-деловая зона (зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности) и зона специализированной общественной застройки;

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зоны рекреационного назначения, в том числе зона лесов;

- Зоны специального назначения,

в том числе зона озелененных территорий специального назначения.

- Зона режимных территорий.

Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон городского округа Тольятти Самарской области (М 1:10 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Тольятти (М 1:10000).

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения изложены в материалах утверждаемой части Генерального плана с учетом внесенных изменений.

- Таблица 2

Параметры функциональных зон

городского округа Тольятти Самарской области

|  | Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 4526,46 | 0,2-0,6 | 0,4-1,8 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: - многофункциональная общественно-деловая зона; - зона специализированной общественной застройки | 2791,67 1213,64 57,67 | 0,4-0,8 | 2,4-3,0 |
| 3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 8780,68 | 0,4-0,6 | 2,4 |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 1621,66 | - | - |
| 5 | Зоны рекреационного назначения | 546,32 | - | - |
| 6 | Зоны специального назначения, в том числе зона озелененных территорий специального назначения | 768,46 472,15 | - | - |
| 7 | Зона режимных территорий | 70,88 | - | - |
| 8 | Зона лесов (городские леса) | 7979,0 | - | - |
| Итого в границах населенного пункта: |  | 27085,13 |  |  |

7. Предмет согласования проекта изменений в Генеральный план 
 с уполномоченными органами

- Таблица 3.  Основания для согласования проекта изменений в Генеральный план

- с уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Планируется размещение объектов федерального значения на территории городского округа | - Имеется | - Проект изменений в Генеральный план выполнен исключительно в части, указанной в разделе 2 настоящей пояснительной записки, и не включает корректировку местоположения планируемых объектов |
|  | - Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | - Имеется | - Проект изменений в Генеральный план включает в границы населенного пункта лесные участки |
|  | - На территории городского округа находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | - Отсутствует | - На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
|  | - Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | - Отсутствует | - Ранее утвержденным Генеральным планом и проектом изменений в Генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

- На основании изложенного, предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти имеется.

- Таблица 4.  Основания для согласования проекта изменений в Генеральный план

- с Правительством Самарской области

| - № п/п | - Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | - Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объектов регионального значения на территориях городского округа | - Имеется | - Объекты регионального значения, установленные СТП Самарской области, учтены в проекте изменений в Генеральный план |
|  | - Включение в границы населенного пункта, входящих в состав городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | - Отсутствует | - Проект изменений в Генеральный план включает и исключает из границ населенных пунктов земли сельскохозяйственного использования |
|  | - На территории городского округа находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | - Имеется | - На территории городского округа расположена особо охраняемая природная территория регионального значения |

- Таким образом, проект изменений в Генеральный план подлежит согласованию с Правительством Самарской области.

- Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории городского округа нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

- Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом Тольятти, имеются, так как граница городского округа имеет пересечения с границей муниципальных образований.

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории городского округа Тольятти отсутствуют утверждённые предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. Соответственно в проекте изменений в генеральный план данные сведения не отображаются.

9. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- В городском округе Тольятти утверждены следующие программы:

1. Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 г., утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 №131.

- 2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 гг. утверждённая постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 №3880-п/1.

- 3.Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 г., утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.03.2018 №904-п/1.

- 4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170.

- Сведения о реализации Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756.

Реализация объектов капительного строительства Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти Самарской области от 25.05.2018 № 1756:

- Детсад №210 «Ладушки» на 350 мест построен в 2020 г.;

- Детсад на 120 мест в мкр. Жигулевское море – построен в 2020 г.;

- Детсад в мкр Калина на 120 мест;

- Детсад в Комсомольском р-не планировочном модуле Ш19-1 построен на 120 мест.

- Выполнена реконструкция образовательных школ:

- школа № 2, Комсомольский р-н, ул. Севастопольская 1,

- школа №11, Комсомольский р-н, майский пр.7,

- школа №14, Комсомольский р-н, ул. Куйбышева, 24,

- школа №4, Центральный район, ул. Горького,88 и ул. Октябрьская, 57,

- лицея №19, Центральный р-н, ул.Жилина,32 и ул. Карла Маркса, 59.

6. Построена школа в Автозаводском р-не в планировочном р-не А73-1.

Планируемые объекты капительного строительства перешли в существующие объекты.

В проект Генерального плана городского округа Тольятти внесли следующие изменения:

В раздел Транспортная инфраструктура:

- Категория автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (далее - М-5 «Урал») - IB;

В раздел «Железнодорожный транспорт»:

«На территории городского округа Тольятти Самарской области расположены следующие железнодорожные участки общего пользования Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:

- однопутный электрифицированный участок Канал - Тольятти (перегоны Канал - Жигулевское Море, Жигулевское Море - Химзаводская. Химзаводская - Тольятти);

- однопутный неэлектрифицированный участок Жигулевское Море - Химическая;

- однопутный с двухпутными вставками электрифицированный участок Жигулевское Море - Жигулевск (перегон Жигулевское Море - Пост 104 км).

На территории муниципального образования расположены:

- железнодорожные станции: Химзаводская, Жигулевское Море (на станции расположен вокзал), Тольятти, Химическая;

- разъезд - Канал;

- путевой пост - пост 104 км;

- железнодорожный остановочный пункт - Полевой.

Из проекта исключили мероприятие по строительству аэродромной территории с взлетно-посадочной полосой в связи с тем, что стратегическими документами Российской Федерации, национальными проектами, межгосударственными программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, решениями органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, указанное мероприятие не предусмотрено.

Из проекта исключили мероприятия по строительству железной дороги «Тольятти - Шигоны» от существующей тупиковой станции «Тольятти» в западном направлении, параллельно улице Вокзальная, к новому (планируемому к строительству) мосту через реку Волга в створе населенных пунктов Подстёпки - Климовка и железнодорожного пути общего пользования, реконструкции железнодорожного вокзала Тольятти, ТПУ «Тольятти - Восточный», ТПУ «Тольятти - Западный» в связи с тем, что стратегическими документами Российской Федерации, национальными проектами, межгосударственными программами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, решениями органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, указанные мероприятия не предусмотрены.

В картографической части проекта условное обозначение «реконструкция мостового сооружения федерального значения» заменили условным обозначением «планируемая к размещению транспортная развязка в разных уровнях» на км 974 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Росавтодора от 2 декабря 2015 г. № 2324-р.

11. Сведения о планируемых для размещения на территории городского округа новых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов и оценка их  возможного влияния  на комплексное развитие территорий

- В соответствии с действующими документами территориального планирования Российской Федерации, Самарской области, городского округа выявлена необходимость отображения в Генеральном плане городского округа Тольятти объектов регионального значения, местного значения. Перечень соответствующих объектов и обоснование выбранного варианта их размещения содержится в таблице 5.

Таблица 5. Сведения о планируемых в соответствии с проектом изменений в Генеральный план

для размещения на территории городского округа объектах федерального значения, объектах регионального значения,

объектах местного значения городского округа, обоснование выбранного варианта размещения данных объектов

| № пп | Вид и наименования объекта | Источник получения сведений об объекте | Место расположения объекта | Вид работы, Значение объекта | Характеристика объекта капитального строительства | Функциональная зона по Генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В области развития образования и науки федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс зданий ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» - учебно-производственные мастерские ТГУ | Федеральная адресная инвестиционная программа | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 14В | Реконструкция Федерального значения | Общая площадь - 4195,6 кв.м, срок ввода в эксплуатацию - 2023 г. | - Общественно-деловая зона (подзона – зона специализированной общественной застройки) |
|  | В области развития здравоохранения и социального обеспечения, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Хирургический онкологический корпус для ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» | Схема территориального планирования Самарской области (далее -СТП СО) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Здоровья, д. 25 (на территории учреждения) | Строительство Регионального значения | На 274 койки. Площадь земельного участка 1,9590 га. Площадь объекта- 21108м2 | Общественно-деловая |
| 2 | Здание офиса врача общей практики | Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014-2022 годы» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, мкр. Портовый, ул. Морская, 8 | Строительство Регионального значения | - | Общественно-деловая |
| 3 | Здание офиса врача общей практики | Предложение Генерального плана (далее - ГП) | г.о. Тольятти, г. Тольятти, мкр. Федоровка | Строительство Регионального значения | - | Общественно-деловая |
|  | В области развития образования, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы | Предложение Думы | Автозаводский район, 17А квартал | Строительство Местного значения | - | Жилая зона |
|  | В области развития культуры, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Выставочный зал в честь 50-летия АО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти. Автозаводской район, в границах улиц Фрунзе, Революционная, бульвар Приморский, ЗУ 63:09:01011177:3, 63:09:01011177:4) | Строительство Регионального значения | - | Рекреационная |
|  | В области развития физической культуры и спорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Легкоатлетический манеж | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство Регионального значения | 608 мест, 66 посещений в смену | Общественно-деловая |
| 2 | Физкультурно-спортивный комплекс | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти Комсомольский район, п. Шлюзовой | Строительство Регионального значения | Площадь земельного участка - 7000м2. Площадь объекта - 10789м2 600 посещений | Общественно-деловая |
| 3 | Физкультурно-спортивный комплекс | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, д. 88, площадка «Певческое поле» | Строительство Регионального значения | Площадь земельного участка - 1,857га. Площадь объекта - 10789м2 600 посещений | Общественно-деловая |
| 4 | Центр спортивной гимнастики «Немов-центр» | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти (Прибрежный парк) | Строительство Регионального значения | 2500 мест | Общественно-деловая |
| 5 | Крытый манеж с конюшнями | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство Регионального значения | Площадь земельного участка - 1,1 га |  |
| 6 | Спортивно-оздоровительно-досуговый центр | ППТ 11А квартала Автозаводского района г.о. Тольятти | г.о. Тольятти, г. Тольятти, пр. Степана Разина, 99 | Строительство Местного значения | Площадь участка – 4029 м2 | Общественно-деловая |
| 7 | Футбольный стадион | Предложение ГК «АКРОН ХОЛДИНГ» | г.о. Тольятти, г. Тольятти. Автозаводской район, в западной части земельного участка с КН 63:09:0105019:511 | Строительство Регионального значения | 15000 мест, площадь участка – 16,0 га | Общественно-деловая |
|  | В области развития инфраструктуры водного транспорта федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция элементов напорного фронта, гидроэлекгромеханического оборудования шлюзов, укрепление стенок камер шлюзов, рымов откосов Самарского гидроузла. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р (далее -СТП РФ) | г. Тольятти, Ставропольский район | Реконструкция | - | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития автомобильных дорог общего пользования федерального значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Планируемая к размещению транспортная развязка в разных уровнях» на км 974 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск» | Документация по планировке территории, утвержденная распоряжением Росавтодора от 2 декабря 2015 г. № 2324-р | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
|  | В области развития автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога М5 «Урал» в обход г.о. Тольятти (через Климовский мост) | СТП СО | г. Тольятти, Ставропольский район | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | Обводное шоссе г. Тольятти | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 43 пог.м Категория II/I |  |
| 3 | Обводное шоссе г. Тольяттис подъездом к Центральному району г. Тольятти | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 2,6 км; Категория I-а |  |
| 4 | Транспортная развязка на пересечении обводной автомобильной дороги г. Тольятти и Южного шоссе | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Протяженность - 5,38 км; Категория I-а |  |
| 5 | Автомобильная дорога «Димитровград –Узюково–Тольятти» (км 37+250; 9+980; 5+200) | СТП СО | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 46,6 км |  |
| 6 | Автомобильная дорога «Тольятти – Ягодное» – Подстепки» | СТП СО | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Реконструкция | Протяженность - 7,9 км |  |
| 7 | Автомобильная дорога, соединяющая Комсомольский район г. Тольятти и полуостров Копылова. Автомобильный мост | Предложение Заказчика | г.о. Тольятти, г. Тольятти, через Федоровский затон | Строительство | Местного значения, протяженность - 6 км Регионального значения, протяженность – 0,35 км | Жилая, производственная, рекреационная |
| 8 | Строительство участка автомобильной дороги (Лесная автодорога – южная трассировка) в продолжение ул. Баныкина до ул. Спортивная – первый этап | Предложение Заказчика | Г. Тольятти, Центральный район, Автозаводский район | Строительство | Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения, протяженность – 6,4 км | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 9 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с Хрящёвским шоссе | Предложение министерства транспорта и автомобильных дорог № МТ/2250 от 31.08.2021 г. | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 10 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения в Самарской области «Тольятти - Узюково – Димитровград» |  | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 11 | Транспортная многоуровневая развязка на пересечении автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обводное шоссе г. Тольятти с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Тольятти – Ташелка» |  | Муниципальный район Ставропольский, г.о. Тольятти | Строительство |  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Объездная дорога от ул. Набережная до Комсомольского шоссе | ППТ территории мкр «Портовый» и Центральной зоны отдыха» | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Центральная зона отдыха | Строительство | 3,2 км | Рекреационная |
| 2 | ул. Офицерская от Южного шоссе до ул. Ворошилова | - Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2025 гг. утвержденная Постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.03.2018 №904-п/1. | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция и строительство | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. 0,3 км. | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 3 | Автомобильная дорога ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной |  | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 0,6 км. |  |
| 4 | Улично-дорожная сеть, западнее Московского проспекта - первая очередь |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 1,492 км. |  |
| 5 | Улично-дорожная сеть, западнее Московского проспекта - первая очередь |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 2,060 км. |  |
| 6 | Кольцевая транспортная развязка на пересечении Южного шоссе и ул. Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения. (Юго-восточная полоса движения. Северо-западная полоса движения) |  | г. Тольятти | Реконструкция | Автомобильная дорога местного значения. 0,6 км. |  |
| 7 | Автодорога по ул. Калмыцкая от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Новозаводская |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 1.4 км. |  |
| 8 | Автодорога по ул. Васильевская от ул. Комсомольская до Обводного шоссе. |  | г. Тольятти | Строительство и реконструкция | Автомобильная дорога местного значения. 5,1 км. |  |
| 9 | Автодорога по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (местный проезд со стороны 20 квартала) |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 0,92 км. |  |
| 10 | Внутриквартальный проезд 8 квартала и дублера по ул. Спортивная |  | г. Тольятти, квартал №8 | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. |  |
| 11 | Автодорога в мкр. №3 "Северный" ограниченный ул. Калмыцкая, ул. Ленина, ул. Кудашева, ул. Толстого |  | г. Тольятти, мкр. №3 | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. |  |
| 12 | Улично-дорожная сеть западнее Московского проспекта. Вторая очередь строительства. |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 2,964 км. |  |
| 13 | Улично-дорожная сеть, западнее Московского проспекта. Вторая очередь строительства. |  | г. Тольятти, западнее Московского проспекта | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 2,850 км. |  |
| 14 | ул. Новопромышленная от ул. Шлютова до ул. Ларина |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. |  |
| 15 | Автодорога по ул. Ларина от пересечения с ул. Васильевской до пересечения с ул. Ломоносова |  | г. Тольятти | Строительство | Автомобильная дорога местного значения. 1,58 км. |  |
|  | В области развития транспортно-логистической инфраструктуры, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Терминально-логистический центр (ТЛЦ-5) | СТП СО | г.о. Тольятти | Строительство | Площадь складского комплекса (без учета открытых площадок) 20 тыс. м2; площадь региональных распределительных складов 10 тыс. м2; общая площадь помещений делового центра – не менее 2 тыс. м2 Годовая мощность ТЛЦ-5 2,5 млн. тонн (100 тыс. TEU/год) | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Железнодорожная инфраструктура для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти» | СТП СО | В границах г.о. Тольятти | Строительство. | Общая протяженность объекта – 13,9 км, макс. грузооборот – 1,39 млн. тонн в год | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | Организация ускоренного железнодорожного сообщения Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти Примечание: Вариант расположения скоростной железной дороги на территории г.о. Тольятти предложен в Отчете о научно-исследовательской работе ФАУ "РОСДОРНИИ". Инициатор: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (Представлен на Схеме 2, вариант 1) Предложение Генерального плана - Схема 2, вариант 2. | СТП СО | г.о. Новокуйбышевск, г.о. Самара, м.р. Волжский, г.о. Тольятти | Реконструкция, строительство. | Перспективный пассажиропоток по маршруту «Липяги (Новокуйбышевск) – Самара – Тольятти» в рамках реализации проекта: 2,4 млн. пассажиров к 2025 году,2,9 млн.пассажиров к 2030 году,скорость движения до 120 км/час (на отдельных участках) |  |
| 3 | Железнодорожный путь общего пользования | СТП СО | г.о. Тольятти | Строительство | Протяженность –2,5 км (до 3,5 км) |  |
|  | В области развития инфраструктуры водного транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Речной порт | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Площадь земельного участка - 3,77 га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития инфраструктуры воздушного транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Взлетно-посадочная площадка для малой авиации и вертолетов | СТП СО | г.о. Тольятти | Строительство | - | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития инфраструктуры автомобильного транспорта, метрополитена и иного пассажирского транспорта, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный автовокзал | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти, ул. Родины, д. 1 «Г» | Реконструкция | Площадь земельного уч-ка 1,121га. Площадь объекта 0,11га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
|  | В области развития транспортно-пересадочных узлов, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортно-пересадочный узел «Тольятти – Восточный» | СТП СО | м.р. Ставропольский (в перспективе г.о.Тольятти) | Строительство | Железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов. Конечная остановка скоростного автобуса. Остановочные пункты городского пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 2 | Транспортно-пересадочного узел «Тольятти – Южное» | СТП СО | г.о. Тольятти, в районе ТРЦ «Парк Хаус» | Строительство | Характеристики определяются в соответствии с заданием на проектирование | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 3 | Транспортно-пересадочный узел регионального значения «Тольятти –Западный» | СТП СО | м.р. Ставропольский (в перспективе г.о.Тольятти) | Строительство | Железнодорожный вокзал, вокзал скоростных пригородных электропоездов, высокоскоростной железнодорожный вокзал, конечная остановка скоростного автобуса, остановочные пункты городского пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4 | Двусторонний стационарный пункт весового контроля на автодороге "Обводное шоссе", г. Тольятти" км 7+000 | СТП СО | - | Строительство | - | Многофункциональная общественно-деловая зона |
|  | В области развития инженерной инфраструктуры, регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительные сети | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция, модернизация | 26,8 км |  |
| 2 | ЛЭП-110 кВ отпайка на ПС 35/6 кВ «НШ» | СТП СО | г.о.Тольятти, Комсомольский район | Реконструкция | 0,2 км |  |
| 3 | Распределительные сети для ЖСК «Виктория» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Строительство | 1,48 км |  |
| 4 | Распределительные сети | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция, модернизация | 29,4 км |  |
| 5 | ПС 35/6 кВ «НШ» | СТП СО | г.о.Тольятти, Комсомольский район | Реконструкция | 2х16 МВхА |  |
| 6 | ПС 110/35/6 кВ «ВАЗ Строительная» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | 40 МВхА, КРУ-35 кВ 20 штук, ОРУ35 кВ 5 шт. |  |
| 7 | ПС 110/35/6кВ «Строй-база» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | Блок ТН-35кВ |  |
| 8 | ГПП 110/10кВ «Автозаводская» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | 18 штук ЗРУ-35кВ |  |
| 9 | ПС 110/6 «К-2Т» | СТП СО | г.о.Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция | 28 штук ЗРУ-35кВ |  |
| 10 | Объекты инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов на территории «Жигулевская долина 2» | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти, Южное Шоссе. | Строительство/ реконструкция | Площадь земельного участка -5,33га. |  |
|  | В области развития объектов ООО "СВГК", регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Узел редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» | СТП СО | Микрорайон Ставропольский,в районе п. Поволжский | Строительство | Площадь земельного участка - 7000м2 |  |
| 2 | Узел редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «ТольяттиАзот». Первый этап. Объект для поддержания дисциплины газопотребления промышленных предприятий г. Тольятти, а также стабильного и безопасного газоснабжения. Поволжский Ставропольского района Самарской области | СТП СО | м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, 9км от автодороги Тольятти –Димитровград, слева | Строительство | Площадь земельного участка – 304000 м2 Производительность – 1 716 тыс. м3/ч, общая протяженность газопровода диаметром 1000мм – 3767,0 м, Диаметром 800 мм – 155,0 м; Диаметром 70 0мм – 417,0 м |  |
| 3 | Газораспределительная сеть от газопровода высокого давления I категории в районе контрольного пропускного пункта № 16 ОАО «АВТОВАЗ» до территории информационного центра «Жигулевская долина» | СТП СО | г.о.Тольятти | Строительство (расширение) | Площадь земельного участка – 37693 м2 Площадь объекта – 92 м2 Протяженность - 6,5 км |  |
| 4 | Сеть газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе жилой застройки ООО ФСК «Велит» (Приморский бульвар), вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» | СТП СО | г.о.Тольятти | Строительство (техническое перевооружение) | Площадь земельного участка – 22740 м2 Площадь объекта – 86 м2 Протяженность - 3,7 км |  |
| 5 | Газопровод высокого давления на технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в г.о. Тольятти | СТП СО | г.о.Тольятти, микрорайон Ставропольский | Строительство (закольцовка) | Протяженность - 4,9 км |  |
| 6 | Сеть газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод высокого давления от места врезки в районе Приморского бульвара, вдоль ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с установкой шкафного регуляторного пункта у пансионата «Звездный» (II этап, III этап) | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство (техническое перевооружение) | - |  |
| 7 | Сеть газоснабжения г.о. Тольятти. Газопровод от точки врезки в газопровод среднего давления на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Вокзальной в мкр-не Шлюзовой до ГРПБ № 515 наул. Ингельберга в мкр-не Федоровка | СТП СО | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство (техническое перевооружение) | - |  |
|  | В области развития инженерной инфраструктуры местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена АТ 220/110 кВт. На ПС 220 кВт. Васильевская | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство нового участка от камеры УЗ.1-10-6 к площадке №9 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 | г.о.Тольятти, г. Тольятти ТЭЦ ВАЗа | Строительство | протяженностью 2000м, Ду 400 мм. |  |
| 2 | Строительство нового участка от камеры УЗ.2-13-2в к площадке №1 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | протяженностью 400м, Ду 200 мм. |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ Ваза до Узо 1.-1/П-4 с увеличением диаметра I тепловывода с 2Ду 1200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция | протяженностью 2343м. |  |
| 4 | Реконструкция насосной станции ПОК-2 с монтажом насосов в количестве 5 шт. марки СЭ-1250-45 и реконструкция насосной станции ЦОК с переобвязкой насосов и заменой автоматики в количестве 5 шт. марки Д-1250-65 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция | - |  |
| 5 | Перекладка ненадежных и малонадежных трубопроводов от источников тепловой энергии городского округа. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Перекладка | - |  |
| 6 | Строительство второго ввода на площадку Медгородка 1500 п.м. теплосети 2Ду 400 мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | - |  |
| 7 | Строительство тепловых сетей от ТК 1а (П10) для обеспечения теплоснабжением площадки №5 "Калина" |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | - |  |
| 8 | Перекладка участка трубопровода от Ут3 до ЦТП 61 с 2Ду 250 на 2 Ду 300 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Перекладка | протяженностью 180 п.м. |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство самотечных канализационных коллекторов в Автозаводском районе г. Тольятти для подключения новой застройки на площадке №1, включающей территории Прибрежного парка и набережной | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | протяженностью 0,72км. |  |
| 2 | Строительство самотечных канализационных коллекторов в Автозаводском районе г. Тольятти для подключения новой застройки на площадке №9, расположенной западнее Московского проспекта, протяженностью 1,85км. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | протяженностью 1,85км. |  |
| 3 | Установка приборов учета отпускаемых сточных вод от абонентов и предприятий |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Установка | - |  |
| 4 | Строительство сетей бытовой канализации |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | Ду=300мм - 941м, 600мм - 200м по мкр. "Калина" |  |
| 5 | Строительство КНС, производительностью 63м3/час, в Тимофеевка-2, для перекачки бытовых сточных вод. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | производительностью 63м3/час |  |
| 6 | Строительство сетей бытовой канализации Ду=200-300мм, для мкр. Северный, 8 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство | - |  |
| 7 | Строительство КНС в мкр. Северный, 8, для перекачки бытовых сточных вод |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 8 | Строительство коллектора бытовой канализации от К25а до К14а |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 9 | Строительство станции мониторинга ХБК на КНС-2. СБ.стройбаза |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 10 | Строительство станции мониторинга ХБК на КНС-3. СБ |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 11 | Строительство внеплощадочных сетей бытовой канализации микрорайона "Калина" (до границы земельного участка) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 12 | Внедрение АСУТП насосов ЦНС с частотным регулированием двигателей в составе АПК |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Внедрение |  |  |
| 13 | Модернизация насосного оборудования ЦНС |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 14 | Модернизация аэрационной системы аэротенков (7шт.) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 15 | Замена КЗФ на оборудование микрофильтрации- дисковый фильтр DynaDisc тип CDC-2435/35 ВВВ - 12шт. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Замена |  |  |
| 16 | Реконструкция отводящих трубопроводов отводосливных камер первичных отстойников №№1-4 до камеры №2 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 17 | Реконструкция трубопровода №4 сырого осадка |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 18 | Модернизация запорной арматуры на сетях |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 19 | Модернизация диспетчерского пункта ОСК со сбором информации с расходомеров и объектов контроля с АРМом начальника смены. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 20 | Модернизация котельной ОСК |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 21 | Модернизация скребкового механизма горизонтальных песколовок 1-ой очереди |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 22 | Модернизация первичных отстойников (4ед.) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 23 | Реконструкция очистных сооружений (ОСК) с увеличением мощности с учетом новой проектируемой застройки |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 24 | Установка шкафа управления для автоматизации работы решеток и существующего оборудования-шнекового транспортера и пресса (оборудование фирмы HUBER) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Установка |  |  |
| 25 | Строительство аварийных буферных емкостей для приема стоков с токсичными загрязнениями перед поступлением их в аэротенки |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 26 | Реконструкция трубопровода Ду=200мм, подачи осадка из первичных отстойников на метантенки |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 27 | Реконструкция сборных устройств илоуплотнителей |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 28 | Реконструкция первичных и вторичных отстойников, в том числе замена водосливных желобов и водосливов (4 комплекта) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 29 | Реконструкция отводящих трубопроводов от водосливных камер первичных отстойников №№1-4 до камеры №2. Ду 1200мм; L=110м. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 30 | Замена напорных коллекторов РНС-БОС ОСК 2х1200 (41км) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Замена |  |  |
| 31 | Реконструкция БОС ОСК |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 32 | Замена напорных коллекторов от БОС ОСК до выпуска в р. Волга |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Замена |  |  |
| 33 | Строительство сетей бытовой канализации территории по ул. Калмыцкая, протяженностью 1,3км, диаметром 800мм, полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 34 | Строительство коллектора хоз.- бытовой канализации от мкр. Портовый до РНС-3а |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 35 | Строительство коллектора хоз.- бытовой канализации по пр. 2-ой Минский, протяженностью 440м, диаметром 500мм, полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 36 | Строительство коллектора канализации до КНС7, протяженностью 3,0км, диаметром 800мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 37 | Замена отслуживших нормативный срок 90км сетей, средний Ду350мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Замена |  |  |
| 38 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 125 до очистных сооружений ООО "Тольяттисинтез" протяженностью 3,607км, с увеличением диаметра Ø1000мм до Ø1200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 39 | Реконструкция самотечного коллектора Ду500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до 800, протяженностью 0,64км. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 40 | Реконструкция КНС-4 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 41 | Реконструкция КНС-8 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 42 | Реконструкция КНС-9 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 43 | Реконструкция КНС - "Зона отдыха" (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 44 | Реконструкция РНС-6 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 45 | Реконструкция самотечного коллектора очищенных стоков от ООО "Тольяттисинтез" до РНС 6 протяженностью 12,7 км, с увеличением Ø1000мм и Ø1200мм и Ø1400мм соответственно |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 46 | Реконструкция напорного коллектора от РНС6 до выпуска протяженностью 4,796км, с увеличением Ø1000мм до Ø1200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 47 | Строительство сетей канализации на площадке №10, расположенной в планировочном районе "Треугольник" L=4км, Д=150мм, L=4км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 48 | Строительство сетей канализации на площадке №11, расположенной в планировочном районе "Северный" в 3-м микрорайоне L=2км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 49 | Строительство сетей канализации на площадке №12, расположенной севернее 71 квартала Центрального района, L=1км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 50 | Строительство сетей канализации на площадке №13, расположенной в планировочном районе "Северный" в 16-м микрорайоне L=6,2км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 51 | Строительство сетей канализации на площадке №14, расположенной в планировочном районе "Северный" в 10-м микрорайоне L=1,1км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 52 | Строительство сетей канализации на площадке №15, расположенной в планировочном районе "Северный" в 2-м микрорайоне L=2,7км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 53 | Строительство сетей канализации на площадке №16, расположенной северо-западнее пересечения ул. Ленина и ул. Калмыцкая L=7,8км, Д=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 54 | Строительство сетей канализации на площадке №17, расположенной по ул. Лесная L=1,5км, Д=150мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 55 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду600мм по ул. Шлютова, Ново-Промышленная, Радищева от ул. Победы до ул. Новозаводской L=0,9км, Д=700мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 56 | Устройство перемычки между реконструируемым коллектором (см.п.88) и коллектором Ду800мм по ул. Радищева L=0,1км, Ду800мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Устройство |  |  |
| 57 | Строительство сетей канализации на площадке застройки по ул. Баныкина южнее 71кв. L=1,5км, Д=150-200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 58 | Строительство сетей канализации на площадке застройки по ул. Л.Толстого, 42, северо-западнее здания КНС-7, L=0,3км, Д=150мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 59 | Строительство канализационной насосной станции (КНС) на площадке 14 Северного планировочного р-на в Центральном районе для приема и перекачки сточных вод от объектов на площадках №10, 13, 14 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 60 | Строительство канализационной насосной станции (КНС) на площадке 15 Северного планировочного р-на в Центральном районе для приема и перекачки сточных вод от объектов на площадках №10, 13, 14, 15, 16 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 61 | Строительство напорного коллектора от 2Д150мм от новой КНС на площадке 14 Северного планировочного р-на в Центральном районе для перекачки стоков на КНС на площадке 15, L=2000м. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 62 | Строительство напорного канализационного коллектора 2Д200мм от новой КНС на площадке 15 Северного планировочного р-на Центрального района с устройством камеры переключения Кам.1 на существующих напорных коллекторах 2Ду600мм от КНС7 и проектируемом с установкой запорной арматуры, L=2000м |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 63 | Строительство третьей нитки напорного канализационного коллектора от КНС-7 на ул. Л.Толстого до очистных сооружений ОАО "Тольяттисинтез". L=5км, Д=800мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 64 | Строительство сетей хоз.-бытовой канализации мкр. Жигулевское море (частный сектор) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 65 | Строительство бытовой канализации мкр. Новоматюшкино |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 66 | Строительство КНС в мкр. Новоматюшкино для перекачки бытовых сточных вод. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 67 | Строительство сетей хоз.-бытовой канализации Ø500мм от мкр. Жигулевское море до РНС-4 (перекачка стоков на ОСК ОАО "Тольяттиазот" |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 68 | Строительство напорного коллектора Ø800мм от РНС4 до очистных сооружений ОАО "Тольяттиазот" протяженностью 8,9км, с увеличением диаметра до 1000мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 69 | Реконструкция внутриквартального коллектора от КК3 на ул. Коммунистической до КК4 на ул. Мурысева протяженностью 0,353км, с увеличением диаметра с 300мм до 400мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 70 | Реконструкция внутриквартального коллектора от КК4 на ул. Мурысева до КК2 на ул. Лизы Чайкиной протяженностью 1,943км, с увел. диаметра с 500мм до 700мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 71 | Реконструкция РНС-4 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 72 | Реконструкция КНС-6 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 73 | Реконструкция КНС-7 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 74 | Реконструкция КНС17 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 75 | Реконструкция КНС-23 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 76 | Реконструкция КНС-25 (замена насосного оборудования на более энергоэффективное и влагостойкое, восстановительные работы по внешнему и внутреннему облику здания) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 77 | Строительство сетей канализации для жилой застройки, расположенной юго-восточнее мкр. "Жигулевское море" (площадка №20), Ду150мм - L=1100м, Ду200мм - L=1100м, Ду400мм - L=500м |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 78 | Строительство сетей канализации на площадке №21, расположенной севернее ул. Телеграфная L=0,5км, Д=150мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 79 | Реконструкция канализационного коллектора Ø200мм от тубдиспансера, с увеличением диаметра до 250мм, L=0,5км, Д=250мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 80 | Строительство сетей канализации на площадке застройки южнее пересечения ул. Механизаторов и Коммунистической L=1,5км, Д=150=200мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 81 | Реконструкция участков существующего канализационного коллектора по ул. Коммунистической Ду150мм (керам) от КК-42 до КК-27 (ориентир. протяженность - 220п.м.) с увеличением диаметра до 200мм и существующего канализационного коллектора Ду200мм (керам) по ул. Коммунистической от КК-27 до КК-1 (ориентир.протяженность-500п.м.) с увеличением диаметра до 250мм и переключением существующих объектов |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 82 | Реконструкция участка канализационного коллектора Ду400мм (ж/бет) по ул. Мурысева от КК-4 до КК-5 (ориентировочная протяженность - 445 п.м.) с увеличением диаметра до 700мм и переключением существующих объектов |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 83 | Реконструкция участка канализационного коллектора Ø500мм от КК-5 на коллекторе по ул. Мурысева через МКР-4 до КК-2 на самотечном канализационном коллекторе Ø800мм по ул. Чайкиной протяженностью 1488,0м с увеличением диаметра до 700мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 84 | Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением. Насосная станция | Федеральный проект «Оздоровление Волги» | г.о.Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район | Строительство | Общий расход поверхностных и условно-чистых сточных вод, направляемых на очистные сооружения, составляет 57 000 м3/сут. Площадь территории ОС 0,2 га; площадь территории НС 0,09 га |  |
| 85 | Строительство трубопровода 2хДу=300мм, протяженностью 5км, отведения поверхностных вод на очистные сооружения поверхностных вод ОЭЗ | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 год, утвержденная решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1170 | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 86 | Разработка конценптуальных решений по системе дождевой канализации г.о. Тольятти для ЦСВ №2, №4-6, №7-10 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Разработка |  |  |
| 87 | Строительство самотечных коллекторов дождевой канализации по ул. Лесная и Автозаводскому шоссе. Д1100мм, 2,08км, с перспективой подключения ул. Карла Маркса, новой застройки вдоль ул. Лесная, полиэтиленовые трубы. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 88 | Строительство насосной станции дождевой канализации в районе детской многопрофильной больницы, 3,24 тыс.м3/час для перекачки дождевых вод на строящиеся очистные сооружения "Куйбышевазот" |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 89 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Толстого 2,2км д1000мм полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 90 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Кирова д400мм 2,63км д1000мм полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 91 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. 50 лет Октября д1200мм 2,81км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 92 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Саратовская д700мм 1,07км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 93 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Саратовская д1100мм 2,84км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 94 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Горького д900мм 935м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 95 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Чапаева д700мм 700м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 96 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Саратовская д600мм 510м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 97 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Комсомольская д600мм 2,23км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 98 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. 25 лет Октября д600мм 625м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 99 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Ленинградской д1100мм 2,09км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 100 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Ушакова д900мм 1,35км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 101 | Строительство ЛНС по ул. Родины |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 102 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Родины д700мм 1,02км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 103 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Новозаводская д900мм 6,4км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 104 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Мира д900мм 4,16км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 105 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Жилина д600мм 870м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 106 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Советская д700мм 2,19км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 107 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Гагарина д600мм 1,18 км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 108 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Калмыцкая д1000мм 924м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 109 | Строительство ЛНС в районе пересечения ул. Новозаводская и ул. Рабочая |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 110 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Ломоносова д900мм 518м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 111 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Ленина д1000мм 1,07км полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 112 | Строительство ЛНС в районе улицы Л. Толстого для перекачки стока на строящиеся очистные сооружения ОАО "Куйбышевазот" |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 113 | Строительство ЛНС в районе Ставропольской ЦРБ |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 114 | Прокладка сетей ливневой канализации в мкр. Портовый |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 115 | Строительство локальных очистных сооружений ливневых вод в мкр. Портовый |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 116 | Проектирование и строительство насосной станции дождевой канализации в районе пруда накопителя в лесной зоне южнее ул. Баныкина (Q=300л/с; H=40м) для подачи дождевого стока на ЛНС, расположенной по ул. Баныкина, 45 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 117 | Строительство насосной станции ливневых стоков ул. К. Маркса |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 118 | Реконструкция канализационной насосной станции ливневых стоков, расположенной по ул. Баныкина, 45, с целью подачи дождевых сточных вод в Комсомольский район |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 119 | Прокладка коллектора дождевой канализации от пруда-накопителя, расположенного в лесной зоне южнее ул. Баныкина до ЛНС, расположенной по ул. Баныкина, 45 |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 120 | Прокладка коллектора дождевой канализации от ЛНС, расположенной по ул. Баныкина, 45, до очистных сооружений Комсомольского района |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 121 | Прокладка сетей ливневой канализации мкр. Северный с подачей сточных вод на строящиеся очистные сооружения ОАО "Куйбышевазот" |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 122 | Строительство локальных очистных сооружений дождевых вод в мкр. Портпоселок (F=72,0 га, Q=2879м3/сут) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 123 | Строительство комплексной насосной станции в мкр. Портпоселок (Q=133л/с; H=10м) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 124 | Строительство очистных сооружений канализации ОАО "Куйбышевазот" в районе емкости "Копань" |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 125 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Краснодонцев д600мм 700м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 126 | Ликвидация выпуска ливневых вод, Ø1000мм, находящегося в районе Речного порта центральной части Комсомольского района. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Ликвидация |  |  |
| 127 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Матросова свыше 500 до 1000мм (800мм) 4300м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 128 | Прокладка коллектора дождевой канализации по ул. Лизы Чайкиной от ул. Механизаторов до ул. Есенина 350м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 129 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Есенина д600мм 980м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 130 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Космодемьянской д1200мм 521м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 131 | Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Коммунистическая на участке сети от дома 79 до КНС Д1200мм 4200м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 132 | Строительство ЛНС в районе котельной №2 по ул. Громовой, 43, протяженностью 1,08км |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 133 | Строительство напорного коллектора дождевой канализации по ул.Громовой до ул. Коммунистическая д500мм 1600м полиэтиленовые трубы |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 134 | Строительство локальных очистных сооружений дождевых вод в мкр. Федоровка 2,88 тыс. м3/час |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 135 | Строительство комплексной насосной станции ливневых вод в мкр. Федоровка 1,296 тыс.м3/час |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 136 | Прокладка сетей ливневой канализации в мкр. Поволжский (F=128,0га Q=5118м3/сут |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 137 | Строительство ЛНС в мкр. Поволжский, для перекачки дождевого стока (Q=1200л/с; H=15м) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 138 | Строительство комплексной насосной станции ливневых в мкр. Шлюзовой (Q=1200л/с; H=25м) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 139 | Реконструкция очистных сооружений поверхностного стока в Комсомольском районе (реконструкция отстойников) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация запорной арматуры на насосной станции 1-го подъема |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 2 | Внедрение АСУТП насосной станции 2-го подъема с частотным регулированием двигателей в составе АПК |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Внедрение |  |  |
| 3 | Модернизация диспетчерского пункта ОСВ с АРМом начальника смены |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 4 | Модернизация запорной арматуры на сетях и горизонтальных отстойниках |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Модернизация |  |  |
| 5 | Разработка проекта и монтаж системы охранной сигнализации и видеонаблюдения с выводом на пост охраны |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 6 | Замена магистральных водоводов ВД3-ОСВ 5х1200 (100км) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений воды |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 8 | Замена магистральных водоводов от ОСВ до абонентов (28км) |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 9 | Строительство закольцовки водопровода в мкр. "Лесное" от ВК-11 до ВК-4 ПИР, СМР, L=743,5 м. Ду 300 мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 10 | Строительство водовода в мкр. "Лесное" от ВК-6 до ВК-9. ПИР, СМР, L=845 м. Ду 600 мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 11 | Строительство водовода в мкр. "Лесное" от ВК-9 до КВ-20. ПИР, СМР, протяженностью 345 м. Ду 500 мм. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти |  |  |  |
| 12 | Модернизация водовода Ø400 мм. по пр. Московский от ВК-74 до ВК-66, L=980м с увеличением диаметра на Ду 700мм ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 13 | Реконструкция водовода Ø300мм по пр. Московский от ВК-66 до ВК-126, L=1677м с увеличением диаметра до Ду 600мм ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 14 | Реконструкция водовода Ø400мм по пр. Московский от ВК-126 до ВК-120, L=815м с увеличением диаметра на Ду 500мм ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 15 | Реконструкция водовода Ø1000мм шоссе Южное, ул. Полякова от Восточного кольца до ВНС-02 от ВК-11 до ВК-1, L=2800м Ду1000 мм ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 16 | Реконструкция водовода Ø800мм по ул. Полякова от ВК-1 до ВНС-02, L=205м Ду1000 мм ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 17 | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных водопроводных сетей Южное шоссе, ул. Борковская мкр. "Калина", L=835м, Ду 300мм ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти |  |  |  |
| 18 | Модернизация узлов учета ХПВ на границе раздела с ООО "АВК" (5шт.) ПИР, СМР |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 19 | Реконструкция и строительство магистральных сетей от ВНС-01, протяженностью 8км. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 20 | Модернизация водозабора "Портовый" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 4х скважин взамен существующих, в т.ч. 3 скважины на новой площадке, с устройством павильонов, водоводов, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов КИПиА, а также 2-х резервуаров запаса воды 1200м3 каждый. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 21 | Модернизация водозабора "Соцгородской" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 14-ти скважин взамен существующих на существующих площадках с устройством павильонов, водоводов, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов КИПиА. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 22 | Реконструкция водопровода Ø350мм по ул. Новозаводской, ул. Комсомольской от ул. Мира до ул. Победы протяженностью 1,1км. с увеличением диаметра до Ø500мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 23 | Реконструкция существующего водопровода Ø250мм по ул. Победы от ул. Комсомольской от ул. Шлютова, протяженностью 0,9 км. с увеличением диаметра до Ø500мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 24 | Реконструкция водопровода Ø300мм по ул. Победы от ул. Шлютова до ул. 50 лет Октября L=0,5 км с увеличением диаметра до Ø500мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 25 | Реконструкция водопровода Ø300мм по б-ру Ленина от водопроводного колодца в районе жилого дома №15 до ул. Ленинградской L=0,5км с увеличением диаметра до Ø500мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 26 | Строительство водопровода Ø500мм от проектируемого Ø500мм на пересечении ул. Интернациональной и ул. Л. Толстого до микрорайона 2,10 района Северный с закольцовкой внутриквартальных сетей, L=3,0км. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 27 | Расширение водозабора "Прибрежный" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 14-ти скважин, в том числе: 7 скв. взамен существующих на существующих площадках, 7 новых скважин согласно утвержденным запасам подземных вод, из них 3 скв. на новой площадке, с устройством павильонов, водоводов, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов учета КИПиА, а также с обеспечением энергосбережения скважин. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 28 | Расширение водозабора "Комсомольский" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 3-х новых скважин, в том числе: 1 скважина на новой площадке, с устройством павильонов, водоводов, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов учета КИПиА, а также с обеспечением энергосбережения скважин. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 29 | Расширение водозабора "Жигулевское море-1" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 3-х новых скважин на 3-х новых площадках в восточном продолжении водозаборного ряда с устройством павильонов, водоводов, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов учета КИПиА. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 30 | Расширение водозабора "Жигулевское море-2" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 1-й новой скважины на новой площадке рядом со скважиной №13 с устройством павильона, водовода, подъездных путей, установкой насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования, приборов учета КИПиА. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 31 | Реконструкция насосной станции II-го подъема в/з "Жигулевского море-1" с частичной заменой насосного оборудования. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 32 | Реконструкция сети водопровода Ø100мм по ул. Южной с увеличением диаметра до 200мм, L=370мм |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 33 | Реконструкция участка существующей сети водопровода Ду150мм (сталь) по ул. Коммунистической в районе пересечения с ул. Механизаторов с увеличением диаметра до 200мм L=105м и переключением существующих объектов. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 34 | Вынос магистрального водовода Ø600мм из зоны перспективной жилой застройки юго-восточнее мкр. "Жигулевское море" L=700м |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 35 | Строительство сетей водопровода проектируемой застройки на площадке №21, расположенной севернее ул. Телеграфная Ø200-300мм L=1000м |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Строительство |  |  |
| 36 | Реконструкция водозабора "Федоровский" с разработкой и утверждением зон санитарной охраны- строительство 3-х новых скважин, в т.ч. 2 скважины на 2-х новых площадках, резервуара объемом 500м3, повысительных насосных станций (2-3-го подъема), реконструкция сети водоводов. |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 37 | Замена ветхих сетей водоснабжения средний диаметр Ø50-3000мм, L=125км |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
| 38 | Реконструкция водовода Ду=1200мм речной воды №2 (бестраншейным способом) по ул. Коммунистической, Есенина через лесную зону, вдоль линии 199 кВ, ул. Базовая, Ларина, протяженностью 10,172 км, в том числе: реконструкция водовода речной воды №2 в режиме аварийно-восстановительных работ; реконструкция трассы водовода (прокладка нового трубопровода по существующему водоводу №2). |  | г.о.Тольятти, г. Тольятти | Реконструкция |  |  |
|  | В области развития промышленности |  |  |  |  |  |
| 1 | Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» | СТП СО | г.о. Тольятти, г.Тольятти, Автозаводской район, Южное шоссе, д. 165 | Строительство | Площадь земельного участка – 288968м2 Площадьобъекта- 67144,48м2 | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 2 | Промышленный технопарк (особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти») | СТП СО | г.о. Тольятти | Строительство (создание готовых промышленных корпусов общ.площадью 50000 кв.м) | Площадь земельного участка – 660га | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 3 | Индустриальный парк «Тольяттисинтез» | СТП СО | г.о. Тольятти | - | Площадь земельного участка – 415га. Производство химической и нефтехимической продукции | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4 | Фабрика по производству бисквитных мучных изделий в г.о. Тольятти (ООО «Фабрика Бисквит») | Инвестиционный проект на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (постановлен. Правительства Самарской обл. от 21.11.2016 №658) | г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева | Строительство | Площадь земельного участка – 10,1071 га (8,8676га) | Производственная зона |
| 5 | Завод по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров, ОАО «Карат-Тольятти» | Решение Думы городского округа Тольятти № 560 от 20.05.2020 г. «Об отчете администрации г.о. Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2019 год» | г.о. Тольятти | Строительство | 300 рабочих мест | Производственная зона |
|  | В области развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка предназначенные для удовлетворения потребностей обманутых дольщиков) | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Гидротехническая, д. 36 | Строительство | Площадь земельного участка - 0,448га. Площадь объекта - 13333,2м2. Количество надземных этажей -15. | Жилая зона |
|  | В области развития объектов рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная Автозаводского района | Проект планировки территории Прибрежного парка | г.о. Тольятти, г. Тольятти, Автозаводский район | Реконструкция |  |  |
| 2 | Парк с аллеей скульптур «Транспорт» | Предложение Заказчика | Автозаводской район, 32 квартал (рядом с сущ. Памятником «Воинам погибших в локальных войнах» | Строительство |  | Рекреационная |
|  | В области развития водохозяйственной системы |  |  |  |  |  |
| 1 | Набережная | СТП СО | г.о. Тольятти, г. Тольятти, | Реконструкция (укрепление, благоустройство) | - | Рекреационная |
|  | В области развития объектов зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладбище | Предложение Заказчика | г.о. Тольятти, г. Тольятти, (к югу от сущ. кладбища №1) | Строительство | Территория – 35,4 га | Зона специального назначения |
| 2 | Крематорий | Предложение Заказчика | г.о. Тольятти, г. Тольятти, на территории к юго-востоку от «Куйбышев Азот» | Строительство | Территория – 0,3 га (1 печь - 500 м СЗЗ) | Зона специального назначения |
| В области охраны окружающей среды, обращения с ТКО, рекультивации техногенно нарушенных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и выкуп земельного участка в собственность Самарской области для размещения промышленной зоны по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья вблизи г.о. Тольятти в границах муниципального района Ставропольский (комплекс «Тольяттинский») Создание промышленной зоны по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья вблизи г.о. Тольятти в границах муниципального района Ставропольский (комплекс «Тольяттинский») Проектирование и новое строительство полигона размещения ТБО в близи г.о. Тольятти | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы | За пределами границ городского округа, земли м.р. Ставропольский | Строительство |  |  |
| 2 | Корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (Рекультивация полигона ТБО с. Узюково) | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период с 2016 по 2025 годы | За пределами границ городского округа, земли м.р. Ставропольский | Строительство |  |  |
| 3 | Обезвреживание, утилизация отходов и рекультивация территории (включая шламонакопители) бывшего ОАО «Фосфор Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81 | Предложения ГП | на территории бывшего ОАО «Фосфор» Зона производственного использования | Ликвидация |  |  |
| 4 | Строительство биотермической ямы для захоронения биологических отходов | Предложения ГП | рядом с существующим скотомогильником на Поволжском шоссе Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Строительство |  |  |
| 5 | Создание особо охраняемой природной территории «Лесные кварталы 22, 49, 50, 51 Тольяттинского лесничества» | Предложения ГП | Центральный и Автозаводский районы. | Строительство | Площадь 409 га |  |
| 6 | Создание особо охраняемой природной территории «Муравьиные острова» | Предложения ГП | Центральный район. | Строительство | Площадь 160,27 га |  |
| 7 | Создание особо охраняемой природной территории «Песчаные степи в Портпоселке» | Предложения ГП | Центральный район. Микрорайон «Портовый» | Строительство | Площадь 10,89 га |  |
| 8 | Создание особо охраняемой природной территории «Лесные кварталы 45, 46, 53, 54, 55, 56, 59, 60 Тольяттинского лесничества» | Предложения ГП | Центральный район. | Строительство | Площадь 678,78 га |  |

- Приложение 1

Перечень выявленных пересечений границы населенного пункта с границами земельных участков

| - № п/п | - Кадастровый номер земельного участка | - Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | - Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | - Процент площади земельного участка, находящегося в границах населенного пункта | - Решение, принятое по результатам анализа | - Дата постановки на кадастровый учет | - Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
|  | - Город Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 63:00-3.77 | - Граница муниципального образования | - Самарская область, Ставропольский район с.п. Подстепки |  | - Устранить реестровую ошибку |  | - Граница сельского поселения (далее – СП) пересекает границу населенного пункта (далее – НП). Граница НП проходит по границе МО. |
| - 2 | - 63:00-3.30 | - Граница муниципального образования | - Самарская область, Ставропольский район |  | Устранить реестровую ошибку |  | - Граница СП пересекает границу НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 3 | - 63:00-3.129 | - Граница муниципального образования | - Самарская область, Ставропольский район с.п. Васильевка |  | Устранить реестровую ошибку |  | - Граница СП пересекает границу НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 4 | - 63:32:0000000:85 | - Земли лесного фонда | - Леса первой группы |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ пересекает границу НП (граница НП проходит по границе МО). В границах населенного пункта имеются реестровые ошибки с земельными участками: - 63:09:0204066:513 (1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - 4) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности), 63:09:0206058:1179 (для дальнейшей эксплуатации под садовый участок), 63:09:0206058:1435 (для коллективного садоводства); - 63:32:1801009:1132 (Для коллективного садоводства), 63:32:1801009:960 (Для коллективного садоводства); - 63:32:1801009:979 (для коллективного садоводства). |
| - 5 | - 63:32:0000000:9817 | - Земли лесного фонда | - Для заготовки древесины | - Менее 75% | - Устранить реестровую ошибку |  | - Граница НП проходит по границе МО. - Земельный участок (далее - ЗУ) 63:32:0000000:9817 пересекает границу НП. |
| - 6 | - 63:09:0201056:11; - 63:09:0201056:12; - 63:09:0201056:561; - 63:09:0201056:571; - 63:09:0201056:572; - 63:09:0201056:578; - 63:09:0201056:579; - 63:09:0201056:62; - 63:09:0201056:64; - 63:09:0201056:65 - 63:09:0201056:683 - 63:09:0201056:7 - 63:09:0201056:77 - 63:09:0201056:82 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшей эксплуатации под индивидуальный жилой дом | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 16.09.2005 - 16.09.2005 - 05.09.2008 - 20.11.2008 - 20.11.2008 - 09.12.2008 - 12.12.2008 - 20.05.2008 - 15.09.2006 - 18.09.2006 - 21.02.2011 - 20.12.2002 - 27.12.2006 - 29.11.2011 | - Земельные участки имеют пересечение с границей лесного фонда (Ново-Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество) 63:32:0000000:9817. Согласно частям 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом Федерального закона от 29.07.2020 года №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, Правила настоящей части применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года. - На большую часть перечисленных земельных участков права граждан и юридических лиц возникли до 01.01 2016 г., поэтому возможен их перевод из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. - Исключение составят три ЗУ: - 63:09:0201056:978 (10.11.2017); - 63:09:0201056:961 (12.02.2016); - 63:09:0201056:962 (12.02.2016.) - Согласно Градостроительному кодексу РФ Статья 24, часть 19 «При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса) (часть 19 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ). - Часть 6.1. «До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством». |
| - 7 | - 63:09:0201056:13; - 63:09:0201056:17; 63:09:0201056:18; 63:09:0201056:20; 63:09:0201056:29; 63:09:0201056:34; 63:09:0201056:35; 63:09:0201056:38; 63:09:0201056:39; 63:09:0201056:44; 63:09:0201056:45; 63:09:0201056:46; 63:09:0201056:49; 63:09:0201056:51; 63:09:0201056:521; - 63:09:0201056:55; - 63:09:0201056:555; - 63:09:0201056:566; - 63:09:0201056:567; - 63:09:0201056:57; - 63:09:0201056:577; - 63:09:0201056:58; - 63:09:0201056:581; - 63:09:0201056:59; - 63:09:0201056:60; - 63:09:0201056:604; - 63:09:0201056:607; - 63:09:0201056:629; - 63:09:0201056:638; - 63:09:0201056:640; - 63:09:0201056:645 - 63:09:0201056:646 - 63:09:0201056:648 - 63:09:0201056:660 - 63:09:0201056:70 - 63:09:0201056:72 - 63:09:0201056:837 - 63:09:0201056:978 - 63:09:0201056:541 - 63:09:0201056:545 - 63:09:0201056:549 - 63:09:0201056:546 | - Земли населенного пункта | - Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительной зоной Ж-1б | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 19.09.2005 - 12.10.2005 - 13.10.2005 - 17.10.2005 - 01.11.2005 - 01.12.2005 - 19.12.2005 - 12.01.2006 - 17.01.2006 - 27.01.2006 - 03.02.2006 - 03.02.2006 - 24.05.2006 - 25.05.2006 - 06.12.2005 - 09.06.2006 - 18.08.2008 - 09.10.2008 - 09.10.2008 - 26.07.2006 - 09.12.2008 - 03.08.2006 - 22.12.2008 - 24.08.2006 - 28.08.2006 - 09.04.2009 - 13.04.2009 - 03.11.2009 - 24.02.2010 - 15.03.2010 - 04.05.2010 - 04.05.2010 - 24.05.2010 - 04.08.2010 - 14.11.2006 - 24.11.2006 - 28.01.2013 - 10.11.2017 - 20.05.2008 - 02.06.2008 - 22.07.2008 - 02.06.2008 |  |
| - 8 | - 63:09:0201056:524 | - Земли населенного пункта | - Для ведения личного подсобного хозяйства | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 04.01.2008 |  |
|  | - 63:09:0201056:533; 63:09:0201056:535; 63:09:0201056:538 63:09:0201056:540; - 63:09:0201056:590; - 63:09:0201056:9 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшего использования индивидуального жилого дома | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 17.04.2008 - 30.04.2008 - 16.05.2008 - 20.05.2008 - 03.03.2009 - 31.05.2005 |  |
| - 9 | - 63:09:0201056:553 - 63:09:0201056:654 - 63:09:0201056:655 | - Земли населенного пункта | - Приусадебный участок | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 13.08.2008 - 23.06.2010 - 23.06.2010 |  |
| - 10 | - 63:09:0201056:574 - 63:09:0201056:667 - 63:09:0201056:961 - 63:09:0201056:962 | - Земли населенного пункта | - Для строительства индивидуального жилого дома | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 25.11.2008 - 16.09.2010 - 12.02.2016 - 12.02.2016 |  |
| - 11 | - 63:09:0201056:601; - 63:09:0201056:602; - 63:09:0201056:606; - 63:09:0201056:636; - 63:09:0201056:643; - 63:09:0201056:650 - 63:09:0201056:659 - 63:09:0201056:672 - 63:09:0201056:678 - 63:09:0201056:833 - 63:09:0201056:926 | - Земли населенного пункта | - Для ведения развитого личного подсобного хозяйства | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 01.04.2009 - 02.04.2009 - 13.04.2009 - 12.01.2010 - 21.04.2010 - 03.06.2010 - 03.08.2010 - 12.10.2010 - 22.11.2010 - 13.07.2012 - 07.08.2014 |  |
| - 12 | - 63:09:0201056:842 | - Земли населенного пункта | - для эксплуатации объекта – кладбища | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 19.03.2013 |  |
| - 13 | - 63:09:0201056:931 - 63:09:0201056:941 | - Земли населенного пункта | - для индивидуального жилищного строительства (2.1) | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 26.08.2014 - 11.12.2014 |  |
| - 14 | - 63:09:0201056:934 | - Земли населенного пункта | - индивидуальные жилые дома | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 08.09.2014 |  |
| - 15 | - 63:09:0201056:902 63:09:0201056:903 63:09:0201056:904 63:09:0201056:905 63:09:0201056:907 63:09:0201056:911 63:09:0201056:912 | - Земли населенного пункта | - улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 20.12.2013 - 21.12.2013 - 21.12.2013 - 21.12.2013 - 23.12.2013 - 16.01.2014 - 17.01.2014 |  |
| - 16 | - 63:09:0201056:924 - 63:09:0201056:925 | - Земли населенного пункта | - для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений | - 100 % | - Включается в границы населенного пункта | - 30.07.2014 - 05.08.2014 |  |
| - 17 | - 63:09:0201061:3850 | - Земли населенного пункта | - 1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационной деятельности |  | - Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0201061:3850 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 18 | - 63:09:0204065:517 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204065:517 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 19 | - 63:09:0204063:512 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0304063:512 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 20 | - 63:09:0204067:1315 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1315 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 21 | - 63:09:0204067:1316 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1316 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО). |
| - 22 | - 63:09:0204067:1317 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1317 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 23 | - 63:09:0204067:1320 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1320 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 24 | - 63:09:0204067:1322 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1322 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 25 | - 63:09:0204067:1324 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1324 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО) |
| - 26 | - 63:09:0204067:1305 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0204067:1305 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 27 | - 63:09:0000000:9282 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0000000:9282 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 28 | - 63:09:0000000:9283 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку |  | - ЗУ 63:09:0000000:9283 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 29 | 63:09:0000000:9311 | - Земли населенного пункта |  |  | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | - ЗУ 63:09:0000000:9311 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). Земельный участок имеет реестровую ошибку с земельными участками с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:09:0204068:507 (для дальнейшей эксплуатации тяговой подстанции № 19). |
| - 30 | 63:09:0303071:1417 | - Земли населенного пункта | - Для сельскохозяйственного производства |  | - Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | - 12.01.2018 | - Часть ЗУ 63:09:0303071:1417 находится в границе НП, другая часть за границей НП (граница НП проходит по границе МО). Земельный участок имеет реестровую ошибку с земельным участком 63:32:0000000:8601 (Под строительство внеплощадочной кабельной трассы 10 кВ СИЗО-5). Раздел |
| - 31 | 63:09:0000000:855 | - Земли населенного пункта | - Для строительства и последующей эксплуатации объектов СИЗО, иных объектов, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний РФ |  | - Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | - Земельный участок имеет реестровую ошибку с земельными участками 63:09:0303071:6 (для дальнейшей эксплуатации под лечебно-трудовой профилакторий) (0,005 м), 63:09:0303071:731 (Под реконструкцию и строительство, под следственный изолятор) (0,008 м). |
| - 32 | 63:09:0303069:780 | - Земли населенного пункта | - Питомники (1.17) |  | - Минимальное пересечение подтянуть | - Снят с кадастрового учета | - Земельный участок 63:09:0303069:780 имеет минимальное пересечение с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0000000:9513 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 33 | 63:09:0000000:27 | - Земли населенного пункта | - Для объектов общественно-делового значения |  | - Минимальное пересечение подтянуть | - 29.09.2015 | - Обособленный участок 63:09:0303069:8 имеет минимальные пересечения |
| - 34 | 63:09:0308009:5 | - Земли лесного фонда | - Для использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов (шламзолоотвал) |  | - Включается в границы населенного пункта | - 01.12.2015 | - Земельный участок 63:09:0308009:5 имеет реестровую ошибку с земельным участком 63:09:0000000:9315 (Для размещения лесопарков) (данный ЗУ включен в границы н.п Тольятти) (0,006 м |
| - 35 | 63:09:0303065:659 | - Земли населенного пункта | - Для сельскохозяйственного производства |  | - Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | - 11.12.2017 | - ЗУ 63:09:0303065:659 имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:0000000:9767 (Под автомобильную дорогу общего пользования регионального и межмуниципального значения Тольятти-Ташелка (км 10,12 - км 35,22)), 63:09:0000000:9355 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303065:651 (Для сельскохозяйственного производства). (0,001 м) |
| - 36 | 63:09:0000000:7806; 63:09:0000000:7807 | Земли населенного пункта | Сети инженерно-технического обеспечения и сооружения на них |  | - Раздел ЗУ | - 10.09.2013 (аренда) | - Часть контуров ЗУ 63:09:0000000:7806 находится в границе НП, другая часть за границей НП. Необходимо выполнить раздел ЗУ. |
| - 37 | - 63:09:0000000:55 | Земли населенного пункта | - Для дальнейшей эксплуатации под опоры линий эл.передач ВЛ-35-110-220-500 кВ от ПС "Западная", "Восточная", "Северная", "Южная", "Левобережная", Районная котельная, ВоГЭС |  | - Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | - 11.07.2014 (аренда) | - Часть ЗУ 63:09:0000000:55 находится в границе ЗУ, другая часть за границей ЗУ |
| - 38 | - 63:09:0303065:651 | - Земли населенного пункта | - Для сельскохозяйственного производства |  | - Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ | - 02.02.2017 | - ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0303065:659 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303065:660 (Для сельскохозяйственного производства). (0,001м) |
| - 39 | - 63:09:0000000:876 | - Земли населенного пункта | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0), улично-дорожная сеть (12.0.1) |  | - Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Часть ЗУ 63:09:0000000:876 находится в границе, другая часть за границей н.п. ЗУ имеет реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:9444 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0301165:10 (Для объектов общественно-делового значения), 63:09:0310003:1706 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0000000:792, 63:09:0310003:1623 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303063:555 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303063:546 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0301165:587 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0000000:9542 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303070:575 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303063:45, 63:09:0303063:554 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303070:585 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303070:975 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1 (предприятия V класса вредности согласно санитарным нормам и правилам), 63:09:0102160:1588 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1589 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1476 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303071:2, 63:09:0102160:1573 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303071:1419 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1438 (Объекты железнодорожного транспорта), 63:09:0000000:858 (Питомники (1.17)), 63:09:0000000:9513 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1471 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0000000:856 (наземные и подземные стоянки для хранения автотранспорта), 63:09:0303065:9, 63:09:0303071:3, 63:09:0000000:861 (специальная деятельность (12.2)). |
| - 40 | 63:32:0000000:9528 | - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства |  | - Исправление реестровой ошибки |  | - ЗУ 63:32:0000000:9528 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0303071:1 (Под строительство автозаправочной станции стационарного типа на 2 колонки с магазином сопутствующих товаров)(0,08м), 63:09:0303071:1421 (размещение автомобильных дорог). |
| - 41 | - 63:09:0000000:852 | - Земли населенных пунктов | - Для эксплуатации газопровода высокого давления, газораспределительных пунктов №№ 85, 109 |  | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:09:0000000:852 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 42 | - 63:09:0000000:5 | - Земли населенных пунктов | - Для дальнейшей эксплуатации объектов железнодорожного транспорта |  | Устранить реестровую ошибку. Раздел ЗУ |  | Обособленные участки с ЗУ 63:09:0201061:65, 63:09:0204067:7, 63:09:0303071:3 пересекает границу НП и МО. Обособленный участок 63:09:0303069:4 имеет реестровую ошибку с ЗУ 63:09:0000000:7833 (для дальнейшей эксплуатации железнодорожного пути № 17, 18, 19) |
| - 43 | - 63:09:0000000:108 | - Земли населенных пунктов | - Для строительства берегоукрепления Куйбышевского водохранилища |  |  |  | ЕЗ пересекает границу НП (граница НП проходит по границе МО) Обособленные участки с кадастровыми номерами 63:09:0201058:15, 63:09:0207020:2 |
| - 44 | 63:32:2701002:60 | - Земли населенных пунктов | - Под производственную базу |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:32:2701002:60 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0102160:1365 (Для дальнейшей эксплуатации сооружений железнодорожного пути и площадки складского хозяйства (зона № ПК-3)), 63:09:0102160:1369 (Для дальнейшей эксплуатации сооружений железнодорожного пути и площадки складского хозяйства (зона № ПК-3)) |
| - 45 | 63:32:2701002:61 | - Земли населенных пунктов | Под производственную базу |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:32:2701002:61 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0102160:1369 (Для дальнейшей эксплуатации сооружений железнодорожного пути и площадки складского хозяйства (зона № ПК-3)), 63:09:0102160:1365 (Для дальнейшей эксплуатации сооружений железнодорожного пути и площадки складского хозяйства (зона № ПК-3)) |
| - 46 | 63:32:2601035:114 | - Земли населенных пунктов | Под автозаправочную станцию |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:32:2601035:114 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:11304 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:32:2601035:189 (размещение розничных рынков), 63:32:2601035:134 (Для проектирования производственной базы). |
| - 47 | 63:32:2601026:5039 | - Земли населенных пунктов | - Под размещение торгового павильона |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУс кадастровым номером 63:09:0000000:7146 (Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов) |
| - 48 | - 63:32:2501002:37 | - Земли населенных пунктов | - Размещение объектов розничной торговли |  | - Раздел ЗУ |  | - ЗУ 63:32:2501002:37 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0103035:2957 (размещение объектов розничной торговли), 63:09:0103035:2958 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:7147 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:2939 (размещение объектов розничной торговли). |
| - 49 | 63:32:1701035:98 | - Земли населенных пунктов | Для размещения стоянки грузового транспорта и организации торговли сельхозинвентарем, посадочным материалом |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:32:1701035:98 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУс кадастровым номером 63:32:1702007:62 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:536 ((Для сельскохозяйственного производства) |
| - 50 | 63:32:1701035:100 | - Земли населенных пунктов | Для размещения стоянки грузового транспорта и организации торговли сельхозинвентарем, посадочным материалом |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:32:1701035:100 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:1702007:62 (Для сельскохозяйственного производства), 63:32:0000000:304 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:536 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 51 | 63:32:1702007:17 | - Земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:1702007:17 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:0000000:10355 (для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа), 63:32:1702007:61 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 52 | 63:09:0305025:598 | - Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации туристической базы "Волна" в соответствии с видами разрешенного использования градостроительной зоны №Р-3 |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0305025:598 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 53 | 63:32:0000000:304 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | Обособленные участки с кадастровыми номерами 63:32:1702007:62, 63:32:1702004:16, 63:32:1703008:6740, 63:32:1703009:3258, 63:32:1702003:9 ЗУ пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) |
| - 54 | 63:32:0000000:8698 | Земли промышленности | Для строительства газопровода |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:8698 пересекает границу МО граница НП проходит по границе МО) |
| - 55 | 63:32:0000000:9848 | Земли населенных пунктов | под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:9848 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:0000000:11304 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:09:0303071:3, 63:32:2601001:7303 (размещение объектов дорожного сервиса), 63:32:2601001:7335 (Под производственную базу, автомагазин, автостоянку товарных автомобилей, под разбивку сквера), 63:32:2601035:208 (земли общего пользования), 63:32:2601034:5106 (для размещения объектов хранения и стоянки транспортных средств), 63:32:2601011:5149 (размещение объектов розничной торговли), 63:32:2601001:6553 (Для индивидуального строительства), 63:09:0309014:1 (Для установки рекламного щита). |
| - 56 | 63:32:0000000:9849 | Земли промышленности | под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:9849 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО). ЗУ имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:11303 (Автомобильный транспорт). |
| - 57 | 63:32:0000000:10873 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:10873 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами:63:32:0000000:11539 (для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа) |
| - 58 | 63:32:0000000:11295 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |  | - Раздел ЗУ |  | ЗУ 63:32:0000000:11295 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с земельным участком с кадастровым номером 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти). |
| - 59 | 63:32:0000000:11299 | Земли сельскохозяйственного назначения | размещение сельскохозяйственных угодий |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 60 | 63:32:0000000:11303 | Земли промышленности | Автомобильный транспорт |  | - Реестровая ошибка |  | Часть ЗУ 63:32:0000000:11303 пересекает границу МО, другая часть находится за границами МО. ЗУ имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:9849 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти). |
| - 61 | 63:32:0000000:11304 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:11304 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:0000000:9848 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:09:0000000:9348 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:32:2601035:114 (Под автозаправочную станцию), 63:32:2601035:208 (земли общего пользования), 63:32:2601035:118 (Под магазин строительных материалов), 63:09:0310003:1621 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0310003:1569 (Для сельскохозяйственного производства), |
| - 62 | 63:32:2601036:5155 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:2601036:5155 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:32:2601036:5085 (Под индивидуальное жилищное строительство), 63:32:2601036:5147 (Индивидуальная жилая застройка), 63:09:0000000:9444 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 63 | 63:32:2601036:5156 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка |  |  |  | ЗУ 63:32:2601036:5156 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:9444 (Для сельскохозяйственного производства), 63:32:2601036:5085 (Под индивидуальное жилищное строительство), 63:32:2601036:5147 (Индивидуальная жилая застройка). |
| - 64 | 63:32:2601036:5160 | Земли населенных пунктов | многоквартирная жилая застройка |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:2601036:5160 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:32:2601036:5085 (Под индивидуальное жилищное строительство), 63:32:2601036:5147 (Индивидуальная жилая застройка), 63:09:0000000:9444 (Для сельскохозяйственного производства), 63:32:2601036:118 (Для ведения личного подсобного хозяйства), 63:32:2601036:5051 (Под производственную базу), 63:32:2601036:5146 (размещение водозаборов). |
| - 65 | 63:32:0000000:8601 | Земли населенных пунктов | Под строительство внеплощадочной кабельной трассы 10 кВ СИЗО-5 |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:8601 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0102160:620 (Для строительства кабельной линии 10кВ), 63:09:0303071:1417 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 66 | 63:09:0310003:1625 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0310003:1625 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 67 | 63:09:0310003:1633 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0310003:1633 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 68 | 63:09:0310003:1636 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0310003:1636 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 69 | 63:09:0310003:1710 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | Часть ЗУ 63:09:0310003:1710 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 70 | 63:09:0310003:1711 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | Часть ЗУ 63:09:0310003:1711 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 71 | 63:09:0000000:4 | Земли населенных пунктов | Под строительство автозаправочной станции стационарного типа на 2 колонки с магазином сопутствующих товаров |  | - Реестровая ошибка |  | ЕЗ пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) Обособленный участок 63:09:0111003:1 расположен за границами н.п. обособленный участок 63:09:0303071:1 в границе н.п. Есть реестровая ошибка земельного участка 63:09:0303071:1 с земельным участком 63:32:0000000:9528 (под автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Тольятти-Хрящевка (км 10.88 - км 42.9)) |
| - 72 | 63:09:0303071:1518 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | Исключили из н.п. Тольятти |
| - 73 | 63:09:0303070:575 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0303070:575 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 74 | 63:09:0303070:578 | Земли населенных пунктов | склады |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0303070:578 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 75 | 63:09:0303070:579 | Земли населенных пунктов | питомники |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0303070:579 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 76 | 63:09:0303070:975 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0303070:975 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:09:0000000:876 (земельные участки (территории) общего пользования (12.0), улично-дорожная сеть (12.0.1)), 63:09:0000000:9348 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:09:0303070:970 (бытовое обслуживание), 63:09:0303070:969 (коммунальное обслуживание), 63:09:0306034:1056 (для дальнейшей эксплуатации под садоводство), 63:09:0306034:1066 (для дальнейшей эксплуатации под садоводство). |
| - 77 | 63:09:0306032:25 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшего использования под садоводство и огородничество |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0306032:25 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 78 | 63:09:0303065:533 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0303065:533 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0303065:5 (Земли населенных пунктов), 63:09:0303065:653 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0303065:656(Для сельскохозяйственного производства). |
| - 79 | 63:09:0303065:658 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0303065:658 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером 63:32:0000000:9767 (Под автомобильную дорогу общего пользования регионального и межмуниципального значения Тольятти-Ташелка (км 10,12 - км 35,22)). |
| - 80 | 63:09:0000000:2774 | Земли населенных пунктов | занимаемый автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области: - Тольятти - Поволжский |  | - Включение ЗУ в границу НП Тольятти |  | ЗУ 63:09:0000000:2774 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:9510 (Под автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Тольятти - Поволжский), 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины), 63:32:0000000:11117 (леса первой группы),63:09:0201056:903 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:32:0000000:8621 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0201056:905 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:32:0000000:8621 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0201056:912 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:09:0201056:911 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:09:0201056:903 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары), 63:09:0201056:908 (улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары). ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ ДАННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ГРАНИЦУ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ТОЛЬЯТТИ |
| - 81 | 63:09:0000000:57 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:57 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:1703011:16 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 82 | 63:09:0000000:7146 | Земли населенных пунктов | под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:7146 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:9348 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:32:0000000:9849 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:11303 (Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов), 63:09:0303069:569 (Питомник), 63:09:0000000:7833 (для дальнейшей эксплуатации железнодорожного пути № 17, 18, 19), 63:09:0303069:781 (питомники (1.17)), 63:09:0000000:9315 (1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационной деятельности), 63:09:0000000:9311 (1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационной деятельности), 63:32:0000000:11295 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:09:0310003:1621 (Для сельскохозяйственного производства), 63:32:0000000:9848 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:11304 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:32:2601035:114 (Под автозаправочную станцию), 63:32:2601026:5039 (под размещение торгового павильона), 63:09:0303070:975 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 83 | 63:09:0000000:777 | Земли населенных пунктов | Место размещения комплекса зданий и сооружений Прибрежного парка и Набережной |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:777 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 84 | 63:09:0000000:778 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:778 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 85 | 63:09:0000000:779 | Земли населенных пунктов | Место размещения комплекса зданий и сооружений Прибрежного парка и Набережной |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:779 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 86 | 63:09:0000000:7833 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации железнодорожного пути № 17, 18, 19 |  |  |  | ЗУ пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровым номером 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:09:0303069:4 (Для дальнейшей эксплуатации объектов железнодорожного транспорта), 63:09:0202049:828 (для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия). |
| - 8788 | 63:09:0000000:824 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации магистрального канала |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:824 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0000000:7857 (Для строительства двухцепной ВЛ-110 Васильевская - К-2Т 1,2), 63:32:0000000:8693 (для дальнейшей эксплуатации регулирующей емкости). |
| - 89 | 63:09:0000000:883 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:883 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО). |
| - 90 | 63:09:0000000:9198 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации объекта - автодороги Южной завода - часть Южного шоссе |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:9198 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами 63:32:1703011:16 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 91 | 63:09:0000000:9348 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:9348 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками 63:09:0303070:975 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0000000:7146 (под автомобильной дорогой общего пользования Обводное шоссе г. Тольятти), 63:32:0000000:11304 (Земельные участки (территории) общего пользования), 63:09:0303069:8 (Для дальнейшей эксплуатации автозаправочной станции стационарного типа (зона Р-6)) |
| - 92 | 63:09:0000000:9433 | Земли населенных пунктов | Склады (6.9) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:9433 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:2701001:1282(ведение личного подсобного хозяйства), 63:32:2701001:648 (Приусадебный участок). |
| - 93 | 63:09:0000000:9444 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:9444 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:876 (земельные участки (территории) общего пользования (12.0), улично-дорожная сеть (12.0.1)), 63:09:0000000:8996 (Для строительства IV вывода тепломагистрали), 63:32:2601036:5156 (многоквартирная жилая застройка), 63:32:2601036:5160 (многоквартирная жилая застройка), 63:32:2601036:5155 (многоквартирная жилая застройка), 63:09:0310003:1569 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 94 | 63:09:0000000:9529 | Земли населенных пунктов | Железнодорожный транспорт (код 7.1) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0000000:9529 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) Земельный участок имеет реестровые ошибки с ЗУ 63:09:0102156:834(Размещение инженерных сетей в пределах поперечных профилей улиц и дорог, для строительства объекта "Закольцовка газопровода высокого давления на Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в г.о. Тольятти".), 63:09:0102158:22 (Для дальнейшей эксплуатации объектов железнодорожного транспорта) |
| - 95 | 63:09:0102156:834 | Земли населенных пунктов | Размещение инженерных сетей в пределах поперечных профилей улиц и дорог, для строительства объекта "Закольцовка газопровода высокого давления на Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в г.о. Тольятти". |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102156:834 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками 63:09:0000000:9529 (Железнодорожный транспорт (код 7.1)), 63:09:0102156:882 (Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)), |
| - 96 | 63:09:0000000:31 | Земли населенных пунктов | Для завершения строительства комбината крупнопанельного домостроения (зона №ПК-3) |  | - Реестровая ошибка |  | Обособленный участок с кадастровым номером 63:09:0102157:36 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 97 | 63:09:0102157:507 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений завода |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102157:507 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:32:1703009:3258 |
| - 98 | 63:09:0102157:523 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации асфальтобетонного завода |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102157:523 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 99 | 63:09:0102157:809 | Земли населенных пунктов | Для завершения строительства и эсплуатации зданий и сооружений комбината коттеджей |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102157:809 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) . Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками 63:09:0102157:37 (Для завершения строительства комбината крупнопанельного домостроения (зона №ПК-3)) |
| - 100 | 63:09:0102160:1361 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102160:1361 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером:63:32:2701003:222 (Для ведения личного подсобного хозяйства) |
| - 101 | 63:09:0102160:1368 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации сооружений железнодорожного пути и площадки складского хозяйства (зона № ПК-3) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 102 | 63:09:0102160:1472 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102160:1472 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0102160:77 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1633 (для сельскохозяйственного производства). |
| - 103 | 63:09:0102160:1573 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102160:1573 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:876 (земельные участки (территории) общего пользования (12.0), улично-дорожная сеть (12.0.1)), 63:32:2701003:397 (Для ведения личного подсобного хозяйства), 63:09:0102160:1492 (Для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений), 63:09:0102160:1493 (Для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений), 63:09:0102160:77 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:1438 (Объекты железнодорожного транспорта), 63:09:0102160:5 (для завершения строительства производственной базы), 63:09:0102160:60 (формируемый для дальнейшей эксплуатации производственного корпуса по производству сантехнических-заготовок, металлоконструкций, столярных изделий и пристроя к нему по производству продукции из термопласткомпозитов). |
| - 104 | 63:09:0102160:1633 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства |  |  |  | ЗУ 63:09:0102160:1633 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0102160:1472 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0102160:81 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:32:2701003:499 (Для индивид. стр-ва). |
| - 105 | 63:09:0102160:620 | Земли населенных пунктов | Для строительства кабельной линии 10кВ |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102160:620 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером 63:09:0102160:8 (для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений опорной подстанции), 63:32:0000000:8601 (Под строительство внеплощадочной кабельной трассы 10 кВ СИЗО-5) |
| - 106 | 63:09:0102160:81 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102160:81 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0102160:1633 (для сельскохозяйственного производства),63:32:2701003:499 (Для индивид. стр-ва), 63:32:2701003:502 (Для индивид. стр-ва), 63:32:2701003:497 (Для индивид. стр-ва). |
| - 107 | 63:09:0102161:676 | Земли населенных пунктов | земли под объектами промышленности, с видом разрешенного использования: для размещения предприятий V класса вредности согласно санитарным нормам и правилам |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102161:676 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:304 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 108 | 63:09:0102161:677 | Земли населенных пунктов | земли под объектами промышленности, с видом разрешенного использования: для размещения предприятий V класса вредности согласно санитарным нормам и правилам |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102161:677 пересекает границу МО ( граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:304 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 109 | 63:09:0102161:750 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102161:750 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровые ошибки с ЗУ с кадастровыми номерами 63:32:1703011:16 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 110 | 63:09:0201056:34 | Земли населенных пунктов | Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона Ж-1б) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:34 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины), 63:09:0201056:924 (для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений). |
| - 111 | 63:09:0201056:35 | Земли населенных пунктов | Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона №Ж-1б) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:35 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:9817 (Для размещения объектов лесного фонда). |
| - 112 | 63:09:0201056:64 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:64 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины). |
| - 113 | 63:09:0201056:842 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации объекта - кладбища |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:842 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины). |
| - 114 | 63:09:0201056:9 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшего использования жилого дома |  |  |  | ЗУ 63:09:0201056:9 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером: 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины). |
| - 115 | 63:09:0201056:914 | Земли населенных пунктов | улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:914 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0201056:954 (для строительства индивидуального жилого дома), 63:09:0201056:953 (для строительства индивидуального жилого дома), 63:09:0201056:955 (для строительства индивидуального жилого дома). |
| - 116 | 63:09:0201056:915 | Земли населенных пунктов | улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:915 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 117 | 63:09:0201056:924 | Земли населенных пунктов | для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0201056:924 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины), 63:09:0201056:34 (Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома (зона Ж-1б)). |
| - 118 | 63:09:0103035:1007 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:1007 пересекает границу МО(Граница НП проходит по границе МО)ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми нмоерами:63:32:1702007:62 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 119 | 63:09:0103035:1018 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:1018 пересекает границу МО большая часть ЗУ находится за границами МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми нмоерами:63:32:1702007:62 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:4152 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:4153 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 120 | 63:09:0103035:104 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:104 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 121 | 63:09:0103035:112 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:112 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 122 | 63:09:0103035:3424 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:3424 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). Большая часть ЗУ находится за границей МО. ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:5070 (Для сельскохозяйственного производства), 63:32:0000000:10891 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:32:0000000:10890 (Для индивидуального жилищного строительства). |
| - 123 | 63:09:0103035:3425 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:3425 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). Большая часть ЗУ находится за границей МО. ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:5070 (Для сельскохозяйственного производства), 63:32:0000000:10890 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:32:2501002:600 (для индивидуального жилищного строительства). |
| - 124 | 63:09:0103035:3591 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:3591 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку (минимальное пересечение) с ЗУ с кадастровым номером 63:09:0103035:5298 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 125 | 63:09:0103035:3594 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:3594 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку (минимальное пересечение) с ЗУ с кадастровым номером: 63:09:0103035:5298 (Для сельскохозяйственного производства). |
| - 126 | 63:09:0103035:4152 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО) |
| - 127 | 63:09:0103035:4586 | Земли населенных пунктов | Многоквартирные малоэтажные жилые дома |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:4586 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:581 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:582 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:584 (для индивидуального жилищного строительства). |
| - 128 | 63:09:0103035:4868 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:4868 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 129 | 63:09:0103035:4869 | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:4869 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 130 | 63:09:0103035:5070 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:5070 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку ( минимальные пересечения) с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:5124 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:895 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:3423 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3424 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3422 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:5316 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:5317 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:5318 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:5319 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:5321 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:5322 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:5324 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:7363 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:3425 (Для индивидуального жилищного строительства). |
| - 131 | 63:09:0103035:584 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:584 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). Большая часть ЗУ находится за границей МО. ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:3948 (многоквартирные малоэтажные жилые дома), 63:09:0103035:4586 (Многоквартирные малоэтажные жилые дома). |
| - 132 | 63:09:0103035:5951 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:5951 пересекает границу МО(Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку (минимальные пересечения) с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:3121 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:3116 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:5295 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:3542 (Размещение объектов обслуживания автомобильного транспорта), 63:09:0103035:5336 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:6005 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:3952 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:3954 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:3955 (блокированная жилая застройка), 63:09:0103035:3510 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3569 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3579 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3580 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3944 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:4177 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:6878 (для индивидуального жилищного строительства). |
| - 133 | 63:09:0103035:6286 | Земли населенных пунктов | Индивидуальная жилая застройка |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО) |
| - 134 | 63:09:0103035:630 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:630 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). Большая часть ЗУ находится за границей МО. ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:7591 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:858 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3948 (многоквартирные малоэтажные жилые дома), 63:09:0103035:862 (для индивидуального жилищного строительства). |
| - 135 | 63:09:0103035:654 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | ЗУ 63:09:0103035:654 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО) ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ 63:32:1702007:62 (Для сельскохозяйственного производства) |
| - 136 | 63:09:0103035:6874 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование. |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:6874 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку ( минимальные пересечения) с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:3121 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:5343 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:5344 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:5345 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:5350 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:7146 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:7145 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:7399 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:566 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:7387 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:7400 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:7386 (Сельскохозяйственное использование). |
| - 137 | 63:09:0103035:7148 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:7148 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 138 | 63:09:0103035:7149 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:7149 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). |
| - 139 | 63:09:0103035:7399 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:7399 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО. ЗУ имеет минимальные пересечения с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0103035:6874 (Сельскохозяйственное использование), 63:32:2501002:27 (Под рынок строительных материалов). |
| - 140 | 63:09:0103035:7400 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:7400 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО. ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами 63:09:0103035:6874 (Сельскохозяйственное использование), 63:09:0103035:6286 (Индивидуальная жилая застройка). |
| - 141 | 63:09:0103035:7828 | Земли населенных пунктов | Гидротехнические сооружения |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:7828 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО) |
| - 142 | 63:09:0103035:860 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:860 пересекает границу МО (Граница НП проходит по границе МО). Большая часть ЗУ находится за границей МО. ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:1013 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:6883 (Для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:7404 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:903 (многоквартирные жилые дома 1-4 этажей), 63:09:0103035:1022 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:1064 (многоквартирные среднеэтажные жилые дома без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения с обеспечением машиноместами от 2/3 количества квартир в доме), 63:09:0103035:1098 (для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:3643 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:875 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:7403 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:3948 (многоквартирные малоэтажные жилые дома), 63:09:0103035:899 (для индивидуального жилищного строительства). |
| - 143 | 63:09:0103035:919 |  | для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:919 пересекает границу МО(Граница НП проходит по границе МО). |
| - 144 | 63:09:0202049:1231 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия, объекты коммунально-складского назначения III-V классов опасности |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0202049:1231 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО). Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины), 63:09:0202049:761 (для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия), 63:09:0202049:1226 (объекты коммунально-складского назначения III-V классов опасности), 63:09:0202049:757 (для дальнейшей эксплуатации арочного склада, мастерской, гаража). |
| - 145 | 63:09:0202049:759 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0202049:759 пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО). |
| - 146 | 63:09:0202049:761 | Земли населенных пунктов | Для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0202049:761 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 147 | 63:09:0202049:828 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0202049:828 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0000000:7833 (для дальнейшей эксплуатации железнодорожного пути № 17, 18, 19), 63:09:0202049:4 (Для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений), 63:09:0202049:5 (Для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений), 63:09:0202049:3 (Для дальнейшей эксплуатации здания мастерской РСУ). |
| - 148 | 63:09:0202049:830 | Земли населенных пунктов | для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) Земельный участок имеет реестровые ошибки с земельными участками с кадастровыми номерами 63:32:0000000:9817 (для заготовки древесины), 63:09:0202049:1231 (для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия, объекты коммунально-складского назначения III-V классов опасности), 63:09:0202049:1232 (для дальнейшей эксплуатации под здания и сооружения предприятия, объекты коммунально-складского назначения III-V классов опасности), 63:09:0202049:757 (для дальнейшей эксплуатации арочного склада, мастерской, гаража) |
| - 149 | 63:09:0204066:513 | Земли населенных пунктов | 1) заготовка древесины; 2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 4)осуществление научно-исследо-вательской деятельности, образовательной деятельности; 5) осуществление рекреационного |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ пересекает границу МО и НП (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровым номером 63:32:0000000:85 (леса первой группы). |
| - 150 | 63:09:0205030:593 | Земли населенных пунктов | для дальнейшего использования под садоводство и огородничество |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0205030:593 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО) |
| - 151 | 63:09:0303065:630 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства |  |  |  | ЗУ 63:09:0303065:630 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). |
| - 152 | 63:09:0102157:36 | Земли населенных пунктов | Для завершения строительства комбината крупнопанельного домостроения (зона №ПК-3) |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0102157:36 пересекает границу МО (большая часть ЗУ находится за границами МО) Земельный участок имеет реестровую ошибку с земельным участком с кадастровым номером 63:32:1204006:11414 (Под объект КЛ-6кВ "ЗАК" 1, 2 с трансформаторными подстанциями ТП-1 "ЗАК" и ТП-2 "ЗАК") |
| - 153 | 63:09:0103035:108 | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:09:0103035:108 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:09:0103035:104 (Для сельскохозяйственного производства), 63:09:0103035:103 (Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов), 63:09:0103035:580 (для индивидуального жилищного строительства), 63:09:0103035:581 (для индивидуального жилищного строительства). |
| - 154 | 63:32:0000000:11711 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:11711 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:11564 (для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа) |
|  | 63:32:0000000:11705 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |  | - Реестровая ошибка |  | ЗУ 63:32:0000000:11705 пересекает границу МО (граница НП проходит по границе МО). ЗУ имеет реестровую ошибку с ЗУ с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:11539 (для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа) |
| - 155 | 63:09:0104013:512 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | - 100% | - Земли лесного фонда перевести в земли НП | - 21.01.2020 | - Земельные участки в границах населенного пункта. - Согласно Градостроительному кодексу РФ Статья 24, часть 19 «При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6.1 статьи 36 настоящего Кодекса) (часть 19 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ). - Часть 6.1. «До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законодательством». |
| - 156 | 63:09:0305025:609 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП | - 01.01.2020 |  |
| - 157 | 63:09:0305025:80 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов общественно-делового назначения (для культурно-оздоровительных целей) |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП | - 23.012020 |  |
| - 158 | 63:09:0305025:63 | Земли лесного фонда (Ставропольский лесхоз, Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов общественно-делового назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП | - 01.01.2020 |  |
| - 159 | 63:09:0305025:55 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 160 | 63:09:0305025:159 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество Ставропольского лесхоза) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 161 | 63:09:0304064:931 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 162 | 63:09:0301169:80 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 163 | 63:09:0000000:7141 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  |  |  |  |
| - 164 | 63:09:0000000:7887 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения (для использования в культурно-оздоровительных целях: яхт-клуб и база отдыха) |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 165 | 63:09:0304060:529 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 166 | 63:09:0204070:3 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  |  |
| - 167 | 63:09:0000000:851 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  | ЗУ 63:32:0000000:851 (Тольятинское лесничество) пересекает границу НП |
| - 168 | 63:32:0000000:11117 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  | ЗУ 63:32:0000000:11117 (Ново-Буянское лесничество) пересекает границу НП |
| - 169 | 63:32:0000000:85 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда |  |  |  |  |
| - 170 | 63:32:0000000:9817 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда |  | - Земли лесного фонда перевести в земли НП |  | ЗУ 63:32:0000000:11117 (Ново-Буянское лесничество, Узюковское участковое лесничество) пересекает границу НП |

- Приложение 2

Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генеральный план включаются в границы населённого пункта Тольятти, входящих в состав городского округа Тольятти Самарской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | Наименование населенного пункта, в границы которого включается земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - 63:09:0201056:11; - 63:09:0201056:12; - 63:09:0201056:561; - 63:09:0201056:571; - 63:09:0201056:572; - 63:09:0201056:578; - 63:09:0201056:579; - 63:09:0201056:62; - 63:09:0201056:64; - 63:09:0201056:65 - 63:09:0201056:683 - 63:09:0201056:7 - 63:09:0201056:77 - 63:09:0201056:82 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшей эксплуатации под индивидуальный жилой дом | - город Тольятти |
| 2 | - 63:09:0201056:13; - 63:09:0201056:17; 63:09:0201056:18; 63:09:0201056:20; 63:09:0201056:29; 63:09:0201056:34; 63:09:0201056:35; 63:09:0201056:38; 63:09:0201056:39; 63:09:0201056:44; 63:09:0201056:45; 63:09:0201056:46; 63:09:0201056:49; 63:09:0201056:51; 63:09:0201056:521; - 63:09:0201056:55; - 63:09:0201056:555; - 63:09:0201056:566; - 63:09:0201056:567; - 63:09:0201056:57; - 63:09:0201056:577; - 63:09:0201056:58; - 63:09:0201056:581; - 63:09:0201056:59; - 63:09:0201056:60; - 63:09:0201056:604; - 63:09:0201056:607; - 63:09:0201056:629; - 63:09:0201056:638; - 63:09:0201056:640; - 63:09:0201056:645 - 63:09:0201056:646 - 63:09:0201056:648 - 63:09:0201056:660 - 63:09:0201056:70 - 63:09:0201056:72 - 63:09:0201056:837 - 63:09:0201056:978 - 63:09:0201056:541 - 63:09:0201056:545 - 63:09:0201056:549 - 63:09:0201056:546 | - Земли населенного пункта | - Для строительства и дальнейшей эксплуатации индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительной зоной Ж-1б | город Тольятти |
| 3 | - 63:09:0201056:524 | - Земли населенного пункта | - Для ведения личного подсобного хозяйства | город Тольятти |
| 4 | - 63:09:0201056:533; 63:09:0201056:535; 63:09:0201056:538 63:09:0201056:540; - 63:09:0201056:590; - 63:09:0201056:9 | - Земли населенного пункта | - Для дальнейшего использования индивидуального жилого дома | город Тольятти |
| 5 | - 63:09:0201056:553 - 63:09:0201056:654 - 63:09:0201056:655 | - Земли населенного пункта | - Приусадебный участок | город Тольятти |
| 6 | - 63:09:0201056:574 - 63:09:0201056:667 - 63:09:0201056:961 - 63:09:0201056:962 | - Земли населенного пункта | - Для строительства индивидуального жилого дома | город Тольятти |
| 7 | - 63:09:0201056:601; - 63:09:0201056:602; - 63:09:0201056:606; - 63:09:0201056:636; - 63:09:0201056:643; - 63:09:0201056:650 - 63:09:0201056:659 - 63:09:0201056:672 - 63:09:0201056:678 - 63:09:0201056:833 - 63:09:0201056:926 | - Земли населенного пункта | - Для ведения развитого личного подсобного хозяйства | город Тольятти |
| 8 | - 63:09:0201056:842 | - Земли населенного пункта | - для эксплуатации объекта – кладбища | город Тольятти |
| 9 | - 63:09:0201056:931 - 63:09:0201056:941 | - Земли населенного пункта | - для индивидуального жилищного строительства (2.1) | город Тольятти |
| 10 | - 63:09:0201056:934 | - Земли населенного пункта | - индивидуальные жилые дома | город Тольятти |
| 11 | - 63:09:0201056:902 63:09:0201056:903 63:09:0201056:904 63:09:0201056:905 63:09:0201056:907 63:09:0201056:911 63:09:0201056:912 | - Земли населенного пункта | - улицы, проезды, парки, набережные, городские сады, скверы, бульвары | город Тольятти |
| 12 | - 63:09:0201056:924 - 63:09:0201056:925 | - Земли населенного пункта | - для строительства улично-дорожной сети, инженерных сетей и сооружений | город Тольятти |
| 13 | 63:09:0308009:5 | - Земли лесного фонда | - Для использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов (шламзолоотвал) | город Тольятти |
| 14 | 63:09:0000000:2774 | Земли населенных пунктов | занимаемый автомобильной дорогой общего пользования регионального и межмуниципального значения Самарской области: - Тольятти - Поволжский | город Тольятти |
| 15 | 63:09:0104013:512 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 16 | 63:09:0305025:609 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 17 | 63:09:0305025:80 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов общественно-делового назначения (для культурно-оздоровительных целей) | город Тольятти (городские леса) |
| 18 | 63:09:0305025:63 | Земли лесного фонда (Ставропольский лесхоз, Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов общественно-делового назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 19 | 63:09:0305025:55 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 20 | 63:09:0305025:159 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество Ставропольского лесхоза) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 21 | 63:09:0304064:931 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 22 | 63:09:0301169:80 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 23 | 63:09:0000000:7141 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 24 | 63:09:0000000:7887 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения (для использования в культурно-оздоровительных целях: яхт-клуб и база отдыха) | город Тольятти (городские леса) |
| 25 | 63:09:0304060:529 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 26 | 63:09:0204070:3 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 27 | 63:09:0000000:851 | Земли лесного фонда (Тольяттинское лесничество) | Для размещения объектов рекреационного назначения | город Тольятти (городские леса) |
| 28 | 63:32:0000000:11117 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда | город Тольятти (городские леса) |
| 29 | 63:32:0000000:85 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда | город Тольятти (городские леса) |
| 30 | 63:32:0000000:9817 | Земли лесного фонда | Для размещения объектов лесного фонда | город Тольятти (городские леса) |

- Приложение 3

Площади территорий, включаемых в границы и/или исключаемых из границ населенного пункта

городского округа Тольятти Самарской области

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой в границы/ исключаемой из границ населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, (+)включаемая в границы/ исключаемая из границ(-) населенного пункта территории, кв.м | в т.ч. площадь земель лесного фонда, кв.м | в т.ч. площадь земель, занятых поверхн. водными объектами, кв.м | в т.ч. площадь сельхоз. угодий, кв.м | в т.ч. площадь под производственными зонами, зонами инженерной и транспортной инфраструктур, кв.м |
| - г. Тольятти | - 27087,59 | - 27085,13 | - - 2, 46 | - - | - | - | - - 2,46 |