                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                                                                        Руководитель межведомственной рабочей группы 

                                                                                                              __________________________________________

                                                                                                                                                                   _______________________/_______________ /

                                                                                                                                                                             подпись                            Ф. И.О.

                                                                                                                                                                              «        »                                     201   г.
                              АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №__11__ от «20» июля2016г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное казенное учреждение Самарской области  «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» 

(полное юридическое наименование объекта)

445037, Самарская область г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 16,  т. 54-34-52, факс 54-30-76 ; E-mail: grigorevskaya.ov@usznco.ru 
Кузнецова Евгения Евгеньевна – руководитель учреждения 

 (почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта -  г. Тольятти, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность  - мэрия городского округа Тольятти
3. Вид деятельности социальное обслуживание 
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг  _ среднее количество посетителей в день – 440 чел., общая вместимость –__44 рабочих места_
                                         (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта – отдельно-стоящее двухэтажное нежилое здание, материалы конструкций - бетонные панели, лестницы – бетон, занимаемые этажи 1, 2. Кабинеты: №№ 100, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 120, 121, 122, 123, 125, 126,  127, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 220А, Б/Н, вахта. 892,9 кв.м.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; 

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов -  1 центральный вход, 1 эвакуационный выход.
8. Год постройки – 1971  г.
9. Год последней реконструкции – 201_____г.
Описание маршрута следования к объекту:

	Расстояние до объекта от остановки транспорта, м         
	320-400 м

	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки   
	Маршрутное такси №№ 131, 139, 159, автобус №№ 13, 14, 15 остановка «Преображенский собор»; Маршрутное такси №№ 106, 108, 116, 117, 124, 132, 136, 153, 171, 310, 91, 93, 94, автобус №№ 16, 2, 30, 33, 73 остановка «Телецентр»; Маршрутное такси №№ 116, 159, автобус № 73 остановка «Управление социальной защиты»

	Наличие переходов на пути следования от остановки
	Есть

	Регулируемые переходы
	есть  
	со звуковой сигнализацией
	есть

	Нерегулируемые переходы
	есть
	
	

	Внеуличные переходы
	нет
	с пандусом
	нет

	
	
	с подъемником
	нет

	Тактильные указатели
	нет
	
	

	Перепады высоты на пути движения
	более 1,5 см

более 4 см
	Съезды с уклоном более 10%
	есть

	Открытые лестницы
	нет
	Пандусы с уклоном более 8%
	нет

	Поручни на лестницах
	нет
	Поручни на пандусах
	нет


	1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

	№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности, установленный для инвалидов
	Фактическая величина, наличие
	Категории инвалидов


	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)
	
	
	
	
	3 прохода, 

1 ворота
	
	

	
	Ширина прохода, калитки
	> 1,2 м
	1,4-3,4 м
	К, О
	
	
	
	

	
	Информация об объекте
	наличие
	Нет 
	К, О, С, Г
	
	
	
	

	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения
	< 0,025 м
	0,12
	К, С, О
	
	
	
	

	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей
	> 0,05 м
	
	К, С, О
	
	
	
	

	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа
	> 0,8 м
	Нет
	С
	Установить 
	
	
	

	
	Ширина тактильной полосы 
	0,5-0,6 м
	-
	С
	
	
	
	

	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров
	наличие
	Есть 
	К, О, С
	
	Требуется ремонт
	
	

	
	Путь к главному (специализированному) входу  в здание:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения
	>2,0 м


	1,5 – 3,0 м
	К
	
	
	
	

	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;

Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)
	> 1,2 м

не менее

 2,0 х 1,8 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Указатели направления движения
	наличие
	Нет 
	К, Г
	Установить
	
	
	

	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара
	наличие
	
	С
	
	
	
	

	
	Места отдыха
	наличие
	
	К, О
	
	
	
	

	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Расстояние  до входа в здание 
	< 50 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Количество машино-мест для инвалидов
	> 10% (не менее 1 места)
	-
	К
	
	
	
	

	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида
	6 х 3,6 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Угол уклона
	< 1:12
	-
	К
	
	
	
	

	
	Ширина
	> 1,0 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Высота бортового камня
	< 0,015 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Открытая лестница
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц
	> 1,35 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Марш лестницы
	3-12 

ступеней
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Высота подступенка
	0,12 - 0,15 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Ширина проступей
	0,35 - 0,4 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Расстояние между поручнями
	> 1,0 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием
	> 0,3 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- поручни на высоте
	0,85 – 0,92 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м 
	> 0,8 – 0,9 м
	-

	С
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Пандус на рельефе
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Высота подъема одного марша
	< 0,8 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8 %
	-
	К
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0,65 – 0,75 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- расстояние между поручнями
	0,9 - 1,0 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием
	> 0,3 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Длина марша пандуса
	< 9 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса
	 > 1,5 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки:
	
	-
	
	
	
	
	

	
	- верхнее окончание
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- нижнее окончание
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде 
	высотой 0,1 м
	-
	К, О
	
	
	
	


2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

	№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности, установленный для инвалидов
	Фактическая величина, наличие
	Категория для которых установлен норматив


	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Высота площадки 
	м
	0
	
	
	
	
	

	
	Габариты площадки: ширина Х глубина
	>1,4 х 2 м

или

1, 5 х 1,85 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина
	>2,2 х 2,2 м


	2,2 х 2,2 м
	К
	
	
	
	

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	наличие
	Нет 
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	Есть 
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поперечный уклон в пределах
	1-2%
	5-7%
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Навес
	наличие
	Есть 
	К, О
	
	
	
	

	
	Водоотвод
	наличие
	Есть 
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету 
	> 1,0 м


	Нет 
	К
	
	
	
	

	
	Информация об объекте
	наличие
	Нет 
	Г
	
	
	
	

	
	Лестница наружная
	наличие
	Нет
	
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	0,6 м
	-
	С
	
	
	
	

	
	Контрастная маркировка крайних ступеней 
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- на высоте
	0,85 – 0,95 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни округлого сечения
	0,04 – 0,06 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Пандус наружный
	наличие
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша 
	> 1,0 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8%
	-
	К
	
	
	
	

	
	Высота подъема одного марша (максимальная)
	< 0,8 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки:
	
	-
	
	
	
	
	

	
	- при въезде на пандус
	 > 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)
	 > 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная с поворотом направления движения 
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- расстояние между поручнями
	0,9-1,0 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0, 65-0,75 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)
	наличие
	Нет 
	К
	
	
	
	

	
	Звуковой маяк у входа
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Тамбур
	
	Нет
	
	
	
	
	

	
	Габариты: глубина Х ширина
	> 2,3 х 1,5 м

При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	наличие
	Р 
	К, О
	
	
	
	

	
	- ширина дверного проема в свету
	> 1,2 м
	1,2 м
	К, О
	
	
	
	

	
	- высота порога наружного, внутреннего
	< 0,014 м
	Н 0,03 м
В 0
	К
	Требуется ремонт
	
	
	

	2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)  запасной центральный выход НЕТ
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	-
	
	
	
	
	

	
	Высота площадки 
	м
	-
	
	
	
	
	

	
	Габариты площадки: ширина Х глубина
	>1,4 х 2 м

или

1, 5 х 1,85 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина
	>2,2 х 2,2 м


	-
	К
	
	
	
	

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	наличие
	-
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	-
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поперечный уклон в пределах
	1-2%
	-
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Навес
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Водоотвод
	наличие
	-
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету 
	> 1,0 м


	-
	К
	
	
	
	

	
	Информация об объекте
	наличие
	-
	Г
	
	
	
	

	
	Лестница наружная
	наличие
	-
	
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	0,6 м
	-
	С
	
	
	
	

	
	Контрастная маркировка крайних ступеней 
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- на высоте
	0,85 – 0,95 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни округлого сечения
	0,04 – 0,06 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Пандус наружный
	наличие
	-
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша 
	> 1,0 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8%
	-
	К
	
	
	
	

	
	Высота подъема одного марша (максимальная)
	< 0,8 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки:
	
	-
	
	
	
	
	

	
	- при въезде на пандус
	 > 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)
	 > 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная с поворотом направления движения 
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- расстояние между поручнями
	0,9-1,0 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0, 65-0,75 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	Звуковой маяк у входа
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Тамбур
	
	-
	
	
	
	
	

	
	Габариты: глубина Х ширина
	> 2,3 х 1,5 м

При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- ширина дверного проема в свету
	> 1,2 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- высота порога наружного, внутреннего
	< 0,014 м
	-
	К
	
	
	
	

	2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)  запасной выход левого крыла
	
	

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Высота площадки 
	м
	0,80 м
	
	
	
	
	

	
	Габариты площадки: ширина Х глубина
	>1,4 х 2 м

или

1, 5 х 1,85 м
	1,5х4,6 м
	К
	
	
	
	

	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина
	>2,2 х 2,2 м


	
	К
	
	
	
	

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	наличие
	Нет 
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	Есть 
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поперечный уклон в пределах
	1-2%
	1-2%
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Навес
	наличие
	Есть 
	К, О
	
	
	
	

	
	Водоотвод
	наличие
	Нет 
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету 
	> 1,0 м


	-
	К
	
	
	
	

	
	Информация об объекте
	наличие
	Нет 
	Г
	
	
	
	

	
	Лестница наружная
	наличие
	Есть 
	
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	Есть 
	О, С
	
	
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	0,6 м
	-
	С
	Установить 
	
	
	

	
	Контрастная маркировка крайних ступеней 
	наличие
	-
	С
	Выполнить 
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	
	О, С
	
	Лестница примыкает к стенам
	
	

	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни
	наличие
	Нет 
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон
	наличие
	Нет 
	О, С
	
	
	
	

	
	- на высоте
	0,85 – 0,95 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни округлого сечения
	0,04 – 0,06 м
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Пандус наружный
	наличие
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша 
	> 1,0 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8%
	-
	К
	
	
	
	

	
	Высота подъема одного марша (максимальная)
	< 0,8 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки:
	
	-
	
	
	
	
	

	
	- при въезде на пандус
	 > 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)
	 > 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная с поворотом направления движения 
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- расстояние между поручнями
	0,9-1,0 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0, 65-0,75 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)
	наличие
	Нет 
	К
	
	
	
	

	
	Звуковой маяк у входа
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Тамбур
	
	
	
	
	
	
	

	
	Габариты: глубина Х ширина
	> 2,3 х 1,5 м

При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м
	1,16х2,4м
	К
	
	
	
	

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	наличие
	Р 
	К, О
	
	
	
	

	
	- ширина дверного проема в свету
	> 1,2 м
	0,9 м
	К, О
	
	
	
	

	
	- высота порога наружного, внутреннего
	< 0,014 м
	Н 0,035 м
В 0,04 м
	К
	
	
	
	

	2.3. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)  запасной выход правого крыла НЕТ
	
	

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	
	

	
	Высота площадки 
	м
	
	
	
	
	
	

	
	Габариты площадки: ширина Х глубина
	>1,4 х 2 м

или

1, 5 х 1,85 м
	
	К
	
	
	
	

	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина
	>2,2 х 2,2 м


	
	К
	
	
	
	

	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
	наличие
	
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Поперечный уклон в пределах
	1-2%
	
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Навес
	наличие
	
	К, О
	
	
	
	

	
	Водоотвод
	наличие
	
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету 
	> 1,0 м


	
	К
	
	
	
	

	
	Информация об объекте
	наличие
	
	Г
	
	
	
	

	
	Лестница наружная
	наличие
	
	
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	
	О, С
	
	
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)
	0,6 м
	
	С
	
	
	
	

	
	Контрастная маркировка крайних ступеней 
	наличие
	
	С
	
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	
	О, С
	
	
	
	

	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни
	наличие
	
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон
	наличие
	
	О, С
	
	
	
	

	
	- на высоте
	0,85 – 0,95 м
	
	О, С
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	
	О, С
	
	
	
	

	
	Поручни округлого сечения
	0,04 – 0,06 м
	
	О, С
	
	
	
	

	
	Пандус наружный
	наличие
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша 
	> 1,0 м
	
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8%
	
	К
	
	
	
	

	
	Высота подъема одного марша (максимальная)
	< 0,8 м
	
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	
	К, О
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- при въезде на пандус
	 > 1,5 х 1,5 м
	
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)
	 > 1,5 х 1,5 м
	
	К
	
	
	
	

	
	-промежуточная с поворотом направления движения 
	> 1,5 х 1,5 м
	
	К
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	
	К, О
	
	
	
	

	
	- расстояние между поручнями
	0,9-1,0 м
	
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0, 65-0,75 м
	
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	
	К, О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	
	К, О
	
	
	
	

	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании
	наличие
	
	К, О
	
	
	
	

	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)
	наличие
	
	К
	
	
	
	

	
	Звуковой маяк у входа
	наличие
	
	С
	
	
	
	

	
	Тамбур
	
	
	
	
	
	
	

	
	Габариты: глубина Х ширина
	> 2,3 х 1,5 м

При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м
	
	К
	
	
	
	

	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	наличие
	
	К, О
	
	
	
	

	
	- ширина дверного проема в свету
	> 1,2 м
	
	К, О
	
	
	
	

	
	- высота порога наружного, внутреннего
	< 0,014 м
	
	К
	
	
	
	

	3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа в зону оказания услуги)
	
	
	

	№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности, установленный для инвалидов
	Фактическая величина, наличие
	Категория для которых установлен норматив


	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	Лестница на уровень 1-го этажа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрастная маркировка крайних ступеней
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон
	наличие
	Есть 
	О, С
	
	
	
	

	
	- на высоте
	0,85 – 0,95 м
	0,6 м-0,84м
	О, С
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	0,3 м
	О, С
	
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	Есть 
	О, С
	
	
	
	

	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша
	> 1,0 м
	0,90 м
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8%
	27%
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	Есть 
	К
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки внизу, вверху
	> 1,5 х 1,5 м
	
	К
	
	Внизу – нет Вверху - есть
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	Есть 
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0, 65-0,75 м
	0,6 м
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	0,84 м
	О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	0,5-0,8 м
	К
	
	
	
	

	
	Пандус переносной
	наличие
	Нет 
	К
	
	
	
	

	
	Подъемник для инвалидов: 
	
	
	
	
	
	
	

	
	- стационарный
	наличие
	Нет 
	К
	
	
	
	

	
	- мобильный
	наличие
	Нет 
	К
	
	
	
	

	
	Коридоры/холлы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения 
	> 1,2 м
	3,0 м
	К
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки
	> 1,5 х 1,5 м
	1,5 х 1,5 м
	К
	
	
	
	

	
	Указатели направления движения, входа, выхода
	наличие
	Есть 
	К, Г
	
	
	
	

	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)
	наличие
	Нет 
	К, Г
	
	
	
	

	
	Речевые информаторы и маяки
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации
	наличие
	Нет 
	Г
	
	
	
	

	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы
	наличие
	Нет 
	Г
	
	
	
	

	
	Тактильная схема
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): 


	наличие
	Есть 
	К, О, С, Г
	
	
	
	

	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см
	> 1 на этаж
	5 мест
	О
	
	
	
	

	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 
	> 1 на этаж
	2 места
	К
	
	
	
	

	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения
	< 0,1 м
	0,2 м
	С
	
	
	
	

	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина
	0,6 м
	Нет
	С
	Установить
	
	
	

	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	-
	О, С
	
	
	
	

	
	Контрастная маркировка
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон на лестнице
	наличие
	-
	О
	
	
	
	

	
	- горизонтальные завершения поручней
	наличие
	-
	О
	
	
	
	

	
	Пандус внутренний на этаже
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша
	> 1,0 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Уклон
	< 8 %
	-
	К
	
	
	
	

	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	Разворотные площадки внизу, вверху
	> 1,5 х 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Поручни с двух сторон:
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- на высоте (нижний поручень)
	0, 65-0,75 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- на высоте (верхний поручень)
	0,85 – 0,95 м
	-
	О
	
	
	
	

	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)  
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) 
	0,6 м
	Нет 
	С
	Выполнить

	
	
	

	
	Контрастная маркировка крайних ступеней
	наличие
	Нет 
	С
	Нанести 
	
	
	

	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
	наличие
	Нет 
	О, С
	Установить 
	
	
	

	
	Поручни  непрерывные с двух сторон: 
	наличие
	Есть
	О, С
	
	
	
	

	
	 - на высоте 
	0,85 – 0,95 м
	0,4 – 0,84
	О, С
	Выполнить по нормативу
	
	
	

	
	-  горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием
	> 0,3 м
	Нет 
	О, С
	Выполнить 
	
	
	

	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)
	
	-
	
	
	
	
	

	
	Лифт пассажирский  и грузовой
	наличие
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Кабина: 
	
	-
	
	
	
	
	

	
	- габариты 

(глубина х ширина)
	> 1,5 х 1,7 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- ширина дверного проема
	> 0,95 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- Поручни
	наличие
	-
	О
	
	
	
	

	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта 
	наличие
	-
	Г, С
	
	
	
	

	
	Знак доступности 
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	Указатели номера этажа напротив лифта
	наличие
	-
	
	
	
	
	

	4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

 (в зависимости от сферы деятельности)
	
	

	№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности, установленный для инвалидов
	Фактическая величина, наличие
	Категория для которых установлен норматив


	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	Обслуживание через окно/прилавок
	
	Нет
	
	
	
	
	

	
	Высота рабочей поверхности 
	0,8 – 1,1 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)
	> 1,5 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков  нет
	
	

	
	Обслуживание в кабинете № 106, 107
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Ширина проема двери в свету:
	> 0,9 м
	0,78 м
	К
	
	
	
	

	
	Высота порога
	< 0,025 м
	0
	К
	
	
	
	

	
	Информация тактильная
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	Информация визуальная контрастная:
	наличие
	Есть 
	К, О, С, Г
	
	
	
	

	
	- размещение на высоте
	< 1,8 м
	1,88-1,2 м
	К
	
	
	
	

	
	-высота прописных букв
	> 0,025 м
	0,01 м
	С
	
	
	
	

	
	 Габариты зоны сидения-глубина 
	> 1,2 м
	1,2 м 
	О
	
	
	
	

	
	Зона для кресла-коляски 
	> 1,5 х 1,5 м
	1,5х1,5 м
	К
	
	
	
	

	
	Стол с высотой рабочей поверхности 
	0,6-0,8 м
	0,73 м
	К, О
	
	
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов нет 
	
	

	
	Обслуживание с перемещением №
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания
	> 1,2 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)
	0,8 - 1,1 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов нет 
	
	

	
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Ширина х глубина 
	>  1,6 x 1,8 м 
	-
	К
	
	
	
	

	
	Место для сидения 
	наличие                                              

 
	-
	О
	
	
	
	

	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 
	наличие
	-
	О
	
	
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин нет
	
	

	
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. Вместимостью более 50 мест) 
	
	Нет 
	
	
	
	
	

	
	Доля мест для колясочников 
	>  2 %


	-
	К
	
	
	
	

	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске
	> 1,2 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) 
	> 2
	-
	Г
	
	
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов
	
	

	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников
	наличие
	Есть 
	К
	
	
	
	

	5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ нет
	
	

	№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности, установленный для инвалидов
	Фактическая величина, наличие
	Категория для которых установлен норматив


	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	 Санузел для инвалидов
	наличие
	-
	
	
	
	
	

	
	Знак доступности помещения 
	наличие 
	-
	К
	
	
	
	

	
	Тактильная маркировка санузла
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Ширина дверного проема  
	> 0,9 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Открывание дверей
	наружное
	-
	
	
	
	
	

	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу,  ощущаемая ногой или тростью (ширина)
	0,3 м
	-
	С
	
	
	
	

	
	Количество кабинок
	> 1 шт.
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	•  ширина дверного проема
	> 0,9 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)
	> 1,8 х 1,65 м 
	-
	К
	
	
	
	

	
	- опорные поручни
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	в т.ч. откидные
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	- знак доступности кабины (при необходимости)
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	Размеры универсальной кабины
	> 2,2 х 2,25 м
	-
	
	
	
	
	

	
	 Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)
	> 0,75 м 
	-
	К
	
	
	
	

	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)
	наличие
	-
	О
	
	
	
	

	
	Знак доступности кабины на высоте
	         1,35 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Раковина:  с опорным поручнем
	наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)
	> 1,30 х 0,85 м
	-
	К
	
	
	
	

	
	- высота раковины с опорным поручнем
	0,75 – 0,85 м

наличие
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Писсуар располагать на высоте от пола
	< 0,4 м или вертикальной формы
	-
	К
	
	
	
	

	
	Габариты поддона (трапа)
	< 0,9 х 1,5 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина
	< 0,48 х 0,85 м
	-
	К, О
	
	
	
	

	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу,  ощущаемая ногой или тростью (ширина)
	30 см
	-
	С
	
	
	
	

	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией
	наличие
	-
	К, О, С
	
	
	
	

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат нет
	
	

	6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
	
	

	№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Норматив доступности, установленный для инвалидов
	Фактическая величина, наличие
	Категория для которых установлен норматив


	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги 
	наличие
	Есть 
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	Надписи: 


	наличие


	Есть 
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	размещение на высоте 
	> 1,5 м 

и < 4,5 м
	1,2-1,88 м
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	высота прописных букв 
	> 0,075 м
	0,01 м
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	освещенность 
	наличие
	Есть 
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	Указатели, пиктограммы
	наличие 
	Есть 
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	размещение на высоте 
	1,3 – 1,4 м
	1,6 м
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	высота прописных букв 
	> 0,075 м
	0,075 м
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	освещенность 
	наличие
	Есть 
	К, О, Г, С
	
	
	
	

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю
	наличие
	Нет 
	С
	
	
	
	

	
	высота размещения 
	1,3 – 1,4 м
	-
	С
	
	
	
	

	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	на кнопках управления лифта 
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений 
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты
	Наличие

(не менее 1шт)
	-
	Г
	
	
	
	

	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами
	Наличие

(не менее 1шт)
	-
	С, Г
	
	
	
	

	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)
	наличие
	-
	К
	
	
	
	

	
	Речевые информаторы и маяки
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м
	наличие
	-
	С
	
	
	
	

	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции
	наличие


	-
	Г, С
	
	
	
	

	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы
	наличие
	-
	К, С, О, Г
	
	
	
	


7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить съезды с тротуаров на дорожное полотно с разборкой части тротуарного покрытия и бортовых камней. Восстановить частично тротуарное покрытие с установкой тактильных указателей. 
Входная группа. Предусмотреть мероприятия по снижению наружного порога до 0,014 м. Осуществить перенос  кнопки вызова на высоту не более 1,1 м и не менее 0,85 м. Установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте. Изменить конструкцию пандуса для выполнения уклона не более 5˚. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Замена визуальной информации на более контрастную. Нанести контрастную напольную маркировку перед дверными проемами. Разработать схемы размещения кабинетов на плане с указанием маршрутов движения. Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем. Установить пиктограммы (доступность, вход, выход). Нанести контрастную напольную маркировку перед дверными проемами.
Зона оказания услуги. Заменить визуальную информацию на более контрастную.

Санитарно-бытовые помещения. Отсутствуют для посетителей.

Средства информации и телекоммуникации. Установить указатели направления движения, входа, выхода. Заменить высоту  прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,025м. Разместить информацию (надписи и иная текстовая и графическая информация), выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

          «Представитель рабочей группы»                                                                                                     Представитель организации  

                                                                                                                                                       ______________________________________
                              (должность)                                                                                                                                (должность)

_____________________(________________)                                                                            _____________________    (                       )
подпись                    (фамилия, и.о)                                                                                    (подпись)  М.П.               (фамилия, и.о.)

Дата заполнения                                                                                                                   Дата заполнения

«_____»_____________________201__г.                                                                         «___»_________________________201_г.  

Приложения

1. План-схема на 3 листах.
2. Фотографии отдельных функциональных зон.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

