Академия гражданской защиты МЧС России ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИЙ г. Москва

Основы устойчивости функционирования

объектов экономики и территорий

Содержание

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| - Условия устойчивого развития и безопасности общества | 8 |
| 1.1. Глобальные проблемы человечества | 7 |
| 1.2. Основы безопасности государства | 14 |
| 2. Исторический аспект проблемы подготовки объектов экономики к устойчивому функционированию | 23 |
| 3. Возможные условия функционирования объектов экономики и территорий | 25 |
| 4. Классификация объектов экономики | 26 |
| 5. Основы устойчивости функционирования объектов экономики и территорий | 33 |
| 5.1.Основные причины роста количества чрезвычайных ситуаций | 33 |
| 5.2.Общие требования по повышению устойчивости отраслевых и территориальных звеньев экономики | 35 |
| 5.3.Защита населения и обеспечение жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях | 40 |
| 5.4.Рациональное размещение производительных сил | 41 |
| 5.5.Подготовка отраслей экономики к работе в чрезвычайных ситуациях | 42 |
| 5.6.Подготовка к выполнению работ по восстановлению экономики в чрезвычайных ситуациях | 50 |
| 5.7.Подготовка системы управления экономикой для решения задач в чрезвычайных ситуациях | 52 |
| 6.Требования по повышению устойчивости функционирования отраслей промышленности | 56 |
| 6.1.Требования к радиационно опасным объектам | 56 |
| 6.2.Требования к химически опасным объектам | 58 |
| 6.3.Требования к взрывопожароопасным объектам | 59 |
| 6.4.Требования к отраслям, объекты которых расположены в зонах опасных природных явлений | 60 |
| 7.Требования по повышению устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса | 63 |
| 7.1.Требования, предъявляемые к электроэнергетике | 63 |
| 7.2.Нефтяная промышленность | 66 |
| 7.3.Газовая промышленность | 67 |
| 7.4.Трубопроводный транспорт | 69 |
| 7.5.Угольная промышленность | 71 |
| 8.Требования по повышению устойчивости функционирования транспорта | 73 |
| 8.1.Общие требования, предъявляемые к транспортной системе | 73 |
| 8.2.Железнодорожный транспорт | 75 |
| 8.3.Автомобильный транспорт | 77 |
| 8.4.Водный транспорт | 79 |
| 8.5.Воздушный транспорт | 81 |
| 9.Направления и мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства | 82 |
| 9.1.Общие требования по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства | 82 |
| 9.2.Требования к отраслям сельскохозяйственного производства | 84 |
| 9.3.Обобщенная характеристика отраслей (подотраслей) пищевой промышленности | 85 |
| 9.4.Основные направления и мероприятия по повышению устойчивости агропромышленного производства в чрезвычайных ситуациях | 91 |
| 9.4.1.Защита сельского населения | 92 |
| 9.4.2.Рациональное размещение производительных сил | 93 |
| 9.4.3.Подготовка сельскохозяйственного производства к функционированию в условиях чрезвычайной ситуации | 94 |
| 9.4.4.Подготовка системы управления сельскохозяйственным производством в условиях чрезвычайной ситуации | 95 |
| 9.4.5. Охрана окружающей среды и снижение экологического ущерба | 96 |
| 9.4.6. Частные требования и мероприятия по их реализации | 100 |
| 10.Защита и обеззараживание сельскохозяйственной продукции, фуража и водоисточников от РВ, ОВ и БС | 101 |
| 10.1.Основные способы защиты сельскохозяйственной продукции | 102 |
| 10.2.Предотвращение заражения основных производственных фондов и продукции | 103 |
| 10.3.Способы и методы обеззараживания сельскохозяйственной продукции | 110 |
| 11.Организационно-методические основы подготовки и проведения исследований устойчивости объектов экономики | 119 |
| 11.1.Исторический аспект проблемы исследования устойчивости объектов экономики | 119 |
| 11.2.Цель, задачи и направления исследований устойчивости работы объектов экономики в современных условиях | 122 |
| 11.3.Основы организации исследований устойчивости объектов экономики | 126 |
| 11.4.Документы, разрабатываемые при подготовке исследований | 130 |
| 11.4.1.Приказ директора завода (руководителя исследований) | 130 |
| 11.4.2.Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению исследований устойчивости работы объекта | 130 |
| 11.4.3.План проведения исследований устойчивости работы объекта | 131 |
| 11.4.4.Оценка устойчивости работы объекта | 133 |
| 12.Инженерно-технические мероприятия обеспечения устойчивости территорий | 146 |
| Приложения | 152 |

ВВЕДЕНИЕ

Современная политическая и экономическая ситуация в России, социально-экономический кризис, коренные преобразования в национально-государственном устройстве страны обострили до крайности проблемы в области безопасности.

Безопасность - весьма сложное и многосоставное понятие. В этом аспекте можно говорить о таких взаимодействующих системах, как природа (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера), человек, общество (социосфера), результаты человеческой деятельности и других.

Все эти системы и составляющие их подсистемы представляют собой объекты безопасности, взаимодействующие между собой, вызывая позитивные и негативные последствия. При этом центральным фактором, влияющим на все составные понятия безопасности и устойчивости, является глобальная система взаимодействия - “природа-человек-общество”, поскольку именно эта система в решающей степени определяет перспективы существования жизни на Земле в современных условиях, включая и самого человека.

Современное общество стремится определить человека главным объектом и субъектом безопасности - как самое ценное и уязвимое создание природы на Земле и одновременно наиболее опасное для самого себя и среды обитания.

Повышение жизненного уровня, улучшение образования и равенство возможностей - все это важные компоненты экономического развития. Более широкой целью развития является обеспечение политических и гражданских прав. Экономический мост - это необходимый инструмент, позволяющий осуществлять развитие.

Экономическое развитие сегодня не должно ухудшить жизнь будущих поколений, чрезмерно истощая ресурсы Земли и загрязняя окружающую среду.

Являясь порождением природы, человек представляет собой первоисходную категорию для всех понятий и составляющих безопасности. Он, будучи сам объектом и субъектом безопасности, присутствует во всех других системах, играя при этом в них основную системообразную роль.

Положение личности определяется состоянием природы, государства, общества и среди разнообразных понятий и видов и безопасности, таких как политическая безопасность, социальная, экономическая, военная, экологическая, техногенная, информационная, коллективная, региональная.

Безопасность вслед за потребностью в еде, воде, одежде, жилище является важнейшей потребностью человека.

Обеспечение права россиян на безопасную жизнь и деятельность, эффективная помощь в чрезвычайных ситуациях, принятие мер к сокращению возможного ущерба экономике и окружающей среде, повышение устойчивости функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций - одна из важнейших социальных и экономических задач органов государственной власти и управления руководства отраслей и объектов.

Отмеченные выше обстоятельства свидетельствуют о высокой значимости в современных условиях проблемы обеспечения устойчивого безопасного развития общества, защиты человека в окружающей среде от техногенных воздействий. Проблема имеет многогранный характер, она имеет социально-правовые, научно-технические, организационно-методические и другие аспекты, требующие изучения и проработки.

1. УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

  - ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глобальные проблемы проявляют себя все острее. С тревогой мы наблюдаем динамику происходящих изменений.

С начала XVII века население Земли возросло примерно в 8 раз, а средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое. Мировое промышленное производство за последние 100 лет выросло более чем в 100 раз. С середины прошлого века использование энергии удвоилось. Ежегодное потребление невосполнимых энергоресурсов уже сейчас превышает то их количество, на создание которого природе потребовались миллионы лет. Из 70 тысяч химических веществ, используемых промышленностью, значительная часть крайне вредна для человека и окружающей среды. В пахотные угодья превращены 9 млн.кв.км земли. С начала XVII века потеряны 6 млн.кв.км леса. Меняется состав атмосферы, меняется климат.

Меняется, естественно, и сам человек. Ряд специалистов по демографии утверждает, что в течение сотен тысяч лет скорость роста численности населения на планете была пропорциональна квадрату его численности. В течение ближайших десятилетий ситуация изменится - произойдет радикальное изменение этого закона - глобальный демографический переход. В XXI веке прогнозируется стабилизация численности людей на уровне 10-14 миллиардов человек. Существенно изменилось и качество жизни, возросли благосостояние, уровень здравоохранения, образования, социальной обеспеченности, культуры. Вместе с тем на планете сохраняются нищета, болезни, неграмотность, а в отдельных регионах бедность и голод превалируют над всем остальным.

Чтобы выжить, человечеству сегодня придется пережить важнейший поворот в своей истории, масштабы и значение которого можно сравнить с неолитической революцией, в ходе которой произошел переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. В течение ближайших десятилетий должен произойти, что самое главное и без чего нет движения вперед, переворот в сознании людей. Должны измениться источники развития, социальные и информационные структуры.

Совершенно очевидно, что закончилась эра интенсивного роста, количественного роста. Главной целью становится повышение качества жизни с одновременным сохранением природных основ существования человечества. Обеспечить прохождение этого крутого поворота в историческом развитии без больших потерь - одна из ключевых задач современной науки, национальных и международных систем по противодействию чрезвычайным ситуациям.

Несомненно, одно из главных прав человека - это право на жизнь. Это означает, что в случае природных и техногенных бедствий общество должно быть готово направить значительную часть своих ресурсов, чтобы помочь каждому человеку, попавшему в беду. Вместе с тем, согласно статистическим данным, ежегодно растет ущерб от стихийных бедствий и крупных аварий. Это свидетельствует о том, что мы либо не знаем, как эффективно предупредить беду, оказать помощь, либо не готовы прислушаться к голосу разума. В обоих случаях роль науки очень важна. Несмотря на это, признаемся - и в России, и в целом на планете большинство людей пока не готово платить необходимую цену за безопасное и устойчивое развитие своего общества.

Прогресс науки и развитие техносферы создали ряд серьезных вызовов и угроз человеку и среде его обитания.

Анализ мировой динамики позволяет выделить две ключевые тенденции, с каждой из которых связаны свои угрозы.

Первая - взрыв человеческой активности, изменившей мир.

Вторую тенденцию условно можно назвать глобализацией проблем. Экономические, информационные и многие другие границы становятся все более “прозрачными”. Растет понимание того, что мы все находимся в одной лодке. Стратегия выживания и развития одних стран и регионов за счет других не имеет исторической перспективы. Если раньше можно было говорить о прямой зависимости экономического роста и расширенного воспроизводства в масштабе национальных экономик, то теперь возник клубок сложных взаимосвязей между сельским хозяйством, потреблением энергии, стратегией развития стран и транснациональных корпораций.

Ход мировой динамики явил перед человечеством ряд так называемых глобальных проблем, которые в основном возникли как результат неконтролируемого развития и принесли с собой осознание серьезных угроз цивилизации.

При этом под глобальными проблемами человечества условимся понимать всеобщие, имеющие планетарный масштаб угрозы, затруднения и противоречия во взаимоотношениях природы и человечества, а также внутри общества. Эти проблемы частично или в неявном виде существовали и ранее, но в основном возникли на современном этапе развития цивилизации в ходе естественных процессов и деятельности людей.

Глобальные проблемы имеют как одинаковые, так и различные проявления в разных районах Земли, связанные с местными особенностями. Как правило, они не могут быть решены полностью или частично усилиями отдельных стран, а требуют для этого объединения усилий мирового сообщества.

Поскольку для большинства глобальных проблем характерно взаимовлияние, их классификация достаточно затруднительна. Поэтому очень условно и приблизительно они могут быть подразделены на природные, демографические, экономические, экологические, социально-биологические, социально-политические, социально-экономические, культурно- и этико-моральные.

Основные из них - это, прежде всего, демографическая проблема с угрозами, порождаемыми перенаселением, миграцией, старением людей и являющаяся одной из первопричин ряда других глобальных проблем. Это экологическая проблема с ее многочисленными составляющими, в том числе упоминавшимся ранее глобальным изменением климата. Это проблемы войны и мира; природных катастроф и техногенной безопасности; энергетики, истощения невозобновляемых ресурсов; бедности, занятости, нехватки продовольствия; межэтнического противостояния; религиозной нетерпимости; организованной преступности; терроризма; информационной безопасности; здравоохранения, возникновения новых болезней, генетической безопасности; наркомании; образования; деградации духовно-нравственной сферы; космические и другие.

Каждая неразрешенная, непреодоленная глобальная проблема порождает угрозы в соответствующих областях человеческой жизнедеятельности. Знание этих угроз позволяет принимать превентивные меры по снижению потенциальной опасности. Это может достигаться путем решения проблемы в целом (чего иногда невозможно или очень трудно достичь) или ослабления негативного влияния отдельных ее составляющих, предотвращения конкретных бедствий, возникающих как следствие нерешенной проблемы.

Конечно, механизмы возникновения конкретных чрезвычайных ситуаций соответствуют природе проблем их порождающих. Однако можно констатировать, что нерешенные проблемы общемирового масштаба заключают в себе возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.  Практика показывает, что для того, чтобы специалистам эффективно действовать, предотвращая или смягчая последствия аварий и катастроф, ученым нужно расширять временные и пространственные рамки своих исследований. Чрезвычайные ситуации часто выступают в качестве опасного и неприятного симптома болезни. Для того чтобы бороться с ним, надо знать саму болезнь и предлагать обществу меры по ее лечению или недопущению появления причин, ее порождающих.

Двадцатый век принес не только новые угрозы и риски человечеству, но и позволил наметить несколько общих путей противостояния глобальным угрозам. Обратим внимание на некоторые из них.

Главным из них, несомненно, является идея устойчивого развития. Более десяти лет назад Международная комиссия по охране окружающей среды и развитию (WCED), которую возглавляла премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд, охарактеризовала ее как путь социального, экономического и политического прогресса, позволяющий “удовлетворить нужды настоящего, не подрывая способности будущих поколений удовлетворять их нужды”.

Другим важным направлением сегодня представляется стратегическое управление рисками.

В самом деле, мы не можем сразу отказаться от многих опасных технологий, поэтому и эксперты, и политики должны уметь отвечать обществу на вопрос, как сделать более безопасными и надежными существующие технологии, как застраховать те риски, с которыми приходится иметь дело.

Поиску ответа на него сейчас уделяется большое внимание в России. Ведется большая законодательная работа, связанная с декларированием и страхованием промышленных рисков.

Более того, средства, которые сейчас затрачиваются на решение глобальных проблем, на уменьшение числа чрезвычайных ситуаций, сами могут рассматриваться как своеобразная страховка человечества. Дивиденды в виде повышения производительности труда, улучшения здоровья людей и стабилизации экономики здесь также могут быть очень велики.

Но, если мы всерьез хотим следовать идее устойчивого развития и сделать наш мир максимально безопасным, наше сознание должно быть в корне изменено. Анализ многих аварий и катастроф, включая крупнейшие, показывает, что зачастую их источником, “слабым звеном” является не только стихия или техника, но и человек. Значительная часть опасностей и риска находится внутри нас. В изменении отношения людей к себе и друг к другу - огромный ресурс и для решения глобальных проблем, и для повышения устойчивости нашего развития.

Угрозы, обусловленные наличием глобальных проблем, естественно, свойственны и России. При этом они, как и в большинстве стран, проявляются с некоторыми особенностями, вызванными специфическими условиями страны. В качестве таковых можно назвать особенности российской ментальности, историю национальных традиций, своеобразие процессов демократизации и перехода к рынку, демилитаризацию и конверсию, многонациональный состав населения и федеративное устройство государства, масштаб территории и евразийское положение, низкую плотность населения и другие общественно-политические и территориально-природные реалии.

Противодействие России глобальным угрозам, как и в промышленно развитых странах, не определяется демографическими приоритетами. Демографический фактор, играющий в целом для планеты и развивающихся стран, возможно, решающую роль, не является пока достаточно существенным для России, поскольку плотность ее населения в среднем невелика, и в настоящее время имеет место тревожная тенденция к ее сокращению.

По мнению многих экспертов, темпы и масштабы деградации окружающей среды в стране в большинстве случаев находятся на среднемировом уровне. При этом по характеру деградации земель и лесов Россия ближе к развивающимся странам, а по выбросам загрязнений в воздушную и водную среду, их массе и разнообразию - к развитым в промышленном отношении. Вместе с тем к особенностям деградации окружающей среды в России следует отнести самую высокую в мире радиационную загрязненность и более высокий по сравнению с другими развитыми странами уровень загрязнения токсичными тяжелыми металлами, пестицидами, органическими соединениями. Такое негативное влияние оказывает экстенсивный характер на экономику, сопровождающийся одноцелевым использованием многих видов природных ресурсов многоцелевого назначения, огромными объемами добычи природного сырья, концентрацией производств в немногих регионах и центрах без учета хозяйственной емкости соответствующих экосистем, отсутствием мощностей по переработке бытовых и производственных отходов. К этому следует добавить наличие на большинстве предприятий устаревших технологий, ненадежность технологического оборудования, обусловленную старением основных фондов и т.д.

Сейчас наша страна, разработав государственную стратегию устойчивого развития, готовится к ее реализации. Однако, отдавая должное эколого-экономическому императиву, следует иметь в виду, что общество не сможет развиваться устойчиво, не решив, например, проблем войны и мира, межэтнических противоречий, религиозной нетерпимости, транснациональной организованной преступности, природных и техногенных катастроф. Поэтому мы считаем, что каждая национальная стратегия должна предусматривать необходимые меры в области безопасности. В декабре 1997 года Президентом Российской Федерации утверждена Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Она определила национальные интересы страны в области экономики, во внешнеэкономической и внутриполитической сферах, в сфере борьбы с преступностью и коррупцией, в области духовной жизни, культуры и науки, в международной, оборонной, информационной сферах. Национальные интересы России носят долгосрочный характер и определяют ее основные цели, формируют стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства. Они сочетают в себе основные интересы личности, общества, государства. Они полностью соответствуют необходимости радикального решения глобальных проблем.

Одним из важнейших факторов, определяющих устойчивость развития экономики, являются природные катастрофы, уносящие ежегодно тысячи человеческих жизней и наносящие огромный материальный ущерб. Несмотря на развитие научных знаний и технологий, величина ущерба от природных катастроф возрастает ежегодно примерно на 6%.

До недавнего времени усилия многих стран по уменьшению опасности стихийных бедствий были направлены на ликвидацию природных явлений, оказание помощи в виде материальных, технических и медицинских услуг, поставку продуктов питания и т.д.

Однако необратимый рост числа катастрофических событий и связанного с ними ущерба делает эти усилия все менее эффективными и выдвигает в качестве приоритетной новую задачу: прогнозирование и предупреждение природных катастроф. В итоговом документе Всемирной конференции по природным катастрофам, состоявшейся в мае 1994г. в Иокогаме (Япония), записано: “Лучше предупредить стихийные бедствия, чем устранять их последствия”. Нельзя считать, что человеческое общество находится в состоянии безысходности и полной обреченности перед лицом стихийных бедствий. Имеющиеся научные знания и накопленный опыт позволяют говорить о путях управления возникающими опасностями. Это, прежде всего, относится к природно-техногенным процессам и явлениям, развитие которых связано с деятельностью человека, благодаря чему они контролируются и прогнозируются по сравнению с событиями природного характера.

К сожалению, во многих странах, в том числе и России, к прогнозированию и предупреждению природных катастроф до сих пор относятся как к расточительной и не оправдывающей цели политике, не вписывающейся в повседневные экономические, социальные и политические проблемы.

Между тем международный опыт показывает, что затраты на прогнозирование и обеспечение готовности к стихийным бедствиям примерно в 15 раз меньше по сравнению с величиной предотвращенного ущерба.

Развитие техногенной сферы в ХХ веке имело исключительно высокие темпы в сравнении с предыдущими столетиями. Это привело как в каждой из индустриально развитых стран, так и во всем мире, к двум диаметрально противоположным последствиям:

были достигнуты выдающиеся результаты в электронной, атомной, космической, авиационной, энергетической и химической технике, в биологии, генной инженерии, продвинувшие человечество на принципиально новые рубежи во всех сферах жизнедеятельности;

были созданы невиданные ранее потенциальные и реальные угрозы человеку, созданным им объектам и локальной и глобальной среде обитания не только в военное, но и в мирное время.

- Анализ и обобщение многочисленных данных (измеряемых тысячами и десятками тысяч в наиболее развитых странах) позволили провести классификацию техногенных аварий и катастроф. По масштабам охваченных ими стран и территорий, по числу жертв и пострадавших, по экономическому и экологическому ущербу были выделены трансграничные, федеральные, региональные, территориальные, местные и локальные катастрофы.

- По степени потенциальной опасности, приводящей к подобным катастрофам в техногенной сфере гражданского комплекса, можно выделить объекты ядерной, химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, уникальные инженерные сооружения (плотины, эстакады, нефтехранилища), транспортные системы (аэрокосмические, надводные и подводные, наземные и подземные), перевозящие опасные грузы и большие массы людей, магистральные газо- и нефтепродуктопроводы. Сюда же относятся опасные объекты оборонного комплекса: ракетно-космические и самолетные системы с ядерными и обычными зарядами, атомные подводные лодки и морские суда, крупные склады обычных и химических вооружений.

- Аварии и катастрофы на указанных объектах могут инициироваться опасными природными явлениями - землетрясениями, ураганами, штормами.

- Сами техногенные аварии и катастрофы при этом могут сопровождаться радиационными и химическими повреждениями и заражениями, взрывами, пожарами, обрушениями. Типы и параметры поражающих факторов при этом могут изменяться в весьма широких пределах.

- Тревога за судьбы человечества и биосферы охватила широкие слои населения, затронула государственные структуры, стала элементом внутренней и внешней политики государств. Сегодня, на пороге третьего тысячелетия, возникла необходимость определить дальнейшую траекторию мирового развития. При этом для преодоления возникших угроз требуются согласованные и радикальные меры всех государств, всего мирового сообщества. Человечеству необходимо целенаправленно осуществить крутой поворот в своем развитии, сравнимый по значению с неолитической, промышленной и научно-технической революциями. В ее основу должны, прежде всего, лечь гармонизация отношений человека с природой, гуманизация общественных отношений, частичный пересмотр ценностей цивилизации.

  - ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

- Развитие общества может быть устойчивым, если оно характеризуется необратимым, направленным и закономерным увеличением эффективности и масштабов общественного производства, повышением уровня жизни людей. При этом имеется в виду саморегуляция взаимоотношений человека с окружающей средой и обеспечение удовлетворения потребностей нынешнего поколения без ущерба для будущих поколений.

- Непременным условием устойчивого развития общества является безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия вредных техногенных, природных, экологических и социальных факторов. Под социальными факторами имеются в виду военные конфликты, политические кризисы и т.п. Безопасность и устойчивость развития общества - два взаимосвязанных понятия, имеющих важное значение при выборе ориентиров и путей достижения материального и духовного уровней жизни людей.

- Концепция безопасности формируется на основе долговременных перспективных интересов России. Они же (интересы) являются содержанием стратегии безопасности.

- Экономический кризис, высокий уровень инфляции, продолжающееся снижение производства, рост безработицы, ухудшение материального положения трудящихся приводит к падению уровня независимости, экономической безопасности России.

- Устойчивость развития общества проявляется (отражается) в качественных и количественных показателях его развития.

- Качественные:

стабильность в реализации социальных, технологических и организационных возможностей, устойчивость условий существования системы;

способность системы к самоусовершенствованию и гибкость в установлении нового взаимодействия ее элементов в их пространственно-временной организованности;

социально-политическая целостность общественной системы (внутренний престиж);

роль и место в мировом хозяйстве и мировой политике (внешний престиж).

- Количественные:

производство и потребление валового общественного продукта и национального дохода;

абсолютные и относительные размеры прибавочного продукта;

использование трудовых, временных и материальных ресурсов;

производительность труда, новая техника, технология, организация.

- Современное развитие общества все в большей мере сталкивается с проблемой обеспечения безопасности и защиты человека и окружающей среды от воздействия техногенных, природных и вредных экологических факторов.

- Промышленное производство, сконцентрировав в себе колоссальные запасы различных видов энергии, вредных веществ и материалов, стало постоянным источником серьезной техногенной опасности и возникновения аварий, сопровождающихся чрезвычайными ситуациями.

- Вся повседневная деятельность людей направлена на удовлетворение физиологических, социальных и духовных потребностей, включая обеспечение жизни и здоровья личности.

- Федеральный закон “О безопасности”, принятый Госдумой, определяет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. В Законе дано следующее определение: “Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз”.

- Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

- Таким образом, ключевыми категориями общей теории безопасности являются “интересы”, “угрозы”, “защита” (“защищенность”). От их конкретного содержательного наполнения в значительной степени зависят формы, методы, средства обеспечения безопасности, а также те государственные органы или структуры, которые выступают субъектами по отношению к данному виду безопасности.

- Основными субъектами обеспечения безопасности являются государство, граждане, общественные и иные организации и объединения. Государство через органы законодательной, исполнительной и судебной властей обеспечивает правовую и социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям и объединениям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в соответствии с законом.

- Угроза безопасности - это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.

- Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватным угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

- Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в Российской Федерации разработана система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, в которой определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом “О безопасности” образуются государственные органы обеспечения безопасности.

- Основными функциями системы безопасности государства являются:

выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации;

создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;

управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;

осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайных ситуаций;

участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией.

- Вышеуказанные виды безопасности имеют следующие силы:

органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве;

службы обеспечения безопасности средств связи и информации;

таможни;

природоохранные органы;

органы охраны здоровья населения;

другие органы.

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) становится неотъемлемым компонентом общей системы безопасности личности, общества и государства с учетом потенциальных угроз опасностей чрезвычайных ситуаций (ЧС), а реализация ее целей - составной частью всеобъемлющей безопасности Российской Федерации.

- Согласно возложенным на РСЧС, ГО, МЧС России задачам они участвуют в обеспечении основных видов безопасности государства:

оборонной (войска ГО);

экономической;

экологической;

промышленной;

безопасности населения в ЧС;

других.

- Такой подход обусловлен тем, что угроза природно-техногенных катастроф постоянно возрастает. За последние 30 лет число разрушительных  природно-техногенных катастроф с ущербом более 1%  годового  валового национального продукта возросло более чем в 4  раза, с числом погибших более 100 чел. - в 2 раза.

- Основными целями системы природно-техногенной безопасности  являются:

защита жизненно важных интересов личности, общества и  государства  от природных и техногенных опасностей и угроз;

эффективное противодействие внутренним и внешним  природно-техногенным угрозам;

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях.

- Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

снижение риска возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий;

организация защиты населения, попавшего в зоны ЧС и пострадавшего в результате их возникновения;

организация  экстренного реагирования и ликвидации ЧС;

осуществление мер по восстановлению безопасности жизнедеятельности населения на территориях, пострадавших от ЧС.

- Все необходимые системные признаки для самостоятельной сферы безопасности у РСЧС МЧС России имеются. Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России в 1997 году разработал проект “Концепции природно-техногенной безопасности Российской Федерации”.

- Естественно, МЧС России не может ограничиться только своей специфической сферой безопасности. Высок его удельный вес и в других сферах.

- РСЧС  МЧС России несет ответственность за определенную сферу безопасности, а именно: проведение единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и имеет целью обеспечение безопасности населения, защиты жизни, здоровья, труда, окружающей среды, жизненных средств, материальных и духовных ценностей общества от потенциальных угроз и опасностей ЧС мирного и военного времени. Иными словами в более краткой форме можно сказать, что конечная цель состоит в поддержании и восстановлении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства с учетом потенциальных угроз и последствий ЧС различного масштаба и характера.

- Логично теперь сделать следующий шаг и определить одним собирательным понятием ту сферу безопасности, за обеспечение которой несет ответственность РСЧС. Этим понятием может служить “гражданская безопасность”, объектом которой выступает человек, общество и государство в условиях ЧС мирного и военного времени.

- То есть, гражданская безопасность есть составной элемент системы федеральной безопасности Российской Федерации, а ее обеспечение - важнейшая функция государства как субъекта безопасности в целом.

- Отсюда вытекает, что гражданская защита есть поддержание безопасности жизнедеятельности граждан, защита населения, объектов экономики, национального достояния и окружающей среды от поражающих воздействий и последствий ЧС любого характера, а также постоянная готовность к их ликвидации.

- Гражданская защита есть совокупность мер для обеспечения гражданской безопасности, т.е. содержание политики государства в области защищенности жизнедеятельности как отдельных граждан, так и общества в целом в условиях потенциальных угроз и реальных опасностей.

- Учитывая единство задач мирного и военного времени, можно кратко резюмировать, что гражданская защита есть защита от катастроф и бедствий в мирное время плюс ведение гражданской обороны при воздействии противника в военное время.

- Гражданская защита достигается: проведением единой государственной политики в области безопасности; своевременным предотвращением или предупреждением ЧС, повышением устойчивости функционирования объектов, их защитой от поражающих воздействий и последствий ЧС; заблаговременной подготовкой, оперативным реагированием и управлением при возникновении ЧС; восстановлением безопасности жизнедеятельности в зоне бедствия.

- Отсюда следует, что для обеспечения безопасности необходимо устойчивое функционирование территориальных и отраслевых звеньев экономики, в т.ч. и при чрезвычайных ситуациях.

- Устойчивость в широком смысле является составной частью безопасности, прежде всего, экономической, промышленной, экологической.

- Уровень безопасности, соответствующий тому или иному состоянию общества, его научно-техническим и экономическим возможностям, имеет стохастическую природу и определяется целым рядом случайных явлений. В общем случае для возложенных на РСЧС видов безопасности он характеризуется:

вероятностью возникновения техногенных аварий, катастроф, опасных природных явлений и возможным ущербом при этих событиях;

степенью негативного воздействия на человека и окружающую среду вяло протекающих техногенных и природных процессов при сохранении на макроуровне равновесного состояния экосистем;

вероятностью перерастания экологической обстановки в кризисную и катастрофическую и возникновения чрезвычайной ситуации.

- Необходимо заметить, что указанные выше вероятностные характеристики по сути выражают риск определенных событий:

риск техногенных аварий, катастроф и опасных природных событий;

риск ухудшения здоровья человека, негативных изменений в окружающей среде и т.п. при неэкстремальных условиях;

риск возникновения чрезвычайной ситуации экологического характера.

- Уровень безопасности, удовлетворяющий общество, выбор стратегии ее обеспечения, с учетом путей развития экономики, инвестиционных намерений на тех или иных территориях и в регионах, осуществляется исходя из определенных принципов.

- Закон “О безопасности” определяет следующие принципы обеспечения безопасности:

законность;

соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства;

взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности;

интеграция с международными системами безопасности.

- Кроме того, на основе анализа международной и отечественной практики можно назвать несколько таких принципов:

- безусловного примата безопасности как важнейшего качества жизни и социального прогресса;

приемлемой опасности и риска, в соответствии с которым устанавливается нижний допустимый и верхний желаемый уровень безопасности, и в этом интервале, с учетом социально-экономических и других соображений, выбирается приемлемый уровень безопасности и риска;

минимальной опасности, в соответствии с которым уровень риска устанавливается настолько низким, насколько это реально допустимо, исходя из допущения, что любые затраты на защиту человека и окружающей среды являются оправданными;

последовательного приближения к абсолютной безопасности, т.е. к нулевому риску;

несоизмеримости экономического и социального ущерба от ЧС и безусловного приоритета последнего;

компромисса между поколениями (безопасность детей и внуков дороже сегодняшних благ);

другие принципы, представляющие собой сочетание или развитие вышеприведенных.

- При установлении целесообразного и приемлемого для общества уровня безопасности и риска возникает необходимость в проведении анализа условий и путей устойчивого развития общества, с учетом материальных и духовных стимулов и приоритетов.

- Количественное проведение такого анализа представляется возможным лишь при наличии адекватных критериев выбора оптимального уровня безопасности в рамках тех требований, которые предъявляются к нему обществом.

- В качестве таких критериев могут рассматриваться:

валовой национальный продукт (ВНП);

качество жизни (КЖ);

ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ);

стоимость увеличения ОПЖ.

- Валовой национальный продукт - это все материальные ценности, создаваемые обществом за определенный период (обычно за год), в денежном выражении.

- Исчисленный в деньгах и отнесенный к общему количеству людей он составляет средний доход на душу населения. Величина валового национального продукта непосредственно влияет на такие важные показатели уровня жизни, как качество жизни и ожидаемая продолжительность жизни.

- Качество жизни обычно характеризуется наличием возможностей для отдыха, занятий спортом, искусством, получения образования и т.п. С качеством жизни также принято связывать возможность приобретения предметов не первой необходимости и роскоши, избыток услуг. Качество жизни, как критерий безопасности, не носит самостоятельного характера, в силу недостаточной представительности. Он может использоваться в совокупности с другими критериями.

- Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время считается наиболее приемлемым критерием для оптимизации уровня безопасности. Этот критерий обладает достаточной представительностью, поскольку именно на ожидаемой продолжительности жизни сказываются техногенные и природные воздействия. С другой стороны, ожидаемая продолжительность жизни зависит от среднего дохода на душу населения, а следовательно от валового национального продукта.

- Создаваемая человеком инфраструктура вызывает изменение ожидаемой продолжительности жизни. Строительство жилья, медицинских учреждений, обеспечение населения продуктами и товарами, развитие транспорта, коммунальных объектов, иных услуг, оказываемых населению, обусловливают рост ожидаемой продолжительности жизни. С другой стороны, создание для этих целей необходимых народнохозяйственных объектов ведет к загрязнению окружающей среды, авариям, истощению природных ресурсов, деградации природы и, как следствие, к сокращению ожидаемой продолжительности жизни. При установлении оптимальной величины ОПЖ учитываются указанные тенденции.

- Устойчивое развитие общества характеризуется постоянным ростом ОПЖ. При этом оптимизация темпов роста ОПЖ предусматривается исходя из интересов как настоящего так и будущего поколений и проводится с учетом прогнозируемых техногенных, экологических и других нагрузок на объекты биосферы, а также социально-экономических соображений.

- Стоимость увеличения продолжительности жизни, так же, как и качество жизни, может использоваться в виде дополнительного критерия при оптимизации уровня безопасности.

- Средняя ОПЖ (СОПЖ) определяется двумя основными видами расходов:

расходами на медицину, питание, жилье, транспорт, отдых, культуру, разным образом влияющие на ожидаемую продолжительность жизни;

расходами на предотвращение и компенсацию отрицательного влияния техногенной деятельности и опасных природных явлений на ожидаемую продолжительность жизни.

- Следует отметить определенные трудности в расчете СОПЖ, с учетом внедрения новых безопасных технологий. Дело в том,  что модернизация производства и внедрение новых технологий, являющиеся более безопасными, чем прежние, вызывают не только повышение безопасности, но и, как правило, ведут к увеличению эффективности производства. Возникает некоторая неосознанность в оценке долей затрат, которые могли бы быть отнесены к повышению безопасности и увеличению эффективности производства. Не без основания считается, что вторая часть затрат в значительной мере направлена на повышение безопасности будущих поколений. Имеется в виду, что высокая эффективность производства создает серьезные предпосылки для повышения уровня безопасности человека и окружающей среды.

- Уровень безопасности существенно зависит от структурной и инвестиционной политики в развитии экономики и в известной степени является индикатором социально-экономического благополучия региона и государства. В связи с этим важное значение имеет принятая за основу концепция территориального размещения производственных и других объектов, являющихся источниками техногенной опасности. Как известно, концентрация производства влечет за собой экономию текущих и капитальных затрат, что обусловлено ростом производства. Однако при высокой концентрации производства вступает в силу другой фактор - увеличивается величина наносимого ущерба при крупных авариях в случае землетрясения, акта терроризма или попадания в объект боевого средства. Это касается, прежде всего, наиболее опасных объектов.

- При размещении производственных объектов необходимо учитывать и социальные аспекты повышения безопасности. Как известно, промышленность тяготеет к городам и поселкам с хорошо развитой инфраструктурой. Это влечет за собой увеличение риска крупных социальных потерь при авариях, катастрофах и других событиях, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций.

- Уровень безопасности в значительной мере зависит от эффективности проектно-конструкторских решений по созданию промышленных объектов, особенно тех из них, которые несут повышенную опасность.

- Поиск эффективных решений проводится с учетом затрат на повышение надежности и безопасности технических систем и качества выпускаемой продукции, временного фактора и социальных эффектов.

- Установление того или иного уровня безопасности и обеспечение устойчивого развития общества является возможным лишь при наличии эффективного механизма управления безопасностью. В соответствии с современными взглядами, при управлении безопасностью необходимо следовать определенным стратегиям, выражающим в конкретной и компактной форме основные направления усилий по снижению уровня опасности и защите населения и окружающей среды.

- Наша повседневная практика свидетельствует, что постоянно встающие перед нами проблемы не решить без глубокой научной, конструкторской проработки, без накопления, анализа и использования опыта деятельности в нашей области.

- С целью научного обеспечения проблем безопасного и устойчивого развития общества руководством МЧС России поставлены научно-исследовательские, проектно-конструкторские и научно-практические работы. Они осуществляются Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, широкой кооперацией научных, проектных и конструкторских организаций, работающих над разработкой и реализацией государственной научно-технической программы “Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф” (ГНТП “Безопасность”). Целью программы является разработка научно-технических, правовых и социально-экономических основ национальной политики в области обеспечения безопасности человека, объектов, территорий и среды обитания от крупномасштабных аварий и катастроф техногенного и природного происхождения с региональными и глобальными экономическими и экологическими последствиями.

- Создание и освоение новых поколений технологий, материалов, машин, инженерных сооружений и объектов спецтехники с использованием законодательных основ и критериев безопасности позволяет перейти к осуществлению крупнейших национальных и международных проектов по предотвращению национальных и международных катастроф.

- Вырабатываемые в ГНТП “Безопасность” принципиально новые методы, критерии и средства обеспечения безопасности должны находить дальнейшее развитие и применение в ведущих отраслях экономики РФ и в ее регионах, в форме конкретных мер и разработок, законодательно-нормативных актов, межотраслевых и отраслевых программ с дополнительным целевым финансированием.

- Эти направления охватывают практически все главные направления и сферы деятельности РСЧС.

- Следует подчеркнуть, что федеральной программой структурной перестройки экономики России предусматриваются: социальная ориентация экономики, обеспечение мобильности, материальными ресурсами, решение проблем безопасности.

- Принципиально новый подход, реализуемый в ГНТП “Безопасность”, состоящий в разработке фундаментальных основ теории техногенных и природных аварий и катастроф, теории защиты и безопасности; в переходе к проектированию, созданию и эксплуатации потенциально опасных производств и объектов на базе новых критериев, методов и средств оповещения; защиты и спасения людей, а также ведения восстановительных работ в зонах возникновения и развития катастроф; в формировании единой национальной, региональной и международной нормативно-законодательной базы по техническому, правовому и экономическому регулированию вопросов безопасности, создает предпосылки для 2-3-кратного снижения потерь от аварий и катастроф.

- Обеспечение безопасного и устойчивого развития общества, противодействие чрезвычайным ситуациям в мирное и военное время является крайне сложным делом. Для его осуществления необходимы прочная нормативно-правовая база, совершенные методы работ, современная техника. Требуется привлечение значительных трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов, умелое и рациональное их использование. Организаторы таких работ должны обладать широким диапазоном знаний как в области комплексных подходов, так и в специфических узкопрофессиональных вопросах, умением анализировать быстроменяющуюся обстановку.

- 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ К  УСТОЙЧИВОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ

- Проблема повышения устойчивости функционирования экономики, в решении которой принимает участие РСЧС и ГО, возникла в связи с необходимостью защиты объектов экономики от ударов противника с воздуха, чтобы создать необходимые условия для бесперебойной работы промышленности в военное время.

- В своем развитии эта проблема прошла от локального (местного) до общегосударственного уровня, от исследований отдельных вопросов до научных работ общегосударственного значения.

- Во второй половине 70-х годов определились теоретические основы и практические рекомендации по повышению устойчивости функционирования экономики в военное время, в условиях применения вероятным противником оружия массового поражения.

- В 1976 году было утверждено “Положение о гражданской обороне СССР”. Одной из основных задач гражданской обороны была задача повышения устойчивости экономики страны в военное время. Для решения ее были разработаны и 30.03.79 г. утверждены “Общие требования повышения устойчивости экономики страны в военное время”.

- На их основе были разработаны и утверждены территориальные (республиканские, областные, городские) и отраслевые требования по повышению устойчивости (на военное время).

- Такой подход к изучению и решению данной проблемы в то время был правомочным. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году особое внимание стали уделять вопросам повышения устойчивости функционирования экономики в мирное время в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- В последние годы жизнь внесла соответствующие коррективы как в военный, так и в мирный аспекты повышения устойчивости функционирования объектов экономики.

- Основными причинами тому стали, с одной стороны, понимание того, что ядерная война - это безумие и она маловероятна, с другой стороны, развитие обычных средств поражения, активные намерения некоторых стран по их применению (и есть примеры по их применению, в т.ч. в России и в СНГ) не снижают опасности крупных разрушений и потерь, соизмеримых с ущербом от ядерного воздействия (Ирак, Чечня, Югославия и др.).

- Вместе с тем и мирное время предъявило свои требования к защите экономики, подготовке ее к устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях, в условиях разрушительного воздействия стихии, производственных аварий и катастроф.

- В различных районах России, а также сопредельных государств функционируют объекты атомной энергетики, химической промышленности  и другие объекты, аварии на которых могут повлечь за собой не только человеческие жертвы и материальный ущерб, но и серьезные политические, социальные и экономические последствия.

- Исходя из этого, в последнее время приоритетными направлениями в решении проблемы повышения устойчивости являются предупреждение возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также снижение тяжести их последствий.

- Таким образом, повышение устойчивости функционирования территорий, объектов экономики и жизнеобеспечения остается одним из направлений деятельности государства, территориальных и отраслевых органов управления.

- 3. ВОЗМОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИЙ

- Вместе с неоспоримыми благами социально-экономического развития человечество, как видим, не избежало очень серьезных глобальных проблем.

- Сегодня их существование ставит под сомнение дальнейшее развитие цивилизации, отвлекает средства, угрожает жизни и здоровью населения целых регионов.

- Проводя аналогию для экономики одного государства, следует заметить, что она не может развиваться обособленно без учета существующих проблем.

- Сам ход социального, экономического, военного развития приводит к мысли о том, что экономика государства существует в определенных рамках либо условиях.

- Сегодня стало ясно, что элементы экономической системы любого государства - объекты экономики - функционируют в определенной среде, соответствующей сложившимся в регионе либо государстве условиям. Состояние объектов во многом зависит от этих условий, однако не всегда учитываются территориальные органы управления РСЧС при прогнозировании ЧС и их последствий. Условия функционирования объектов существенно влияют и на уровень безопасности объекта и соответственно на степень защищенности рабочих и служащих, населения. Изучение внешних, по отношению к объекту экономики, условий позволит эффективно и целенаправленно планировать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в техносфере и обеспечить устойчивое функционирование объекта в различных ситуациях.

- Очевидно, что территориальные органы управления РСЧС и объекты экономики должны быть готовы к функционированию во многих дестабилизирующих факторах. Как видно из схемы, нормальные условия функционирования объекта, соответствующие устойчивому развитию общества - случай идеальный. На практике бороться за устойчивость предприятиям приходится в условиях финансово-экономического кризиса, различных ЧС природного и техногенного характера, в условиях возможного проведения террористических актов, в чрезвычайных условиях военного времени и пр.

- Сложность подготовки объектов экономики, а также территорий к функционированию в ЧС заключается в многовариантности внешних условий.

- Промышленные предприятия, объекты непроизводственной сферы, транспорт могут находиться в условиях финансово-экономического кризиса, в условиях ЧС природного либо техногенного  характера, в чрезвычайных условиях военного времени одновременно.

- Каждый из перечисленных факторов может привести к остановке объекта, к параличу экономики региона. Влияние дестабилизирующих факторов усиливается многократно, когда они проявляются одновременно на фоне нерешенных глобальных проблем человечества.

- 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

- В структурах управления МЧС России промышленные предприятия рассматриваются как объекты экономики. В настоящем материале под понятием "Объект экономики (ОЭ)" понимается государственное, арендное или иное предприятие, учреждение или организация сферы материального производства либо непроизводственной сферы хозяйства, объединенное единой системой управления и расположенное на единой площадке.

- В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятия как объекты экономики классифицируются по основным признакам, имеющим определяющее значение в вопросах взаимодействия территориальных органов управления по обеспечению безопасности населения и территорий.

- Наиболее важными признаками для классификации объектов являются:

виды опасности, которые несет в себе объект;

этап эксплуатации объекта;

важность объекта в народном хозяйстве;

порядок функционирования в чрезвычайных условиях;

ведомственная принадлежность;

форма собственности предприятия.

Первым и самым важным признаком является, как видно, опасность объекта. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 потенциально опасным (ПОО) называется объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества (материалы), создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС, либо применяют опасные технологические процессы.

Кроме того, в соответствии с законом Российской Федерации “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” (1997 г.) к категории опасных производственных объектов относятся те, на которых:

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества: воспламеняющиеся газы; окисляющие вещества; горючие вещества; взрывчатые вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества; вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды в количествах, превышающих нормы, установленные этим законом;

используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 0С;

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на их основе;

ведутся горные выработки по обогащению полезных ископаемых и работы в подземных условиях.

- Обобщая, можно отметить основные потенциально опасные объекты:

радиационно-опасные объекты (промышленные предприятия);

ядерно опасные объекты;

химически опасные объекты;

пожаровзрывоопасные промышленные предприятия;

предприятия, имеющие гидротехнические сооружения;

биологически опасные предприятия (объекты);

транспортные предприятия;

объекты - источники электромагнитных излучений;

объекты полигенной опасности.

- К категории радиационно опасных объектов относятся те, на которых используют, хранят, перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии или разрушении которых может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды.

- Отнесение к радиационно опасным и ядерно опасным объектам производится компетентными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 238 утвержден перечень особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов. В этом перечне более ста организаций.

- К химически опасным относятся объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых или при разрушении которых может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. На территории Российской Федерации таких объектов насчитывается более 3 тысяч.

- Пожаровзрывоопасным является объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения чрезвычайной техногенной ситуации.

- Состав гидротехнических сооружений, представляющих опасность для населения, определен законом Российской Федерации “О безопасности гидротехнических сооружений” от 23 июня 1997 г.

- Биологически опасные объекты – объекты, на которых возможна авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среды.

- Особое место в классификации потенциально опасных объектов занимают объекты полигенной опасности, т.е. объекты, обладающие различными источниками опасности и характеризующиеся более чем одним видом опасности.

- Объекты полигенной опасности, одной из характеристик которых является пожаровзрывоопасность, склонны к реализации в чрезвычайных ситуациях  эффекта “домино” и представляются как одни из наиболее опасных и сложных с точки зрения локализации аварии и проведения спасательных работ.

- В зависимости от этапа существования промышленного объекта параметры, характеризующие его опасность по отношению, прежде всего, к населению, могут изменяться, а также могут изменяться виды опасностей и их количество. Каждый из этапов существования промышленного предприятия характеризуется, как это было отмечено выше, своим набором присущих предприятию опасностей и соответственно мероприятий органов управления РСЧС по предупреждению ЧС. В связи с этим практически оправдана классификация промышленных предприятий по этапам их существования:

проектируемые промышленные объекты;

строящиеся объекты;

вводимые в эксплуатацию и производящие пусконаладочные работы;

нормально функционирующие предприятия;

реконструируемые и расширяющиеся предприятия;

законсервированные объекты;

промышленные объекты, выводимые из эксплуатации;

аварийные объекты на любом этапе их функционирования.

- В системе Гражданской обороны РФ в интересах обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в чрезвычайных условиях (под термином "чрезвычайные условия" здесь и далее понимаются условия военного времени) промышленные предприятия как объекты ГО в зависимости от важности их в обеспечении устойчивости экономики государства в целом подразделяются на:

объекты особой важности;

объекты первой категории;

объекты второй категории;

некатегорированные объекты.

- Категория объекта зависит от вида выпускаемой продукции, ее объема, от численности работающего персонала и важности этой продукции в сфере обеспечения безопасности государства (объема выпускаемой продукции, работ, услуг). Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации в 1998 г.

- Как правило, категорированные объекты имеют особые обязательства перед государством по выпуску важнейших для экономики страны видов продукции и выполнению услуг либо работ. В зависимости от организации функционирования в чрезвычайных условиях объекты разделяются на:

прекращающие свою деятельность на определенной территории, подверженной воздействию опасных факторов в чрезвычайных условиях, либо ситуациях;

переносящие свою деятельность на территорию вне опасных зон;

продолжающие работу в опасных зонах.

- Уточняя особенности функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, территориальные органы исполнительной власти тем самым определяют перечень производств и объектов, устойчивость деятельности которых в зоне ЧС необходимо обеспечить. Очевидно, что нет смысла тратить силы и средства на те объекты, деятельность которых можно прекратить уже при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации либо в чрезвычайных условиях.

- В зависимости от рассматриваемого периода (мирное время, военное время) перечень таких объектов может быть различным.

- В системах РСЧС и ГО особое место занимают предприятия (объекты) жизнеобеспечения, устойчивость функционирования которых важна как в чрезвычайных условиях (ЧУ), так и в чрезвычайных ситуациях (ЧС). К ним относятся:

объекты (предприятия) топливно-энергетического комплекса;

учреждения управления;

предприятия (объекты) связи;

объекты здравоохранения;

предприятия (объекты) транспорта;

предприятия пищевой промышленности;

предприятия коммунального хозяйства и бытового обслуживания;

строительные организации и предприятия по производству строительных материалов;

производители средств спасения;

ремонтные предприятия;

другие предприятия, деятельность которых важна в ЧС.

- Состав объектов жизнеобеспечения для каждой конкретной территории определяется комиссией по чрезвычайным ситуациям АТЕ. Проект перечня таких объектов готовит отдел, управление (главное управление) по делам ГОЧС и после утверждения списка контролирует выполнение мероприятий по устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях определенных перечнем объектов. Одновременно территориальные органы управления РСЧС в составе предприятий жизнеобеспечения должны обратить внимание на объекты, безаварийная остановка которых сама по себе может привести к чрезвычайной ситуации на подконтрольной территории. Примером может служить остановка работы теплоцентрали в холодное время года. Если говорить обобщенно, то к рассматриваемому списку таких объектов относятся:

объекты топливно-энергетического комплекса;

объекты транспорта;

объекты водоснабжения;

объекты здравоохранения и другие.

- Рассматривая в целом всю экономику страны, можно классифицировать промышленные предприятия как объекты различной ведомственной принадлежности, например:

объекты местной обороны, имеющие подчинение МО РФ;

объекты МВД РФ;

объекты ФСБ;

объекты МПС и другие предприятия, сохранившие вертикальную ведомственную систему управления.

- Организация работы территориальных ОУ РСЧС с этой категорией объектов имеет свою специфику. В первую очередь эта специфика заключается в сложности доступа специалистов РСЧС на территорию таких объектов или целых закрытых территориальных образований для оценки состояния безопасности территорий и степени защиты рабочих, служащих и населения. Работа территориальных органов с такими объектами осуществляется через соответствующее министерство (ведомство), а также непосредственно "объект-территория" на договорной основе с учетом требований Закона РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Положения "О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС". В то же время именно из-за ведомственных преград территориальные органы управления не всегда могут иметь исчерпывающую информацию о степени опасности для населения объектов экономики ведомственного подчинения. Именно ведомственные объекты и закрытые территориальные образования могут являться непредвиденным ранее источником опасности.

- Вопросы обеспечения безопасности потенциально опасных и технически особо опасных объектов подлежат экспертизе уже на этапе проектирования предприятий и рассматриваются в разделах “ИТМ ГО и мероприятия по предупреждению ЧС” проектов строительства. Перечень таких объектов определен письмом Минстроя России от 20 апреля 1995 года № БЕ-19-9/24 и включает:

ядерно и/или радиационно опасные объекты (АЭС, исследовательские реакторы, предприятия ядерного технологического цикла, хранилища временного и долговременного хранения ядерного топлива и радиационных отходов);

объекты уничтожения и захоронения химических и других опасных отходов; гидротехнические сооружения 1 и 2 класса;

объекты обустройства нефтяных месторождений на шельфах морей;

магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы с давлением 6 МПа;

крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс.тонн) и изотермические хранилища сжиженных газов;

объекты, связанные с производством, получением или переработкой жидкофазных и твердых продуктов, обладающих взрывчатыми свойствами и склонных к спонтанному разложению;

предприятия по подземной и открытой (глубина разработки свыше 150 м) добыче и переработке (обогащению) твердых полезных ископаемых;

тепловые электростанции мощностью свыше 600 МВт;

морские порты, аэропорты с длиной взлетно-посадочной полосы 1800 м и более, мосты и тоннели длиной более 500 м, метрополитены;

крупные промышленные объекты с численностью занятых более 10 тыс. человек.

- Таким образом, все многообразие предприятий в интересах обеспечения их устойчивого функционирования и обеспечения защиты населения, рабочих и служащих можно характеризовать по:

организационно-правовым формам;

видам опасности для рабочих и служащих, населения;

этапам  развития (функционирования);

значимости в экономике государства;

порядку функционирования в ЧУ и ЧС;

значимости в жизнеобеспечении населения;

ведомственной принадлежности.

- В зависимости от вида предприятий (в первую очередь крупных промышленных предприятий), их организационно-правовых форм организация управления в пределах самого предприятия, а также взаимодействие территориальных органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС с ними в каждом конкретном случае имеет свои особенности, не учитывать которые при решении задач устойчивого функционирования объекта невозможно.

- Рис. 1

- КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

- ПО ВИДАМ ОПАСНОСТИ

- Объекты экономики

- административно-территориальных единиц

- Объекты, не представляющие                             Объекты - источники хронической

- опасности для населения                                    опасности для рабочих, служащих и

- населения

- Объекты - источники острой опасности

- для рабочих, служащих  и населения

- Потенциально опасные                                               Опасные производственные

- объекты                                                                              объекты

- Транспорт                                                                Радиационно опасные,

- особо радиационно опасные

- Объекты - источники

- эл. магнитных излучений                                                           Ядерно опасные

- Биологически, бак-

- териально опасные                                                           Химически опасные

- Гидродинамически                                                       Взрывопожароопасные

- опасные объекты                                                          объекты

- Объекты полигенной опасности

- 5. ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ  И ТЕРРИТОРИЙ

- Человечество сегодня имеет возможность уничтожить не только самое себя, но и все живое на Земле. При этом речь идет не только о разрушительных видах современных средств поражения (ССП), но и аварии и катастрофы: авария на ЧАЭС, катастрофа под Уфой, Бхопал в Индии, террористический акт в Токийском метро, кораблекрушения нефтеналивных танкеров и т.д.

- Наглядной иллюстрацией этого являются статистические материалы МЧС России и обширный справочный материал по проблемам безопасности. Лейтмотивом этих документов является влияние промышленных аварий и катастроф на экологическое состояние страны. В частности констатируется, что состояние технической безопасности и противоаварийной устойчивости промышленных предприятий, производств и объектов - при снижении объемов и темпов производства - продолжает ухудшаться, а уровень аварийности возрастает.

- Пожары, взрывы, выбросы взрывопожароопасных и токсичных продуктов, другие инциденты и аварийные ситуации на производстве все чаще становятся причиной гибели людей и травматизма, оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Подчеркивается, что негативное влияние техногенных катастроф на природу и население страны в ближайшие годы будет расти. И все это вызовет увеличение ежегодных затрат на ликвидацию их последствий с 1-2% ВНП в настоящее время, до 4-5% в будущем, что больше, чем расходует Россия на здравоохранение и охрану окружающей среды.

- По данным Российской Академии наук, смерть и увечья ежегодно составляют 300 тысяч человек. Прямые материальные потери - 3-5% валового национального продукта, а косвенные превышают их в среднем вдвое. В последние годы материальные потери возрастают ежегодно на 10-30% и в несколько раз превосходят потери в промышленно развитых странах (несмотря на резкий спад производства).

- По данным прогноза, даже после стабилизационного периода в развитии России возможный прирост ВНП будет не в состоянии компенсировать ежегодные 10-12% его потери от аварий и катастроф.

- 5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА КОЛИЧЕСТВА

- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Изношенность и старение значительной части основных фондов

- Например, на предприятиях химического комплекса основные фонды со сроком эксплуатации 20 лет составляют 70 - 75 % , а на ряде объектов оборудование эксплуатируется свыше 30 лет.

- Ежегодно растет число ненадежных трубопроводов (срок службы более 30 лет). Особенно тревожная ситуация в городах Москва и С.-Петербург, где сотни километров только газопроводов эксплуатируются более 40 лет.

- Падение технологической и производственной дисциплины

- Среди причин возникновения аварий доминирует человеческий фактор. В связи с отменой ряда ведомственных документов о порядке организационной работы по безопасности, а также затянувшейся структурной перестройкой резко ослаблено управление безопасностью на производстве. Новые экономические структуры (корпорации, концерны, ассоциации и т.п.) мало занимаются вопросами обеспечения безопасности промышленного производства.

- Распад техносферы СССР

- В СССР техносфера формировалась как единое целое. Нарушение хозяйственных связей привело к ухудшению материального снабжения производства запчастями, срыву сроков профилактических и ремонтных работ, а следовательно, к снижению противоаварийной устойчивости. Аварийное прекращение выпуска весьма дефицитной продукции (для промышленности, строительства и аграрного сектора экономики) приводит к огромным материальным потерям.

- Отсутствие экономического стимулирования безопасного производства

- Слаба нормативная база в области предупреждения ЧС. Отсутствуют экономические механизмы, позволяющие активно влиять на создание безопасных условий труда. Действующие нормативные акты не позволяют задействовать в полной мере экономические рычаги и стимулы для обеспечения безопасности.

- Отсталость и несоответствие применяемых технологий

- современным требованиям

- Анализ причин и последствий крупных аварий показал, что сложные технические системы, наиболее опасные для людей и природы, в большинстве проектируются с использованием традиционных правил. Сегодня на трубопроводном транспорте эксплуатируются десятки тысяч ненадежных и негерметичных насосов, что является причиной около 30% аварий.

- Неадекватный современным требованиям уровень научных исследований по промышленной безопасности тормозит конструкторскую и проектную работу, сдерживает организационную перестройку системы обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости промышленных производств. Это привело к необходимости проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в этой области. В качестве примера можно привести ГНТП (Государственная научно-техническая программа) "Безопасность населения и народнохозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф". Ведущие направления этой программы координируют Миннауки России, РАН, МЧС России, Госгортехнадзор, Госатомнадзор и другие министерства и ведомства.

- Ослабление деятельности органов государственного надзора

- Прежде всего, это связано с уходом из них наиболее квалифицированных кадров (низкая оплата труда). Требуется дальнейшее совершенствование системы госнадзора, повышение статуса надзорных органов. В то же время надзорные органы порой организуют ненужную опеку предприятий и подменяют функции ведомственного контроля.

- 5.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ ЭКОНОМИКИ

- Проблемы повышения устойчивости функционирования экономики в экстремальных условиях, главным образом, в военное время, привлекают внимание исследователей уже не один десяток лет. И в предвоенные годы, и впоследствии, когда всесторонне осмысливается опыт работы промышленности и сельского хозяйства в Великую Отечественную войну, было приложено много усилий для определения наиболее рациональных направлений и методов подготовки различных звеньев экономики к работе в условиях войны. (В 1941 году в течение 3-х месяцев после начала ВОВ советскими людьми за короткий промежуток времени было эвакуировано оборудование более 1500 различных предприятий и заводов.) Причем, главное внимание в этот период уделялось вопросам совершенствования гражданской обороны, обеспечения населения средствами коллективной и индивидуальной защиты от оружия массового поражения в связи с тем, что в планы фашистского командования включалось и применение боевых отравляющих веществ, имевшихся на вооружении германской армии.

- В 70-80-е годы исследование проблемы повышения устойчивости приобрело значительные масштабы, охватило основные территориальные и отраслевые звенья экономики. В этот период была создана достаточно разветвленная система научно-исследовательских организаций для разработки различных аспектов проблемы, актуальность которой на нынешнем этапе развития еще более возрастает.

- Актуальность задачи повышения устойчивости и в первую очередь объектов жизнеобеспечения обусловливается следующими обстоятельствами:

несмотря на некоторое ослабление международной напряженности в связи с заключением ряда договоров, продолжается совершенствование средств вооруженной борьбы и не устранена опасность развязывания новой войны;

существует угроза террористических актов;

как свидетельствует опыт последнего времени, и, прежде всего, события на Чернобыльской АЭС и другие крупные аварии и катастрофы, с ускорением НТП, усложнением структуры экономики, внедрением в производство все более дорогостоящих и мощных, сложных технологических систем и машин возрастает ущерб, наносимый экономике в результате производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и других экстремальных ситуаций мирного времени, приводящих к сбоям в работе предприятий и организаций, территорий.

К настоящему времени определились теоретические и практические рекомендации по повышению устойчивости функционирования различных отраслевых и территориальных звеньев экономики в военное время.

Накопленный опыт позволяет в определенной степени развивать направления и мероприятия по этой проблеме применительно к ЧС мирного времени, к деятельности МЧС России и РСЧС.

Исходя из сказанного становится ясным нацеленность общественно-государственных механизмов на повышение устойчивости функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени.

Одной из основных задач, возложенных на единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в соответствии с Федеральным законом " О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", является разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территорий от ЧС, осуществление государственных целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, защиту человека, среды его обитания, и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых норм, а также подведомственных им объектов производственного и социального назначения в ЧС.

Решение этих задач возложено в МЧС России на Департамент мероприятий защиты населения и территорий.

Рассмотрим, в чем заключается сущность понятий "устойчивость", "повышение устойчивости" функционирования экономики в военное время и чрезвычайных условиях мирного времени.

Под устойчивостью функционирования экономики в военное время понимается его способность удовлетворять оборонные и важнейшие народнохозяйственные потребности на уровне, обеспечивающем защиту государства и жизнедеятельности населения.

Под устойчивостью функционирования территориального звена экономики (автономная республика в составе РФ, край, область, город, район) понимается его способность обеспечивать производство продукции в установленных номенклатуре и объеме, а также обеспечивать жизнедеятельность населения на соответствующих территориях в военное время.

Под устойчивостью работы (функционирования) отрасли, объединения, объекта в чрезвычайных ситуациях понимается их способность производить продукцию в установленных номенклатуре и объеме (для отраслей и объектов непроизводственной сферы - способность выполнять заданные функции).

Данные определения применимы и для чрезвычайных ситуаций мирного времени.

В "Каталоге основных понятий РСЧС" (ВНИИ ГОЧС 1993 г.), исходя уже из новых подходов в решении задач самой системой, даются следующие понятия:

устойчивость функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях - способность территориальных и отраслевых звеньев экономики удовлетворять основные жизненно важные интересы населения и общества на уровне, обеспечивающем их защиту от опасностей, вызываемых военными действиями и источниками ЧС природного и антропогенного характера;

устойчивость функционирования территории в ЧС - способность территориального звена экономики удовлетворять основные жизненно важные интересы населения и общества на уровне, обеспечивающем их защиту от опасностей, вызванных источниками ЧС природного и антропогенного характера на определенной территории.

Подготовка экономики к устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях (это касается отрасли, территории, объекта, независимо от формы собственности и сферы деятельности) - комплекс экономических, организационных, инженерно-технических, специальных и технологических мероприятий, осуществляемых с целью достижения устойчивости его функционирования в чрезвычайных ситуациях.

Повышение устойчивости функционирования экономики, его территориальных и отраслевых звеньев достигается осуществлением мероприятий, направленных на:

предотвращение и уменьшение возможности образования крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

снижение возможных потерь и разрушений в случае их возникновения, а также от современных средств поражения и вторичных поражающих факторов;

создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также последствий применения современных средств вооруженной борьбы, проведения работ по восстановлению нарушенного хозяйства и обеспечения жизнедеятельности населения.

- В 1979 году Постановлением Правительства были утверждены требования по повышению устойчивости функционирования экономики в военное время. В настоящее время общее руководство подготовкой экономики к устойчивому функционированию осуществляет правительство РФ, правительства республик в составе РФ, органы государственной власти края, области, города, района. Непосредственное руководство разработкой и проведением мероприятий по повышению устойчивости осуществляют министерства, госкомитеты и ведомства, КЧС территориальных органов исполнительной власти, руководители объединений и объектов экономики. На них возлагается ответственность за выделение для этих целей необходимых материальных и финансовых средств.

- Основными направлениями повышения устойчивости функционирования экономики страны являются:

обеспечение защиты населения и его жизнедеятельности в военное время;

рациональное размещение производительных сил на территории страны;

подготовка к работе в военное время отраслей экономики;

подготовка к выполнению работ по восстановлению экономики в условиях военного времени;

подготовка системы управления экономикой для решения задач военного времени.

- Применительно к этим основным направлениям должны разрабатываться и осуществляться конкретные мероприятия по повышению устойчивости: в отраслях экономики - по отрасли (подотрасли) в целом, по подведомственным объединениям и объектам с учетом специфики и перспектив дальнейшего развития отрасли; в территориальных звеньях - по субъекту федерации в целом, экономическим районам, областям, районам, городам и другим населенным пунктам, а также по отраслям и объектам федерального подчинения с учетом природных, экономических и других местных особенностей.

- Для отраслевого звена объединения, объекта основные направления повышения устойчивости трактуются следующим образом:

обеспечение защиты рабочих, служащих, членов семей, населения, проживающего в ведомственных населенных пунктах и их жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях;

рациональное размещение производительных сил отрасли, подотрасли, объединения, производственных фондов объекта на соответствующей территории;

подготовка отрасли, подотрасли, объединения, объекта к работе в чрезвычайных ситуациях;

подготовка к выполнению работ по восстановлению отрасли, подотрасли, объединения (объекта) в чрезвычайных ситуациях;

подготовка системы управления отраслью, подотраслью, объединением (объектом) для решения задач в чрезвычайных ситуациях.

- По основным направлениям разрабатываются и осуществляются мероприятия по повышению устойчивости:

в территориальных звеньях (республика, край, область, город, район) с учетом природных, экономических и других особенностей этих звеньев;

в отрасли экономики - по отрасли в целом, по ее подведомственным объединениям и объектам с учетом специфики их деятельности и перспектив дальнейшего развития.

- Мероприятия по повышению устойчивости функционирования экономики и её звеньев разрабатываются и осуществляются, в основном, заблаговременно, а также с учетом перспектив развития и совершенствования способов и средств поражения экономики в военное время, возможных последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий в мирное время.

- Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки в чрезвычайных ситуациях (например, эвакомероприятия, изменения технологических режимов работы, производственных связей, структуры управления и др.).

- Предложения по повышению устойчивости функционирования экономики и её звеньев разрабатываются на основе результатов научных исследований, обобщения и анализа опыта мобилизационной подготовки и выполнения задач РСЧС. Проводится два вида исследовательской работы по устойчивости.

- Во-первых, это специальные исследования, проводимые, главным образом, силами инженерно-технического персонала объектов и местных органов управления экономикой.

- Второй вид исследований - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые научно-исследовательскими учреждениями в общегосударственном, республиканском в составе РФ (территориальном, региональном) и отраслевых масштабах.

- Оба вида исследований дополняют друг друга, являются важной составной частью организаторской работы по решению проблем устойчивости, поэтому необходимо совершенствовать методику и организацию их проведения.

- Мероприятия по повышению устойчивости функционирования экономики, требующие капиталовложений и материально-технических средств, предусматриваются в планирующих документах.

- Часть мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики предусматривается в планах гражданской обороны и в планах действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Контроль за выполнением мероприятий и заданий по повышению устойчивости функционирования экономики, предусмотренных планами социально-экономического развития, мобилизационными планами, осуществляется плановыми органами, вторыми управлениями и отделами, другими функциональными управлениями и отделами в установленном порядке.

- В целом, на основании накопленного опыта, общую схему организации работы по повышению устойчивости функционирования экономики можно разделить на 3 основных этапа:

исследовательский, на котором выявляются "слабые", "узкие" места в деятельности звена экономики, вырабатываются предложения по их устранению;

этап проверки и оценки предлагаемых мероприятий на эффективность и выбора наиболее целесообразных решений для данных условий. В этой связи трудно переоценить учения ГО, на которых можно проверить предложения и рекомендации по повышению устойчивости функционирования любого звена экономики, получить по ним объективные заключения;

этап реализации обоснованных и проведенных мероприятий через установленную систему планирования и контроля.

- 5.3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСЕПЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- К мероприятиям, обеспечивающим защиту населения, в ЧС относятся:

своевременное оповещение об угрозе возникновения ЧС, радиоактивного, химического, бактериального (биологического) заражения, катастрофического затопления, а также о крупных производственных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;

комплексным применением основных способов защиты - укрытием в защитных сооружениях, проведением эвакуации рассредоточения, использованием средств индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты;

проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения;

обучением населения по гражданской обороне (УМЦ ГО, курсы ГО).

- Согласно ГОСТ 22.0.02.-94 - защита населения в ЧС есть совокупность взаимосвязанных по времени ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное сокращение, снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников ЧС:  прогнозирование; оповещение населения; ведение радиохимической и биологической разведки; использование средств индивидуальной защиты; ликвидация и локализация очагов ЧС.

- Среди мероприятий, обеспечивающих защиту населения и его жизнедеятельность в ЧС, важное место занимают:

развитие, совершенствование и поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе нападения противника, радиационном, химическом и бактериологическом заражении, о возникновении крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий систем разведки; наблюдения и лабораторного контроля за зараженностью природной среды, пищевого сырья, продуктов питания, воды. Выполняют эту работу оперативные дежурные управлений по делам ГО и ЧС, сеть наблюдения и лабораторного контроля, дежурные силы гидрометеослужбы, дежурно-диспетчерские службы министерств и ведомств;

накопление и содержание в готовности к использованию фонда ЗС (защитные сооружения), СИЗ (средства индивидуальной защиты), МЗ (медицинской защиты);

организация рассредоточения и эвакуации населения и заблаговременная подготовка загородной зоны (временное отселение);

иммунизация населения, подготовка к экстренному применению защитных медицинских препаратов и средств;

подготовка сил и средств для проведения АСиДНР;

обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

развитие в загородной зоне существующих и строительство новых лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

развитие защищенных систем водоснабжения, подготовка источников в загородной зоне;

расширенное строительство защищенных (от РВ, ОВ, БС) складов и баз для хранения запасов продовольствия и пищевого сырья, предметов первой необходимости;

четкая организация перевозки населения к месту работы и к месту жительства;

подготовка сил и средств для массовой санитарной обработки населения, сырья, материалов;

совершенствование информационных служб, улучшение качества морально-психологической подготовки населения и другие.

- 5.4. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

- Под рациональным называется такое размещение и распределение ресурсов и средств производства на территории (области), при котором они, т.е. ресурсы и средства производства, наиболее эффективно используются в мирное и в военное время, и при этом обеспечивается снижение потерь и разрушений от стихийных бедствий, производственных аварий и катастроф, современных средств поражения.

- Рациональное размещение производительных сил (ПС) достигается: выполнением специальных мероприятий в соответствии с требованиями директивных и нормативно-директивных документов по мобилизационной подготовке и ГО ЧС с учетом:

соблюдения общих принципов развития экономики;

влияния различных факторов, условий и особенностей, значение которых для различных отраслей и видов производств при их размещении неодинаково.

- На рациональное размещение ПС оказывают объективное влияние такие факторы, как:

энергетический, водный, сырьевой, связанные с затратами на производство, доставку и распределение этих ресурсов;

трудовой, связанный с неравномерностью расселения людей и демографической ситуацией в различных регионах;

земельный, связанный с отчуждением плодородных земель на несельскохозяйственные нужды;

транспортный, связанный с затратами средств и времени на перемещение грузов в процессе производства и доставки потребителям, а также с себестоимостью продукции.

- С учетом этих факторов мероприятия по рациональному размещению ПС в соответствии с директивными и нормативными документами ГО трансформируются в следующие принципы:

размещение вновь строящихся промышленных объектов вне зон возможных разрушений и на безопасном удалении от источников вторичных факторов поражения;

размещение самих объектов - потенциальных источников вторичных факторов поражения таким образом, чтобы ущерб при образовании этих факторов был минимальным;

размещение в категорированных городах лишь предприятий жизнеобеспечения, зонирование территорий городов, установление оптимальной плотности застройки и населения в микрорайонах;

ограничение концентрации промышленности, материальных ценностей и, как следствие этого, населения крупных городов;

развитие экономически перспективных малых и средних городов, поселков городского типа и крупных сельских населенных пунктов, размещение в них небольших предприятий, филиалов и отдельных специализированных цехов крупных объектов экономики, действующих в больших городах;

вывод из категорированных городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительное количество сильнодействующих ядовитых, взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ, а также сортировочных железнодорожных станций и узлов;

ограничение размещения в больших городах НИУ (научно-исследовательские учреждения), КБ (конструкторские бюро), ПО (производственные объединения), имеющих особо важное, оборонное и народнохозяйственное значение, создание филиалов таких учреждений и организаций в некатегорированных городах и НП (населенных пунктах);

комплексное использование подземного пространства.

- 5.5. ПОДГОТОВКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ К РАБОТЕ

- В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- В первую очередь надо готовить те отрасли, которые вносят наиболее весомый вклад в производство оборонной и важнейшей народнохозяйственной продукции, в обеспечение жизнедеятельности населения, а также в проведение неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Это, прежде всего, отрасли топливно-энергетического комплекса, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспортной системы, материально-технического снабжения, торговли и общественного питания.

- Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - это совокупность отраслей, участвующих в добыче и переработке, транспортировке, хранении и использовании топлива, производстве и передаче к потребителям электроэнергии и тепла. В подготовке ТЭК основная ответственность возлагается на соответствующие министерства и ведомства. Однако непосредственно в областях, городах, районах за работу объектов и систем, входящих в ТЭК, эту ответственность несут и местные органы управления. Подготовка ТЭК к работе в чрезвычайных ситуациях направлена на обеспечение экономики, прежде всего, ответственных потребителей (к ответственным потребителям относятся объекты Минобороны и оборонной промышленности, а также другие отрасли, обеспечивающие удовлетворение оборонных и важнейших народнохозяйственных нужд электрической и тепловой энергией, а также объектов, на которых при возникновении перебоев в электро-, теплоснабжении возможны аварии и катастрофы (предприятия химической, нефтеперерабатывающей, металлургической промышленности и др.).

- С целью подготовки ТЭК предусматривается: создание резерва энергетических мощностей, прежде всего, путем строительства дополнительных защищенных электростанций. Для городов и объектов, расположенных по берегам судоходных рек и водоемов, в качестве резерва энергомощностей могут быть использованы силовые установки судов, земснарядов, плавучих кранов и других плавсредств. При этом следует лишь оборудовать и содержать в готовности к использованию береговые устройства для приема и передачи энергии к потребителям.

- В качестве резерва энергомощностей могут и должны использоваться выводимые из эксплуатации мелкие ведомственные, колхозные электростанции и котельные, которые не используются в единой централизованной или местной системе электро- и теплоснабжения. Резерв энергомощностей может быть образован также путем пополнения парка передвижных электростанций и подстанций на железнодорожном и автомобильном ходу; использования в качестве генераторов электроэнергии синхронных двигателей, применяемых для различных нужд в народном хозяйстве, с приводом от автомобилей, тракторов и т.п.

- Целесообразно взять на учет и планировать использование в чрезвычайных ситуациях передвижные источники энергоснабжения, имеющиеся в строительных организациях, леспромхозах, в сельском хозяйстве, на транспорте.

- С учетом возможного выхода из строя в чрезвычайных ситуациях отдельных электростанций, линий электропередач, подстанций и потребителей электроэнергии заблаговременно проводятся подготовительные работы, составляются графики по оперативному отключению при необходимости менее ответственных потребителей для того, чтобы обеспечить энергией наиболее ответственные объекты (предприятия оборонной промышленности, транспорта, связи, городского хозяйства, здравоохранения, шахты и т.п.). В этой связи все заинтересованные органы управления экономикой области определяют перечень ответственных потребителей с тем, чтобы районные энергетические управления предусмотрели необходимые меры по обеспечению надежного снабжения таких потребителей в чрезвычайных ситуациях.

- В категорированных городах предусматривается преимущественное развитие подземных кабельных электросетей вместо воздушных. Основные топливопотребители (тепловые электростанции, котельные) заблаговременно готовятся к работе на резервных видах топлива, поддерживается на должном уровне техническая готовность для перехода с одного вида топлива на другой, систематически проводятся тренировки с персоналом.

- Целесообразно на учениях ГО при отработке вопросов устойчивости практиковать переход таких объектов на работу с использованием резервных видов топлива.

- В тех областях, где имеется возможность, следует шире использовать возобновляемые источники энергии - солнечные, ветровые, приливные, геотермальные. В нашей стране имеется более 60 крупных геотермальных источников. Положительный опыт использования геотермальных вод имеется, например, в Омане, на Камчатке. Горячие подземные источники имеются во многих областях. Стоимость отопления горячими водами, даже с учетом затрат на бурение скважин, в несколько раз ниже, чем при использовании твердого и жидкого топлива.

- Надежность топливоснабжения обеспечивается: созданием научно-обоснованных нормативных запасов топлива, рациональным, надежным его хранением. Разработка нормативов запасов топлива осуществляется с учетом природных условий в данной области, специализации ее экономики. Хранение жидкого и газообразного топлива лучше всего организовывать в заглубленных и подземных хранилищах вблизи основных топливопотребителей. Вблизи крупных промышленных центров (например, Москва, С.-Петербург, Самара и др.) уже созданы такие подземные хранилища газа. Их количество планировалось еще недавно довести до 41, а общий объем хранимого газа - до 45 млрд.м3. По подсчетам специалистов этого запаса достаточно для работы основных топливопотребителей в течение 3-х месяцев.

- С созданием нормативных запасов по других видам топлива (уголь, мазут) в настоящее время картина не столь оптимистична. Это связано, в основном, с транспортными, а в последнее время и с другими трудностями. Отсюда понятно, как важно изыскивать возможности использования местных видов топлива. Во многих областях такие возможности имеются. Однако в силу различных причин эти возможности используются слабо или не могут быть использованы.

- Важная роль в обеспечении устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения экономики территории (области) принадлежит водоснабжению. Поэтому вновь проектируемые системы водоснабжения категорированных городов базируются на нескольких независимых источниках воды.

- Водоисточники, водопроводные сооружения, водозаборные скважины и шахтные колодцы защищаются от заражения радиоактивными отравляющими веществами и бактериальными средствами. Насосные станции запитываются электроэнергией от двух независимых источников по линиям, неотключаемым при обесточивании других потребителей. Часть скважин, обеспечивающих минимально необходимые потребности в водоснабжении категорированных городов, оборудуется за чертой городской застройки. Создаются подземные защищенные резервуары чистой воды для обеспечения водой населения и личного состава формирований, в частности на каждой водопроводной станции предусматривается создание 3-суточного запаса чистой воды в подземных резервуарах, исходя из установленной нормы - 10 л на человека в сутки. При планировании строительства и ввода в эксплуатацию новых водопроводов старые сохраняются в качестве резервных. В системах технического водоснабжения водоемких предприятий предусматривается оборотное водоснабжение.

- Все проектируемые и существующие водозаборные скважины оборудуются приспособлениями для подачи воды в передвижную тару (поливомоечные машины ПМ-130, авторазливочные станции АРС-14,АРС-14К, АЦ-2, АЦ-4 и др.).

- Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и построение распределительных сетей воды производится на основе разрабатываемых территориальных водных балансов в зависимости от объема, структуры и плотности водопотребления, с учетом эксплуатации сетей в чрезвычайных условиях.

- Учитывая то обстоятельство, что система водоснабжения городов и объектов экономики может нормально функционировать при надежной работе системы канализации, предусматриваются мероприятия по ее подготовке к работе в чрезвычайных условиях: устраивают соединительные и перепускные линии, аварийные сбросы в ближайшие овраги, балки и проточные водоемы.

- На очистных сооружениях для нейтрализации и очистки сточных жидкостей и осадков от РВ, ОВ, БС создается не менее чем десятидневный запас реагентов, накапливается фонд передвижных насосов с автономным источником питания.

- Промышленное производство - наиболее важная составная часть экономики территории (области). Основную работу по подготовке промышленных предприятий центрального подчинения к работе в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного времени выполняют отраслевые органы управления. Вместе с тем на территории области имеется промышленность местного подчинения. Ее подготовка, а также контроль и оказание помощи в решении этой задачи по объектам центрального подчинения - обязанность местных органов управления.

- В целом мероприятия по подготовке промышленного производства можно объединить в несколько групп. Важную роль играет дублирование выпуска оборонной и важнейшей народнохозяйственной продукции. Органы управления экономики заблаговременно определяют виды продукции, подлежащие дублированию, устанавливают возможность и необходимость дублирования данного вида продукции на территории области или соседних областей, определяют дублеров, формируют для них производственные связи, определяют время задействования дублеров, способ дублирования. Предусматривается также переориентация предприятий гражданских отраслей для выпуска продукции оборонного назначения и резервирование производственных мощностей для покрытия дефицита выпуска важнейших видов продукции в чрезвычайных ситуациях, создание в малых и средних городах филиалов крупных предприятий и объединений, действующих в категорированных городах.

- Надежность дублирования во многом будет зависеть от обеспеченности дублера энергией, кадрами, заранее подготовленной технической документацией. Эффективность проведенных мероприятий оценивается путем пробного задействования дублеров на выпуске важнейших видов продукции; важным элементом подготовки промышленности к работе в чрезвычайных ситуациях является рациональное кооперирование и специализация предприятий, расположенных на территории области. Это дает возможность полнее использовать местные сырьевые и энергетические ресурсы, вторичные и попутные материалы, сократить объем перевозок. Кооперированию способствует переход предприятий на прямые хозяйственные связи, которые предусматриваются законом о предприятиях (объединениях).

- Прямые хозяйственные связи позволят сократить путь от производителя к потребителю, избавиться от необходимости хранения продукции на промежуточных складах и базах, расположенных часто в зонах возможных разрушений.

- Подготовка промышленности к работе в чрезвычайных ситуациях достигается также внедрением в технологию производства малооперационных, максимально автоматизированных процессов. Немаловажная роль в подготовке промышленности отводится исключению, ограничению из производства важнейших видов продукции импортного высокодефицитного оборудования, сырья и материалов, замене их на отечественные виды.

- Совершенно необходимым в подготовке промышленного производства к работе в чрезвычайных условиях является создание страхового фонда технической документации на выпуск важнейших видов оборонной и народнохозяйственной продукции, обеспечение надежности ее хранения. Это достигается микрофильмированием документации, записью необходимой информации на магнитных лентах и дисках, что позволяет в короткие сроки организовать ее размножение и использование по назначению.

- В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях предусматривается:

внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение опасности возникновения аварийных ситуаций, а также защиту уникального оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;

размещение технологических установок и оборудования в тех случаях, когда это допустимо по условиям эксплуатации, на открытых площадках или под легкими огнестойкими навесами.

- Ряд предприятий по подготовке промышленного производства к работе в чрезвычайных условиях проводится с целью уменьшения опасности возникновения вторичных очагов поражения от АХОВ, ВВ, ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), количество которых на некоторых предприятиях достигает нескольких десятков, сотен, а то и тысяч тонн.

- К таким мероприятиям относятся: обваловывание или заглубление емкостей с этими веществами; устройство поддонов, дополнительных емкостей или полостей для аварийного слива; самозапирающихся обратных клапанов и т.п.

- Кроме того, предусматриваются мероприятия на "особый период" по максимально возможному сокращению запасов таких веществ, находящихся на промежуточных складах и в технических емкостях до минимума, необходимого в производственном процессе.

- Местные органы управления и управления по делам ГОЧС должны осуществлять контроль за тем, чтобы объем текущих запасов АХОВ и ВВ на предприятиях не превышал нормативов, устанавливаемых министерствами и ведомствами.

- Для повышения пожаробезопасности внедряются автоматизированные системы сигнализации и пожаротушения, устраиваются искусственные водоемы.

- Важным мероприятием на предприятиях с непрерывными технологическими процессами является разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии, воды, тепла.

- Кроме рассмотренных общих мероприятий на объектах и в отраслях промышленности предусматриваются мероприятия исходя из особенностей конкретных объектов, а также той роли и места, которые они занимают в народном хозяйстве. В частности, на объектах пищевой промышленности предусматривается:

внедрение автоматических и закрытых поточных линий, обеспечивающих надежную изоляцию пищевых продуктов от внешней среды, их расфасовку и упаковку в защитную тару;

герметизация складов, хранилищ и холодильников;

контроль зараженности пищевого сырья и продовольствия;

внедрение современных методов и способов консервации и бесхолодильного хранения продовольствия и пищевых продуктов массового потребления с длительными сроками хранения и др. мероприятия.

- В лесной, деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов предусматривается:

разработка технологических схем изготовления строительных материалов и конструкций в полигонных условиях с использованием местного сырья;

использование отходов производства химической, металлургической, местной и других отраслей промышленности для замены привозных материалов и сырья, используемых для производства строительных материалов и других мероприятий.

- В лесном хозяйстве (Федеральная служба лесного хозяйства России, Рослесхоз):

защита лесов от биологических и химических средств поражения;

проведение профилактических противопожарных мероприятий;

внедрение новых средств и способов разведки и тушения лесных пожаров, особенно прилегающих к важным промышленным центрам, транспортным узлам и коммуникациям и др. мероприятия.

- В местной промышленности: наращивание производственных мощностей по переработке вторичного сырья и отходов химической, лесной, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, металлообработки и др. отраслей.

- Основная роль в подготовке сельскохозяйственного производства к функционированию в чрезвычайных условиях принадлежит местным органам, которые осуществляют повседневное руководство сельским хозяйством на своих территориях.

- Подготовка транспортной системы к работе в чрезвычайных условиях ведется в целях дальнейшего повышения ее надежности и возможностей по выполнению народнохозяйственных, воинских и эвакуационных перевозок. Это достигается рассредоточенным размещением объектов транспорта и транспортных средств, развитием и совершенствованием транспортных коммуникаций, повышением их пропускной способности, надежным обеспечением транспортных средств и объектов электроэнергией, топливом, водой, запасными частями и агрегатами, совершенствованием сетей ремонтных и обслуживающих предприятий.

- Большинство из этих мероприятий разрабатываются и осуществляются по линии транспортных министерств и ведомств. Однако значительная роль в подготовке транспортной системы принадлежит и местным органам управления, в том числе по делам ГОЧС.

- Система материально-технического снабжения (МТС) сочетает территориальный и отраслевой принцип построения и основана на тесном взаимодействии соответствующих звеньев управления МТС России. В ее состав входят: Минсельхозпрод России, Роскомторг, Роскомрезерв и другие министерства и ведомства, а также областные управления снабжения и сбыта. Исходя из такой сложной структуры системы МТС, подготовка ее к работе в чрезвычайных условиях является весьма сложным процессом. В целом эта подготовка должна быть направлена на бесперебойное обеспечение материально-техническими ресурсами отраслей, задействованных в выпуске оборонной и другой важнейшей продукции для удовлетворения неотложных нужд экономики и потребностей Вооруженных Сил, и включает в себя:

рациональное размещение запасов материальных ресурсов на территории области и установлением оптимальных объемов их хранения на базах и складах;

совершенствование хозяйственных связей и кооперированных поставок в пределах области с максимальным использованием ее ресурсов и производственных мощностей;

взаимное согласование действий всех участников процесса снабжения по переходу в военное время к единому руководству снабженческо-сбытовыми организациями, расположенными на территории области, независимо от ведомственной принадлежности;

подготовка резервных и дублирующих вариантов МТС на случай нарушения установленных хозяйственных связей;

изыскание возможностей замены дефицитных и импортных видов сырья и материалов;

ограничение с введением "особого периода" подвоза материальных ресурсов в категорированные города, по ускоренной отгрузке из этих городов готовой продукции и вывод материальных ценностей, а также переадресовке поставок материальных средств;

разработка и внедрение в практику новых видов, а также способов, обеспечивающих защиту материальных ценностей, готовой продукции, сырья и материалов от всех видов заражения.

Важное место в обеспечении устойчивого функционирования экономики области в чрезвычайных условиях занимает торговля и общественное питание. Мероприятия организационного характера предусматривают:

создание на базе предприятий общественного питания подразделений для обеспечения продовольствием и предметами первой необходимости личного состава невоенизированных формирований и пострадавшего населения, а также подготовка этих подразделений для работы в полевых условиях;

закрепление на военное время предприятий торговли и общественного питания за предприятиями и учреждениями;

организация хранения продовольственных и других товаров с учетом обеспечения защиты этих товаров в чрезвычайных ситуациях;

организация контроля за зараженностью товаров, а также товаров по их обеззараживанию;

подготовка к развертыванию предприятий торговли и общественного питания в местах размещения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения и другие мероприятия.

- Рассмотренные мероприятия по подготовке отдельных отраслей не гарантируют от возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях мирного времени и тем более в военное время. Необходимость в восстановлении нарушенного хозяйства будет неизбежна.

- Устойчивость функционирования объектов и отраслей во многом будет определяться теми возможностями и той подготовкой к выполнению работ по восстановлению, которые будут созданы и проведены заблаговременно в масштабах области (города), отраслевого звена, объекта.

- 5.6. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

- ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ

- В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Восстановление объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, в компетенцию РСЧС не входит. Однако при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях (Армения, Чернобыль, Чечня, Нефтегорск и др.) для восстановительных работ могут быть привлечены все имеющиеся силы и средства, особенно в плане управления и подготовки восстановительных работ.

- Подготовка к выполнению работ по восстановлению экономики области в чрезвычайных ситуациях начинается с прогноза возможной обстановки в результате крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий или воздействия современных средств поражения.

- Такой прогноз может быть сделан на основе исследовательских работ, а также выводов, сделанных по расчетам методик и во время проводимых учений по ГО. По прогнозу возможной обстановки определяют характер, ориентировочные объемы восстановительных работ и необходимые для этого силы и средства (Постановление Правительства РФ от 20.08.1992г. №600 "О единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории РФ" (ЕГАСКРО). Приказ МЧС РФ от 22.11.1995г. "О федеральной целевой программе по созданию единой государственной автоматизированной системы контроля").

- Для успешного проведения восстановительных работ в промышленности,  энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте, объектах связи, в капитальном строительстве и других отраслях заблаговременно создаются и готовятся к работе специальные восстановительные формирования.

- Структура, оснащенность формирований, предназначенных для восстановительных работ, определяются исходя из объема и характера предстоящих работ.

- Для ремонтно-восстановительных работ на внешних электросетях, объектах нефте- и газоснабжения, линиях связи, на железнодорожном и автомобильном транспорте используются восстановительные формирования соответствующих министерств и ведомств и других учреждений и объектов. Эти формирования призваны устранять аварии, участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. Для этих формирований заранее должны быть определены и оборудованы районы размещения на военное время, созданы склады и базы для хранения запасных частей и ремонтной техники.

- Обеспечение восстановительных работ строительными механизмами и транспортом следует предусматривать за счет имеющихся на объекте средств, а также из ресурсов территорий.

- Для заблаговременной разработки проектов восстановления, их корректировки или ускоренной разработки новых в условиях военного времени и четкой организации и проведения восстановительных работ еще в мирное время за важнейшими стройками и объектами закрепляются СМ и ПИО (строительно-монтажные и проектно-изыскательские организации).

- Для сокращения сроков восстановления экономики области необходимо заблаговременно разрабатывать не только типовые проекты и технические решения восстановительных работ, но и нормативные документы с учетом допустимых для этих условий отклонений. Такие документы разрабатываются министерствами и ведомствами, органами управления экономикой области по подведомственному хозяйству.

- Принимаются меры к обеспечению надежного хранения документации на восстановление (микрофильмирование и др.). Для успешного решения задач по восстановлению объектов экономики в условиях нарушенных транспортных и межхозяйственных связей на территории области важное значение имеет создание мобильных специализированных строительно-монтажных организаций. Большие возможности по реализации вышеизложенного комплекса мероприятий открываются в процессе дальнейшего развития стройиндустрии в целом, созданию в загородной зоне строительных организаций, развитию ремонтных баз.

- При подготовке к выполнению работ по восстановлению экономики области следует изучать и брать на вооружение накопленный опыт по восстановлению объектов, получивших повреждения и разрушения в результате производственных аварий и стихийных бедствий, и, в первую очередь, опыт ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, армянской трагедии, других ЧС.

- В выполнении комплекса мероприятий по подготовке и восстановлению экономики в военное время требуются совместные усилия территориальных и отраслевых органов управления экономикой, научно-исследовательских и проектных организаций, органов управления по делам ГОЧС всех степеней, особенно это относится к восстановлению объектов жизнеобеспечения.

- Управления по делам ГОЧС участвуют:

в подготовке исходных данных для оценки возможностей обстановки и определении ориентировочных объемов восстановительных работ, сил и средств, необходимых для их осуществления;

в организации и проведении учений ГО для проверки разработанной документации и оценки эффективности намеченных к проведению мероприятий по подготовке к восстановлению;

в разработке планов восстановления нарушенного хозяйства в военное время, объектов жизнеобеспечения при ЧС мирного времени.

- Качественная подготовка к восстановлению окажет значительное влияние на повышение устойчивости функционирования экономики в военное время, жизнеобеспечения населения при ЧС.

- 5.7. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

- ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Подготовка системы управления экономикой территории (отрасли) к решению задач в чрезвычайных ситуациях направлена на обеспечение непрерывного руководства деятельностью отраслевых и территориальных звеньев, а также на рациональное использование производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов в этих условиях. Система управления экономикой должна быть подготовлена к переходу при необходимости от централизованного к децентрализованному управлению. С этой целью предусматривается создание в установленном порядке системы запасных пунктов управления, оснащенных современными техническими средствами управления и обеспеченных необходимыми документами.

- Важным мероприятием является подготовка территориальных органов к осуществлению управления всеми действующими на территории области (города) объединениями и объектами (независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности) при нарушении или неэффективной их связи с центральными и отраслевыми органами управления.

- В этой связи следует отметить, что до недавнего времени во всех областях создавались и действовали так называемые комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики в военное время.

- С целью повышения эффективности и качества управления экономикой ведется подготовка отраслевых и территориальных АСУ, а также АСУ производственных объединений и крупных предприятий для решения задач в чрезвычайных условиях.

- Для получения необходимой информации об обстановке, доведения распоряжения до исполнителей при решении общих задач в чрезвычайных условиях организуется взаимодействие отраслевых, территориальных и военных органов управления, предусматривается согласованное использование пунктов управления, АСУ, сопряжение систем связи и оповещения.

- Проходит апробирование и находит применение "Информаци-онная технология автоматизированной экспертно-управляющей сис-темы "Устойчивость, безопасность, риск (АЭУС-УБР)", головной исполнитель - АО ВНИИТ. В системе управления экономикой области важное место занимают управленческие кадры. Подготовка руководящего состава и специалистов органов управления экономики области обеспечивается проведением специальных занятий, самостоятельной работой по изучению соответствующих документов и литературы, обучением в УМЦ ГОЧС, а также на ведомственных курсах и в институтах повышения квалификации. Основной и наиболее эффективной формой подготовки органов управления и входящего в них персонала являются учения ГО. В ходе учений следует обращать внимание на совершенствование методов обобщения и анализа данных об обстановке, разработке обоснованных предложений для принятия решений, на своевременное доведение задач до исполнителей и осуществления контроля за выполнением мероприятий.

- Современные подходы к решению проблемы обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики и территорий  в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера изложены в проекте "Общих требований по повышению устойчивости функционирования отраслей промышленности, транспорта, энергетики и сельскохозяйственного производства в чрезвычайных ситуациях", разработанных во ВНИИ ГОЧС.

- Эти требования сгруппированы по следующим основным направлениям:

предотвращение (снижение риска) возникновения аварий и катастроф техногенного и природного характера в мирное время;

обеспечение защиты населения, производственного персонала и его жизнеобеспечения;

рациональное размещение объектов и его элементов;

снижение тяжести (локализация) последствий ЧС;

подготовка к работе в условиях ЧС;

подготовка системы управления, сил и средств РСЧС к ликвидации последствий ЧС.

- Приоритет совершенно справедливо отдан профилактике ЧС.

- Требования по предотвращению (снижению риска) возникновения аварий

- и катастроф техногенного и природного происхождения:

совершенствование основных фондов и производственных процессов;

разработка (уточнение) и соблюдение требований и норм без аварий;

эффективный контроль за состоянием ОПФ и режимов производства;

проведение регулярного техобслуживания и ремонта ОПФ;

повышение квалификации персонала в области безаварийности производства.

- Для выполнения данных требований необходимо:

выявлять источники ЧС;

прогнозировать последствия;

уменьшать количество источников ЧС.

- Требования по защите производственного персонала (населения)

- и подготовке системы его жизнеобеспечения:

своевременное оповещение персонала об аварии и стихийном бедствии (угрозе);

создание и подготовка сил и средств для защиты персонала в условиях ЧС;

обучение персонала способам защиты в условиях ЧС;

подготовка к оказанию первой медицинской помощи;

подготовка системы жизнеобеспечения к работе в условиях ЧС.

- Требования по рациональному размещению объектов и их элементов:

размещение объектов и выбор площадок для размещения их элементов с учетом рельефа, грунтовых и климатических условий, а также других особенностей местности;

исключение (ограничение) размещения элементов объекта на локально неблагоприятных участках местности;

рассредоточение элементов крупных объектов и их разукрупнение, ограничение расширения крупных производств;

ограничение размещения опасных объектов в зонах опасных природных явлений и размещение их на безопасном удалении от других объектов;

- строительство базисных складов для хранения вредных, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ за пределами территории объекта в загородной зоне.

- Требования по снижению тяжести (локализации) последствий аварий,

- катастроф и стихийных бедствий:

- Мероприятия должны быть направлены на уменьшение ущерба персоналу и населению, снижение экономического ущерба и ограничение (исключение) негативного воздействия на окружающую среду. Данные мероприятия подразделяются на две группы.

- Защита основных производственных фондов (ОПФ):

повышение физической стойкости ОПФ;

установка пожарной сигнализации, систем пожаротушения;

внедрение технологий, конструкций зданий, оборудования, обеспечивающих снижение вероятности возникновения вторичных факторов поражения;

защита уникального и ценного оборудования, подготовка его к эвакуации.

- Природоохранные мероприятия:

очистка стоков, газов;

герметизация оборудования, трубопроводов;

снижение использования в технологиях веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.

- Требования по подготовке к работе в условиях ЧС:

обеспечение производства важнейших видов продукции (услуг);

устойчивое снабжение материально-техническими ресурсами, энергией, водой;

обеспечение безопасности НРС (наибольшая рабочая смена);

оценка возможностей выпуска важнейших видов продукции;

совершенствование производственных связей с поставщиками;

подготовка к независимому функционированию отдельных производств;

подготовка к работе по упрощенной технологии;

создание минимально необходимых запасов материально-технических ресурсов;

подготовка к использованию местных ресурсов;

обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения;

использование кабельных ЛЭП;

электроснабжение объекта от двух и более источников;

подготовка к централизованному отключению отдельных потребителей;

обеспечение аварийного освещения территории и помещений;

обеспечение объектов системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами.

- Требования по подготовке системы управления, сил и средств РСЧС к ликвидации последствий ЧС

- Направлены на создание условий для своевременного оповещения персонала и населения и проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ. Эти цели достигаются путем:

- заблаговременной подготовки сил и средств РСЧС:

создания и обучения формирований материально-технического обеспечения;

создания чрезвычайных резервных фондов материально-технических ресурсов;

подготовки к развертыванию постов наблюдения и контроля;

подготовки к использованию местных ресурсов;

обеспечения автономными энерго-, водоисточниками;

создания и сохранения страхового фонда документации;

- подготовки системы управления ведомственных подсистем РСЧС:

разработки и постановки задач отраслевым звеньям на ликвидацию последствий ЧС;

обеспечения отраслевых органов управления нормативно-техническими документами;

создания сети наблюдения и лабораторного контроля на территории объектов отрасли и прилегающих мест;

создания и поддержания в готовности систем оповещения;

создания систем сбора и анализа информации об источниках ЧС;

создания системы пунктов управления;

развития системы связи в отрасли;

уточнения прогнозов возможных ЧС и планов действий;

организации взаимодействия различных органов управления;

подготовки отраслевых и объектовых АСУ к работе в ЧС;

подготовки персонала органов управления отрасли и объекта;

обеспечения контроля за безопасным функционированием объектов и их готовность;

обеспечения НИОКР по проблемам повышения устойчивости.

Обеспечение устойчивого функционирования экономики - сложная многоплановая проблема, имеющая глубокие корни в исторической ретроспективе. Опыт, накопленный в гражданской обороне, проведенные научные исследования и опыт промышленно развитых стран говорят о необходимости сосредоточения усилий государственных структур управления на решении, прежде всего, задачи профилактики чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общие требования к отраслям экономики являются фундаментом для разработки и реализации комплекса, заблаговременно проводимых мероприятий практически на всех объектах экономики.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Опасность техносферы для населения и окружающей среды обусловливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве большого количества радиационных, химических, биологических, пожароопасных и взрывоопасных производств и технологий. Таких потенциально опасных производств и технологий в России насчитывается около 45 тысяч. Выше рассмотрены причины  возникновения аварий на этих производствах.

В условиях роста количества аварий проблема обеспечения устойчивого функционирования потенциально опасных объектов и производств приобретает особую актуальность. На этих объектах наряду с общими требованиями повышения устойчивости функционирования отраслей промышленности существуют и особые требования.

Особые требования, предъявляемые к отраслям с опасными объектами (производствами) сгруппированы по трем направлениям с учетом специфики объектов:

требования к радиационно опасным объектам (производствам);

требования к химически опасным объектам (производствам);

требования к взрывопожароопасным объектам (производ-ствам).

6.1.ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННО ОПАСНЫМ ОБЪЕКТАМ

В настоящее время к источникам радиоактивного загрязнения (заражения) внешней среды можно отнести следующие:

урановая промышленность;

ядерные реакторы разных типов;

радиохимическая промышленность;

места переработки и захоронения радиоактивных отходов;

использование радионуклидов в народном хозяйстве;

ядерные взрывы.

В России имеется 29 энергоблоков на 9 АЭС, 113 исследовательских ядерных установок, 13 промышленных предприятий топливного цикла, 8 научно-исследовательских организаций, выполняющих технологические разработки и материаловедческие исследования с использованием ядерных материалов, 9 атомных судов с объектами их обеспечения, а также около 13 тыс. других предприятий и объектов, осуществляющих деятельность с использованием радиоактивных веществ и изделий на их основе.

Следует отметить, что в последнее время повысился уровень безопасности АЭС и исследовательских ядерных установок, имеется положительная тенденция к снижению количества нарушений в их работе. Уровень эксплуатации АЭС России, если оценивать его по количеству нарушений на один энергоблок, находится на среднемировом уровне.

В то же время складывается неблагоприятная ситуация в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) на АЭС. На площадках АЭС ОЯТ накопилось сверх количеств, определенных проектами, что вызвано его невывозом с АЭС.

Имеется тенденция к накоплению ОЯТ в хранилищах, расположенных на территории научно-исследовательских ядерных центров. Требует скорейшего решения вывоз отработанного ядерного топлива из плавучих хранилищ Российского транспортного предприятия "Атомфлот".

Серьезную озабоченность вызывает положение дел с выведенными из эксплуатации атомными подводными лодками ВМФ России и их утилизация.

Остро стоит вопрос транспортирования ядерных материалов и изделий на их основе, особенно транзитных перевозок через территорию России.

Возможных причин возникновения повышенной радиационной опасности указанных выше объектов может быть названо достаточно много. Они обычно связываются с нарушениями технологических режимов, невыполнением тех или иных нормативов и т.п. К числу основных причин радиационного риска объектов ядерного топливного цикла относят:

неправильное хранение высокоактивных ядерных отходов;

катастрофические аварии, в основном, ядерных реакторов;

низко активные радиоактивные выбросы при нормальной эксплуатации объектов (главным образом ядерных реакторов);

вероятные аварии на заводах по переработке облученного топлива;

нарушение технологической дисциплины.

Этот перечень можно существенно расширить. Перечисленные факторы повышают требования к безопасности и устойчивости радиационно опасных объектов.

В целях повышения устойчивости радиационно опасных объектов необходимо осуществлять комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, включающий:

обеспечение производственного персонала защитными сооружениями;

обеспечение производственного персонала средствами индивидуальной защиты;

защита водоисточников, систем водоснабжения от радиоактивных веществ, обеспечение информацией о возможных зонах загрязнения;

обеспечение постоянного контроля за радиационной обстановкой на территории объектов и в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;

подготовка к санобработке производственного персонала;

обучение персонала способам действий при возникновении (угрозе возникновения) аварии с выбросом (утечкой) радиоактивных веществ;

регулярный медицинский контроль и соблюдение санитарно-гигиенического режима на объектах и в близлежащих жилых районах;

установление оптимальных расстояний между потенциально опасными элементами радиационно опасных объектов;

запрещение взрывных работ вблизи объекта;

защита систем безопасности от разрушения при запроектных авариях.

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОБЪЕКТАМ

Под объектами с химической технологией имеются в виду прежде всего промышленные предприятия и другие объекты, в технологических процессах которых предусматривается использование тех или иных химических веществ и химических превращений.

К такого рода объектам прежде всего относятся химические, нефтехимические и подобные им заводы и предприятия, близкие к химическим производствам.  Достаточно отметить, что типовой современный нефтеперерабатывающий завод мощностью 10-15 млн.т/год сосредоточивает на своей промышленной площадке от 300 до 500 тыс.т углеводородного топлива, энергосодержание которого эквивалентно 3-5 Мт тротила. Номенклатура продукции, выпускаемой химическим заводом с передовой технологией, обеспечивающей комплексную переработку сырья, включает тысячи различных материалов и веществ, многие из которых чрезвычайно токсичны или ядовиты. Опасность химических заводов для человека и окружающей среды, особенно при возникновении аварий, очевидна.

Всего в Российской Федерации функционирует 3658 объектов экономики, располагающих значительными запасами опасных химических веществ (ОХВ). Более 50% из их числа имеют запасы аммиака, 36% хлора, 5% - соляной кислоты. Суммарный запас этих веществ на предприятиях достигает около 1 млн.т, что составляет 10-12 смертельных токсодоз. Причем на промышленных предприятиях одновременно нередко хранится от нескольких сот до нескольких тысяч тонн опасных химических веществ. Необходимо отметить, что в крупных городах (с населением свыше 100 тыс.чел.) и вблизи них сосредоточено свыше 70% предприятий химической промышленности, промышленности по производству минеральных удобрений и почти все предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Потенциально опасными объектами являются и военно-химические объекты по хранению химического оружия.

Суммарная площадь территории России, на которой может возникнуть очаг химического заражения, составляет около 300 тыс.кв.км с населением около 54 млн.человек.

Техногенная безопасность этих объектов обеспечивается путем определенного комплекса конструктивных и организационно-технических мероприятий, а также установления и поддержания режима химической безопасности на объекте и санитарно-защитной зоне, расположенной вокруг объекта.

Важное значение в обеспечении безопасности имеет выполнение особых требований по повышению устойчивости. К этим требованиям относятся:

обеспечение персонала защитными сооружениями;

обеспечение персонала СИЗ;

защита водоисточников и систем водоснабжения объектов от СДЯВ;

подготовка к использованию верхних этажей зданий и возвышенностей для защиты от тяжелых паров и газов;

регулярный медицинский контроль и соблюдение санитарно-гигиенического режима на объектах и в близлежащих жилых районах;

размещение объектов с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к городам и другим населенным пунктам и объектам;

размещение складов с сильнодействующими ядовитыми веществами с подветренной стороны основных цехов объекта, где работает наибольшее число персонала;

создание санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг объектов;

внедрение резервного (дублирующего) газоочистного и пылеулавливающего оборудования с автоматическим его включением при выходе из строя основного оборудования;

разработка мер по усилению контроля за заражением территорий объекта и прилегающей территории при возникновении ЧС;

обеспечение возможности автоматического (автоматизи-рованного) управления оборудованием в случае аварии с выбросом опасных веществ.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫМ ОБЪЕКТАМ

В стране имеются тысячи взрыво- и пожароопасных объектов в различных отраслях промышленности. Наиболее часто аварии, сопровождаемые взрывами и пожарами, происходят на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности, которые приводят к серьезным последствиям: разрушению промышленных объектов и зданий жилой застройки, поражению людей, воздействию на производственный персонал и население продуктов горения, нанесению значительного ущерба. Прогностические расчеты показывают, что число эвакуированных при крупной аварии на подобных объектах, сопровождаемой взрывами и пожарами, может составить свыше 20 тыс.человек.

На предприятиях Госкомоборонпрома России, производящих пороха, ракетное твердое топливо, взрывчатые вещества, пиротехнические средства и составы, средства инициирования и изделия военной техники на их основе, возможны более серьезные аварии с массовыми поражениями работников предприятий и населения близлежащих населенных пунктов, разрушением промышленных объектов, складов и арсеналов. Вместе с тем безопасность производства и хранения продукции на данных предприятиях, обеспечиваемая строжайшим выполнением норм строительства и реконструкции, требований специальных правил, позволяет во многих случаях предотвратить возможные катастрофы. Большое значение имеет и выполнение особых требований по повышению устойчивости. Это следующие требования:

обеспечение персонала защитными сооружениями;

обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;

изоляция взрывоопасных зон прочными стенами;

использование рельефа и других особенностей местности для изоляции рабочих помещений от взрывопожароопасных зон;

размещение объектов и их элементов с учетом рельефа и других особенностей местности;

создание во взрывопожаропасных зонах инертной среды с содержанием кислорода, недостаточным для поддержания горения;

запрещение взрывных работ вблизи объектов;

устройство огнезащитных преград, в том числе противопожарных, теплосодержащих и поглощающих экранов, использование установок для постановки водяных завес;

подготовка технологического оборудования и создание запасов взрывчатых веществ для тушения пожаров на нефтяных (газовых) скважинах направленным взрывом.

6.4.ТРЕБОВАНИЯ К ОТРАСЛЯМ, ОБЪЕКТЫ КОТОРЫХ

РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗОНАХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Территория России подвержена воздействию практически всего спектра опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения.

Наибольшую опасность из рассматриваемых явлений и процессов в России представляют наводнения, оползни и обвалы, землетрясения, смерчи, лавины, сели, цунами, а также природные пожары. Именно с этими процессами часто связан огромный социально-экономический ущерб. Для объектов, расположенных в зонах опасных природных явлений, разработаны особые требования по повышению устойчивости и функционирования в чрезвычайных ситуациях. Этими требованиями в целях исключения (снижения) потерь производственного персонала и населения близлежащих поселков (жилых кварталов), снижения экономического ущерба на объектах, расположенных в зонах опасных природных явлений необходимо осуществлять следующий комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий:

создание необходимой физической стойкости к поражающим факторам опасных природных явлений зданий и сооружений, в которых работает производственный персонал, а также элементов объектов, являющихся возможными источниками вторичных поражающих факторов;

создание укрытий для производственного персонала объектов, расположенных в опасной близости от вулканов, а также объектов, расположенных в районах, подверженных воздействию бурь, ураганов, смерчей;

утепление рабочих помещений, зданий, сооружений и тепловых сетей на объектах, расположенных в районах, подверженных сильным морозам;

обеспечение производственного персонала объектов, расположенных в районах, подверженных воздействию опасных метеорологических явлений, специальной одеждой с учетом специфики опасностей;

создание минимально необходимого фонда спасательных плавсредств на объектах, расположенных в зонах опасных гидрологических явлений;

размещение на возвышенностях рабочих помещений объектов, расположенных в зонах опасных гидрологических явлений;

установление режима поведения производственного персонала при получении информации об угрозе возникновения опасных природных явлений;

запрещение (ограничение) строительства крупных водохранилищ, опасных объектов и добывающих предприятий в сейсмоопасных зонах;

запрещение (ограничение) размещения объектов и их элементов в зонах возможного затопления;

размещение объектов и их элементов с учетом возможностей предотвращения (снижения эффекта) воздействия неблагополучных погодных факторов;

проведение агротехнических и лесомелиоративных защитных мероприятий на горных склонах, прилегающих к объектам;

применение в зонах опасных природных явлений бесшовных труб для транспорта нефти и газа;

регулирование стока воды из водохранилища, устройство искусственных и использование естественных регулирующих водохранилищ;

обеспечение предварительной сработки верхнего бьефа водохранилища в случае угрозы прорыва;

создание запасов материалов для укрепления дамб (в случае угрозы прорыва);

использование устьевой арматуры повышенной стойкости на нефтегазодобывающих объектах, расположенных в зонах сейсмической опасности;

запрещение горных работ вблизи участков местности, прилегающих к объектам и подверженных воздействию опасных геологических явлений;

регулирование режима снегоотложения в зонах зарождения лавин и удержание снежного покрова на склонах, прилегающих к объектам;

предупредительный спуск лавин и предотвращение градобития;

строительство на возвышенностях объектов (и их элементов), располагаемых в зонах опасных гидрологических явлений;

постоянное наблюдение за обстановкой в районе объектов, расположенных в зонах геофизически и геологически опасных явлений;

повышение физической стойкости (демонтирование) не достаточно стойких к воздействию поражающих факторов опасных природных явлений, зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций;

применение специальных устройств (козырьков и др.) для защиты уникального и особо ценного оборудования при землетрясениях, ураганах и других опасных явлениях;

создание запасов дефицитных материалов для проведения аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий возможных землетрясений, ураганов и других опасных явлений (в первую очередь на объектах жизнеобеспечения населения);

подготовка к расчистке завалов, обрушению (закреплению) зависших и нависающих грунтовых масс, горных пород, конструкций и элементов зданий и сооружений, к прокладке путей движения для автотранспорта и техники;

проведение берегоукрепительных работ для предотвращения оползней и обрушений;

подготовка к отводу лавовых и грязевых потоков, образующихся при извержении вулканов, с помощью желобов и возведение предохранительных дамб на их пути;

строительство на пути движения селевых потоков селерегулирующих, селеделительных, селезадерживающих, селетрансформирующих гидротехнических сооружений;

строительство сооружений, регулирующих и задерживающих движение лавин;

подготовка к укреплению отдельных элементов зданий, сооружений, а также оборудования и коммуникаций при получении предупреждения о приближении сильной бури (урагана);

локальная защита объектов и небольших участков территории с помощью дамб, обвалований и подсыпки территории в зонах опасных гидрологических явлений;

подготовка к проведению аварийных работ по предотвращению прорыва плотин, дамб и оградительных валов;

стабилизация (упрочение) слабых грунтов, устройство дренажа;

подготовка к эксплуатации в условиях ЧС наиболее стойких к воздействию поражающих факторов опасных природных явлений зданий и сооружений и размещенного в них оборудования;

гидроизоляция зданий и сооружений на гидродинамически опасных объектах;

подготовка к расчистке лавинных завалов немедленно после их образования;

создание искусственных водохранилищ для использования в случае засухи и при нарушении работы систем водоснабжения;

обеспечение оборудованием для бурения артезианских скважин в засушливых районах;

оснащение крупных предприятий, расположенных в северных и восточных районах, а также в средней полосе страны, снегоочистительной техникой;

подготовка плавсредств для обеспечения эксплуатации объектов, расположенных в зонах возможного затопления, в условиях ЧС;

обеспечение возможности подачи электроэнергии к шлюзам на магистральных водных путях от передвижных источников питания; дублирование управления работой шлюзов с центрального пульта постами управления.

Реализация требований к объектам, расположенным в зонах опасных явлений, способствует исключению или снижению потерь производственного персонала, населения, снижения экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

7.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

7.1.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Электроэнергетике страны принадлежит важная роль в устойчивом функционировании всего народнохозяйственного комплекса страны. От ее надежной работы зависит деятельность любого звена экономики. Экономика страны опирается на мощную энергетическую базу, объединенную в единую энергосистему России. (В данную энергетическую систему не входит только энергосистема Дальнего Востока.)

Непременным условием устойчивости электроэнергетики является рациональное сочетание в строительстве тепловых, гидроэлектростанций и атомных станций. Сейчас основой электроэнергетики России являются тепловые электростанции, на долю которых приходится более 60% установленной мощности и производство электроэнергии.

В нашей стране постоянно уделялось внимание развитию электроэнергетики. Большой опыт работы накоплен по повышению устойчивости работы объектов электроэнергетики, в т.ч. и в рамках гражданской обороны, например:

создание резервов энергетических мощностей;

замена воздушных ЛЭП кабельными ;

увеличение парка передвижных электростанций;

строительство устройств для приема электроэнергии от судовых электроустановок;

создание нормативных резервов топлива по углю и мазуту;

совершенствование работы диспетчерских пунктов управления, подготовка к работе в ЧС.

Главная задача объектов электроэнергетики - повышение устойчивости электро- и теплоснабжения потребителей. Решается это по многим направлениям, в том числе:

увеличение энергетического потенциала на основе технически прогрессивного оборудования;

перевооружение электростанций (замена устаревшего оборудования современным);

совершенствование ремонтного обслуживания и повышение уровня эксплуатационного обслуживания (неравномерность суточной нагрузки и др.);

целенаправленная работа по снижению потерь в сетях при передаче энергии (теряется 8-9 %);

сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды электростанций;

комбинированное производство электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях;

использование вторичных энергоресурсов;

создание и внедрение в энергоемких отраслях промышленности комбинированных технологических процессов, исключающих потерь тепла;

совершенствование организационных схем управления электроснабжения и особенно теплоснабжения в территориальном разрезе.

С учетом особой роли энергетики в обеспечении устойчивости функционирования всех звеньев экономики страны в условиях ЧС необходимо на ее объектах осуществлять инженерно-технические и организационные мероприятия, предусматривающие:

распределение энергоисточников по районам и потребителям;

внедрение кабельных сетей для электроснабжения особо важных объектов;

кольцевание отдельных энергосистем, обеспечение разделения их на независимо работающие подсистемы;

устройство в сквозных коридорах и потернах между секциями ГЭС перегородок, снабженных герметическими дверьми, для защиты от затопления помещений ГЭС;

организацию технологического цикла тепловых электростанций с соблюдением норм предельно допустимых выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в природные водоемы;

регулирование стока воды из водохранилища;

создание запасов материалов для укрепления стенок плотины ГЭС;

обеспечение транзитного пропуска через плотины гидроузлов прорывной волны от расположенного выше гидроузла;

подготовку к проведению аварийных работ и предотвращению прорыва плотин ГЭС;

обеспечение производственного персонала ГЭС плавсредствами;

создание резервных энергетических мощностей за счет передвижных электростанций, определение порядка их использования;

создание береговых устройств для приема электроэнергии от судовых установок в населенных пунктах, расположенных на берегах морей и рек в случае аварии на энергообъектах;

внедрение эффективных устройств для прогрева или плавки гололеда на воздушных линиях электропередач в районах с повышенными гололедно-ветровыми нагрузками;

подготовку к оперативному отключению второстепенных потребителей;

подготовку энергосистем к работе по специальным режимам в условиях ЧС;

подготовку к работе на резервных видах топлива за счет местных ресурсов;

обеспечение возможности подачи электроэнергии к шлюзам на магистральных водных путях от передвижных источников питания.

- Важное значение имеет обеспечение безопасной работы атомных станций, поэтому на них кроме требований, предъявляемых к радиационно опасным объектам (производствам), должны выполняться следующие требования:

создание внешнего и внутреннего аварийных центров для руководства мероприятиями по защите производственного персонала и проживающего вблизи атомных станций (АС) населения, оснащение их необходимым оборудованием, приборами и средствами связи;

разработку мер по строгому учету доз облучения производственного персонала и привлекаемого к техническому обслуживанию (ремонту) персонала других организаций;

ограничение облучения населения в районах размещения АС дозовыми пределами, не превышающими устанавливаемых дозовыми критериями в действующих нормативных документах;

размещение АС вне зон опасных природных явлений и на безопасном удалении от других опасных объектов;

исключение размещения новых АС в районах с высокой плотностью населения;

создание системы автоматизированного контроля внешней среды АС;

обеспечение автономными источниками электроэнергии систем безопасности АС;

использование системы спецвентиляции помещений АС со стопроцентным резервированием вентиляционных агрегатов и автоматическим включением резерва;

использование системы спецводоочистки, работающей по оборотному принципу;

разработку и внедрение эффективных способов контроля за состоянием корпуса реактора и всех элементов первого контура;

разработку мер по обеспечению взаимодействия в пределах площадки и санитарно-защитной зоны АС ее производственного персонала и персонала внешних организаций (сил РСЧС, местных органов власти) в условиях ЧС;

проведение противоаварийных тренировок для отработки действий производственного персонала в условиях запроектной аварии;

обеспечение изоляции реакторных блоков АС друг от друга;

ограничение облучения персонала работающей смены блоков АС в случае аварии на других ее блоках.

Следует отметить очень важное значение для повышения устойчивости работы объектов электроэнергетики в чрезвычайных ситуациях имеет выполнение требований Норм проектирования ИТМ ГО при развитии сложного энергетического хозяйства.

Выполнение требований по повышению устойчивости работы объектов электроэнергетики обеспечит устойчивое функционирование территорий и объектов всех отраслей промышленности, транспорта и сельскохозяйственного производства.

7.2. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Нефтяная промышленность входит составной частью в топливно-энергетический комплекс страны. Ее основной задачей является обеспечение экономики нефтью, нефтяным газом и продуктами его переработки. Она осуществляет:

поиск месторождений нефти;

добычу и подготовку нефти;

транспортировку ее по магистральным нефтепроводам к потребителям;

переработку нефти и нефтяного газа.

- Отсюда весьма разнообразный профиль предприятий отрасли:

нефтеперерабатывающие объединения;

газоперерабатывающие заводы;

магистральные нефтепроводы;

заводы ремонтно-механические и специальных материалов;

предприятия материально-технического снабжения и транспорта;

научно-исследовательские и проектные учреждения.

Предприятия отрасли имеют особенности, оказывающие влияние на устойчивость их работы:

постоянная возможность и опасность возникновения аварий и катастроф с образованием пожаров, взрывов, отравления воды нефтью, атмосферы газом, продуктами горения;

большая зависимость объектов добычи и транспорта нефти от источников электроснабжения;

высокая концентрация добычи нефти в отдельных районах Западной Сибири, Урало-Поволжья. Все это влечет за собой большие возможные потери и разрушения в условиях ЧС;

значительная протяженность трубопроводных коммуникаций от районов добычи до потребителей (В СНГ протяженность магистральных нефтепроводов более 58 тыс.км, общая их протяженность - свыше 71 тыс.км. Средняя дальность транспортировки нефти - 2 тыс.км.);

высокая концентрация нефтепроводов на отдельных участках в едином коридоре (район Средней Волги);

низкая физическая устойчивость наземных сооружений предприятий отрасли к воздействию различных поражающих факторов.

- На объектах отрасли проводится работа по ликвидации “узких” мест, например:

традиционная устьевая арматура заменяется на малогабаритные (физическая устойчивость повышается в 4-5 раз);

использование новых буровых установок с высокой монтажеспособностью;

разработка упрощенных технологических схем сбора и подготовки нефти и газа на случай аварий или других ЧС;

использование автономных насосных установок при выходе из строя насосных станций;

прокладка нефтепроводов в обход крупных городов и объектов;

установка клапанов-отсекателей на скважинах.

7.3.ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Газовая промышленность - одна из ведущих звеньев ТЭК, ее доля в нем составляет около 30%.

В стране создана крупнейшая газотранспортная система (в СНГ протяженностью более 100 тыс.км), единая система газоснабжения страны с автоматизированной системой управления. Потребителям подается в сутки около 1 млрд.м3 газа.

Отрасль характеризуется функционированием взаимосвязанных элементов, т.е: добычей, хранением, транспортировкой, переработкой газа.

От устойчивости функционирования составляющих частей газовой промышленности будет в целом зависеть устойчивость функционирования отрасли.

Особенностями отрасли, влияющими на ее устойчивость, являются:

неравномерность добычи и потребления газа по регионам страны (потребление в основном в Европейской части, а добыча в Западной Сибири);

возросли масштабы добычи газа сложного состава, что вызвало необходимость строительства мощных газоперерабатывающих заводов (Оренбургский и др.);

увеличение экспортных поставок, поставок в Европейскую часть и на Урал, что повлекло интенсивное развитие транспорта и подземного хранения газа.

Результаты исследований и опыт работы предприятий отрасли показали, что наиболее уязвимы газодобывающие объекты, предприятия по переработке газа, содержащего сероводород, и хранилища, находящиеся вблизи крупных городов и объектов. Здесь высокая вероятность возникновения пожаров даже при слабых разрушениях, возможен сопровождающийся взрывом почти мгновенный охват огнем всего основного производства.

ГО располагает большим опытом повышения устойчивости функционирования объектов газоснабжения, например:

установка клапанов-отсекателей на скважинах;

подготовка газа по упрощенной схеме;

хранение газа в подземных емкостях, увеличение объема хранилищ;

использование автономных передвижных газотурбинных электростанций, работающих на природном газе.

Все эти особенности учитываются в отраслевых требованиях по повышению устойчивости, которые разрабатывались и были приняты в 1979-1982 годах.

Проектом “Общих требований по повышению устойчивости функционирования отраслей промышленности, транспорта, энергетики и сельскохозяйственного производства в ЧС” предусмотрены специальные мероприятия по повышению устойчивости предприятий ТЭК.

В целях повышения устойчивости функционирования нефтяной и газовой отраслей топливно-энергетического комплекса в условиях ЧС необходимо предусматривать:

перераспределение в условиях ЧС ресурсов нефти и газа по направлениям, объемам и потребителям;

создание перемычек и кольцевание магистральных нефтегазопроводов с существующими и строящимися нефтегазопроводами;

ограничение объема транспортировки нефти в одном техническом коридоре;

резервирование и повышение устойчивости подводных переходов через крупные реки;

разработку и применение надежной системы противокоррозийной защиты оборудования;

размещение подземных хранилищ нефти и газа вне зон опасных природных явлений;

подземную прокладку трубопроводов через автомобильные и железнодорожные коммуникации;

размещение технологических установок нефтеперерабатывающих производств на открытых площадках или под легкими огнестойкими покрытиями;

размещение на газотранспортной линии поочередно компрессорных станций с электропроводом и с газотурбинными агрегатами;

создание аварийного неснижаемого запаса труб различных диаметров и запорной арматуры;

оборудование объектов байпасирующими устройствами и клапанами-отсекателями (запорной арматурой), установленными в защищенных колодцах или в земле с обваловыванием;

подземное хранение сжиженных газов и хранение их в состоянии отверждения, применение флегматизаторов при хранении и транспортировке особо взрывопожароопасных газов;

регулярный контроль за герметичностью трубопроводов и технологических систем;

подготовку технологического оборудования и создание запасов взрывчатых веществ для тушения пожаров на нефтяных (газовых) скважинах направленным взрывом;

создание автоматических систем обнаружения утечки опасных веществ и экстренного отключения аварийных участков, магистральных газопроводов и компрессорных станций.

7.4.ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

В настоящее время на предприятиях нефтяной, газовой промышленности, в геологоразведочных организациях находится в эксплуатации более 200 тыс.км магистральных нефтепроводов, 350 тыс. км промысловых трубопроводов, 800 компрессорных и нефтеперерабатывающих станций.

Следует отметить, что основное развитие трубопроводный транспорт получил в 60-70-е годы. На начало 1995 г. 29 % нефтепроводов России составляют трубопроводы возрастного интервала 20-30 лет и 26% более 30 лет. К 2000 году их доля с возрастом более 20 лет составит 73 % , а более 30 лет - 41%. Существующая сеть нефтепроводов к настоящему времени в значительной мере выработала свой ресурс - ее износ составляет 63 %, 32,13% полностью выработали срок амортизации.

Отметим, что при эксплуатации магистральных нефте-, газо-, продуктопроводов компрессорных и нефтеперерабатывающих станций, резервного парка за 1992- июнь 1995 гг. произошло 145 ЧС.

Основными причинами аварий и пожаров явились:

подземная коррозия металла (21%);

брак строительно-монтажных работ (21%);

дефект труб и оборудования (14%);

механические повреждения, в том числе от сторонних организаций и вмешательства посторонних лиц в работу трубопроводов (19 %).

Как отмечал в интервью газете “Известия” еще в 1990 году (№26 от 26.01.90 г.) профессор Московского института нефти и газа (один из ведущих специалистов в области трубопроводного транспорта), аварии были заложены еще в проектах. Например, продуктопровод Западная Сибирь - Урал - Поволжье был построен из труб, которые становились хрупкими уже при температуре ноль градусов (а там перекачиваются сжиженные бутан, пропан и др. газы). Малейшая трещина в трубе - начинается испарение, за счет дроссель эффекта охлаждение и мгновенно увеличивающийся в объеме сжиженный газ без труда разрывает хрупкую, как стекло, сталь. Отмечена также неудовлетворительная изоляция наших трубопроводов: наматывается полимерная пленка толщиной 0,7-1 мм, а если толщина пленки становится менее 0,6 мм, то она уже не выполняет свои защитные свойства и не предохраняет от почвенной коррозии. В мировой практике уже используется напыление полимерного слоя толщиной 2 - 3 мм. Трубопроводы часто меняют свое положение. Нередко случается, что при аварии (особенно в Сибири) ищут трубу, а ее нет на месте; оказывается она ушла в глубину на несколько метров или в сторону на несколько десятков метров (может выйти и на поверхность).

Уже сегодня аэрокосмическая техника позволяет осуществлять контроль трубопроводов с помощью лазерных локаторов - лидаров, установленных на борту спутников и самолетов.

За рубежом на техническую диагностику, периодическое обследование уходит не менее 10 - 15% общей стоимости трубопроводов. У нас пока не более 1%.

В США, Канаде есть опыт надежной работы трубопроводов:

ежедневные облеты вертолетом трассы с забором проб воздуха на загазованность;

использование прибора майналог (плывет в трубе вместе с продуктом), снимающего 6 показателей, в том числе коррозийность; обследует за сутки 100 км нефтепроводов; 1000 км газопроводов.

Анализ показывает, что существующая сеть трубопроводов к настоящему времени выработала свой ресурс и без принятия мер по её восстановлению в ближайшее время можно будет столкнуться с резким скачком аварийности в этой отрасли экономики.

Поэтому важное значение имеет выполнение требований по повышению устойчивости трубопроводного транспорта.

В целях повышения устойчивости транспортировка нефти, газа и продуктов их переработки на трубопроводном транспорте необходимо осуществлять следующий комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий:

реконструкцию и новое строительство стационарных нефтепродуктопроводов с учетом безопасной эксплуатации их в условиях ЧС;

ограничение наземной прокладки трубопроводов через зоны возможных ЧС, исключение такой прокладки через автомобильные и железные дороги;

строительство площадок на трассах магистральных трубопроводов для массовой заправки горючим автотранспорта; сооружение колодцев для подключения полевых трубопроводов;

создание и совершенствование автоматических систем обнаружения утечки опасных веществ и отключения аварийных участков;

подготовку к транспортировке нефтепродуктов в зонах возможных ЧС в обход компрессорных станций в случаях нарушения их работы;

заглубленную прокладку трубопроводов в зонах возможных разрушений и вынос головных насосных станций за пределы таких зон;

создание базовых складов резерва материалов и оборудования для восстановления поврежденных участков и прокладки временных трубопроводных линий;

создание и внедрение в эксплуатацию передвижных перекачивающих средств (насосных установок и агрегатов с автономным приводом и дистанционным управлением);

строительство отводов от магистральных трубопроводов к ближайшим нефтебазам и транспортным узлам, на которых возможна организация перевалки нефтепродуктов на другие виды транспорта;

повышение надежности электроснабжения компрессорных станций путем дублирования открытых линий электропередачи и прокладки подземных кабельных линий электропитания трубопроводных устройств.

7.5.УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Неблагополучное положение с обеспечением технической безопасности сложилось на предприятиях угольной промышленности, особенно на подземных работах. Одна из главных причин снижения уровня безопасности - постоянное ухудшение горно-геологических условий обработки угольных пластов. Средняя глубина шахт в отрасли достигла 450 м, а на ряде шахт Восточного Донбасса, Кизеловского бассейна и Приморья - 800 - 1000 м. 158 шахт отнесены к опасным по метану и взрывчатости угольной пыли, каждая вторая шахта опасна по самовозгораемости. Около 25% промышленных запасов сосредоточены в пластах, склонных к внезапным выбросам угля, породы и газа, а объем добычи из этих пластов составляет около 20 млн. т. Другая причина - ухудшение шахтного фонда. В отрасли только 8 процентов шахт - относительно новые, со сроком службы менее 20 лет.

Длительное время не проводилась реконструкция 109 шахт, 89 шахт с крайне низкими технико-экономическими показателями не имеют перспективы дальнейшего развития. И только 36 шахт могут по своим показателям быть сопоставимы с передовыми зарубежными предприятиями.

К причинам, обусловливающим увеличение ЧС на предприятиях отрасли, следует отнести:

отсутствие законодательных актов, регламентирующих ответственность за безопасность горных работ;

ухудшение состояния шахтного и карьерного фондов ;

применение отсталых, потенциально опасных технологий при ведении горных работ;

отработку подземным способом угольных пластов в сложных горно-геологических условиях, не удобных с точки зрения безопасности (тонких, крутых, выбросоопасных и т.п.);

сокращение и ликвидацию служб охраны труда на отдельных предприятиях.

В настоящее время свыше 85% угля добывается на опасных по газу шахтах.

Для обеспечения безопасных условий труда в угольной промышленности большое значение имеет также выполнение требований по повышению устойчивости. Особые требования к предприятиям угольной промышленности:

оборудование шахт фильтровентиляционными установками;

обеспечение непрерывной работы системы водоотлива в угольных шахтах;

повышение сейсмоударостойкости оборудования, размещенного в подземных и шахтных сооружениях;

отработку вариантов восстановления добычи угля в шахтах и разрезах при внезапных перерывах электроснабжения;

заблаговременную подготовку к проведению профилактики и локализации распространения подземных пожаров и взрывов метана и угольной пыли;

обеспечение шахт установками для выработки нейтрального газа.

Следует подчеркнуть важное значение для устойчивого функционирования предприятий нефтяной, газовой и угольной промышленности, нефте-, газо-, продуктопроводов имеет соблюдение требований Норм проектирования ИТМ ГО.

Рассмотренный комплекс мероприятий повышает устойчивость функционирования объектов топливно-энергетического комплекса и всей экономики в целом.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТА

8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ

Ежегодно в Российской Федерации перевозится транспортом общего пользования более 3,5 млрд.т грузов, в том числе большое количество химически опасных и взрывоопасных веществ. На долю железнодорожного транспорта приходится около 50% грузовых перевозок, автомобильного - 39%, внутреннего водного - 8%, морского - 3%. В России всеми видами транспорта ежесуточно перевозится более 100 млн.человек. В пассажирообороте на долю железнодорожного транспорта приходится около 47% перевозок, автомобильного - 47%, воздушного - 15%, водного - 1%.

Число погибших пассажиров и членов экипажа на 1 млрд. пассажирокилометров по указанным на 1995 г. составляет: железнодорожный транспорт - 0,026, автомобильный - 33,415, воздушный - 1,065.

Так как транспортом перевозятся и потенциально опасные вещества (12% от общего объема перевозимых грузов), опасность для жизни и здоровья населения при транспортных перевозках усугубляется.

Подготовка транспортной системы к устойчивому функционированию в ЧС проводится с учетом особенностей всех видов транспорта и включает анализ состояния и повышения устойчивости:

объектов всех видов транспорта;

транспортных узлов и пунктов взаимодействия различных видов транспорта;

основных транспортных направлений каждого вида транспорта;

транспортных систем регионов страны в целом.

- Подготовка каждого вида транспорта к работе в ЧС включает разработку и осуществление комплекса заблаговременных мероприятий, обеспечивающих скорейшее возобновление движения в заданных размерах на каждом транспортном направлении, намеченных к первоочередному восстановлению.

- Мероприятия охватывают подготовку путей сообщения, объектов и транспортных узлов, подвижного состава и систем управления.

- На основе анализа и обобщения результатов “Требований по повышению устойчивости” различных видов транспорта, научных исследований, практической работы по этой проблеме могут быть рекомендованы мероприятия, которые эффективны для всех видов транспорта. К таким мероприятиям относятся:

обеспечение маневра всеми видами транспорта и дублирование перевозок. Транспортные узлы являются наиболее уязвимыми элементами транспорта страны в военное время. Транспортные коммуникации и узлы могут быть повреждены от воздействия стихийных бедствий, блокированы при массовых беспорядках и волнениях. Для эффективного взаимодействия всех видов транспорта, комплексного использования сохранившихся в чрезвычайных ситуациях ресурсов транспортных узлов должны подготавливаться пункты стыка или перегрузочные районы грузов. Основными показателями, характеризующими подготовленность пунктов стыка являются: количество взаимодействующих видов транспорта; объем грузопереработки; подготовленность единого органа управления работой всех видов транспорта; комплексность развития технических средств;

строительство соединительных дорог, обходов, стыков городских и загородных магистралей, развитие дорожной сети в загородной зоне;

подготовка и создание дублирующих мостовых переправ и переходов. Например, запрещение проезда с 1 февраля 1990 г. транзитного грузового автотранспорта через Москву создало трудности на объездной дороге вокруг Москвы (330 км) из-за: узкой проезжей части; пересечения с железными дорогами на одном уровне; малой грузоподъемностью существующих мостов, путепроводов;

надежное обеспечение эксплуатационными, техническими материалами и энергоресурсами: электроэнергией, ГСМ, водой, запчастями. Важное место занимает подготовка к использованию местных ресурсов;

подготовка постоянных транспортных устройств, подвижного состава (судов) и производственно-технической базы транспорта к работе в условиях ЧС, в т.ч. к выполнению перевозок в условиях заражения РВ, ОВ и БС, обеспечение защиты грузов от заражения опасными веществами, а также в условиях светомаскировки;

подготовка транспортных средств к перевозкам сил, средств и материально-технических ресурсов, необходимых для проведения работ по ликвидации последствий ЧС, а также к осуществлению эвакуационных мероприятий;

развитие ремонтной базы, создание мобильного резерва ремонтных средств;

совершенствование технологии перевозок, методов погрузочно-разгрузочных работ с использованием высокопроизводительных средств механизации, использования контейнеров;

подготовка резерва кадров;

подготовка к развертыванию временных перегрузочных пунктов вблизи наиболее вероятных участков нарушения коммуникаций;

разработка (уточнение) нормативных документов, направленных на обеспечение безаварийности транспортного процесса и достижение минимального риска возникновения аварий и катастроф на транспорте;

повышение эффективности контроля за состоянием транспортных средств и режимов процесса.

- Рассмотренные требования должны выполняться на всех видах транспорта с целью подготовки его к устойчивому функционированию в ЧС.

- С учетом специфики отдельных видов транспорта для повышения устойчивости их функционирования в ЧС, наряду с общими для всех видов транспорта, необходимо осуществлять специальные требования. Рассмотрим требования, предъявляемые к железнодорожному, автомобильному, водному, воздушному  видам транспорта.

- 8.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Железнодорожный транспорт в нашей стране является главным средством перевозок; самым массовым транспортом, работающим вне зависимости от времени года, суток и погоды. Поэтому железнодорожный транспорт имеет огромное значение в решении задач экономики, обороноспособности страны. Решение перечисленных задач зависит от своевременного проведения мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу объектов железнодорожного транспорта.

- В развитии железнодорожного транспорта основным направлением считается увеличение пропускной и провозной способности.

- В хозяйственном и административном отношении железнодорожная сеть России подразделяется на дороги.

- Железная дорога является самостоятельной хозяйственной единицей железнодорожного транспорта. Руководство отдельными отраслями железнодорожного хозяйства осуществляется начальником дороги через соответствующие службы: движения, локомотивного хозяйства, электрификаций, вагонного хозяйства, путей и сооружений, сигнализации и связи, грузовую и пассажирскую.

- Железные дороги территориально и организационно делятся на отделения, которые являются основными линейными и хозяйственными единицами дороги. В составе одной дороги имеется 5-8 и более отделений.

- В состав отделения железной дороги входит 800-1500 км железнодорожного пути главного хода. Главная задача отделений железных дорог заключается в том, чтобы координировать на месте деятельность станций, локомотивных депо, вагонных участков, дистанций пути, сигнализации и связи, участков энергоснабжения и т.п. в деле обеспечения перевозок.

- Все железнодорожные линии делятся раздельными пунктами на отдельные части, называемые перегонами.

- Раздельными пунктами являются станции, разъезды, обгонные пункты и путевые посты, а при автоблокировке и проходные светофоры.

- Железнодорожные станции в зависимости от основного назначения и характера работы делятся на: промежуточные, участковые, сортировочные, пассажирские, грузовые.

- Железнодорожные узлы представляют собой совокупность нескольких станций и других раздельных пунктов, связанных между собой общим технологическим процессом. Они образуются в пунктах слияния нескольких железнодорожных направлений.

- Кроме перечисленных объектов железнодорожного транспорта важными объектами также являются крупные мосты и тоннели, путепроводы и виадуки. В условиях войны вероятными объектами нападения могут быть: крупные железнодорожные узлы, станции, крупные мосты, тоннели и другие важные объекты. Наименее устойчивыми в ЧС мирного и военного времени являются наземные здания, воздушные линии телефонно-телеграфной связи, подвижной железнодорожный состав, мосты с большими пролетами.

- Безопасность и устойчивость перевозок грузов и населения железнодорожного транспорта определяется состоянием путевого и вагонного хозяйства.

- Потребность железных дорог в новых рельсах удовлетворяется сегодня на 80-85%. В результате общая протяженность путей с рельсами, выработавшими ресурс, составила 20,6 тыс.км или 16,3%. Количество дефектных рельсов из-за их бокового износа в последнее время увеличилось с 8,8 тыс.км до 12,5 тыс.км (или на 42%). На начало 1995 г. количество пришедших в негодность деревянных шпал составило 24,3 млн.шт. или 13,2% от их общего количества. У 30% вагонов-цистерн в ближайшее время истекают нормативные сроки эксплуатации.

- В результате за 1992-1995 гг. на железнодорожном транспорте произошло 59 крушений поездов и 16 железнодорожных аварий, количество аварийных происшествий и ситуаций за 1994 г. по сравнению с 1993 г. сократилось на 8%, а за 10 месяцев 1995 г. по сравнению с тем же периодом 1994 г. - на 11%.

- Обеспечение устойчивости работы железных дорог в ЧС мирного и  военного времени решается путем осуществления инженерно-технических мероприятий как при новом строительстве железных дорог и при реконструкции существующих, а также путем проведения организационных мероприятий.

- Важное значение для выработки мероприятий по повышению устойчивости работы железных дорог имеет оценка сети железных дорог.

- В основу обеспечения непрерывности перевозок и повышения устойчивости железнодорожных объектов в ЧС заложены принципы рассредоточения, дублирования, взаимозаменяемости и резервирования постоянных устройств, переменных средств и кадров.

- С учетом специфики железнодорожного транспорта для повышения устойчивости функционирования в условиях ЧС необходимо предусматривать:

создание резерва локомотивной автономной тяги на электрифицированных участках сети для работы в условиях нарушения энергоснабжения;

создание запасов топлива и других ресурсов для успешной эксплуатации локомотивов всех видов;

подготовку к доставке грузов их получателям в обход возможных зон ЧС;

подготовку подвижного состава, находящегося в зонах возможных крупномасштабных ЧС, к перевозкам эвакуируемого населения;

приспособление подземных линий (участков) метрополитена в зонах возможных ЧС для укрытия населения при возникновении (угрозе возникновения) ЧС;

подготовку станций, входящих во временные перегрузочные районы (ВПР), а также погрузочно-выгрузочных районов (ПВР) для работы в условиях ЧС;

разработку норм, типовых проектов и вариантов восстановления инженерных сооружений железнодорожного транспорта;

проектирование и подготовка к строительству временных переправ и строительство подходов к мостам-дублерам и временным переправам, используемых в условиях ЧС;

осуществление мероприятий по техническому прикрытию и восстановлению объектов железнодорожного транспорта.

- 8.3. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Автомобильный транспорт играет чрезвычайно важную роль в жизни страны, на его долю приходится 39% грузовых перевозок и 39% пассажирооборота страны. Одной из важнейших задач государства является дальнейшее развитие автомобильного транспорта, прежде всего транспорта общего пользования. Это обусловливается тем, что автомобильный транспорт обладает наибольшей мобильностью и живучестью, большим радиусом действия, способностью действовать независимо от времени года и суток, высокой проходимостью, обеспечивающей возможность передвижения почти по любым дорогам и часто в условиях полного бездорожья, способностью доставлять пассажиров и грузы от места посадки (погрузки) до места назначения.

- В условиях современной войны, а также в чрезвычайных ситуациях мирного времени автомобильный транспорт играет важную роль в жизнеобеспечении населения и работы экономики, а в ряде регионов страны он будет единственным видом транспорта.

- Автомобильный транспорт состоит из следующих основных элементов: средств сообщения, путей сообщения и предприятий, обеспечивающих бесперебойную работу средств и путей сообщения.

- К средствам сообщения относится подвижной состав автомобильного транспорта: автомобили, тягачи, прицепные системы и автопоезда.

- К путям сообщения автотранспорта относятся автомобильные дороги со всеми сооружениями на них: мостами, тоннелями, путепроводами и т.д. Очень часто узлы автомобильных дорог общей сети страны находятся в крупных городах.

- К предприятиям, обеспечивающим бесперебойную работу средств и путей сообщения, относятся:

автоэксплуатационные грузовые автомобильные хозяйства, автобусные и таксомоторные парки, смешанные автомобильные хозяйства, топливо-заправочные станции и станции технического обслуживания, гаражи, автовокзалы и автостанции и т.д.;

авторемонтные заводы и мастерские;

дорожно-строительные, дорожно-эксплуатационные и дорожно-ремонтные.

- Проведенный анализ состояния и уязвимости элементов автомобильного транспорта показывает, что наиболее устойчивыми являются: шоссейные дороги, металлические и железобетонные мосты; наиболее уязвимыми: автозаправочные станции, подвижной состав, а также производственные здания автотранспортных предприятий.

- Следует учитывать, что в военное время и в ЧС мирного времени автомобильный транспорт будет выполнять различные виды перевозок на короткие расстояния, а при нарушении функционирования железнодорожного, водного транспорта он может оказаться в отдельных регионах основным видом транспорта.

- Народнохозяйственные перевозки в ЧС будут характеризоваться изменением клиентуры, объемов и номенклатуры грузов, сменой маршрутов перевозок и строгим пропускным режимом на них. Воинские перевозки автомобильным транспортом будут выполняться в отдельных случаях: по особому распоряжению, по плану и под руководством военного командования.

- Повышение устойчивости и безопасности функционирования автомобильного транспорта является важной задачей. При этом следует учитывать, что автомобильный транспорт является основным источником загрязнения окружающей среды в городах. В авариях и катастрофах на автомобильном транспорте гибнет наибольшее количество людей.

- В целях повышения устойчивости функционирования автомобильного транспорта необходимо осуществлять:

подготовку объездов возможных зон ЧС;

подготовку к прокладке путей движения автотранспорта в возможных очагах поражения;

установление оптимальных маршрутов перевозки опасных веществ для обеспечения минимального риска возникновения аварий и снижения тяжести их последствий для населения и экономики;

подготовку автотранспорта и дорожной сети в зонах возможных ЧС к перевозкам эвакуируемого населения;

рациональное размещение в зонах возможных ЧС производственной базы технического обслуживания, ремонта и заправки автомобилей;

разработку и подготовку к использованию упрощенных методов технического обслуживания, ремонта и восстановления техники в условиях ЧС;

создание и хранение в резерве мобильных средств технического обслуживания и специальной обработки загрязненной (зараженной) автомобильной техники;

разработку и поставку потребителям специальных автомобилей с учетом возможности их переоборудования для различных вариантов использования (для перевозки пакетированных грузов, контейнеров и эвакуации людей);

разработку и внедрение автотранспортных средств со значительным снижением ущерба окружающей среде (расширением сфер использования электротранспорта, разработка принципиально новых двигателей, совершенствование двигателей внутреннего сгорания и их фильтров и др.);

разработку и внедрение в эксплуатацию автотранспорта повышенной проходимости для работы в сложных дорожных условиях в зонах возможных ЧС;

накопление и хранение в неприкосновенном запасе комплектов запасных частей, агрегатов, оборудования и инструмента;

совершенствование системы технического прикрытия автомобильных дорог и объектов в автотранспорте, входящих в основные транспортные направления и проложенных в зонах возможных опасных природных явлений;

строительство автомобильных дорог вблизи железных дорог, находящихся в зонах возможного возникновения ЧС; подготовку подходов к местам дублирования мостовых переходов;

подготовку производственных мощностей предприятий (асфальтобетонных заводов, карьеров и т.п.) для строительства и ремонта дорог в ЧС;

совершенствование дорожно-строительной и мостостроительной техники с учетом эксплуатации ее в ЧС;

разработку типовых проектов решений, вариантов и нормативов проведения работ по восстановлению постоянных автотранспортных устройств, подвижного состава и производственно-технической базы в условиях ЧС.

- 8.4. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Водный транспорт является важнейшим звеном транспортной системы, несмотря на то, что в последние годы снизились объемы пассажирогрузоперевозок. Так, в 1995 г. водным транспортом перевезено: внутренним водным - 8%, морским - 3% грузовых перевозок, а пассажирооборот для водного транспорта составил 1%. (В СССР доля водного транспорта в общем объеме грузооборота доходила до 25%.)

- Уровень безопасности перевозок грузов и населения на речном и морском транспорте снижается. В последние годы это определялось увеличением количества нарушений правил судовождения, технической эксплуатацией, снижением качества ремонта, прекращением строительства судов нового поколения. Имеется тенденция увеличения количества кораблекрушений и аварийных происшествий. Наибольшее количество аварий и происшествий зарегистрировано в Новороссийском, Мурманском, Северном и Дальневосточном морских пароходствах. Аналогичная тенденция роста аварий и аварийных происшествий имеет место и на объектах рыболоведческого флота (Роскомрыболовства), где за период 1992 - июнь 1995 гг. произошло 216 аварийных происшествий, 97 аварий, потеряно 22 суток.

- Отсюда вытекает необходимость повышения уровня безопасности и в целом повышения устойчивости функционирования водного транспорта.

- Следует отметить, что во время всех войн морской и речной флот, помимо ведения боевых операций, осуществляет большие перевозки всех видов грузов, обеспечивая связь тыла с фронтом, организовывал снабжение блокированных районов, использовался для создания переправ. В период Великой Отечественной войны водным транспортом выполнялись перевозки войск, всех видов грузов снабжения, высадки десантов, а также эвакуационные перевозки. Объем перевозок только снабженческих грузов, выполненных на водных путях сообщения в годы войны, составил более 26% выполненных всеми видами транспорта.

- Водный транспорт предназначается также и для решения задач РСЧС и ГО.

- Водный транспорт обладает рядом преимуществ перед другими видами транспорта. Главные из них:

наличие естественных путей;

возможность одновременного передвижения крупных масс грузов и пассажиров;

возможность транспортировки крупногабаритных грузов;

возможность погрузки и выгрузки грузов собственными средствами судов;

сравнительно хорошие защитные свойства судов.

- Наряду с преимуществами, водный транспорт имеет и недостатки, это:

перерывы в судоходстве на зимнее время на многих реках и отдельных морях;

колебания уровня воды на водных путях;

сравнительно низкие технические скорости движения (от 5 до 50 км/ч);

ограниченность направлений подвоза на реках.

- Основными техническими средствами водного транспорта являются:

транспортный флот (суда);

порты (пристани) и их оборудование;

навигационные и другие сооружения, обеспечивающие безопасность плавания;

средства связи;

судоремонтные предприятия.

- Различие судоходных условий и транспортная характеристика грузов оказывают существенное влияние на конструкцию судов, что привело к значительному разнообразию судов по их конструкции, размерам, грузоподъемности и другим показателям.

- Следует отметить, что водный транспорт включает в себя элементы различных отраслей экономики, поэтому следует учитывать, что мероприятия, проводимые с целью повышения устойчивости на объектах различных отраслей, применимы в определенной степени и для водного транспорта.

- С учетом специфики водного транспорта для повышения устойчивости его функционирования в условиях ЧС необходимо предусматривать следующие требования:

подготовку запасных перегрузочных пунктов, причалов (включая рейдовые и островные), судоремонтных баз и стоянок для плавучих доков к функционированию в условиях ЧС;

подготовку к использованию в условиях ЧС судов, которые могут осуществлять перевозки при малых глубинах и необорудованном побережье;

дооборудование контейнеровозов для использования вертолетов при выполнении погрузочно-выгрузочных работ на рейдах в условиях ЧС;

подготовку портов и судов к перевозкам эвакуируемого населения, раненых и больных из зон возможных ЧС;

совершенствование системы технического прикрытия объектов морского и речного транспорта;

подготовку судов для хранения продуктов питания и использования их в качестве источников электро- и теплоснабжения прибрежных населенных пунктов и важнейших предприятий в условиях ЧС;

подготовку речного флота к работе в условиях разрушения крупных гидроузлов, а также к организации переправ для обеспечения непрерывности перевозок на железнодорожном и автомобильном транспорте.

- 8.5.ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

- Воздушный транспорт имеет небольшую долю в грузовых перевозках, но его доля в пассажирообороте составляет 15%. На воздушном транспорте также растет аварийность. К основным причинам, определяющим состояние аварийности при авиационных перевозках, следует отнести: существенное снижение характеристик надежности воздушных судов, вызванное старением и ухудшением качества технического обслуживания и ремонта авиатехники; рост числа нарушений авиационными специалистами установленных правил выполнения и обеспечения полетов; преобладание в политике авиапредприятий экономических приоритетов по отношению к приоритетам безопасности полетов.

- Для повышения устойчивости функционирования воздушного транспорта необходимо выполнение следующих специальных требований:

подготовку аэропортов к перераспределению пассажиро- и грузопотоков при возникновении ЧС;

подготовку самолетов и вертолетов для ведения разведки, проведения спасательных и других неотложных работ в условиях ЧС;

подготовку к проведению мероприятий по обеспечению рассредоточения самолетного парка в условиях ЧС;

разработку и поставку авиапредприятиям самолетов различных вариантов использования;

создание и накопление в резерве универсальных комплектов транспортно-санитарного оборудования для магистральных пассажирских самолетов;

разработку и поставку авиапредприятиям подвижных средств ремонта и технического обеспечения управления воздушным движением и навигации с учетом их мобильной доставки и развертывания на необорудованных аэродромах;

подготовку экипажей и воздушных судов для работы по ликвидации последствий ЧС, перевозки раненых и больных и эвакуации населения из опасных зон;

совершенствование системы технического прикрытия аэропортов.

- Повышение устойчивости функционирования транспортной системы обеспечивает устойчивое функционирование территорий, отраслей и объектов в ЧС.

- Выполнение рассмотренных требований по повышению устойчивости на всех видах транспорта является важнейшей задачей государства и всех органов управления РСЧС.

- 9. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- 9.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ

- УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

- ПРОИЗВОДСТВА

- В целях обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства в условиях ЧС необходимо осуществить комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, включающий:

заблаговременную разработку прогноза масштабов возможных стихийных бедствий, а также аварий и катастроф на радиационно и химически опасных объектах, находящихся на территории Российской Федерации и в приграничных государствах, с определением последствий для сельскохозяйственного производства;

разработку вариантов возможного перепрофилирования хозяйственной деятельности объектов сельскохозяйственного производства в зависимости от масштабов и степени воздействия поражающих факторов источников ЧС (радиоактивное и химическое загрязнение территории; метеорологические, гидрометеорологические и гидрологические явления, наиболее опасные для сельского хозяйства);

обеспечение ускоренного развития объектов сельскохозяйственного производства с различными формами собственности преимущественно в районах, наименее подверженных воздействию поражающих факторов источников ЧС;

создание на объектах сельскохозяйственного производства, расположенных в районах с наименьшей вероятностью возникновения ЧС, специальных передвижных и стационарных предприятий по переработке продукции растениеводства и животноводства, а также строительство в этих районах временных и капитальных типовых хранилищ;

приспособление и использование подземных горных выработок для хранения сельскохозяйственного сырья, продовольствия, семенного материала и кормов с целью защиты их от загрязнения радиоактивными и химическими веществами, а также биотоксикантами;

организацию и осуществление постепенного вывода из зон наиболее вероятного радиоактивного и химического загрязнения госплемзаводов, семеноводческих хозяйств, предприятий по доработке и хранению семенного материала;

заблаговременную подготовку и обеспечение рационального рассредоточения генофонда наиболее ценных пород животных и сортов сельскохозяйственных культур с учетом данных прогноза о характере и масштабах возможных ЧС;

разработку и внедрение методов и технических средств для ускоренной ликвидации последствий возможного радиоактивного и химического загрязнения местности, а также воздействия неблагоприятных метеорологических, агрометеорологических и гидрологических явлений;

разработку региональных систем ведения растениеводства и животноводства с учетом возможного воздействия поражающих факторов источников ЧС различного характера и масштабов, а также с учетом возможного дефицита всех видов ресурсов;

совершенствование и развитие ведомственной сети наблюдения и лабораторного контроля с полным обеспечением ее учреждений и организаций необходимыми приборами, оборудованием и транспортными средствами с целью проведения агроэкологического мониторинга, в первую очередь, в районах, прилегающих к радиационно и химически опасным объектам, и в регионах республики, пострадавших вследствие аварии на этих объектах;

разработку и внедрение высокоэффективных средств и способов борьбы с возбудителями болезней животных, растений и вредителями сельскохозяйственных культур в условиях ЧС;

введение и внедрение в сельскохозяйственное производство видов животных и сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к воздействию неблагоприятных погодных явлений и вредному воздействию загрязнения (заражения);

заблаговременную разработку и постепенное внедрение технологий комплексной переработки сельскохозяйственного сырья преимущественно в местах его производства;

подготовку на объектах сельскохозяйственного производства, расположенных в зонах возможных ЧС, транспортных средств и тары, обеспечивающих защиту от веществ - загрязнителей различной природы;

обеспечение защиты от загрязнений (заражения) систем водоснабжения.

9.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОТРАСЛЯМ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

С учетом особенностей отраслей сельскохозяйственного производства в целях снижения тяжести и подготовки к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, подготовки к работе в условиях ЧС необходимо осуществлять комплекс инженерно- технических и организационных мероприятий, включающий:

а) в растениеводстве:

создание резервных запасов семян сельскохозяйственных культур пластичных сортов в соответствии со структурой посевных площадей, разрабатываемой с учетом возможного перепрофилирования производства в случае ЧС;

внедрение технологий уборки зерновых культур с обмолотом их в стационарных условиях;

подготовку к использованию в условиях ЧС при нарушении внутриотраслевых и межотраслевых связей местных ресурсов, включая органические и минеральные удобрения, отходы лесоперерабатывающей промышленности, химические мелиоранты, нетрадиционные средства защиты растений и строительные материалы;

- б) в животноводстве:

создание на объектах сельскохозяйственного производства запасов грубых, сочных и концентрированных кормов с учетом возможного временного нарушения хозяйственных, внутриотраслевых и региональных связей в условиях ЧС;

накопление препаратов для экстренной профилактики и лечения сельскохозяйственных животных;

подготовку к отгону животных в безопасные районы (места) при возникновении (угрозе возникновения) ЧС;

заблаговременную разработку документации на рациональные способы утилизации павших сельскохозяйственных животных и подготовку для этой цели соответствующих средств, материалов и оборудования.

- 9.3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕЙ (ПОДОТРАСЛЕЙ) ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- В соответствии с принятой квалификацией в состав пищевой промышленности входят следующие отрасли: пищевкусовая, мясная и молочная, рыбная, мукомольно-крупяная и комбикормовая. Все отрасли пищевой промышленности делятся на добывающие (вылов рыбы, добыча морского зверя, соли, минеральных вод) и перерабатывающие. Большинство отраслей относится к перерабатывающим, т.е. занятым переработкой сельскохозяйственного и несельскохозяйственного сырья. В основном отрасли пищевой промышленности перерабатывают сырье сельскохозяйственного происхождения, которое в свою очередь делится на сырье животного и растительного происхождения.

- Важное значение имеет группировка отраслей пищевой промышленности по стадиям переработки сырья: отрасли первичной переработки и отрасли вторичной переработки сырья. Кроме того, внутри каждой отрасли, исключая рыбную, имеются подотрасли. Самой сложной по составу является пищевкусовая отрасль, в которую входят такие подотрасли, как хлебопекарная, макаронная, кондитерская, сахарная, мясная, молочная, масложировая, плодоовощная (включая производство плодоовощных консервов), производство пищевых концентратов, спиртовая, ликеро-водочная, винодельческая, пивоваренная, производство безалкогольных напитков, дрожжевая, крахмалопаточная, соляная, чайная, табачно-махорочная и другие производства.

- Следует отметить, что производство конечной продукции отраслей пищевой промышленности, получаемой при переработке сельскохозяйственного сырья, тесно взаимосвязано с производством конкретных видов сырья. Это обусловливает необходимость составления сквозных материальных балансов от производства и распределения сырья до выпуска конечной продукции, т.е. происходит постепенный процесс объединения ранее самостоятельных отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В результате формируются специализированные продуктовые подкомплексы, образующие продовольственный комплекс страны: зернопродуктовый, картофелепродуктовый, свеклосахарный, плодоовощеконсервный, виноградно-винодельческий, мясной, молочный, масложировой.

- Создание подкомплексов позволяет определить оптимальные объемы производства растительного и животного сырья, необходимые мощности перерабатывающей промышленности, ёмкости хранилищ и складов, потребность в транспортных средствах и т.п., что создает возможность сбалансированного производства и реализации конечных продуктов.

- Для надежного обеспечения населения Российской Федерации продуктами питания не только в обычных условиях, но и в чрезвычайных ситуациях необходимо заблаговременное решение ряда важных задач. Одним из главных путей их решения в настоящее время является интенсификация производства с целью достижения более высоких конечных результатов при ограниченных ресурсах. При этом в первую очередь необходимо приоритетное развитие тех основных отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые позволяют сравнительно быстро обеспечить повышение общего конечного результата. Так, наряду с обеспечением роста валовой продукции сельского хозяйства необходимо проводить мероприятия по снижению потерь продукции при её транспортировке, хранении и переработке. В частности в настоящее время в растениеводстве потери зерна и сахарной свеклы при уборке урожая составляют в среднем менее 10% от валового сбора. Потери при хранении этих культур, а также овощей и картофеля достигают 25% и более. Не меньшие потери отмечаются и в животноводстве.

- Для снижения потерь сельскохозяйственного сырья могут быть применены такие методы хранения, как низкотемпературное охлаждение, замораживание, хранение в газовой среде, в том числе в газорегулируемых средах, активное вентилирование. Например, для более длительного хранения масличных семян целесообразно увеличивать объем применения активного вентилирования и объем хранения в газорегулируемых средах. Для сахарной свеклы необходимо расширить объемы хранения с применением активного вентилирования, биологически активных веществ и химических консервантов. Целесообразно также обеспечить внедрение установок для укрытия кагалов и буртов, находящихся на территории перерабатывающих предприятий, пенопластами, систем автоматического контроля и регулирования температурно-влажностного режима. Необходимо также предусмотреть сооружение сети облегченных овощекартофелехранилищ и фруктохранилищ, внедрение холодильных установок, поточно-механизированных линий товарной обработки, фасования и упаковывания пищевого сырья и продукции в этих хранилищах. Сокращению потерь сельскохозяйственного сырья может также способствовать заготовка сырья непосредственно на объектах сельского хозяйства и вывоз его на переработку только специализированным транспортом.

- Снижению расхода сырья на единицу продукции и вследствие этого повышению эффективности производства отраслей пищевой промышленности способствует улучшение качества сельскохозяйственной продукции. В настоящее время качество многих видов сельскохозяйственной продукции остается низким. О значении этого показателя могут свидетельствовать, например, такие данные:

снижение содержания крахмала в картофеле на 1% увеличивает расход сырья на 1 т готовой продукции на 7 - 8%;

использование новых перспективных сортов картофеля с содержанием крахмала 25 - 26% позволяет вдвое снизить расход сырья.

- В современных условиях при глобальном загрязнении природной среды, в частности сельскохозяйственных угодий, радиоактивными веществами, тяжелыми металлами и другими загрязнителями, повышение качества сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших проблем, решение которой должно осуществляться как в сельском хозяйстве, так и в перерабатывающей промышленности.

- Важным условием рационального использования сырья и сокращения его потерь является постепенный переход на ресурсосберегающие, малоотходные и безотходные технологии, т.е. необходимо предусматривать возможно меньшее количество технологических операций с обеспечением максимального выхода продукции из единицы сырья при уменьшении расхода ресурсов. Этим условиям в наибольшей мере отвечают мембранные процессы, получающие распространение во многих отраслях пищевой промышленности, в частности молочной. Так, мембранная технология позволяет получать новые виды молочных продуктов, отличающихся повышенными питательными свойствами и биологической ценностью вследствие более полного перевода белков, содержащихся в молоке, в готовые продукты.

- Одной из важных задач пищевой промышленности является обогащение продуктов белками. Например:

перспективным направлением может быть переработка шрота для получения пищевых белковых концентратов с целью использования их в качестве белковых обогатителей при производстве многих пищевых продуктов;

внедрение технологии более полной очистки подсолнечного масла позволит не только повысить качество конечного продукта, но и обеспечить получение дополнительных ресурсов пищевых фосфатидов, необходимых в маргариновом и хлебобулочном производстве, а также для увеличения выработки кондитерских изделий и заменителей цельного молока.

- Вместе с тем даже в обычных условиях совершенствование существующих и внедрение прогрессивных новых технологий сдерживается отсутствием необходимого оборудования. Технический уровень большинства предприятий крайне низок, так как потребность в более современном оборудовании в течение многих лет удовлетворяется не более чем на 60-70%, а по комплексно-механизированным линиям - всего лишь на 30 - 40%. Механизация труда на предприятиях, как правило, не превышает 60%. Особенно много ручного труда на начальных и конечных операциях, а также на погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работах. Все это не способствует устойчивому функционированию отраслей пищевой промышленности не только в чрезвычайных ситуациях, но и в обычных условиях. Поэтому в пищевой промышленности необходимо проведение глубокой реконструкции и перевооружение материально-технической базы с широким использованием средств автоматизации, включая робототехнические устройства, и вычислительной техники. Кроме того, необходимо совершенствование и отраслевой структуры пищевой промышленности, которая практически не изменялась в течение последних десятилетий и в настоящее время не удовлетворяет запросы потребителей. Например, целесообразно более широкое развитие производства полуфабрикатов, быстрозамороженных и готовых к употреблению разнообразных продуктов. Помимо изменений в отраслевой структуре важное значение могут иметь, с точки зрения рационализации питания, внутриотраслевые ассортиментные изменения. Так, в отраслях вторичной переработки сырья может быть расширен ассортимент продукции за счет использования нетрадиционных видов сырья, например, чайные напитки и их заменители с применением лекарственных трав, земляники, малины, рябины, шиповника и других растений. Целесообразно также внедрение и увеличение выпуска глюкозно-фруктозного сиропа, равноценного сахару, производство которого более выгодно для экономики. Одновременно необходимы и кардинальные изменения в размещении перерабатывающих предприятий, в первую очередь малой и средней мощности, максимально приближая их к объектам сельскохозяйственного производства, производящих соответствующее сырье.

- Анализ данных о чрезвычайных ситуациях в народном хозяйстве за 20 лет показал, что для отраслей (объектов) перерабатывающей промышленности наиболее опасны:

землетрясения (в районах Дальнего Востока, Северного Кавказа, Горного Алтая);

наводнения (вблизи крупных рек и водохранилищ);

ураганы, смерчи и бури (на большой части территории страны).

- Нельзя также полностью исключить возможность воздействия ударной волны и светового импульса в первую очередь расположенных вблизи предприятий атомной промышленности. Определенную опасность представляет радиоактивное, химическое и биологическое (бактериологическое) загрязнение (заражение) особенно для предприятий, расположенных на территориях, прилегающих к объектам атомной и химической промышленности и предприятиям микробиологического синтеза.

- Следует также отметить, что существенное отрицательное влияние на устойчивость функционирования объектов перерабатывающей промышленности могут оказывать чрезвычайные ситуации, сложившиеся в сельском хозяйстве, как за счет уменьшения поступления на переработку продукции растениеводства и животноводства, так и за счет снижения ее качества вследствие загрязнения (заражения) радиоактивными, химическими и биологическими (бактериологическими) веществами и средствами.

- В чрезвычайных ситуациях, обусловленных воздействием поражающих факторов природного или антропогенного происхождения, основой обеспечения устойчивой работы объектов перерабатывающей промышленности, так же как и в других отраслях экономики, является надежная защита производственного персонала и его жизнеобеспечение, в первую очередь в условиях радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения).

- С целью выявления возможной угрозы радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) загрязнения (заражения) необходимо:

определить ближайшие промышленные предприятия, на которых возникновение аварий может обусловить создание чрезвычайных ситуаций на объектах перерабатывающей промышленности (предприятия атомной промышленности, предприятия химической промышленности, производящие или использующие СДЯВ (ОХВ), а также предприятия микробиологического синтеза);

разработать прогноз возможной радиационной, химической и биологической (бактериологической) обстановки на территории объектов перерабатывающей промышленности при производственных авариях на ближайших предприятиях атомной, химической и микробиологической промышленности;

разработать мероприятия по оперативному оповещению производственного персонала об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечить своевременную эффективную защиту производственного персонала непосредственно на территории объектов перерабатывающей промышленности при возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием коллективных и индивидуальных средств защиты;

разработать схему экстренной эвакуации производственного персонала (в случае необходимости) и провести с этой целью соответствующие подготовительные мероприятия.

- В условиях чрезвычайных ситуаций на объектах перерабатывающей промышленности может сложиться обстановка, в которой будет затруднено или невозможно производство продукции по применяемым ранее технологиям. В связи с этим для обеспечения выпуска продукции, наряду с подготовкой к защите производственного персонала, необходима заблаговременная подготовка к существенным изменениям (упрощениям) в технологических процессах, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях с разрушением зданий, повреждением оборудования, нарушением тепло-, водо-, энергообеспечения, т.е. при землетрясениях, катастрофических наводнениях, ураганах, смерчах, а также при возможных авариях, сопровождающихся взрывами, пожарами и выбросами СДЯВ (ОХВ), на ближайших промышленных предприятиях, в первую очередь на предприятиях атомной и химической промышленности. Основными причинами, обусловливающими необходимость изменения технологических процессов в этих условиях, могут быть:

снижение уровня обеспеченности объектов отрасли (подотрасли) электроэнергией, теплом, водой и вспомогательными материалами;

перебои в снабжении отдельными видами сырья и поступление в производство сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ, применяемых в обычных условиях;

ведение производства в условиях возможных частичных разрушений зданий, сооружений, коммуникаций, а также в условиях радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) загрязнения (заражения) территории, оборудования и сырья;

выход из строя и невозможность оперативного восстановления технологических линий или их элементов.

- Для обеспечения технологических процессов в условиях ограничения снабжения объектов отрасли (подотраслей) электроэнергией, теплом и водой необходимо предусматривать заблаговременную разработку и выполнение ряда организационных и технологических мероприятий.

- При дефиците электроэнергии на объектах разрабатываются планы энергообеспечения технологических процессов производства, которыми устанавливаются первоочередные потребители, обеспечивающие основные технологические операции, последовательность подключения потребителей к внешним и автономным источникам электроэнергии; какие потребители и на каких участках производства могут быть отключены, при выполнении каких операций и на каких участках может быть применен ручной труд и использованы простейшие приспособления.

- Первоочередному обеспечению электроэнергией подлежат потребители, обеспечивающие:

механизацию наиболее трудоемких и энергоемких операций;

загрузку и разгрузку котлов, обжарочных печей, варочных аппаратов и т.п.;

работу расфасовочных, брикетировочных, заверточных и укупорочных автоматов;

работу насосных подкачивающих станций и артезианских скважин, обеспечивающих водой технологические процессы;

освещение цехов, складов и рабочих мест в темное время суток.

- При ограничении снабжения объектов перерабатывающей промышленности водой и паром повышение устойчивости производства достигается заблаговременной разработкой и осуществлением в условиях чрезвычайных ситуаций соответствующих мероприятий по упрощению технологических процессов. Эти мероприятия, например в пищеконцентратной промышленности, включают:

подбор рецептур пищевых концентратов на основе сырья, подготовка которого может проводиться с исключением операций мойки и варки;

замену операций варки на операции гидратации (при наличии воды и отсутствии пара);

использование для подсушки и сушки компонентов рецептур естественной вентиляции, электрических обогревателей небольшой мощности, солнечной энергии и других простейших приспособлений.

- В условиях частичного разрушения основных производственных зданий, повреждения и выхода из строя технологических линий в целом или отдельных их элементов повышение устойчивости технологических процессов достигается заблаговременной подготовкой к осуществлению мероприятий:

приведение сохранившихся помещений производственных цехов в санитарное состояние, отвечающее требованиям к помещениям пищевых производств;

размещение необходимого технологического оборудования в сохранившихся помещениях;

использование сохранившегося оборудования с целью производства продукции в ассортименте, установленном для условий чрезвычайных ситуаций;

замена вышедшего из строя оборудования на оборудование из резерва;	 восстановление поврежденного оборудования или его замена на простейшее оборудование, изготовленное силами и средствами предприятий;

использование взамен оборудования, не подлежащего восстановлению, различных приспособлений, простейших средств механизации и ручного труда;

заблаговременная разработка и создание технологических линий на основе только различных простейших приспособлений, средств малой механизации и ручного труда;

подготовка к ведению технологических процессов в целом или на отдельных их этапах по упрощенным технологиям.

- Знание общих и частных требований, предъявляемых к сельскохозяйственному производству и их учет при подготовке к функционированию объектов и отраслей в чрезвычайных ситуациях помогут оперативно и грамотно принять решение по снижению ущерба данному виду производства экономики от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и в более короткие сроки восстановить нарушенные технологические процессы отраслей.

- 9.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИУАЦИЯХ

- Основными факторами, влияющими на устойчивость работы объектов и отраслей АПП, являются:

- в мирное время:

природно-климатические, технико-экономические, организационно-хозяйственные, общественно-политические и другие;

- в военное время:

удаленность объектов от городов и других значимых целей;

время (сезон) применения противником ОМП и степень зараженности территории РВ, ОВ, БС;

удаленность объекта от АЭС и мест хранения СДЯВ;

степень подготовленности и надежности защиты работников объекта и населения от поражения в момент нападения противником и во время проведения работ на загрязненной территории (обеспеченность защитными сооружениями ГО, средствами индивидуальной защиты, обученность населения по ГО, наличие, подготовленность и оснащенность объектовых формирований ГО);

обеспеченность хозяйства рабочей силой, специалистами сельского хозяйства;

техническая вооруженность объекта;

степень подготовки хозяйства к защите животных и растений от ОМП;

наличие в хозяйстве возможностей по технической переработке продуктов растениеводства и животноводства;

создание в хозяйстве, хранение и защита резервов продовольствия, кормов, ГСМ, удобрений, средств защиты растений, запчастей, медицинского и ветеринарного имущества, стройматериалов;

состояние межхозяйственных связей между партнерами АПП;

наличие условий для технологической переработки и хранения сельскохозяйственной и другой продукции;

наличие условий для бесперебойного управления отраслями производства, наличие технических средств связи, возможность их дублирования.

- 9.4.1. ЗАЩИТА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

- Результаты анализа и обобщения данных научных исследований и практического опыта по ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера в Российской Федерации и зарубежных странах показывают, что одним из важнейших факторов эффективной защиты населения является своевременность его оповещения о возникшей угрозе, в частности радиоактивного загрязнения местности. Кроме того, важное значение имеют данные прогноза о возможных уровнях радиоактивного загрязнения местности, в первую очередь в районах, прилегающих к радиационно опасным объектам, и заблаговременная подготовка, где это необходимо, к созданию и накоплению минимально необходимых объемов средств индивидуальной, медицинской и коллективной защиты населения с одновременным решением задач по размещению указанных средств, их хранению и порядку использования.

- В этом же разделе освещаются вопросы медицинского обслуживания населения и порядка использования транспортных средств как имеющихся, так и привлекаемых со стороны.

- При разработке общих требований по защите населения в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды следует предусмотреть также, при необходимости, своевременную дезактивацию тела, одежды, рабочих мест и техники.

- Здесь же подчеркивается необходимость предварительной подготовки населения к поведению в условиях загрязнения окружающей среды, в частности, элементарными правилами защиты, хранения и использования продуктов питания, питьевой воды и некоторым изменениям в технологии приготовления пищи с целью предотвращения их загрязнения или снижения его до минимального уровня. Одновременно должны быть отработаны и вопросы подготовки систем общественного питания и снабжения населения предметами первой необходимости.

- В соответствии с изложенным к основным требованиям и мероприятиям по защите сельского населения относятся следующие:

своевременное оповещение населения об угрозе радиоактивного загрязнения территорий, обеспечение населения средствами индивидуальной и медицинской защиты;

подготовка, где это необходимо, противорадиационных укрытий различных типов с запасами продовольствия и питьевой воды на установленный период времени;

организация медицинского обслуживания в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды;

организация транспортного обслуживания на случай эвакуации населения в "чистые" районы;

защита от радиоактивных веществ систем водоснабжения, включая шахтные колодцы;

защита запасов продовольствия, находящихся на территории объектов сельскохозяйственного производства;

контроль загрязненности продуктов питания и питьевой воды РВ, организация общественного питания и обеспечение населения предметами первой необходимости, обучение населения правилам поведения в условиях загрязнения природной среды;

организация систематического контроля за уровнями загрязнения окружающей среды, в первую очередь в местах проживания населения;

организация и проведение дезактивации тела, одежды, жилых и производственных помещений, используемой техники.

- 9.4.2.РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

- Рациональное размещение производительных сил сельскохозяйственного производства должно способствовать максимально возможному снижению ущерба при воздействии поражающих факторов источников ЧС. В связи с этим при разработке общих требований по данному вопросу необходима оценка современного размещения производительных сил на территории республики с целью определения их уязвимости к воздействию радиоактивного загрязнения местности. В первую очередь такая оценка должна проводиться в районах, прилегающих к радиационно опасным объектам, например, в районах Калининской, Ленинградской, Курской, Смоленской и Воронежской областей. При этом оценку современного размещения производительных сил необходимо проводить с учетом данных прогноза возможного загрязнения территории в случае аварий и катастроф на радиационно опасных объектах.

- Общие требования по рациональному размещению и мероприятия по их реализации должны разрабатываться в соответствии с прогнозируемыми масштабами загрязнения территории, уровнями плотности загрязнения и составом радионуклидов, а также с учетом типов почв в загрязненных зонах. При этом следует учитывать, что одним из эффективных мероприятий, повышающих устойчивость функционирования сельскохозяйственного производства как в "чистых”, так и загрязненных районах, может быть перепрофилирование производства.

- В соответствии с изложенным основные положения требований по рациональному размещению производительных сил должны включать:

оценку современного размещения, прогноз масштабов возможного загрязнения территории в условиях аварий и катастроф на радиационно опасных объектах на территории республики, а также в приграничных государствах;

разработку вариантов перепрофилирования сельскохозяйственного производства в зависимости от масштабов загрязнения территории, уровней плотности загрязнения и состава радионуклидов;

ускоренное развитие объектов сельскохозяйственного производства с различными формами собственности в районах, наименее подверженных воздействию радиоактивного загрязнения;

развитие на объектах сельскохозяйственного производства, расположенных в зонах наименее вероятного радиоактивного загрязнения территории, переработки и хранения производимой продукции путем создания специальных передвижных и стационарных цехов и заводов по переработке продукции растениеводства и животноводства, а также строительство временных и стационарных типовых хранилищ;

использование подземных горных выработок в районах, где они имеются, для временного и постоянного размещения хранилищ сельскохозяйственного сырья, продовольствия, семенного материала и кормов;

постепенный вывод из зон наиболее вероятного радиоактивного загрязнения госплемзаводов, семеноводческих хозяйств, предприятий по доработке и хранению семенного материала;

рациональное рассредоточение генофонда наиболее ценных пород животных и сортов сельскохозяйственных культур с учетом данных прогноза радиоактивного загрязнения территории.

- 9.4.3.ПОДГОТОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

- Общие требования по подготовке сельскохозяйственного производства должны предусматривать:

анализ современного состояния отрасли на различных уровнях с целью выявления "узких" мест;

разработку мероприятий по ликвидации "узких" мест, включая подготовку к перепрофилированию производства с учетом возможных уровней плотности загрязнения территории;

обеспечение объектов сельскохозяйственного производства с различными формами собственности семенным материалом, сельскохозяйственной техникой, включая малогабаритную, и другими материально-техническими и топливно-энергетическими ресурсами;

разработку схем обеспечения, графиков доставки и обоснование создания минимально необходимых запасов минеральных удобрений и средств защиты растений с одновременной проработкой вопросов их размещения и хранения на приспособленных временных и специализированных типовых базах и складах (на республиканском, региональном, областном, районном и хозяйственном уровнях);

дальнейшее развитие сети наблюдения и лабораторного контроля с обеспечением соответствующих учреждений и организаций необходимым оборудованием, согласно табелю оснащения, а также транспортными средствами с целью проведения агроэкологического мониторинга в районах, прилегающих к радиационно-опасным объектам, и в регионах республики, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС;

повышение общей культуры сельскохозяйственного производства на территории РФ, подготовку и строительство в местах производства сельскохозяйственной продукции хранилищ и перерабатывающих предприятий (передвижных и стационарных), обеспечивающих защиту сырья и готовой продукции от радиоактивного загрязнения;

оценку возможностей и подготовку к использованию местных ресурсов, включая органические и минеральные удобрения, химические мелиоранты, средства защиты растений, а также строительные материалы;

разработку и реализацию моделей регионального самообеспечения.

- 9.4.4.ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В УСЛОВИЯХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

- Система управления должна обеспечивать непрерывную и, в случае необходимости, автономную деятельность объектов сельскохозяйственного производства и отрасли в целом в условиях ЧС. Поэтому при разработке общих требований по подготовке системы управления необходимо предусматривать: определение целей и задач органов управления на всех уровнях для условий чрезвычайной ситуации, составление штатного расписания для всех уровней управления и заблаговременную подготовку кадров руководящего состава, создание системы пунктов управления, в том числе запасных, оснащенных современными техническими средствами и их рациональное размещение, подготовку АСУ Минсельхозпрода, а также АСУ объектов к решению задач и отработке способов управления в условиях ЧС, заблаговременную разработку форм, порядка сбора, обработки анализа данных и форм, и порядка доведения заданий по производству продукции на случай ЧС до каждого объекта отрасли, заблаговременную подготовку форм и порядка сбора, обработки, анализа информационного материала для оперативного принятия решения и эффективного управления объектами и отраслью в целом, подготовку системы управления для работы при ограниченных ресурсных возможностях, обеспечение сопряжения системы АСУ Минсельхозпрода с единой автоматизированной сетью республики в условиях ЧС.

- 9.4.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СНИЖЕНИЕ

- ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

- Аварии и катастрофы на радиационно опасных объектах могут привести не только к разрыву внутриотраслевых, межотраслевых и региональных связей, но и к существенному загрязнению объектов внешней среды, продуктов питания, кормов и водоисточников радиоактивными веществами, что приведет к снижению эффективности сельскохозяйственного производства, а главное - к отрицательному воздействию на здоровье населения. При этом, как показывают результаты катастрофы на Чернобыльской АЭС, следует учитывать долговременный характер устранения последствий подобных аварий и катастроф, разнообразие почвенно-климатических зон и другие особенности, от которых в значительной мере зависят системы ведения сельскохозяйственного производства в различных регионах РФ. Учитывая изложенное, в разделе общих требований по охране окружающей среды и снижению экологического ущерба целесообразно предусмотреть:

разработку системы мероприятий по оперативному устранению последствий радиоактивного загрязнения местности;

разработку методов, технических средств, приспособлений и модернизированных рабочих органов, использование которых будет способствовать ускоренной ликвидации последствий радиоактивного загрязнения местности;

разработку методов социально-экономической и экологической оценок эффективности мероприятий по подготовке сельскохозяйственного производства к ЧС и ликвидации их последствий;

совершенствование механизма хозяйствования в условиях рыночной экономики и многоукладности хозяйств с целью повышения заинтересованности хозяйственных субъектов в устойчивом функционировании сельскохозяйственного производства с соблюдением экологических требований и в участии ликвидации последствий ЧС, а также в восстановлении нарушенного производства;

сертификацию сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и питьевой воды по научно обоснованным предельно допустимым уровням загрязнения радиоактивными веществами;

сертификацию здоровья всех половозрастных и профессиональных групп населения с выдачей прогноза развития болезней и паспорта лечебно-профилактических и защитных рекомендаций по каждой конкретной группе с целью осуществления медицинского скрининга и агроэкологического мониторинга в общей цепи государственных мероприятий по оздоровлению населения регионов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в районах, прилегающих к радиационно опасным объектам;

создание наднациональной системы контроля параметров среды обитания в соответствии с международным экологическим правом с целью постоянной корректировки республиканских отраслевых экологических требований.

- Оценка потерь в условиях чрезвычайной ситуации, вызванных воздействием поражающих факторов различного типа стихийных бедствий природного характера (в стоимостном выражении) показала, что ежегодный ущерб сельскому хозяйству в среднем по республике (по ценам 1989 г.) составляет более 3 млрд. руб.

- Существенный ущерб сельскому хозяйству может быть причинен также чрезвычайными ситуациями, обусловленными деятельностью человека, т.е. антропогенного характера. Например, возникающими в результате аварий на химически опасных предприятиях и особенно на объектах атомной промышленности. Так, авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) по масштабам и совокупности последствий может быть отнесена к самой крупной ядерной катастрофе, охватившей огромные территории не только Украины, но и Российской Федерации. По данным Роскомгидромета по состоянию на 01.03.92 г. загрязнение почв радионуклидами со средней плотностью загрязнения по 137Cs более 1 Ku/км2 зарегистрировано на 15 административных территориях России: Брянская обл. (34% территории области), Калужская (17%), Белгородская (8%), Воронежская (1,5%), Курская (4,4%), Ленинградская (1,0%), Липецкая (около 8%), Орловская (40%), Пензенская (3%), Рязанская (15%), Смоленская (0, 5%), Тамбовская (1,7%), Тульская (47%), Ульяновская (0,6%), Мордовия (2,0%). Общая площадь загрязненной территории  с  указанной   плотностью  составляет  около 55 тыс.км2, в том числе около 3,3 млн.га сельскохозяйственных угодий. При этом территория с плотностью загрязнения 137Cs свыше 15 Ки/км2 составляет 2,4 тыс.км2 - с плотностью загрязнения 5-15 Ки/км2 - 5,5 тыс.км2 и 1-5 Ки/км2 - 47 тыс.км2. Кроме того, в 28 областях, краях и республиках в составе  Российской  Федерации  отмечено  загрязнение  почв от 0,1 до 0,6 Ки/км2.

- Ведение сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения местности в первую очередь в зонах, где плотность загрязнения превышает 5 Ки/км2, обусловливает необходимость решения ряда сложных задач с разработкой соответствующих мероприятий, которые должны быть практически реализованы как заблаговременно, так и при организации производства в условиях чрезвычайной ситуации. Например, в пострадавших регионах, особенно в тех, где наряду с радиоактивным загрязнением отмечено также загрязнение сельскохозяйственных угодий промышленными выбросами, может создаться чрезвычайно острая общая эколого-генетическая обстановка. Так, оценка современного состояния агробиоценозов в Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Рязанской и других областях на фоне радиоактивного загрязнения местности показала высокую "перегрузку" сельскохозяйственных угодий различными промышленными выбросами, остаточными количествами пестицидов и балластными веществами от минеральных удобрений, а также сбросами сточных вод (из-за отсутствия очистных сооружений). Причем многие из веществ-загрязнителей являются канцерогенами и мутагенами. В результате ухудшается качество продуктов питания и питьевой воды.

- Вследствие этого "генетический груз" на население загрязненных районов резко увеличивается, что ведет к подавлению иммунной системы человека и вызывает новые специфические заболевания, а в итоге отрицательно влияет на наследственность, особенно в сочетании с радиационным воздействием. В связи с этим необходим мониторинг за частотой возникновения мутаций у населения, который должен установить: в какой мере усиливается "генетический груз" на человека в условиях чрезвычайной ситуации при увеличении воздействия на него природных и искусственных мутагенов. Поэтому в регионах, где отмечено (или прогнозируется) воздействие поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации, необходимо проведение нескольких видов мониторинга: агроэкологического, медицинского, генетического и демографического с целью получения объективной информационной основы для принятия оптимальных решений в хозяйственной деятельности.

- В дополнение к изложенному следует отметить, что на территории Российской Федерации имеется немало регионов, в которых уже в настоящее время возникли долговременные чрезвычайные ситуации. В этих регионах общая антропогенная нагрузка превышает естественные экологические возможности природных ландшафтов, что приводит к возникновению острых экологических ситуаций различного уровня: критического, кризисного и, в ряде случаев, катастрофического. При таких ситуациях с разной степенью опасности отмечаются изменения природных ландшафтов, нарастание угрозы истощения или утраты природных ресурсов (в том числе генофонда) и ухудшения условий проживания населения, что приводит к ощутимым изменениям его здоровья.

- Всего выделено около 180 ареалов с острой экологической ситуацией. В кризисном или приближающемся к катастрофическому состоянию находятся, прежде всего, крупные промышленные центры вместе с пригородами, где особенно загрязнена природная среда, например, территории Москвы и Санкт-Петербурга, Среднее Поволжье, Кольский полуостров, промышленная зона Урала, Горный Алтай, некоторые районы Сибири и другие.

- Особого неординарного подхода требует решение экологических проблем, в первую очередь радиационных, в азиатской части республики, где спектр выпавших радионуклидов в почве и поглощаемых растительным и животным миром существенно отличается от Чернобыльского; соответственно имеются различия в силе воздействия на низшие и высшие организмы тундры, Уральской и Алтайской зон.

- Биосфера "сдавлена" и в других частях Российской Федерации. Например, в отвалах горного производства накоплено более 30 млрд. т отходов; ежегодно образуется около 200 млн.т токсичных отходов промышленных предприятий и около 34 млн.т твердых бытовых отходов и их утилизации кардинально не решаются. В водные объекты республики сбрасывается до 100 км3 сточных, коллекторно-дренажных и других вод, с которыми в водоемы и водотоки поступило до 20 млн.т загрязняющих веществ.

- Возрастает также загрязнение природной среды выбросами предприятий микробиологического синтеза (в медицинской и сельскохозяйственных сферах); некоторые из предприятий работают с патогенными материалами, в том числе с новыми штаммами микроорганизмов, получаемых искусственно. Выбросы при таких процессах оказывают существенное влияние на увеличение степени загрязнения биосферы, что повышает опасность деградации, прежде всего, агросферы, а в ней в первую очередь почвы и рыбного хозяйства. В связи с увеличением загрязнения снижается продуктивность сельского хозяйства и обостряется продовольственная проблема. т.к. ухудшается качество продуктов питания и соответственно растет заболеваемость человека, подавляется его иммунная система, нарушается наследственность. Существенное дестабилизирующее влияние на экологическую ситуацию в целом и на сельскохозяйственное производство в частности оказывают деградация и переруб лесных массивов, вследствие чего изменяется водный баланс почв и уменьшается продуцирование кислорода. Причем происходит это в планетарном масштабе: две трети мировых запасов леса уже уничтожены и вырубка превышает их восстановление. Оставшиеся лесные массивы уничтожаются со скоростью 20 га в минуту.

- В Российской Федерации истребление леса идет с еще большей скоростью. Кроме того, в связи с развитием энергетики, электроники, радиотехники и транспорта увеличивается количество промышленных объектов, излучающих сильные электромагнитные спектры, усиливается также физическое воздействие  (шумы, вибрации и т.д.) на биологические объекты.

- Одновременно происходит постоянное истощение запасов пресной воды и увеличивается загрязнение почвенных и грунтовых вод, что ведет к ухудшению качества воды, используемой на питьевые цели и на орошение, и в конечном счете к дальнейшему усилению "давления" мутагенов на живую материю. Все это существенно ослабляет здоровье населения и нарушает экологическое равновесие в природе, т.е. проблема выживания населения в экологически напряженных условиях все более усложняется и требует срочного вмешательства законодательных и правовых органов. Таким образом, вышеизложенные данные показывают, что в современных условиях самой уязвимой оказалась агросфера, от состояния которой во многом зависит эколого-генетическая безопасность Российской Федерации. На основании анализа и обобщения данных соответствующих литературных источников на территории РФ можно выделить 15 зон, в которых агросфера наиболее серьезно дестабилизирована:

зона влияния последствий Чернобыльской катастрофы (Нечерноземная зона и др. области);

зона вокруг промышленных объектов Челябинской и Екатеринбургской областей;

зона вокруг промышленных объектов Кольского полуострова (Мончегорск, Никель, Апатиты) и тундры (Норильск и др.);

Башкортостан (пригороды Уфы, Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Благовещенска);

Нижнее Поволжье - Саратовская, Волгоградская, Астраханская области, Прикаспийский Дагестан, Северная часть Каспийского моря;

Кузбасс - Кемеровская область (пригороды Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска);

зона Западно-Сибирского нефтегазового комплекса - северные и центральные районы Западной Сибири и Тюменско-Тобольского топливно-перерабатывающего комплекса;

Иркутская область - особенно пригородные зоны Иркутска, Шелехова, Ангарска, Черемхова, Усолье-Сибирска, Братска, Усть-Илимска;

сельскохозяйственные районы, примыкающие к Онежскому и Ладожскому озерам;

зона Тульско-Щекинско-Новомосковская (где развита химическая промышленность, черная металлургия, энергетика);

зона Магнитогорско-Орско-Троицкая (где развита черная и цветная металлургия);

Горный Алтай (урановые рудники);

зоны вокруг целлюлозно-бумажных производств - Архангельская и другие области;

пригороды Абакана, Барнаула, Кургана, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Новосибирска, Усть-Каменогорска, Хабаровска, Читы, Южного Сахалина, Омска, Оренбурга, Улан-Уде и др. (азиатская часть России);

пригороды Москвы (юго-восточная часть), Санкт-Петербурга, Калининграда, Грозного, Ростова-на-Дону, Липецка и др. (европейская часть России).

- В указанных регионах отмечается не только чрезвычайная экологическая ситуация, а и наивысшая социально-демографическая напряженность и наибольшая угроза разрушения генетического потенциала высших организмов.

- 9.4.6.ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

- Частные требования к сельскохозяйственному производству и к отраслям, обеспечивающим его работу, должны быть направлены на создание условий для производства продукции в определенном объеме и номенклатуре при ЧС с учетом возможного автономного функционирования объектов и отрасли в целом в течение длительного периода времени. В связи с этим в  разделе общих требований необходимо предусмотреть:

внедрение технологий уборки зерновых культур с обработкой урожая в стационарных условиях, использование местных средств химизации;

подготовку технической документации на упрощенные технологии переработки и хранения сельскохозяйственного сырья и продукции, а также на выпуск стройматериалов из местных ресурсов и изготовление необходимого инвентаря;

разработку и внедрение технологий производства некоторых видов продуктов с увеличенным сроком годности; внедрение технологий комплексной переработки сырья, производство пищевого и кормового белка из отходов и непищевого сырья, использование систем хранения и транспортировки сельскохозяйственного сырья и продукции, обеспечивающих защиту от загрязнения радиоактивными веществами;

создание минимально необходимых запасов материально-технических средств, подготовку документации на изготовление запасных частей для сельскохозяйственной техники из местных материалов, использование мобильного грузоподъёмного оборудования с ДВС (двигателем внутреннего сгорания), а также с другим приводом, оснащение тормозных стендов оборудованием для обеспечения их работы в генераторном режиме, разработку и накопление технической документации по ремонту и реконструкции обеспечивающих подсистем преимущественно за счет местных ресурсов;

подготовку предприятий торговли и общественного питания к работе в условиях дефицита топливно-энергетических ресурсов, в частности, обеспечение сохранности и приготовление продуктов питания с использованием погребов, естественного льда, аккумуляторов естественного холода и универсальных топочных систем, а также создание возобновляемых запасов продуктов с длительным сроком хранения.

- 10. ЗАЩИТА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,

- ФУРАЖА И ВОДОИСТОЧНИКОВ от РВ, ОВ и БС

- В современных условиях сохраняется вероятность поражения продукции сельскохозяйственного производства радиоактивными, отравляющими и бактериологическими веществами как мирного, так и военного происхождения. Аварии на атомных электростанциях, предприятиях с ядерным топливным циклом, транспортировка и захоронение радиоактивных отходов вносят свой вклад в загрязнение окружающей среды и сельскохозяйственной продукции, в том числе радиоактивными веществами. Использование достижений химической промышленности, аварии на химических предприятиях принесли в нашу жизнь загрязненность продовольствия нитратами и нитритами, пестицидами, солями тяжелых металлов и рядом других вредных для организма веществ. По состоянию на 1.01.1997 года в России зарегистрировано 18 особо опасных инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных, таких как сибирская язва, бешенство, лептоспироз, чума крупного рогатого скота и свиней, пситтакоз (чума птиц), туберкулез и других, снижающих качество получаемой животноводческой продукции и угрожающих здоровью населения страны.

- В результате возможных локальных и крупномасштабных конфликтов как на территории одной страны, так и ряда стран остается вероятность применения одной из противоборствующих сторон (или обоюдно) оружия массового поражения (радиоактивного, отравляющего и биологического), которое непосредственно и опосредованно через продукты питания оказывают влияние на жизнь и здоровье населения страны. Для максимального снижения поражающих факторов радиоактивных, отравляющих и биологических веществ на продукцию сельскохозяйственного производства необходимо знать и владеть основными способами защиты продовольствия.

- 10.1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

- Защита продовольствия, пищевого сырья и кормов от РВ, ОВ, БС - комплекс организационных, технических и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение или снижение заражения (загрязнения) продовольствия, пищевого сырья и кормов РВ, ОВ, БС.

- Типовой состав основных видов продукции агропромышленного производства включает:

продукты питания: хлебопродукты - хлеб, галеты и печенье, сухари и хлебцы, макаронные изделия и т.д.; крупы и бобовые - рисовая, пшенная, гречневая, манная, овсяная, перловая, горох, фасоль и т.д.; зерно (озимых, яровых и бобовых, кукурузы) и мука всех видов; концентраты пищевые; картофель; овощи и овощепродукты - капуста, помидоры, морковь, свекла столовая, огурцы, лук, зелень, овощи консервированные, овощи сушеные, томатный порошок, томат-паста и т.д.; плоды и ягоды - фрукты и ягоды свежие, фрукты и ягоды сушеные, фрукты консервированные, соки и т.д.; жиры пищевые - масло сливочное, жиры животные топленые, масло растительное, маргарины, кулинарный кондитерский жир и т.д.; мясо и мясопродукты - говядина, свинина, баранина, конина, птица, шпиг, колбасные изделия, субпродукты, консервы мясные, консервы мясо-растительные и т.д.; молокопродукты - молоко цельное, молоко сухое, молоко консервированное, творог и сметана, сыры и брынза и т.д.; рыбопродукты - рыба мороженая, вяленая и соленая, консервы рыбные, консервы рыбо-растительные и т.д.; сахар, сладости - сахар, мед, патока, шоколад, конфеты, национальные сладости и т.д.; яйца куриные; дрожжи сушеные и прессованные; крахмал; пищевые кислоты; соль.

непродовольственные продукты: спирт; глюкоза; табачные изделия - табак, махорка, сигареты; мыло - хозяйственное, туалетное и т.д.; шрот и жмых; сырье для легкой промышленности - шерсть, кожи, коконы и т.д.;

предметы первой необходимости: ткани - хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные и т.д.; одежда; белье; трикотаж; обувь кожаная.

- Основными путями снижения потерь основных фондов и продукции в условиях заражения РВ, ОВ и БС являются: предотвращение их заражения и обеззараживание после заражения.

- Предотвращение потерь достигается следующими способами:

размещением основных фондов и продукции вне зон вероятного заражения;

уплотнением (герметизацией) зданий, хранилищ, складских и других помещений;

выбором материалов основных фондов с наименьшими свойствами удерживать РВ, ОВ и БС;

выведением устойчивых к заражению РВ, ОВ и БС пород животных и сортов сельскохозяйственных культур (селекция и семеноводство);

внедрением технологических процессов, спецтранспорта, тары и упаковки, обеспечивающих защиту от обеззараживания продукции;

эвакуацией продуктивных животных и рабочего скота с зараженной местности и созданием условий для безвыгульного содержания.

- 10.2.ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И ПРОДУКЦИИ

- Предотвращение заражения основных производственных фондов и продукции достигается реализацией следующих мероприятий:

ограничение строительства новых и расширения действующих предприятий в больших городах, наращивание производственных мощностей предприятий вне зон возможного воздействия (вне 20 км зоны от границ проектной застройки категорированных городов; вне 30 км зоны от атомных электростанций; вне санитарно-защитных зон химически опасных объектов);

проведение выбора конструкций и строительных материалов с учетом их наименьшего заражения РВ, ОВ и БС при проектировании и строительстве новых зданий и сооружений, технологического оборудования;

строительство закрытых складов бункерного типа для бестарного хранения сырья и готовой продукции, а также полузаглубленных складов, обеспечивающих защиту от заражения РВ, ОВ и БС;

использование горных выработок для хранения продукции АПП;

выполнение "Основных требований по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений аналогичного содержания" к конструкциям ограждения при проектировании, строительстве новых, реконструкции действующих предприятий с целью защиты внутренних поверхностей, в том числе: оштукатуривание деревянных и кирпичных стен; заделка щелей и трещин в стенах, покрытиях и перекрытиях; заделка стыков и швов в блочных и панельных стенах, а также температурных и осадочных швов растворами, мастиками, герметиками; уплотнение проемов ворот, дверей и окон, а также технологических проемов с помощью навески щитов, оснащения уплотненными ставнями с натяжными устройствами и т.п. уплотнение мест ввода инженерных коммуникаций оснащение заборных и выходных отверстий системы вентиляции герметичными задвижками;

оборудование системы вентиляции противопыльными фильтрами;

осуществление регулярного санитарного контроля за качеством сырья, пищевой продукции и воды;

проведение дезинсекции и дератизации при обнаружении в хранилищах, животноводческих помещениях и перерабатывающих предприятиях насекомых, клещей, грызунов и птиц - переносчиков опасных инфекций;

увеличение выпуска спецтранспорта для перевозки пищевых продуктов и сырья (спецконтейнеров, цистерн, вагонов, автофургонов и т.д.).

- Защита продовольствия, пищевого сырья и кормов должна быть направлена на предотвращение или снижение заражения (загрязнения) продовольствия, пищевого сырья и кормов с целью сокращения их потерь и исключения заражения РВ, ОВ и БС людей и животных.

- Защита продовольствия, пищевого сырья и кормов от РВ, ОВ, БС должна:

увязываться с мероприятиями по защите обслуживающего персонала и быть безопасной для него;

осуществляться при минимальных затратах энергетических, материально-технических и трудовых ресурсов;

основываться на использовании преимущественно отечественных материалов, приборов, оборудования, препаратов, а также подручных средств.

- Для защиты продовольствия, пищевого сырья и кормов от РВ, ОВ, БС заблаговременно должны быть предусмотрены:

подготовка защитных сооружений и транспортных средств для продовольствия, пищевого сырья, комбикормов и концентрированных кормов;

упаковывание продовольствия и пищевого сырья в тару соответствующей категории защиты;

создание запасов защитной тары, укрывочных материалов и средств, уплотняющих материалов, средств обеззараживания для защиты продовольствия, пищевого сырья, комбикормов и концентрированных кормов;

рассредоточение запасов продовольствия и пищевого сырья за пределы зон возможных разрушений;

укрытие продовольствия, пищевого сырья, комбикормов и концентрированных кормов с использованием защитных сооружений, транспортных средств, тары, укрывочных материалов.

Примечания:

- Продовольствие, упакованное в тару высшей или первой категории защиты, допускается укрывать в неуплотненных помещениях.

- Дополнительному укрытию не подлежат: сочные корма (силос, корнеклубнеплоды), хранящиеся в силосных ямах, траншеях, башнях, в овощехранилищах, буртах, обеспечивающих надежную защиту от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов; грубые корма (сено, солома), находящиеся в стогах и скирдах.

При осуществлении защиты продовольствия, пищевого сырья и кормов от РВ, ОВ и БС должны быть обеспечены:

своевременное поступление информации о радиационной, химической и бактериологической обстановке;

оценка степени, объемов заражения (загрязнения) и объемов потерь продовольствия, пищевого сырья, комбикормов и концентрированных кормов;

контроль зараженности (загрязненности) продовольствия, пищевого сырья, концентрированных и грубых кормов в зонах заражения (загрязнения) РВ, ОВ и БС для определения их пригодности;

сортировка зараженного (загрязненного) продовольствия, пищевого сырья, комбикормов и концентрированных кормов, направляемых для непосредственного потребления, обеззараживания, утилизации и уничтожения;			рациональное использование зараженных (загрязненных) продовольствия, пищевого сырья, комбикормов и концентрированных кормов;

обеззараживание продовольствия, пищевого сырья и кормов; выполнение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и противоэпизоотических требований;

использование защитных свойств рельефа местности.

- Основными способами защиты продовольствия и пищевого сырья от РВ, ОВ и БС должны быть:

упаковывание в защитную тару;

укрытие на складах, базах, элеваторах, в холодильниках, резервуарах, специальных транспортных средствах и контейнерах;

использование укрывочных материалов; консервирование;

вывоз за пределы возможной зоны опасного радиоактивного загрязнения, химического и бактериологического заражения.

- Основными способами защиты комбикормов и концентрированных кормов от РВ, ОВ и БС должны быть:

упаковывание в защитную тару;

укрытие на складах;

использование укрывочных материалов.

- К защите продовольствия и пищевого сырья при хранении предъявляются следующие требования:

категория защиты, обеспечиваемая комплексом защитных свойств применяемых средств (упаковка, укрывочный материал, хранилище), должна соответствовать необходимой категории защитной тары для конкретных продуктов, установленной в ГОСТ 27488.3;

размещение продовольствия в хранилищах проводится с учетом степени уплотнения (герметизации) камер хранения, защитных свойств тары, вида продовольствия;

при совместном хранении различного продовольствия и пищевого сырья необходимо группировать их согласно товарному соседству и одинаковых режимов хранения с учетом необходимости защиты наиболее уязвимых его видов;

при укладывании в бунты продовольствия и пищевого сырья в защитной упаковке разной категории в верхних, боковых и нижних рядах необходимо располагать продукты в упаковке более высокой категории защиты.

- Для защиты продовольствия, пищевого сырья и кормов используют:

хранилища длительного хранения - склады, холодильники, элеваторы, резервуарные емкости;

полевые хранилища - траншеи, котлованы, палатки, навесы, специально оборудованные площадки для временного хранения продовольствия, пищевого сырья и кормов;

трюмы речных и морских судов.

- По защитным свойствам хранилища подразделяются на:

защищающие от действия РВ, ОВ и БС (подземные, наземные и заглубленные - герметизированные);

защищающие от действия РВ и БС (подземные, наземные, заглубленные);

защищающие от действия РВ (наземные и заглубленные).

- Трюмы речных и морских судов защищают от действия РВ, ОВ и БС при условии их герметизации.

- Хранилища и трюмы судов, защищающие от действия РВ, ОВ и БС, не должны допускать проникновение РВ и ОВ в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, утвержденные Министерством здравоохранения РФ, и должны полностью исключить проникновение БС.

- Защитные свойства от РВ, ОВ и БС хранилищ длительного хранения обеспечиваются их конструкцией и применяемой системой уплотнения в соответствии с основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений аналогичного назначения.

- Хранилища длительного хранения для продовольствия, пищевого сырья и кормов должны быть размещены вне зон вероятных сильных разрушений, катастрофических затоплений, вероятного аварийного выброса сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ, ОХВ, АХОВ) предприятиями химической промышленности, радиоактивных загрязнений при разрушении АЭС и отвечать следующим требованиям:

обеспечены удобными подъездными путями для приема и выдачи продовольствия, пищевого сырья и кормов;

соответствовать санитарно-техническим и противопожарным нормам;

обеспечены резервным или автономным источником электроснабжения в соответствии с инженерно-техническими мероприятиями, направленными на устойчивое функционирование предприятий отрасли;

предохранены от проникновения грунтовых и талых вод, размещены выше их уровня, защищены от действия вод гидроизоляцией.

- Хранение в полевых условиях должно соответствовать следующим требованиям:

при размещении специальных площадок для создания бунтов, буртов, палаток, навесов в естественных или искусственно созданных складках местности должны быть учтены удобства обслуживания транспортного обеспечения, защита от грунтовых вод и талых вод;

сооружения котлованного типа должны быть глубиной не менее 1м и с обеих сторон котлована насыпаны земляные валы;

на траншеях или котлованах с перекрытием должен быть покровной настил (щиты, доски, камыш, солома, тростник) и земляная засыпка.

для дополнительной защиты продовольствия, пищевого сырья и кормов в хранилищах применяют укрывочные материалы (брезент, парусину, резинотканевые полотна, полимерные пленки), а также подручные средства (солому, камыш, ветки, пиломатериалы);

продовольствие, пищевое сырье и корма, зараженные (загрязненные) РВ, ОВ выше предельно допустимых значений и зараженные БС, должны быть вывезены на специально отведенные места для отдельного складирования с последующим обеззараживанием;

зараженность (загрязненность) продовольствия и пищевого сырья РВ и ОВ, поступающих для последующей реализации населению, не должна превышать предельно допустимые значения, утвержденные Министерством здравоохранения РФ;

зараженность продовольствия, пищевого сырья и кормов БС не допускается.

- Защита централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения от РВ, ОВ и БС должна быть направлена на обеспечение устойчивого снабжения населения водой хозяйственно-питьевого назначения в особый период и при авариях или разрушениях радиационно и химически опасных объектов.

- Защита систем водоснабжения должна:

осуществляться при минимальных затратах топливно-энергетических, материально-технических и трудовых ресурсов;

основываться на использовании отечественных приборов, оборудования, реагентов и реактивов; увязываться с мероприятиями по защите обслуживающего персонала.

- При защите систем водоснабжения учитывают:

гидрологические условия залегания подземных вод и степень их защищенности;

наличие радиационно и химически опасных объектов в районах водоснабжения;

наличие, состав, состояние и производительность водопроводных сооружений, резервированных источников электроэнергии и средств, используемых для обеззараживания сооружений и техники от РВ, ОВ и БС;

местные материальные ресурсы, которые могут быть использованы для защиты систем водоснабжения.

- Защиту систем водоснабжения осуществляют на:

водозаборных сооружениях;

насосных станциях;

водоочистных станциях;

резервуарах питьевой воды;

водоразборных пунктах.

- Защита систем водоснабжения должна обеспечиваться выполнением организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

- Организационные требования должны обеспечивать:

водоснабжение населения с учетом возможных нарушений работы систем водоснабжения в результате воздействия средств поражения противника и при авариях или разрушениях радиационно и химически опасных объектов, а также с учетом поступления дополнительного контингента населения из пострадавших районов;

правильность использования капитальных вложений, выделяемых на защиту систем водоснабжения в планах экономического и социального развития страны;

соблюдение инженерно-технических норм проектирования защиты систем водоснабжения;

установление порядка перевода водоочистных станций на режимы специальной очистки воды от ОВ и БС и режимы их работы при загрязнении водоисточников РВ;

усиление охраны головных сооружений водоочистных станций и прилегающего водного бассейна;

снабжение водоочистных станций необходимой нормативно-технической документацией, регламентирующей работу систем водоснабжения в условиях их заражения ОВ и БС и загрязнения РВ;

создание запаса питьевой воды на срок не менее 3 суток по норме не менее 10 л/сутки на человека для численности населения мирного времени с применением средств консервации воды для продления сроков ее сохранности. Инженерно-технические требования должны обеспечивать: сохранность ресурсов подземных вод от истощения и загрязнения;

герметизацию оконных и дверных проемов водопроводных станций и наземных павильонов, резервуаров и баков с питьевой водой, водозаборных скважин;

сооружение укрытий для защиты обслуживающего персонала от РВ, ОВ и БС на объектах систем водоснабжения;

дооборудование водоводов и магистральных сетей водопровода пунктами забора и раздачи воды в пониженных точках по рельефу местности;

приведение в готовность запорно-регулирующей арматуры на основных водопроводных магистралях;

устройство укрытий для защиты личного состава и оборудования от РВ, ОВ и БС на вновь создаваемых водозаборных пунктах;

устройство укрытий для защиты запаса хлора и реагентов; создание на водоочистных станциях резерва автономных источников электроэнергии и запаса реагентов, реактивов, специального оборудования и приборов контроля;

создание на объектах систем водоснабжения резерва мобильных средств очистки воды от РВ, ОВ и БС;

сооружение резервуаров для хранения запасов питьевой воды, оборудование резервуаров коммуникациями, техническими средствами для заполнения водой и фильтрами-поглотителями;

создание простейших устройств для очистки воды от РВ, ОВ и БС;

отстаиванием, фильтрованием, хлорированием, электролизом; автоматизацию контроля загрязнения воды РВ в системах водоснабжения, расположенных в районах размещения радиационно опасных объектов.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования должны обеспечивать очистку резервуаров питьевой воды, их дезинфекцию и дезактивацию.

Контроль зараженности (загрязненности) продовольствия, пищевого сырья и кормов РВ, ОВ и БС необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 27488.8 В.

Контроль проводится с целью определения пригодности продовольствия, пищевого сырья и кормов для дальнейшего использования (использование по прямому назначению, обеззараживание, технологическая переработка, утилизация, уничтожение).

Контроль зараженности (загрязненности) продовольствия, пищевого сырья и кормов РВ, ОВ и БС должен включать:

визуальный контроль;

радиометрический и химический контроль;

лабораторный контроль;

гигиеническую и ветеринарно-санитарную экспертизу.

- Визуальный контроль должен проводиться для установления факта заражения (загрязнения) продовольствия, пищевого сырья и кормов осмотром защитных сооружений, тары, укрывочных материалов и поверхностей продовольствия, пищевого сырья и кормов после получения данных о радиационной, химической и бактериологической обстановке в месте их расположения. Радиометрический и химический контроль проводят для ориентировочного определения степени загрязнения продовольствия, пищевого сырья и кормов РВ и заражения их ОВ с помощью приборов радиационной и химической разведки в местах расположения продовольствия, пищевого сырья и кормов.

- Визуальный, радиометрический и химический контроль выполняют объектовые звенья, группы и команды, посты радиационного и химического наблюдения.

- Результаты визуального, радиометрического и химического контроля являются основанием для принятия решения:

об использовании по прямому назначению продовольствия, пищевого сырья и кормов - при загрязненности РВ в концентрациях не более предельно допустимых значений и при отсутствии заражения ОВ;

о проведении лабораторного контроля и экспертизы продовольствия, пищевого сырья и кормов - при загрязненности РВ выше предельно допустимых значений и при подозрении о заражении ОВ и БС.

- Лабораторный контроль продовольствия, пищевого сырья и кормов проводят для количественного определения зараженности (загрязненности) РВ и ОВ и определения наличия установленного вида БС.

- Отбор проб зараженного (загрязненного) РВ, ОВ и БС продовольствия, пищевого сырья и кормов и доставку их по назначению осуществляют объектовые звенья, группы и команды, посты радиационного и химического наблюдения.

- Лабораторный контроль зараженности (загрязненности) РВ, ОВ и БС продовольствия, пищевого сырья и кормов осуществляют лаборатории министерств и ведомств на подведомственных им предприятиях и организациях.

- По результатам лабораторного контроля и экспертизы продовольствия, пищевого сырья и кормов выдают экспертное заключение о:

возможности использования продовольствия для пищевых целей;

пригодности кормов для скармливания сельскохозяйственным животным;

необходимости направления продовольствия, пищевого сырья на технологическую или кулинарную переработку;

целесообразности обеззараживания продовольствия, пищевого сырья и кормов;

необходимости утилизации зараженного (загрязненного) продовольствия, пищевого сырья и кормов;

необходимости уничтожения зараженного (загрязненного) продовольствия, пищевого сырья и кормов.

- Руководитель ГО объекта по результатам лабораторного контроля или экспертизы должен принимать решение о:

установлении режима работы объекта с зараженными (загрязненными) продовольствием, пищевым сырьем и кормами;

направлении на реализацию продовольствия, пищевого сырья через предприятия торговли и общественного питания;

направлении на технологическую и кулинарную переработку, обеззараживание, утилизацию и уничтожение продовольствия и пищевого сырья;

направлении на хранение продовольствия, пищевого сырья и кормов.

- Ликвидацию последствий заражения (загрязнения) продовольствия, пищевого сырья и кормов РВ, ОВ и БС необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 27488.9 В.

- 10.3. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

- Проведение работ по обеззараживанию предшествует разведка с целью определения доз радиации, типов примененных противником ОВ и степени заражения, специфической индикации БС.

- Выбор способа проведения обеззараживания (пассивный или активный) производят в зависимости от степени и вида заражения, времени года, метеорологических условий, вида основных фондов и продукции, физико-химических свойств, а также от наличия сил и средств.

- Проведение расчетов сил и средств (специальных и подручных) для проведения активного обеззараживания производят после принятия решения о его проведении и составлении плана проведения на объекте работ по дезактивации, дегазации, дезинфекции (при этом определяют порядок контроля за полнотой обеззараживания основных фондов и продукции).

- Работы по обеззараживанию проводятся силами личного состава невоенизированных формирований службы ГО.

- Для обеззараживания используется специальная и хозяйственная техника.

- Для обеззараживания в основном применяются такие вещества, как:

дезактивирующие: СФ- 2У, ОП-7(10), нефтяной шлам, насыщенный раствор хлористого кальция, карбамидная смола;

- дегазирующие: хлорная известь  (содержание активного хлора 28-35%), ДТС ГК (содержание активного хлора до 56%), монохлорамин (около 33%), хлористый сульфурил, едкий натр (каустическая сода)- 2-5-10% раствор, аммиак (10% раствор), перманганат калия - 2-3% раствор, сода углекислая - 5-10% раствор, азотная кислота - 68% раствор, медный купорос - 16-20% раствор;

дезинфицирующие: ДТС ГК - 1-1,5%, формалин (40% водный раствор), фенол - (карболовая кислота) - 5% водный раствор, перекись водорода - 3-10% раствор, хлорная известь - 10-20% раствор, лизол 3% раствор, однохлористый йод 8-10% раствор, креолин - 5% водная эмульсия.

Перечень технических средств, рекомендуемых при обеззараживании основных фондов

- и продукции отраслей АПК

| - Наименование и тип технических средств | - Вид - обеззараживания | - Способы - применения технических средств | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Специальные тракторные агрегаты: |  |  |  |
| - - бульдозеры: - БН-1,0; ПЭ-0,8; - ПЭА-1,0; ПМГ-0,2; ПШ-0,4 и др. | - Дезактивация | - Срезка поверхно-стного загрязненного слоя на глубину: грунта - 5,8 см; снега - до 25 см | - Снижение загрязненности до 95 % |
| - - погрузчики: - ПЭ-0,8; ПМГ-0,2; ПШ-0,4; ПФ-0,5; погрузчик-бульдозер; погрузчик-экскаватор и др. | - Дезактивация | - Удаление верхнего загрязненного слоя и погрузка в транспортные средства для вывоза к местам захоронения | - Агрегатирование с тракторами Т-16-М, “Беларусь” и др. |
| - Дождевальные агрегаты: |  |  |  |
| - - короткоструйные КДУ-55М, КИ-50 и др. | - Дезактивация - Дегазация - Дезинфекция | - Обработка обеззараживающими растворами посевов сельскохозяйствен-ных культур, отдельных участков местности, тары, продукции, смыв водой при загрязнении с забором воды из оросителей, а также при подключении к гидрантам, в т.ч. к пожарным | - Рабочий напор 200-500 кПа, расход жидкости 25-50 л/с |
| - - среднеструйные | - Дезактивация - Дегазация - Дезинфекция | - - “ - | - Рабочий напор 200-800 кПа, расход жидкости 50-120 л/с |
| - - дальноструйные | - Дезактивация - Дегазация - Дезинфекция | - - “ - | - Рабочий напор 300-600 кПа, расход жидкости 15-40 л/с |
| - Агрегаты для срезки хранимого в стогах, траншеях слоя кормов ПСК-5; ПСС-5,5; ФН-1,2 и др. в комплексе с погрузчиками и транспортными тележками | - Дезактивация | - Срезка поверхностного слоя грубых кормов в стогах, скирдах; силоса в буртах, трашеях с последующей выборкой погрузчиками и загрузкой в траснпортные средства для вывоза к местам захоронения | - Производительность, в т.ч. ПСК-5 от 3,5-4 (на соломе) до 15-20 (на силосе), ПСС0 5,5-25 (на сенокосе), ФН-1,2-3,5-5,4 т (на сломе и слосе) |
| - Автомобили специализированные: |  |  |  |
| - - Поливомоечные типа ПМП на шасси ЗИЛ-5, ЗИЛ-150, ПМ-130, ЗИЛ-130 и др. | - Дезактивация - Дегазация - Дезинфекция | - Смыв поверхностей местности, дорог, ОФ, продукции. Обработка обеззараживающими сред-ствами территорий, подъездов, предприятий, дорог, тары | - Производительность 11-19 тыс.м2/ч; емкость заправки 3,5-5 т; - 5,5-10 т |
| - - Для перевозки животных ОдАЗ-3510 | - - “ - | - Перевозка павших животных к местам переработки или захоронения | - Самосвальный транспорт |
| - - Для перевозки животных ОдАЗ-9925; ОдАЗ-857Д | - - “ - | - Перевозка зараженных животных на убойные пункты или в районы эвакуации | - Полуприцепы - скотовозы |
| - Мобильные дезагрегаты |  |  |  |
| - - Дезинфекционная установка Кома-рова-ДУК-2 на шасси автомобиля ГАЗ-52 | - Дегазация - Дезинфекция - Дератизация | - Обработка обеззараживающими аэрозольными и жидкими средствами брандспойтами с распылителями животных, мест их содержания, предметов ухода, инвентаря, средств механизации, складов, хранилищ кормов, продукции, тары | - Производительность за 1 час работы: 300-400 м2 или 300 голов крупного рогатого скота; емкость резервуаров 1000 л; рабочее давление жидкости 2,5 атм. |
| - - Дезинфекционная установка лабора-тории, санитарии и дезинфекции ЛСД-2 на одноосном прицепе ГАЗ-707 | - Дегазация - Дезинфекция | - То же | - Емкость резервуара 350 л, рабочее давление до 5 атм.; производительность за 1 час - 700-1000 м2 или 400-500 голов КРС |
| - - Ветеринарно-дезинфекционная установка ВДМ-2 на базе автомобиля УАЗ-169 | - Дезинфекция - Дегазация | - То же | - Емкость резервуара 300 л; производительность за 1 час: 1000 м2 холодными; 380 м2 горячими растворами; 500 м2 известью; 225 м2 при аэрозольной дезинфекции |
| - Прицепная сельскохозяйственная техника в агрегате с тракторами - общего назначения: |  |  |  |
| - - плуги тракторные: ПН-3-40; ПЛН-3-35; ПЛН-4-35 и др. | - Дезактивация. Вспашка плугами при обязательном использовании предплужниками и с полным оборотом пласта на глубину 20-35 см |  | - Снижает накопление стронция-90 в урожае в 5-10 раз |
| - - Плуги специальные. | - Дезактивация | - Вспашка плугами с удлиненными стойками корпусов на глубину до 60-70 см | - Снижает накопление стронция-90 в урожае в 5-10 раз |
| - Каналокопатель КЗУ-03-1; КЗУ=03-2; КБН-0,35 |  | - Прокладка каналов глубиной 0,25-0,30 м для отвода загрязненных растворов после дезактивации, стоков СДЯВ при авариях и разрушении емкостей в специальные ямы или емкости | - Агрегатируется с трактором Т-28. - Ширина захвата 2-3 м |
| - Сеялки СТХ-4Б; СЧХ-4А; СЗТ-3,6; СКОСШ-2,8; СОН-2,8А и др. | - Дезинфекция - Дегазация | - Обработка зара-женной ОВ и БС почвы жидкими и порошкообразными обеззараживающими веществами | - Ширина захвата 3,6 м; производитель-ность 4,45 га/ч |
| - Машины для внесения минеральных удобрений и извести типа РУМ, РУП, РМГ, КСА-3 и др. | - - “ - | - Транспортировка и внесение извести, обеззараживающих веществ при обработке: посевов сельскохозяйственных культур, пастбищ, территорий, подъездов предприятий | - Грузоподъемность от 4 до 16 т; производительность 25-30 га/ч |
| - Машины для внесения жидких органических удобрений типа РЖТ и т.д. | - Дезактивация - Дегазация - Дезинфекция | - Обработка водой и жидкими обеззараживающими средствами посевов сельскохозяйственных культур, территорий, дорог, пастбищ и площадок содержания животных, ОФ | - Емкость заправки от 4 до 16 т и более; ширина захвата при обработке 10-12 м; производительность агрегата 13-16 т/ч |
| - Опрыскиватели: - - навесные универсальные ОН-400; ПОУ, ОПХ-14, ОПХ-28; вентиляторные-ОВТ-1А | - - “ - | - Обработка водой с обеззараживающими средствами посевов сельскохозяйствен-ных культур, садов, животных, территорий, подъездов предприятий, дорог, ОФ | - Емкость заправки: ОН-400, ПОУ и др. до 1200 л; производительность в саду - 1,8 га/ч; в поле - 6 га/ч |
| - Аэрозольный генератор АГ-УД-2 | - Дезактивация - Дезинфекция - Дератизация | - Аэрозольная обработка местности, животных и мест их содержания, посевов сельскохозяйствен-ных культур, садов, ягодников, помещений | - Производительность: 2600 м2/ч |
| - Смесители кормов: С-12, АПС-6, С-2, ВК-1 | - Дегазация | - Смешивание с влажными кормами добавок, снижающих степень поглощения РВ организмом животных | - Перемешивание осуществляется в течение 10-15 мин |
| - Дезинфекционно-душевая установка ДДА-53 | - Дезинфекция | - Санитарная обработка людей, одежды, мелкого инвентаря паровоздушным или параформалиновым методом |  |

- Активное обеззараживание производят механическими, химическими, физическими и смешанными методами:

механический метод состоит в удалении зараженного слоя путем вакуумного отсоса пыли или сыпучих продуктов, срезание его с помощью технических средств или других приспособлений и приемов;

физический метод заключается в воздействии высокой температуры или в применении адсорбентов, а также средств фильтрации при обеззараживании жидкостей;

химические методы чаще применяются при заражении ОВ и БС с учетом их основных физико-химических свойств, а также свойств обеззараживающих объектов. Вещества, содержащие активный хлор, эффективны для дегазации иприта и Ви-экс, а щелочные вещества (едкие щелочи, аммиачная вода, моноэтаноламин) рекомендуются при заражении ОВ типа зоман.

- Работы по обеззараживанию на объекте проводят в строгой последовательности:

обработка подходов (подъездов) и части территории, непосредственно прилегающей к зданиям, сооружениям, хранилищам, подлежащим первоочередному обеззараживанию;

обработка наружных поверхностей зданий и сооружений, причем обработку начинают с верхней части объекта, переходя к нижним частям;

обработка внутренних поверхностей зданий и сооружений, а также наружных поверхностей технологического оборудования и укрывочных материалов, тары и упаковки;

обработка сельскохозяйственных животных при неукоснительном соблюдении правил ветеринарного законодательства. Причем при комплексном заражении животных РВ, ОВ и БС в первую очередь производят дегазацию, затем дезинфекцию, и в последнюю очередь - дезактивацию; обработка водоисточников и воды;

обработка сырья и продукции (при необходимости) в соответствии с отраслевыми рекомендациями по обеззараживанию; обработка продукции, укрытой или находящейся в таре или упаковке, обеспечивающих полную защиту от данного вида заражения, сводится к обеззараживанию укрывочных материалов, тары и упаковки способами, не нарушающими их целостность;

обработку продукции в таре и упаковке, не обеспечивающих полную защиту от данного вида заражения, начинают с обеззараживания тары и упаковки и удаления их, затем производят обеззараживание продукции, если установлен факт ее зараженности БС или уровень заражения РВ или ОВ, превышающий ПДК.

- Все виды продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК, зараженные РВ или ОВ выше ПДК, рекомендуется оставлять на вылежку для естественного обеззараживания, если позволяют обстановка и сроки хранения продукции (пассивное обеззараживание).

- Активная дезактивация, дегазация и дезинфекция ОФ осуществляется при необходимости использования производственных мощностей раньше, чем произойдет их естественное обеззараживание, а продукции - при отсутствии или недостаточности запасов незараженной продукции.

- Дезактивация

- Активную дезактивацию проводят следующими основными способами:

смывание радиоактивных веществ дезактивирующими растворами с одновременной обработкой зараженной поверхности щетками дегазационных машин, комплектов и приборов (зимой растворами, подогретыми до 60-800С);

смыванием радиоактивных веществ водой (с кожаных изделий  холодной водой); обтиранием зараженной поверхности тампонами из ветоши (пакли) смоченными дезактивирующими растворами, кашицами, водой или органическими растворителями;

сметанием (зимой) радиоактивных веществ вениками, щетками, ветошью и другими подручными средствами;

удаление радиоактивных веществ прерывистым газокапельным потоком с помощью тепловых машин ТМР-65 или ТМ-59 с комплектом ТМ-59Д; удалением РВ методом пылеотсасывания; удалением РВ методом фильтрования; отделением и удалением зараженного слоя (почвы, снега, льда, краски, сырья, продовольствия); изоляцией (экранированием) зараженной поверхности; перевертыванием зараженного слоя почвы.

- Дегазация

- Активную дегазацию производят следующими основными способами:

удалением видимых капель ОВ тампонами из ветоши (пакли) движением сверху вниз;

удалением зимой слоя снега снегоочистителями или лопатами, летом грунта;

смыванием ОВ дегазирующими веществами с одновременной обработкой зараженной поверхности щетками дегазационных машин, комплектов и приборов;

обтиранием зараженной поверхности тампонами из ветоши (пакли) или кистями, смоченными дегазирующими растворами, кашицами, органическими растворителями;

испарение ОВ с помощью тепловых машин ТМС-65 или ТМ-59Д; намораживание (зимой) корки льда из воды и дегазирующих растворов;

проветривание помещений с устройством сквозняков; фумигацией продукции некоторыми фумигантами в загерметизированных помещениях, специальных камерах, палатках, сооружениях.

Для предотвращения замерзания рабочих дегазирующих растворов зимой обычную воду заменяют аммиачной водой (20-25% аммиака или 10-27%-ным раствором поваренной соли).

Естественная дегазация ОФ, воды и отдельных основных видов продукции, зараженных ОВ, протекает с различной скоростью в зависимости от температуры окружающей среды и свойств ОВ (в среднем летом при температуре окружающей среды около 300 С от 0,25 часа до 12 часов; зимой при температуре 100 С от 6 часов до 48 суток).

Продукцию, сплошь или сильно залитую капельно-жидкими ОВ, не дегазируют, а уничтожают, зараженную парами ОВ - дегазируют в основном путем проветривания и тепловой обработки. Уничтожению подлежат также, как правило, и слои продукции, зараженные капельно-жидкими ОВ, которые снимают различными способами при дегазации, особенно если переработка их экономически нецелесообразна.

Не разрешается обрабатывать поверхности деревянной, фанерной, картонной и бумажной тары с продукцией ядовитыми дегазирующими растворами и растворителями (дихлорэтан, бензин, керосин и т.д.). Обработку такой тары проводят так, чтобы избежать проникновения дегазирующих растворов через тароупаковочный материал.

Большинство веществ, предназначенных для дегазации, обладают также и дезинфицирующим действием. Если проведена дегазация, то следует считать, что проведена и дезинфекция объекта. Кроме того, если применялись жидкие дегазаторы, то можно считать, что проведена и дезактивация (полноту которой следует определить) опрыскиванием (орошением) дезинфицирующими веществами и растворами; протиранием (обмыванием) зараженных поверхностей тампонами, кистями, смоченными дезинфицирующими растворами, кашицами, или с помощью щеток дегазационных машин, комплектов и приборов; рассыпанием сухих дезинфицирующих веществ с последующим удалением их водой или с верхним слоем почвы (снега); прожиганием поверхностного слоя с помощью тепловых машин ТМС-65 или ТМ-59Д, пламени паяльной лампы или сгорающего топлива; облучением бактерицидными лампами БУВ-30 или ультрафиолетовыми лучами; обработкой в кипящей воде; газацией хлорпикрином, бромистым метилом, окисью этилена и другими фумигантами.

Естественная дезинфекция в различных средах протекает с различной скоростью, выживаемость возбудителей инфекционных заболеваний и сохраняемость токсинов также различна. Так для примера: возбудители чумы погибают в течение 9 часов при температуре воздуха +40 0С,  а при -400С сохраняют свою вирулентность - до 2 месяцев; при бруцеллезе соответственно от 18 часов до 1 месяца; при холере от 5 часов до 22,5 суток (на льду) и т.д. Не разрешается проводить дезинфекцию помещений, в которых непосредственно производится обработка и хранение пищевой продукции, сильно пахнущими обеззараживающими веществами (лизол, крезол и др.).

Ветеринарной обработке (обмывке) в первую очередь целесообразно	подвергать высокоценных животных и животных, подлежащих вынужденному убою в течение первых 5 суток.

После проведения дезинфекции реализация продукции и фуража возможна только с разрешения санитарно-эпидемиологических учреждений.

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

Положение о Единой Государственной системе  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обязало органы управления территориальных, функциональных и ведомственных подсистем на любом уровне от местного до федерального "...разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения противника, по обеспечению надежности работы потенциально опасных производств и объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций".

Одной из фундаментальных основ выполнения задач по повышению устойчивости работы объектов экономики являются Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (Нормы ИТМ ГО), которые требуют от федеральных, ведомственных и территориальных органов управления РСЧС планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работы объектов экономики - предприятий промышленности, энергетики, транспорта, связи, объектов экономики административно-территориальных единиц в целом как в военное время, так и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

Как известно, нормы ИТМ ГО дают лишь общие положения по устойчивости отраслей экономики и территорий. "Элементарной частицей" в решении проблемы устойчивости является промышленный объект.

Поэтому кроме выполнения требований Норм проектирования ИТМ ГО разрабатываются и осуществляются дополнительные мероприятия с учетом специфики каждого конкретного объекта экономики.

Для уточнения необходимых дополнительных мероприятий планируются и проводятся исследования устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

11.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

Проблема исследования устойчивости объектов экономики стала как задача государственного управления в процессе совершенствования методов и способов ведения боевых действий в период первой мировой и гражданской войн на территории Российской республики. Первым весомым аргументом, который потребовал решения назревающей проблемы защиты объектов тыла, стало бурное развитие авиации, артиллерии и реальная, продемонстрированная на фронтах первой мировой войны, возможность успешного применения химического оружия. В двадцатых годах нашего столетия одной из первых территориальных административных единиц, столкнувшихся с проблемой защиты объектов экономики стал Петроград. Соответствующими постановлениями Правительство нового государства определяло ряд задач, направленных на повышение устойчивости экономики государства в приграничной зоне (500 - километровая зона).

Огромный опыт обеспечения устойчивости работы объектов экономики был приобретен территориальными и центральными государственными исполнительными органами управления в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики и устойчивости экономики страны в целом коснулись всех без исключения сфер материального производства и почти на всей территории государства. Именно устойчивая работа государственного экономического "механизма" позволила создать в кратчайшие сроки материальную основу победы в самой кровопролитной войне человечества.

Создание, совершенствование ядерного оружия и средств его доставки потребовало принятия адекватных мер не только в области развития отечественных вооружений, но и в области защиты от средств противника.

На этом этапе исторического развития потребовалось определить степень уязвимости экономики государства, отраслей экономики, объектов экономики в ракетно-ядерной войне и принять возможные меры к снижению ущерба от последствий применения оружия массового поражения.

Проблема исследования устойчивости экономики, отраслей и объектов приобрела государственное значение. Особенностью и первопричиной возникшей проблемы явилось явное несоответствие между необходимостью сохранения материальных и духовных ценностей, созданных и накопленных человечеством и реальной угрозой его уничтожения.

В системе гражданской обороны в течение нескольких десятков лет на объектах промышленности, энергетики, транспорта и связи проводилась разработка специальных мероприятий, направленных на повышение устойчивости их работы в военное время.

На объектах экономики организовывались так называемые опытно-исследовательские учения гражданской обороны. В процессе этих учений вырабатывались (планировались) инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные на повышение устойчивости работы объектов экономики в военное время.

Накопленный опыт показал, что исследования устойчивости, которые организовывались как опытно-исследовательские учения, по своей методике не полностью соответствуют содержанию проводимой работы. Эта работа существенно отличается от объектовых и командно-штабных учений по целям, учебным вопросам, времени проведения, построению и организации. Опыт проводимой работы настоятельно потребовал, чтобы разработка мероприятий по повышению устойчивости осуществлялась в процессе проведения специальных исследований устойчивости работы объектов экономики.

Такие исследования проводились ранее в рамках СССР на всех объектах промышленности, продолжающих в военное время производственную деятельность в городах, отнесенных к группам по ГО, и на всех категорированных объектах, расположенных вне этих городов.

В настоящее время задача исследования устойчивости объектов экономики не только не утратила своей актуальности, но приобрела новое значение: стала многогранней и масштабней. Причиной тому стало дальнейшее развитие вооружений, создание новых видов оружия; развитие техносферы - рост промышленных мощностей, концентрация производств в экономических районах, износ средств производства и неизбежные аварии, катастрофы. Современные производственные комплексы часто сами представляют угрозу окружающей среде как потенциально опасные объекты, воздействие на которые извне (природные явления, аварии или воздействие средств поражения противника либо терроризм) может привести к тяжелым последствиям. К примеру, Европа сегодня является заложницей атомных станций, применение по которым даже обычного оружия неминуемо приведет к необратимым последствиям. Сегодня ясно, что экономика любого отдельно взятого европейского государства развалится при возникновении на его территории аварии, подобной Чернобыльской.

Печальный опыт аварий и катастроф, происшедших в последние десятилетия, показал существование реальной угрозы государству, угрозы, сравнимой по своим последствиям с войной, от внутренних техногенных и природных факторов.

Авария на ПО Маяк (Кыштымский р-н, Челябинская область - 1957г.), авария на реакторе атомной подводной лодки в доке военно-морской базы на Дальнем Востоке в 1985 г., Чернобыльская катастрофа - 1986 г. и многие другие, до сих пор скрываемые от общественности события в техносфере, привели к необходимости исследования устойчивости объектов экономики не только в военно-стратегическом плане, но и в плане обеспечения безаварийной, безопасной, а следовательно, и устойчивой работы объектов.

Действительность требует решения вопросов устойчивого функционирования объектов, отраслей и сфер нематериального производства в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В первую очередь эта задача касается потенциально опасных объектов, объектов с непрерывной технологией производства, объектов жизнеобеспечения и управления в ЧС, а в некоторых случаях - целых регионов. Прокомментировать последний тезис можно следующим логичным предположением: если бы в разрушенных землетрясением городах Армении (1988 г.) были своевременно проведены исследования физической устойчивости зданий и сооружений, возможно последствия были бы менее тяжелыми.

Особенностью исторического опыта изучения проблемы устойчивости работы объектов экономики явилось формирование требований проведения исследований с учетом различных поражающих факторов и опасностей техногенного и природного характера. Это означает, что даже при проведении исследований устойчивости работы объектов в военное время необходимо рассматривать возможность возникновения и реализации опасностей техногенного или природного характера, не связанных с ведением боевых действий. В системе Гражданской обороны СССР этот аспект рассматривался лишь как возможные вторичные факторы поражения. Безопасность производства и проблема устойчивости объекта экономики в условиях возникновения аварий и катастроф как первичных факторов, влияющих на функционирование объекта в рамках ГО, не рассматривалась.

Убедительным подтверждением необходимости комплексного подхода к решению проблемы является крупная авария, произошедшая в годы второй мировой войны на территории Германии в 1943 году - взрыв ГВС на химическом заводе (описана V.Marshall). Завод был основательно разрушен. Примечательно то, что в годы войны сильное нарушение производственной деятельности объекта никак не было связано с военной угрозой или диверсией. Произошла авария, последствия которой стали сравнимы с результатами мощного авиационного удара.

Из всего вышеизложенного следует, что проблема исследования устойчивости объектов экономики реально существует, имеет два аспекта, два направления изучения - военный и техногенный.

11.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Главная цель исследований заключается в том, чтобы на основе изучения всех возможных условий, определяющих организацию производства продукции в военное время или в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера, выработать мероприятия, направленные на повышение устойчивости работы объектов в этих условиях.

В ходе исследований устойчивости работы каждого объекта экономики необходимо произвести оценку устойчивости его работы с учетом вероятности реализации опасностей, связанных как с самим производством, так и с факторами внешнего по отношению к рассматриваемому объекту воздействия в условиях мирного или военного времени и отработать следующие основные вопросы в соответствии с основными направлениями повышения устойчивости объектов экономики в ЧС:

защита рабочих и служащих;

защита средств производства (зданий, сооружений, коммуникаций, станочного оборудования, складов и т.п.);

повышение устойчивости снабжения объекта сырьем, топливом, комплектующими изделиями, электроэнергией, водой и т.п.;

повышение надежности управления производством и управления силами экстренного реагирования.

- При решении этих задач в процессе исследований устойчивости работы объектов рассматриваются возможности:

создания необходимых резервов;

повышения конструктивной устойчивости отдельных элементов объекта;

исключения или уменьшения поражений и разрушений на объекте от вторичных факторов, предотвращения эффекта "домино";

совершенствования управления производственным процессом;

совершенствования управления силами экстренного реагирования.

- В процессе выработки предложений по повышению устойчивости работы объектов решаются вопросы перевода объектов на особый режим работы, а также вопросы подготовки к восстановлению нарушенного производства в результате реализации опасностей техногенного или природного характера.

- Кроме того, в ходе исследований устойчивости проверяется реальность объектовых планов гражданской обороны, определяющих порядок и сроки осуществления мероприятий ГО с введением в действие планов гражданской обороны и в ЧС техногенного и природного характера.

- К настоящему времени ряд министерств и ведомств провели значительную работу по исследованию устойчивости работы подведомственных объектов и после обобщения полученных материалов подготовили ведомственные Указания по проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в которых развиваются и конкретизируются Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий ГО применительно к рассматриваемой отрасли.

- С принятием Постановления Правительством Российской Федерации от 1 июля 1995 года № 675 “Об утверждении Положения о декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации” и выходом Приказа Министра МЧС "О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации" вопросы исследования устойчивости объектов экономики приобрели новую практическую направленность, так как безопасность промышленного объекта и устойчивость его работы - взаимосвязанные проблемы, решение которых требует единых подходов.

- Опыт работы правительства Москвы, где еще в 1991 году был разработан и введен в действие паспорт готовности промышленного объекта к работе в чрезвычайных ситуациях говорит о необходимости проведения предварительных исследований на объекте с целью разработки такого рода документов.

- Действительно, перечень вопросов, представляемых в Декларации безопасности промышленного объекта, объемен и требует целого комплекса специальных мероприятий для уточнения данных, входящих в состав представляемой в этом документе информации. Поэтому результаты исследования устойчивости объекта являются исходным материалом для подготовки Декларации его безопасности.

- Проведенная работа позволяет некоторым министерствам перейти к следующему этапу повышения устойчивости:

по комплексу объектов экономики, расположенных на территории города, области, республики;

в отраслях экономики.

- В исследованиях устойчивости работы объектов экономики должны принимать участие органы гражданской обороны - управления, службы областей, городов и городских районов, территориальные и ведомственные органы управления подсистем РСЧС, органы государственного надзора. Необходимость участия их в исследованиях обусловливается несколькими причинами:

каждое министерство, организуя исследования устойчивости на своих объектах, не сможет без помощи местных органов управления учесть влияние вторичных факторов поражения, которые могут возникнуть при разрушении соседних не подведомственных объектов;

отдельный объект и его министерство не смогут без участия территориальных органов управления решить вопросы снабжения сырьем, топливом, материалами за счет местных источников при организации восстановления производства, а также рассмотреть вопросы привлечения для этих целей формирований других объектов и специальных служб;

управления гражданской обороны обязаны осуществлять контроль и принимать участие в разработке мероприятий, проводимых в соответствии с требованиями Норм проектирования при планировке и застройке городов, при размещении новых объектов, а также при выполнении других мероприятий, которые не имеют прямого отношения к каким-либо отдельным министерствам, но существенно влияют на организацию работы объектов, расположенных на территории рассматриваемых городов или областей.

- Следует учитывать, что там, где исследования проводятся впервые, главные специалисты предприятий, осуществляющие эту работу, не имеют достаточного опыта в решении вопросов гражданской обороны. В этом случае местные органы управления РСЧС и службы ГО могут оказать большую помощь в производстве расчетов и разработке мероприятий по повышению устойчивости работы объектов экономики в военное время.

- Работники управлений ГО всех степеней должны знать методику исследования устойчивости работы объектов экономики, так как в настоящее время проводятся исследования и учения по вопросам устойчивости работы объектов и отраслей экономики на территории краев, областей, городов.

- Большое значение в проведении исследований и при обобщении их результатов может иметь привлечение к этой работе научно-исследовательских и проектных организаций министерств и ведомств. Это позволяет глубже проработать поставленные задачи и выработать основные предложения по проведению мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы исследуемых объектов.

- Таким образом, исследование устойчивости - сложная творческая работа, которая проводится с привлечением специалистов предприятий, работников министерств, научно-исследовательских организаций, конструкторских бюро, а также управлений и служб гражданской обороны, государственных надзорных органов и органов управления подсистем РСЧС.

- В соответствии с задачами территориальных подсистем РСЧС в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проблема планирования и реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объекта возложена на руководителей объектов экономики независимо от форм собственности.

- Кроме того, они обязаны:

анализировать уровень безопасности функционирования объекта;

прогнозировать возможность возникновения и последствия аварий;

обеспечивать готовность органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях;

организовывать обучение рабочих и служащих;

создавать систему локального оповещения;

финансировать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

представлять органам исполнительной власти информацию о степени опасности объекта (Декларацию безопасности);

выполнять требования ИТМ ГО, поддерживать в готовности находящиеся на объекте защитные сооружения.

- Надо отметить, что выполнение этих задач планируется в ходе проведения исследований устойчивости объекта экономики и оформляется в виде планов повышения устойчивости работы объекта в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

- Основные направления проведения исследований соответствуют требованиям по повышению устойчивости работы объектов экономики и рассматривают способы и методы:

предотвращения (снижения риска) возникновения аварий и катастроф различного характера;

защиты производственного персонала (населения) и подготовки систем его жизнеобеспечения;

рационального размещения промышленных объектов и их элементов;

снижения тяжести (локализации) последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

подготовки к работе в условиях ЧС;

подготовки системы управления силами и средствами РСЧС к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Таким образом, исследования устойчивости объектов экономики проводятся с целью:

уточнения реальных факторов, представляющих угрозу рабочим, служащим, населению вблизи объекта, самому производству и его основным производственным фондам;

определения возможности и целесообразности работы объекта в условиях чрезвычайной ситуации;

подготовки предложений и планирования мероприятий по повышению устойчивости, а следовательно и безопасности производства;

разработки и уточнения содержания Декларации безопасности промышленного объекта.

контроля территориальных органов управления за безопасностью территорий и производственной деятельностью объектов, расположенных на ней.

- 11.3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

- УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ

- Организация исследования устойчивости на объектах имеет четко выраженный характер, учитывающий не только задачи, стоящие перед объектовыми органами управления, но и требования обеспечения реальной безопасности территорий. В связи с этим основным принципом организации исследований устойчивости на объекте является принцип персональной ответственности за правильность, полноту организации работ и достоверность полученной в результате исследований информации, а также за эффективность и полноту планируемых мероприятий по повышению устойчивости рассматриваемого объекта. Кроме того, исследовательская работа на объекте требует от исполнителей и заинтересованных в результатах этой работы организаций использования еще ряда принципов, список которых составляют:

принцип научности проводимой работы;

принцип многоплановости и комплексного подхода;

принцип многократного контроля и дублирования исследовательских работ;

принцип практической направленности.

- Инициаторами проведения исследований устойчивости работы объектов экономики являются министерства (ведомства), там где сохранились вертикальные связи и местные территориальные органы управления.

- Планируя и определяя очередность проведения исследований на подведомственных объектах, они учитывают:

важность объекта, значение его для отрасли промышленности (экономики), экономики республики (области, края);

возможность использования разработанных в ходе исследований рекомендаций на других действующих и проектируемых объектах аналогичного профиля.

- Если исследования на объектах отрасли проводятся впервые, целесообразно на главных предприятиях их проводить как показные, что поможет в организации этой работы на других объектах данной отрасли экономики.

- В соответствии с разработанными планами проведения исследований для каждого подведомственного объекта отдается приказ или распоряжение министра (или его заместителя, начальника главка, начальника производственного объединения), либо решение Совета директоров объединения концерна, корпорации и т.д. Подготавливают проекты приказов, распоряжений отделы (группы) гражданской обороны или специалисты в области промышленной безопасности. В этих документах для каждого объекта определяются сроки проведения исследований, тема, цели и задачи по отработке вопросов устойчивости, указываются привлекаемые к проведению исследования специалисты НИИ, проектных и других организаций министерства.

- Организаторами исследований устойчивости работы объектов экономики являются руководители этих предприятий.

- Подготовка к проведению исследований может осуществляться самостоятельно по приказу руководителя предприятия в случае угрозы или вероятности возникновения опасных факторов, реализация которых может привести к тяжелым последствиям. Кроме того, исследовательские работы могут проводиться для корректировки планов ГО; разработки и корректировки Деклараций безопасности промышленного объекта.

- Независимо от форм собственности объекта промышленности исследования его устойчивости могут планироваться и проводиться на основании распоряжения территориальных органов управления административно-территориальных единиц, в пределах которых они расположены.

- При планировании проведения исследований устойчивости территориальные органы управления РСЧС  готовят список объектов и организаций, расположенных на подведомственной территории, где должны готовиться и проводиться эти исследования.

- В список включаются: все категорированные объекты (объекты, продолжающие работу в военное время или переносящие производственную деятельность в загородную зону); все потенциально опасные объекты независимо от ведомственной принадлежности; объекты с непрерывной технологией производства; объекты транспорта; объекты и организации, обеспечивающие управление в ЧС; объекты жизнеобеспечения, включающие:

топливно-энергетический комплекс;

агропромышленный комплекс;

системы коммунально-энергетического хозяйства населенных пунктов;

объекты связи и оповещения;

строительные организации и заводы по производству стройматериалов;

здравоохранения и другие объекты местной промышленности, продукция или услуги которых необходимы для жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях на рассматриваемой территории.

- Список объектов утверждается главой администрации АТЕ.

- Комплексные исследования объектов проводятся раз в пять лет, однако возможны внеплановые исследовательские работы, необходимость в которых может быть вызвана:

прогнозированием возможных разрушительных землетрясений, катастрофических затоплений (наводнений, паводков, ураганов) и других опасных природных явлений;

возникновением реальной угрозы реализации опасностей техногенного характера (в т.ч. военной и угрозы терроризма);

развитием инфраструктуры промышленных районов;

планированием мероприятий по обеспечению устойчивости территорий;

проведением повторных исследований состояния объекта, восстановленного после реализации опасностей техногенного или природного характера.

- На основании плана работы и анализа получаемых прогнозов опасных факторов органы управления РСЧС административно-территориальных единиц разрабатывают и представляют на утверждение главе администрации проект распоряжения на проведение исследований устойчивости объекта (учреждения, организации).

- Объектовые органы управления в этом случае руководствуются в выборе целей исследований рекомендациями территориальных органов управлений по делам ГОЧС.

- После получения распоряжения (приказа) на проведение исследований устойчивости работы объекта начальник гражданской обороны (директор предприятия) организует их подготовку.

- В первую очередь определяется состав специалистов объекта, которых необходимо привлечь к проведению исследований. Состав участников работы определяется целями и задачами, поставленными на данных исследованиях с учетом специфики объекта. Решение основных задач возлагается на руководство объектом и его главных специалистов.

- С целью обеспечения полноты и правильности получаемой при проведении исследований информации параллельно с объектовыми территориальные органы управления привлекают к проведению исследований устойчивости объекта территориальные органы Государственного надзора. Последние выполняют надзорные и консультационные функции на объекте параллельно с проводимыми основными мероприятиями. В данном случае органы госнадзора представляют интересы территориальных органов управления и способствуют обеспечению снижения риска возникновения аварии на подконтрольной территории. В составе специальной группы от территориальных ОУ РСЧС могут быть представлены специалисты:

|  | - Госархстройнадзора | - Технических инспекций профсоюзов |
| --- | --- | --- |
|  | - Гос.пожарного надзора | - Органов ГИБДД |
|  | - Госкомсанэпиднадзора | - Госавиа |
|  | - Госгортехнадзора | - Госкомтелерадио |
|  | - Госатомнадзора | - Органов рыбоохраны |
|  | - Росстройгазификации | - Госнадзора за исп.земель |
|  | - Госкомитета по лесному хозяйству | - Минприроды |
|  | - Госкомстандарта | - Госветеринарного надзора |
|  | - Управлений по делам ГО и ЧС АТЕ | - ФСБ |

- Состав специальной группы определяется и уточняется территориальными органами управления по делам ГО и ЧС.

- В случае, когда исследования устойчивости объекта планируются объектовыми органами управления в самостоятельном порядке Государственные надзорные органы могут не привлекаться, но в качестве оказания консультационной помощи объект может взаимодействовать с ними напрямую без участия местных органов исполнительной власти.

- В любом случае из специалистов предприятия организуются следующие исследовательские группы (группы специалистов):

руководителя исследований во главе с директором или главным инженером объекта;

начальника отдела капитального строительства (заместителя директора по реконструкции);

главного механика;

главного технолога;

главного энергетика;

заместителя директора по снабжению и сбыту (начальника материально-технического снабжения);

группа отдела и служб ГО.

- Отдел ГО является организующим звеном между всеми  исследовательскими группами.

- В зависимости от специфики объекта и поставленных задач исследовательские группы могут иметь другие названия, а количество их может быть увеличено или уменьшено. Например, на металлургических предприятиях целесообразно создавать группу главного металлурга.

- Кроме руководящих работников объекта, на головных, наиболее крупных объектах министерства могут привлекаться для проведения исследований распоряжением (приказом) по министерству представители главков, управлений и отделов министерств, работники научно-исследовательских и проектных организаций.

- В процессе исследований объект привлекает на договорной основе для решения отдельных вопросов специалистов профильных научных и проектных организаций, а также представителей объектов и организаций других министерств и представителей территориальных органов управления.

- После определения состава участников исследований группа руководства подготавливает необходимые документы и организует работу исследовательских групп.

- Основными документами для организации исследований устойчивости работы объекта экономики являются:

приказ директора объекта (руководителя исследований);

календарный план основных мероприятий подготовки и проведения исследований;

план проведения исследований.

- 11.4. ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

- ИССЛЕДОВАНИЙ

- 11.4.1. ПРИКАЗ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА (РУКОВОДИТЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ)

- Приказ директора завода (приложение 1) вырабатывается на основании приказа министерства (ведомства) с учетом особенностей предприятия и конкретных условий, связанных с производственной деятельностью объекта в период проведения исследований.

- Приказ директора предприятия может готовиться на основании ранее разработанных основных мероприятий в самостоятельном порядке.

- В приказе указывается:

содержание предстоящей работы и основание для ее организации;

время проведения исследований;

цели исследований устойчивости работы объекта;

состав участников предстоящей исследовательской работы;

основные задачи расчетно-исследовательских групп;

порядок проведения исследований;

сроки готовности отчетной документации.

- В соответствии с приказом группа руководителя исследований совместно с отделом ГО разрабатывает календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению исследований устойчивости работы объекта и план проведения исследований устойчивости работы объекта.

- 11.4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПОДГОТОВКЕ

- И ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕКТА

- Календарный план (приложение 2) определяет основные мероприятия и сроки (время) их проведения, исполнителей,  привлекаемых к выполнению поставленных задач.

- Мероприятия, указанные в календарном плане, целесообразно разбивать по периодам и по этапам проведения работы.

- Календарный план подписывается начальником группы руководителя исследований и утверждается директором (руководителем исследований).

- При привлечении к исследованиям НИИ, проектных и других организаций календарный план согласовывается с руководителями этих учреждений и объектов.

- 11.4.3. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТОЙЧИВОСТИ

- РАБОТЫ ОБЪЕКТА

- План проведения исследований (приложение 3) является основным документом, определяющим содержание работы руководителя исследований и групп главных специалистов.

- В плане указывается:

тема исследований;

цель исследований;

продолжительность исследований;

состав участников исследований;

порядок проведения исследований.

- Порядок проведения исследований определяется в табличном виде. Таблица составляется по форме, в которой указываются решаемые задачи, сроки их отработки и содержание работы каждой группы специалистов.

- Работа исследовательских групп разбивается на этапы.

- Например:

- 1-й этап. Оценка устойчивости работы объекта в условиях военного времени (землетрясения, наводнения, паводка и т.д.).

- 2-й этап. Разработка мероприятий, повышающих устойчивость работы объекта в рассматриваемых условиях.

- План проведения исследований подписывается лицом, возглавляющим группу руководителя исследований, и утверждается руководителем исследований.

- Если проведение исследований на объекте предложено в директивном порядке территориальными органами управления, то он согласовывается с территориальным управлением по делам ГО и ЧС.

- Кроме указанных основных документов, определяющих организацию и содержание исследований, как показывает опыт, целесообразно составлять для каждой исследовательской группы задания, в которых указывать основные вопросы, подлежащие проработке в процессе исследований.

- Задания могут составляться в виде развернутой выписки из плана проведения исследований.

- После подписания плана руководителем исследований (директором объекта) и разработки календарного плана созывается организационное совещание всех участников. На совещании зачитывается приказ, доводится порядок работы, определенный календарным планом, ставятся общие задачи группам специалистов. Постановка общих задач позволит участникам уяснить сущность предстоящих исследований и организовать подготовку к ним.

- Задачи, поставленные участникам, могут быть следующими:

произвести оценку устойчивости зданий, сооружений, технологического и другого оборудования, наземных и подземных коммуникаций при действии на них поражающих и других факторов, вызванных чрезвычайной ситуацией ;

определить условия защиты рабочих и служащих от поражающих факторов и производственных опасностей;

оценить пожарную опасность зданий и сооружений, технологических установок, сырья, продукции с учетом возможного непосредственного воздействия светового излучения и вторичных причин;

оценить возможность возникновения поражений и разрушений от вторичных факторов, возникающих в случае разрушений на исследуемом или соседних объектах;

изучить условия снабжения объекта всем необходимым для организации производства в военное время либо в ЧС техногенного (природного) характера;

оценить возможности работы объекта в различных условиях  загрязнения окружающей среды;

оценить величину ущерба, возможности и целесообразность восстановления объекта в зависимости от различных степеней его разрушения;

разработать предложения на проведение в мирное время мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы объекта;

разработать предложения на проведение мероприятий, которые надлежит выполнить с введением в действие планов гражданской обороны (планов действий органов управления в ЧС);

разработать предложения на проведение восстановительных работ;

рассчитать вероятный ущерб предприятию в случае реализации опасности.

- Поставленные участникам исследовательской работы задачи должны охватывать все основные направления повышения устойчивости работы объекта экономики.

- После доведения общих задач руководитель исследования определяет сроки самостоятельной работы участников исследования по изучению необходимых для расчетов и организации работы документов и литературы. В процессе подготовки к исследованиям рекомендуется изучить следующие документы:

Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий ГО;

Справочные данные по оценке возможного воздействия ядерных взрывов на объекты экономики и население городов;

Правила пожарной безопасности РФ;

Справочник по расчету поражения объектов ядерным оружием и оценке радиационной обстановки. Часть II.

- В период подготовки участников исследований целесообразно планировать и проводить занятия, на которые следует приглашать специалистов гражданской обороны - работников отделов, управлений и служб ГО.

- В подготовительный период группа руководителя составляет план исследований.

- По окончании разработки всех документов руководитель исследований организует общий сбор участников исследований, на котором уточняются общие и ставятся частные задачи каждой расчетно-исследовательской группе, определенные планом проведения исследований.

- 11.4.4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕКТА

- Оценка устойчивости работы объекта производится расчетно-исследовательскими группами без отрыва от производства в течение 15-40 дней - в зависимости от величины объекта, сложности производства, уровня подготовки специалистов и других условий.

- В определенные дни руководителем исследований могут назначаться общие сборы. Группы специалистов при необходимости организуют совместную работу по исследованию устойчивости.

- Под оценкой устойчивости работы объекта следует понимать всестороннее изучение условий, в которых будет протекать производственная деятельность предприятия в военное время либо в ЧС техногенного (природного) характера.

- В процессе проведения исследований производится:

оценка устойчивости объекта от поражающих факторов ядерного взрыва;

определение характера и степени возможных поражений от вторичных причин;

оценка надежности систем управления, снабжения и производственных связей;

учет возможности резервного и автономного обеспечения объекта энергией, сырьем, топливом и другими видами снабжения;

анализ условий работы объекта при переводе на особый режим работы;

изучение возможности восстановления производства в случае его нарушения в военное время, либо в зонах ЧС.

- Каждая группа специалистов производит необходимые расчеты в своей сфере деятельности и определяет устойчивость своих производственных элементов. Результаты исследований, проведенные отдельными расчетно-исследовательскими группами, обобщаются, что дает возможность оценить общую устойчивость работы объекта.

- При организации исследований учитывается содержание работы групп специалистов и исходя из этого принимается определенная методика проведения расчетов.

- Работа группы начальника отдела капитального строительства

- Первым вопросом, который должна исследовать группа начальника отдела капитального строительства (ОКС), является изучение возможности укрытия рабочих и служащих в защитных сооружениях.

- Группа совместно с начальником отдела ГО объекта определяет:

количество имеющихся убежищ на территории объекта, их вместимость, защитные свойства и соответствие требованиям Норм проектирования;

возможность укрытия рабочих и служащих в защитных сооружениях, расположенных на прилегающей к объекту территории, а также в метрополитене, в шахтах и горных выработках;

защитные свойства и возможность приспособления под убежища подвалов и других заглубленных помещений;

наличие защищенных пунктов и пультов управления и узлов связи;

способы укрытия дежурного персонала, остающегося по сигналам оповещения у станков и агрегатов, работу которых нельзя прекратить;

возможность укрытия рабочих и служащих в загородной зоне от опасностей техногенного характера.

- Группа определяет устойчивость инженерно-технического комплекса объекта.

- Оценка устойчивости зданий и сооружений от воздействия ударной волны производится следующим образом:

на основе проектной документации и изучения фактического состояния всех зданий, сооружений, установок и отдельных элементов объекта определяется конструктивная (прочностная) характеристика;

рассматриваемые здания и сооружения ставятся в условия воздействия на них различных по величине избыточных давлений во фронте ударной волны ядерного либо иных видов взрыва. Расчеты обычно ведутся на избыточное давление 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 кгс/см2. Выбор избыточных давлений производится в зависимости от специфики объекта и, главным образом, характера его технологического процесса;

по таблицам определяются степени разрушения (слабые, сильные, средние и полные) при различных избыточных давлениях. При этом рассматривается характер разрушений отдельных элементов: перекрытий, стен, оконных и дверных заполнений, перегородок.

- Полученные результаты наносятся на генплан и заносятся в таблицу оценки устойчивости зданий и сооружений.

- Для большей наглядности на генплане внутри контуров зданий и сооружений различными цветами показываются степени разрушений, образующиеся при рассчитанных избыточных давлениях.

- Степени разрушения на генплане и в таблице принято обозначать цветами: слабые - желтым, средние - зеленым, сильные - синим, полные -красным.

- В таблице оценки устойчивости перечисляются рассматриваемые здания и сооружения, дается их характеристика и в столбцах, показывающих принятые для расчета давления, обозначаются степени разрушения.

- Кроме оценки устойчивости инженерно-технического комплекса от воздействия ударной волны, группа начальника ОКС совместно с начальником противопожарной службы (ППС) оценивает противопожарную устойчивость зданий и сооружений объекта от светового излучения и вторичных факторов поражения.

- Для оценки противопожарной устойчивости объекта расчет производится в следующем порядке:

определяется характеристика зданий и сооружений объекта по степени огнестойкости и категории пожаро- и взрывоопасности;

производится оценка предварительной пожарной обстановки, для чего пользуются Справочником по противопожарной службе гражданской обороны;

наносятся на генплан объекта все данные о возможной обстановке условными знаками.

- Группа начальника ОКС совместно с главными механиком, технологом и энергетиком определяет возможные повреждения и разрушения внутреннего станочного оборудования, коммуникаций и нарушения технологического процесса в результате деформаций и обрушения конструкций зданий и сооружений.

- В итоге проведенных на данном этапе расчетов группа начальника ОКС подготавливает доклад по результатам проведенных исследований. К докладу прилагаются необходимые таблицы, схемы, планы и расчеты.

- Работа группы главного механика

- Работа группы на первом этапе заключается в оценке устойчивости станочного, технологического и лабораторного оборудования. Для этого все станки и оборудование классифицируются по видам и прочности. При составлении характеристики станков отдельно учитывается наиболее ценное и уникальное оборудование.

- При расчете прочности оборудования необходимо учитывать его крепление, возможность опрокидывания, наличие ограждения, защищенность установленных на нем приборов, системы электропитания и смазки, всех других частей и элементов, разрушение которых повлечет за собой его остановку и выход из строя.

- Кроме расчета устойчивости оборудования от непосредственного воздействия ударной волны, производится оценка возможных разрушений от вторичных факторов.

- Группа главного механика совместно с группой ОКС определяет возможность выхода из строя оборудования от деформаций и обрушения конструкций зданий, разрушения застекления и других причин.

- Группа главного механика учитывает возможность создания резерва оборудования с переходом на выпуск продукции военного времени, возможность его перераспределения и маневрирования им.

- Главный механик составляет доклад по оценке устойчивости оборудования.

- Полученные результаты сводятся в таблицу оценки устойчивости оборудования, которая по форме аналогична таблице, составляемой группой ОКС.

- Работа группы главного технолога

- Главный технолог работает в тесном взаимодействии с главным механиком.

- Группа главного технолога на первом этапе исследований обязана:

оценить технологический процесс при переводе предприятия на особый режим работы с учетом прекращения работы некоторых цехов и участков и перераспределения производственного оборудования;

определить наиболее уязвимые участки технологического процесса;

оценить возможности продолжения или изменения технологического процесса при выходе из строя наиболее уязвимых участков и влияние потерь производственных мощностей (при различных вариантах разрушений) на выпуск продукции;

оценить возможности и время, необходимое для безаварийной остановки производства по сигналам оповещения или в случае получения распоряжения от вышестоящих органов, и условия возобновления работы;

определить совместно с другими специалистами наличие и условия хранения технической документации, определяющей выпуск продукции в военное время.

- Работа группы главного энергетика

- Группа главного энергетика должна дать характеристику и оценить устойчивость всех энергетических и коммунальных объектов, сетей и сооружений на них.

- Энергетические объекты и сети рассматриваются отдельно: электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и т.д.

- При оценке устойчивости каждой системы энергоснабжения принята общая методика, которая заключается в следующем:

определяются нормально необходимые и минимальные потребности рассматриваемого вида энергии; при этом выявляются основные, вспомогательные и второстепенные потребители;

рассматриваются характеристики и возможности внешних и внутренних источников энергии (электростанций, ТЭЦ, головных сооружений и т.д.) и их устойчивость;

определяется устойчивость внешних коммуникаций, по которым осуществляется снабжение, и устойчивость внутризаводских коммуникаций и их элементов;

уточняется наличие и состояние автономных подвижных источников энергоснабжения;

определяется характер возможных аварий и риск возникновения вторичных факторов поражения, анализируются последствия разрушений.

- Главный энергетик составляет доклад по оценке устойчивости, все данные исследований наносит на генплан и заносит в таблицу оценки устойчивости.

- Работа группы снабжения

- Группа снабжения и сбыта анализирует организацию обеспечения объекта всем необходимым для выпуска продукции в военное время либо в чрезвычайных ситуациях. При этом оцениваются:

производственные и кооперативные связи;

наличие поставщиков-дублеров;

условия получения и отправки продукции и устойчивости транспортных коммуникаций;

наличие и условия хранения запасов и резервов непосредственно на объекте, а также на складах и базах;

устойчивость существующих и намеченных на особый период связей с поставщиками и потребителями.

- Группа готовит доклад по указанным вопросам, к которому рекомендуется прилагать таблицу, определяющую организацию снабжения в чрезвычайных условиях.

- Работа отдела и служб ГО объекта

- Важную роль в организации и проведении исследований должны сыграть отдел и службы гражданской обороны объекта (там, где он есть).

- Начальник отдела ГО и другие освобожденные работники гражданской обороны работают в группе руководителя исследований и решают основные организационные вопросы. Кроме того, они решают некоторые вопросы, связанные со своими функциональными обязанностями.

- Группа отдела гражданской обороны объекта оценивает общее состояние ГО объекта и определяет мероприятия для обеспечения надежной защиты рабочих и служащих. В эту группу входит ряд объектовых служб, выполняющих соответствующие функции.

- Служба оповещения и связи изучает и оценивает устойчивость связи с местными органами управления РСЧС, органами власти, производственными подразделениями и формированиями. Оценивает надежность системы оповещения, полноту оборудования пунктов управления и узла связи.

- Служба убежищ и укрытий оценивает правильность эксплуатации убежищ и укрытий, готовность их к использованию по прямому назначению. Рассчитывает время на оповещение рабочих и служащих, сбор и укрытие их в защитных сооружениях. Представляет в группу начальника отдела МТС заявку на необходимое количество продовольствия для закладки его в убежища.

- Служба противорадиационной и противохимической защиты оценивает возможности работы объекта при различных уровнях загрязнений и дает рекомендации по защите рабочих и служащих от радиоактивного заражения (загрязнения), определяет варианты режимов противорадиационной защиты людей в условиях радиоактивного заражения (загрязнения) различной степени и разрабатывает график рабочих смен при проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Анализирует обеспеченность рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, условия хранения и порядок выдачи этих средств. Готовит предложения по организации и ведению разведки (радиационной и химической), организации санитарной обработки людей, обеззараживанию одежды, транспорта, техники и сооружений с указанием сил и средств для выполнения этих задач.

- Медицинская служба разрабатывает мероприятия по организации медицинского обслуживания рабочих и служащих на объекте и в загородной зоне, а также при проведении спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Определяет возможные потери персонала, силы и средства для оказания первой медицинской помощи. Вырабатывает рекомендации по организации дозиметрического контроля при пребывании людей в зонах заражения и рекомендации по защите продуктов питания и водоисточников.

- Служба охраны общественного порядка разрабатывает мероприятия по усилению пропускного режима, охране материальных ценностей и опасных веществ и материалов, сырья, промежуточных продуктов производства, готовой продукции; обеспечению общественного порядка на объекте в ходе эвакуации и рассредоточения, предупреждения паники в ЧС; определяет ответственных лиц по обеспечению порядка при укрытии рабочих и служащих по сигналам оповещения и др.

- Начальник отдела ГО объекта совместно с группой руководителя исследований и с начальником связи изучает и оценивает устойчивость системы управления объектом в чрезвычайных условиях с учетом перевода его на особый режим работы и проведения рассредоточения рабочих и служащих в загородной зоне.

- Он оценивает:

возможности групп управления, создаваемых в каждой рабочей смене;

надежность оборудованных пунктов управления и узлов связи;

систему связи и оповещения, организацию связи с вышестоящими органами ГО, местными властями и формированиями.

- Начальник службы противорадиационной и противохимической защиты определяет и оценивает:

защитные свойства зданий и сооружений объекта в отношении ослабления радиации и защиты от опасных химических веществ;

наиболее опасные места возможного образования вторичных очагов химического заражения;

наличие противохимических и противорадиационных формирований, их оснащение и возможности;

обеспеченность рабочих, служащих и формирований индивидуальными средствами защиты;

наличие стационарных и подвижных средств дезактивации, дегазации и обеззараживания.

- Другие службы совместно с расчетно-исследовательскими группами решают задачи по своей специальности.

- Работа группы руководителя исследований

- Группа руководителя исследований организует и координирует работу всех групп.

- Результаты оценки устойчивости работы объекта, полученные каждой группой специалистов, докладываются руководителю исследований.

- Группа руководителя исследований обобщает полученные данные, делает выводы и решает следующие задачи.

- В первую очередь она изучает все имеющиеся возможности по укрытию рабочих и служащих в защитных сооружениях. Затем определяет предел устойчивости инженерно-технического комплекса по основным поражающим факторам существующих опасностей. Для этого производится оценка устойчивости каждого цеха, здания, сооружения, установки и т.д. по данным расчетно-исследовательских групп. Например, оценивая устойчивость одного из цехов, группы специалистов получили следующие результаты о выходе его из строя при воздействии избыточного давления во фронте воздушной волны при взрыве газовоздушных смесей, паровоздушных смесей, конденсированных взрывчатых веществ и др.:

группа ОКС - 0,3;

группа главного механика - 0,5;

группа главного энергетика - 0,2.

- В этом случае можно сделать вывод о том, что цех выйдет из строя при давлении 0,2 кг/см2.

- Для наглядности каждое сооружение, нанесенное на плане объекта, поднимается установленными цветами, которые показывают давления, приводящие к выводу его из строя. Расцветка производится по результатам, полученным основными расчетно-исследовательскими группами: начальника ОКС, главного механика, главного энергетика, главного технолога. На плане объекта в контуре зданий и сооружений выделяют несколько частей, в каждой из которой показывают установленными цветами величины избыточных давлений, приводящих к выходу зданий и сооружений из строя.

- Первая часть, выделенная в контуре, может показывать результаты, полученные группой ОКС; вторая - группой механика; третья - группой энергетика и т.д.

- Рассматривая на генплане результаты оценки устойчивости элементов объекта, можно наглядно определить причины, обусловливающие их уязвимость.

- По результатам оценки устойчивости к воздействию опасных факторов составляется сводная таблица оценки устойчивости объекта.

- Изучение отработанных документов и в первую очередь сводной таблицы позволяет определить, при каких параметрах среды выходит из строя основная группа сооружений, и сделать вывод о пределе устойчивости объекта в целом по каждому опасному показателю.

- Цех, который имеет наиболее слабую устойчивость, требует проведения определенных мероприятий по повышению его устойчивости до принятого предела. При этом учитывается важность каждого элемента и влияние его на всю производственную деятельность объекта.

- Группа руководителя исследований при обобщении материалов, представленных группами специалистов, определяет возможное возникновение вторичных факторов поражения.

- При оценке устойчивости объекта к воздействию вторичных поражающих факторов выявляются возможные внешние и внутренние источники их возникновения; определяется характер их воздействия на объекты и устанавливается, какой вид поражения следует ожидать (взрывы, затопления, пожары, загазованность и т.д.); определяется характер и объем возможных разрушений и потерь (наносимый ущерб и влияние его на производственную деятельность).

- Данные по возможному воздействию вторичных факторов поражения целесообразно обобщать в таблице.

- Группа руководителя обобщает результаты оценки условий снабжения предприятия в чрезвычайных условиях.

- Для этого определяется:

потребный объем всех видов обеспечения (сырья, топлива, комплектующих изделий, электроэнергии, воды, газа и т.д.);

возможности восполнения этих потребностей за счет имеющихся на объекте запасов и мощностей;

возможные варианты получения необходимых материальных средств от поставщиков-дублеров и местных источников (от других предприятий, областных и городских организаций и т.д.);

условия хранения резервов и запасов;

другие вопросы надежного обеспечения предприятий всем необходимым для организации выпуска продукции в военное время.

- При оценке устойчивости работы объекта группа руководителя исследований рассматривает и обобщает данные групп главных специалистов и по другим вопросам (управление, защита рабочих и служащих, наличие технической документации и т.п.).

- Кроме того, группа руководителя исследований совместно с начальником отдела анализирует план ГО объекта с точки зрения его соответствия требованиям, предъявляемым к обеспечению устойчивости согласно Нормам проектирования инженерно-технических мероприятий ГО.

- В результате всесторонней оценки устойчивости работы объекта группа руководителя исследований получает возможность сделать выводы, каким специалистам и на каких участках необходимо разработать и предусмотреть проведение организационных и инженерно-технических мероприятий с целью повышения устойчивости работы объекта и ликвидации выявленных слабых мест.

- В результате обобщения расчетов группа руководителя составляет доклад об итогах оценки устойчивости работы объектов и определяет задачи расчетно-исследовательским группам на последующий этап работы.

- Разработка мероприятий, повышающих устойчивость работы объекта

- Разработка мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы объекта, производится тем же составом групп специалистов, что и при оценке устойчивости, но в более тесном взаимодействии между ними.

- Каждая группа специалистов рассматривает возможности повышения устойчивости работы объекта путем проведения организационных и инженерно-технических мероприятий.

- Разработка мероприятий ведется согласно указаниям итогового доклада о результатах работы на первом этапе. При этом каждая группа решает задачи, связанные с родом своей производственной деятельности.

- Группа начальника ОКС

- Одной из важнейших задач группы начальника ОКС является определение всех возможных способов защиты производственного персонала объекта от средств поражения противника и производственной опасности путем использования имеющихся и строительства недостающих убежищ на территории объекта и  укрытий в загородной зоне. При этом должны быть учтены все заглубленные помещения, которые возможно приспособить под убежища.

- Так как помещения, приспосабливаемые под убежища, в мирное время заняты под производственные и хозяйственные нужды, то следует предусмотреть порядок переоборудования и использования их в чрезвычайных ситуациях. При отсутствии или недостатке таких помещений необходимо определить целесообразные варианты возведения отдельно стоящих убежищ.

- В случае недостатка защитных сооружений нужно предусмотреть возведение с введением в действие планов гражданской обороны убежищ с упрощенным оборудованием.

- Группа начальника ОКС разрабатывает мероприятия по повышению конструктивной устойчивости зданий и сооружений, если были сделаны выводы о целесообразности и возможности их использования. Прочность и конструктивная устойчивость зданий может быть повышена путем увеличения жесткости отдельных конструкций, постановке дополнительных связей путем уменьшения пролетов, применения более прочных материалов и другими способами. Следует подчеркнуть, что увеличение конструктивной прочности всегда связано с большими затратами и техническими трудностями. В некоторых случаях более выгодно построить новые сооружения, чем повышать устойчивость существующих зданий. Поэтому планируется повышение конструктивной (физической) устойчивости только тех зданий и сооружений, которые, по оценке специалистов объекта, имеют особо важное значение для всего производства.

- Особое внимание необходимо уделить проектам нового строительства и капитального ремонта зданий. При проектировании новых или коренной реконструкции старых зданий можно добиться сочетания инженерных решений с мероприятиями по повышению их устойчивости без существенного удорожания.

- Повышение устойчивости зданий и сооружений не будет эффективным, если одновременно не принять мер по повышению их пожаро- и взрывоустойчивости.

- Поэтому группа ОКС совместно с начальником ППС вырабатывает противопожарные мероприятия.

- Группа принимает участие в разработке плана перевода объекта на особый режим работы.

- Большое значение имеет разработка вариантов плана восстановления объекта по различным степеням его поражения. Составляя такой план совместно с другими группами специалистов, отдел капитального строительства должен возглавить эту работу.

- Группа главного механика

- Группа главного механика разрабатывает мероприятия по повышению устойчивости станочного, технологического и лабораторного оборудования.

- В первую очередь разрабатываются мероприятия по защите уникального оборудования от воздействия возможных опасных факторов и обломков конструкций обрушивающихся зданий. Рассматриваются возможности установки такого оборудования в защищенных помещениях, прочное крепление к фундаментам, использование для защиты от обломков навесов, футляров, шатров, кожухов и т.д.

- Группа определяет целесообразность создания резерва оборудования и возможность маневра им с учетом предстоящей перестройки производства при переходе на выпуск продукции военного времени.

- Большое значение имеет решение вопроса по созданию запасов слабоустойчивой аппаратуры и оснастки станков и агрегатов, которые могут выйти из строя при небольших нагрузках в то время, как сами станки и агрегаты при аналогичных воздействиях сохраняются.

- Группа главного механика определяет порядок эксплуатации оборудования при переводе объекта на особый режим работы; разрабатывает мероприятия, обеспечивающие безаварийное и быстрое прекращение работы станков по сигналам оповещения.

- Помимо вопросов защиты оборудования, группа главного механика отрабатывает варианты восстановления оборудования при различных степенях поражения.

- Группа главного технолога

- Группа главного технолога работает в тесном контакте с группой главного механика, главного энергетика, начальника отдела снабжения и сбыта, а также с другими специалистами и отделом ГО объекта.

- Главная задача группы - разработать (уточнить) мероприятия по переводу объекта на особый режим работы.

- Группа устанавливает количество смен, разрабатывает распорядок дня с учетом распределения времени для работы и отдыха; устанавливает, какие цехи, участки и другие подразделения объекта не будут участвовать в изготовлении продукции по планам военного времени либо в условиях чрезвычайных ситуаций, и определяет их новое предназначение; отрабатывает порядок плановой и внезапной остановки производства по сигналам оповещения, определяет возможности сокращения подачи горючих и взрывоопасных смесей в технологические коммуникации объекта; разрабатывает варианты изменения технологического процесса при выходе из строя отдельных участков.

- Группа главного технолога совместно с другими группами специалистов определяет возможность восстановления производства в случае возникновения разрушений.

- Группа главного энергетика

- Группа главного энергетика определяет различные варианты организации аварийного энергоснабжения в случае выхода из строя сетей и объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, снабжения теплом, кислородом и т.п. Она рассматривает возможности аварийного снабжения за счет имеющихся на объекте автономных источников: дизельных электростанций, артезианских скважин, головных сооружений водоснабжения, электропоездов и т.п. При этом определяется возможность их использования в первую очередь для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, а также для обеспечения тех станков, агрегатов и участков производства, работу которых нельзя прекратить по причине возможного возникновения аварий и образования вторичных факторов поражения в случае внезапной их остановки.

- Группа энергетика определяет порядок использования имеющихся и выделяемых по планам штабов и служб ГО подвижных источников энергоснабжения: передвижных электростанций, компрессорных станций, плавучих водоприемников и т.п.

- Группа разрабатывает мероприятия по повышению конструктивной (физической) устойчивости энергетических объектов и коммуникаций и исключению образования вторичных факторов поражения.

- Группа начальника отдела снабжения и сбыта

- Группа начальника отдела снабжения и сбыта производит расчет и обосновывает создание необходимых резервов и запасов, определяет возможности организации снабжения за счет поставщиков-дублеров, местных источников, подвижных средств. При этом она устанавливает контакты с основными поставщиками и потребителями, а также с транспортными организациями и согласовывает вопросы аварийного снабжения и сбыта.

- Группа определяет возможности рассредоточенного и защищенного хранения имеющихся запасов, в том числе на базах, расположенных в загородной зоне, производит расчет потребности материально-технических средств для выполнения первоочередных восстановительных работ.

- Группа начальника управления и служб ГО объекта

- В период проведения исследований, используя результаты главных специалистов, службы объекта получают возможность проверить реальность существующего плана ГО объекта, внести в него коррективы и решить ранее недоработанные вопросы.

- Отделы и службы совместно с группами главных специалистов участвуют в решении следующих вопросов:

определяют способы защиты рабочих и служащих;

вырабатывают мероприятия по повышению надежности управления;

корректируют план перевода объекта на особый режим работы;

планируют действия по сигналам оповещения;

определяют режим работ при различных вариантах  загрязнения среды опасными веществами;

разрабатывают противопожарные мероприятия.

- Группа руководителя исследований

- Группа руководителя исследований организует работу всех расчетно-исследовательских групп и помогает им в выработке мероприятий. Она выявляет вопросы, требующие совместного решения несколькими группами, координирует их работу и организует взаимодействие.

- С помощью заместителя директора предприятия по ГО группа руководителя исследований организует консультации по вопросам, находящимся в компетенции работников отдела ГО и других объектов экономики, организует работу специалистов других организаций.

- По итогам проведенной работы группа обобщает результаты исследований и составляет отчетный доклад, в котором излагаются:

тема, цели, задачи и особенности проведенных исследований;

выводы из оценки устойчивости работы объекта;

результаты исследований, полученные каждой расчетно-исследовательской группой, предлагаемые ими мероприятия и их анализ;

решенные задачи, которые можно выполнить силами объекта, и сроки их осуществления;

предложения, которые будут представлены на рассмотрение в министерство, ведомство, объект управления административно-территориальной единицы;

вопросы, не решенные в ходе исследований и требующие доработки в соответствующих научно-исследовательских, проектных и конструкторских организациях.

К отчетному докладу прикладываются графики, схемы, таблицы с выработанными рекомендациями, а также копии исходных материалов (приказы, планы и т.д.).

На основе отчетного доклада после предварительного обсуждения группа руководителя разрабатывает план мероприятий по повышению устойчивости работы объекта в ЧС техногенного, природного характера (или в военное время в зависимости от цели и задания). С привлечением финансового отдела определяется стоимость внедрения планируемых мероприятий, источники финансирования, привлекаемые силы, средства и организации, сроки выполнения и ответственные за выполнение лица. План мероприятий, планируемых и проводимых силами объекта утверждается руководителем предприятия. При сохранении ведомственной подчиненности план мероприятий, требующих больших материальных затрат, направляется на утверждение старшему начальнику.

Правильность проведения расчетов и реальность выработанных предложений и рекомендаций могут быть проверены на специальном объектовом учении.

В заключение проводится разбор проведенной работы.

После разбора отчетные материалы представляются в территориальные органы управления РСЧС для обобщения и принятия решений по претворению в жизнь разработанных мероприятий.

Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта экономики планируются заблаговременно, а проводятся постоянно как при угрозе реализации опасностей техногенного (в т.ч. военного) и природного характера, так и в процессе реализации этих опасностей.

На каждом предприятии, исходя из его назначения, размещения и специфики производства, мероприятия могут быть различными.

Для повседневной плановой работы по повышению устойчивости работы объекта планируются трудоемкие мероприятия, требующие значительных затрат и времени. Экономическая эффективность этих мероприятий может быть достигнута при их максимальной увязке с задачами по обеспечению безаварийной работы объекта, улучшению условий труда, совершенствованию технологии и производственного процесса.

На период непосредственной угрозы реализации опасности (в т.ч. военной) планируются мероприятия, которые могут быть легко реализованы или выполнение которых в обычной обстановке нецелесообразно.

Рассмотренный порядок подготовки и проведения исследований устойчивости работы объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций не является шаблоном и не отражает всех особенностей объектов различных отраслей экономики.

В зависимости от специфики предприятий методика и состав отрабатываемых вопросов и документов могут отличаться друг от друга. Во всех случаях отработка вопросов устойчивости должна вестись творчески, с привлечением руководителей и главных специалистов объекта, представителей научно-исследовательских и проектных организаций, а также работников органов управления и служб гражданской обороны.

От итогов этих исследований зависит разработка, планирование и проведение в жизнь экономически обоснованных и эффективных мероприятий гражданской обороны, направленных на повышение устойчивости работы объектов экономики.

Обеспечение устойчивого функционирования экономики - сложная многоплановая проблема, имеющая глубокие корни в исторической ретроспективе. Опыт, накопленный в гражданской обороне, проведенные научные исследования и опыт промышленно развитых стран говорят о необходимости сосредоточения усилий государственных структур управления на решении, прежде всего, задачи профилактики чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

12. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

Нормативная база проектирования (НБП) - это система международных, государственных и ведомственных официально принятых документов, регламентирующих основные правила и ограничения в деятельности архитекторов, строителей, технологов и других специалистов, разрабатывающих проекты строительства городов, поселков, промышленных и сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений, транспортных и инженерных коммуникаций, подземных комплексов и т.п. Такую систему составляют документы разных иерархических уровней. К высшему относятся международные и государственные правовые акты, нормирующие концептуальные положения. Низшие уровни - это нормативно-техническая документация: графические и текстовые конструкторские и технологические материалы, устанавливающие обязательные или рекомендуемые правила и нормы, используемые при проектировании, изготовлении, испытании, эксплуатации или ремонте сооружений или устройств.

В области строительства нормативно-техническая документация систематизируется по трем иерархическим ступеням: на федеральном уровне - госстандарты России, строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП); на уровне субъектов - территориальные строительные нормы (ТСН); на уровне отраслей, предприятий и объединений - стандарты предприятий стройкомплекса (СТП), стандарты объединений (СТО), ведомственные строительные нормы (ВСН),  другая подобная документация. Естественно, документы низшего ранга опираются на концептуальные или методические положения соответствующих вышестоящих документов.

Структура нормативных документов охватывает все аспекты, которые должны учитывать инвесторы и разработчики проектов любого предприятия, здания или сооружения. В настоящее время среди этих аспектов особое значение придается выполнению вновь введенного в состав проектной документации раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций”. Эти требования изложены в СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”.

Под инженерно-техническими мероприятиями гражданской обороны (ИТМ ГО) понимаются строительно-планировочные разработки, предусматривающие заблаговременное, в процессе реализации проекта, решение комплекса оборонно-технических задач, направленных на предотвращение угрозы для населения и территорий и на повышение надежности и безопасности функционирования проектируемого объекта в условиях диверсий или открытого вооруженного конфликта. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ПЧС) обеспечивают выполнение идентичных задач, но с учетом угроз поражения людей и нанесения материального ущерба вследствие аварий, катастроф или стихийных бедствий в мирное время.

ИТМ ГО, осуществляемые совокупно с ИТМ ПЧС, выполняют одновременно три смежные задачи. Во-первых, они повышают защищенность проектируемого объекта, его производственных фондов, технологических процессов, административных и жилых зданий, а также рабочих, служащих и население на прилегающей территории от воздействий природных, техногенных или военных угроз, возникающих по чисто техническим или военно-политическим причинам. Во-вторых, уменьшают опасность и последствия таких воздействий на население и территорию в районе будущего объекта, возможные потери людей и материальный ущерб, сроки выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ и затрат на них. В-третьих, эти мероприятия в той или иной форме повышают надежность повседневной эксплуатации проектируемого предприятия.

Проектирование ИТМ ГО во времена Советского Союза выполнялось специализированными группами ведомственных проектно-конструкторских учреждений по техническим заданиям, разработанным заказчиком при участии инженеров отраслевых штабов ГО и согласованных с территориальными штабами гражданской обороны. Высший уровень нормативной базы проектирования ГО, как и в целом деятельности этой системы, в то время формировался соответствующими постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР, которые разрабатывались управлением начальника ГО СССР совместно с Генштабом Вооруженных Сил.

Одним из важных документов в этом плане явились принятые в 1963 году основные принципы защиты населения от оружия массового поражения. Они нацеливали на решение важной задачи - обеспечение комплексной защиты населения городов и сельской местности от поражающих факторов оружия массового поражения, определяли масштабы мероприятий.

А первые нормы и правила защиты и жизнеобеспечения населения в объеме задач, указанных в Основных принципах в виде строительных норм и правил, появились в 1966 году. Через восемь лет этот документ был переработан и дополнен под тем же названием. В период до 1990 года он дважды корректировался, и в результате была издана его новая редакция. Однако произошедшие в последнее время изменения социально-экономической ситуации в нашей стране, военнополитической обстановки в мире заставили пересмотреть основные положения  ранее разработанных документов. В настоящее время подготовлен проект положения - “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций”. Он прошел несколько стадий согласования, но сложный бюрократический процесс оформления и проблемы с финансированием задерживают его выход в свет.

Какая же еще нормативно-техническая документация действует сегодня в области проектирования ИТМ ГО? Назовем разработанные в предшествующий период, но пока не потерявшие своей актуальности, строительные нормы и правила. Это следующие документы:

СНиП II-11-77* “Защитные сооружения гражданской обороны”;

СНиП 2.01.54-84 “Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках”;

СНиП 2.01.55-85 “Объекты экономики в подземных горных выработках”;

СНиП 2.01.53-84 “Световая маскировка населенных пунктов и объектов экономики”;

СНиП 2.01.02-85* “Противопожарные нормы”;

СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”;

СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”;

СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”;

СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”;

СП 11-107-98 “Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства”;

СП 11-101-95 “Порядок разработки согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

Кроме того, используются ведомственные строительные нормы:

ВСН ГО 38-83 “Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов”;

ВСН ИТМ ГО АС-90 “Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях”.

Некоторые из этих  документов требуют переработки. Однако исследования по проблемам защиты населения сейчас фактически прекращены, проектные разработки не финансируются. Примерно то же можно сказать о проектировании ИТМ ГО ПЧС, направленных на повышение устойчивости функционирования промышленных и транспортных предприятий и объектов коммунального хозяйства. Между тем все более обнажаются недоработки в данной области, в том числе в правовых актах высшего уровня.

Известно, что надежная защита любых ценностей обеспечивается прочностью и устойчивостью инженерных конструкций, а не экономией строительных материалов или скоростью монтажа, за которым не успевает контроль. Потому и получается так, что сейсмостойкие здания подчас разваливаются скорее, чем обычные, но доброкачественно возведенные. Отсюда следует изменить идеологию строителей, направить ее на заблаговременную реализацию инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Эта идеология определяется прежде всего нормативной базой проектирования предприятий, зданий и сооружений.

Надо сказать, что ни в одном нормативном документе, принятом в доперестроечное время, вопрос о проектировании ИТМ ПЧС в прямой постановке не ставился. В СНиПах можно найти отдельные положения, относящиеся к противопожарной защите, к инженерно-техническим мероприятиям, снижающим опасность взрывов, выбросов ядовитых или радиоактивных продуктов при авариях на соответствующих объектах, а также особые требования к зданиям и сооружениям, возводимым в сейсмоопасных районах, в зонах возможных катастрофических затоплений, экстремальных снеговых, ветровых или гидродинамических нагрузок, закритических низких температур воздуха. Но этого сегодня явно недостаточно.

До тех пор, пока в системе нормативных документов в строительстве не разработан самостоятельный раздел по проектированию ИТМ ГО ПЧС, проектные организации будут использовать существующие строительные нормы и правила, ведомственные нормативные документы. Правда, деятельность законодательных федеративных органов и заинтересованных ведомств по формированию нормативной базы проектирования ИТМ ГО ПЧС уже началась. В частности, принят и введен в действие Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. В нем содержится требование рассматривать и оценивать качество проектов предприятий, зданий и сооружений в специализированной государственной экспертизе МЧС России.

Обнадеживающими в этом отношении стали СНиП 11-01-95 “Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений”. Благодаря активным действиям Госэкспертизы проектов и Департамента по защите населения и территории МЧС России, в этом документе предусмотрен раздел “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций”. Поскольку содержание данного раздела в Инструкции не раскрыто, ВНИИ ГОЧС совместно с АО “ЦНИИпромзданий”, Госэкспертизой России и Госэкспертизой проектов МЧС, Государственным предприятием “Центринвестпроект” Минстроя России по заданию департамента предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС подготовил проект Инструкции о порядке разработки и составе раздела проектов строительства “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций”. Приказом МЧС России от 31 марта 1998 года № 211 “Об утверждении и введении в действие Свода правил по проектированию и строительству “Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской  обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства” (СП 11-107-98) определен порядок ввода в действие  этого документа с 1 июля 1998 г.

Имеются ещё два нормативных документа: СП 11-101-95 ”Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений” и СНиП 10-01-94 “Система нормативных документов в строительстве. Основные положения”. К сожалению, необходимые уточнения в них своевременно введены не были. Поэтому специалисты проектно-конструкторских бюро испытывают затруднения при разработке технико-экономических обоснований на строительство и реконструкцию предприятий. Создается впечатление, будто соответствующие мероприятия можно и не разрабатывать и денег с инвесторов не требовать. Затрудняется и деятельность территориальных органов ГОЧС в данном направлении. Словом, получается, что этим документам нет места в системе нормативных актов по строительству. Последнее обстоятельство усложняет выпуск нового СНиП “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций”.

Обратим внимание на некоторое разночтение используемой  терминологии. В частности, есть ли смысл разделять инженерно-технические мероприятия, цель которых - предотвратить гибель и травматизм людей, не допустить разрушений или повреждений зданий и сооружений, на мероприятия военного или мирного времени? Ведь по существу цели и задачи систем РСЧС и ГО, состав сил и средств в общем случае идентичны.

Ряд известных специалистов МЧС не раз предлагали ввести единый термин “гражданская защита”, который, кстати, мы видим в наименовании Академии гражданской защиты, журнала МЧС и др. Поэтому сейчас при формировании нормативной документации на современном этапе, думается, целесообразно было бы ввести термины “гражданская защита” и “инженерно-технические мероприятия гражданской защиты” взамен пока еще действующих, вроде установленных СНиП 11-01-95 “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций”.

В соответствии с вышесказанным можно отметить, что нынешнее состояние нормативной базы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций удовлетворить специалистов не может.

Приложение 1

ПРИКАЗ

по Н-скому _____________________________________ заводу

№________

"______"___________________ 199____ г.

Содержание. О подготовке и проведении исследований устойчивости работы Н-ского завода.

В соответствии с приказом Министра № _____ от "___" ________ 199___ г. в период с 15 апреля по 14 июня 199_____ года проводятся исследования устойчивости работы Н-ского завода.

Цель исследований. На основе оценки устойчивости работы завода определить возможные пути и способы ее повышения. Для подготовки и проведения исследований приказываю:

1. Организацию исследовательской работы возложить на группу руководителя во главе с главным инженером завода (фамилия) и на начальника штаба ГО (фамилия).

2. Для выполнения поставленных задач создать следующие расчетно-исследовательские группы: группа начальника ОКС; группа главного механика; группа главного технолога; группа главного энергетика; группа начальника снабжения и сбыта;  группа начальника штаба и служб ГО.

(Указывается состав групп и фамилии руководителей.)

3. Утвердить календарный план подготовки и проведения исследований согласно приложению.

4. Группе руководителя до 10 апреля 19___ года составить план проведения исследований по двум этапам:

1-й этап. Оценка устойчивости работы завода.

2-й этап. Разработка мероприятий, повышающих устойчивость работы завода.

План проведения исследований довести до участников на общем сборе 15 апреля 199___ г.

5. Группам специалистов в соответствии с полученными задачами выполнить необходимые расчеты и подготовить материалы по оценке устойчивости к 5 июня 199___ г.

Итоговые доклады с выработанными мероприятиями по повышению устойчивости подготовить к 14 июня 199___ г.

6. По результатам работы расчетно-исследовательских групп группе руководителя исследований подготовить обобщенный материал и представить мне на утверждение к 20 июня 199 ___ г.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера завода (фамилия) и начальника штаба ГО (фамилия).

Приложение. Календарный план подготовки и проведения исследований устойчивости работы завода (несекретно).

Директор завода____________________ (фамилия)

(подпись)

Приложение 2

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор завода

(руководитель исследований)

_______________________ (фамилия)

“____” ____________ 199__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки и проведения исследований устойчивости работы

_________________________________________________________

(наименование завода)

| № п/п | Основные мероприятия | Время | Ответственный исполнитель | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

________________________________________________________________

1-Й ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ЗАВОДА

_________________________________________________________________

2-Й ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОВЫШАЮЩИХ  УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ЗАВОДА

_________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Начальник группы руководителя

исследований _____________________  (фамилия)

Приложение 3

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор предприятия

(руководитель исследований)

____________________________ (фамилия)

“____”_________________ 199_ г.

ПЛАН

проведения исследований устойчивости работы

(наименование предприятия)

Тема: Повышение устойчивости работы ________________________________________

в чрезвычайной ситуации, вызванной землетрясением

Цель: На основании оценки устойчивости работы объекта в чрезвычайной ситуации определить возможные пути и способы ее повышения.

Состав участников:

1. Объектовые исследовательские группы: руководителя исследований; начальника ОКС; главного механика; главного технолога; главного энергетика; начальника отдела снабжения и сбыта; штаба и служб ГО объекта.

- Привлекаемые согласно приказу по ведомству (министерству) №

- представители НИИ

в области капитального строительства ___________________________________

в области ведущих технологий ___________________________________________

и другие (указать каких)

 представители проектных организаций ________________________________

- Привлекаются согласно распоряжениям территориальных органов исполнительной власти №______ от _________________ 20____ года;

- представители территориальных отделений органов госнадзора (указываются какие);

- представители ШГОЧС района (города).

- Приглашаются:

- главные инженеры и НШ соседних, профильных предприятий и смежников (указываются конкретно)__________________________________________________________

- Порядок проведения исследований:

| № п/п | Работа руководителя исследований и его группы | Содержание работы исследовательских групп |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 - й этап исследований. Оценка устойчивости работы завода.

2 -й этап исследований. Разработка мероприятий, повышающих устойчивость работы завода.

Заключительный период.

Начальник группы руководителя

исследований______________________________________________________ (фамилия)

Приложение 4

Оценка источников опасных объектов, влияющих на устойчивость работы объекта

| № | Источник опасности | Удаление от объекта | Характер опасного воздействия | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Внешние источники опасных факторов

а) техногенного характера

| 1 | Верхняя ГЭС | 15 км | затопление | затопление цехов №№_______ разрушение водозаборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Химзавод № 15 | 3 км | заражение хлором | смертельные концентрации на всей территории |

б) природного характера

| 3 | Весенний паводок |  | подтопление | подтопление цехов №_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Землетрясение |  | разрушение | разрушение цехов №_ |

в) внутренние источники опасных факторов

| 5 | Склад ГСМ | на территории объекта- | разлив ЛВГЖ, пожар | разлив на площади ______, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Землетрясение |  |  | пожар на участках ______ |